山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂

3万m3/a粘土矿开采项目

环境影响报告书

（公示本）

建设单位：山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂

编制单位：山西清泽阳光环保科技有限公司

二零二零年五月

目  录

第一章  概述	1

1.1项目提出的背景及特点	1

1.2环境影响评价的工作过程	2

1.3分析判定相关情况	3

1.4关注的主要环境问题	3

1.5“三线一单”符合性分析	4

1.6与相关规划的符合性	5

1.7与“打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知”的符合性	19

1.8产业政策符合性	19

1.9环境影响评价的主要结论	22

第二章 总则	23

2.1编制依据	23

2.2评价目的与指导思想	26

2.3环境影响因素识别及评价因子筛选	27

2.4评价标准	31

2.5评价等级	33

2.6评价范围	37

2.7评价时段	38

2.8环境功能区划	38

第三章  建设项目概况与工程分析	41

3.1 现有工程概况	41

3.2本项目概况	44

3.3矿山生产工艺分析	57

3.4公用工程配套情况	64

3.5主要污染源及污染物排放情况分析	68

第四章  环境现状调查与评价	82

4.1环境现状调查方法	82

4.2自然环境现状调查与评价	85

4.3环境质量现状调查与评价	93

第五章 环境影响预测与评价	118

5.1建设期环境影响分析	118

5.2运营期环境影响预测与评价	123

第六章 环境保护措施及其可行性论证	159

6.1建设期环境保护措施及其可行性论证	159

6.2运营期环境保护措施及其可行性论证	164

6.3服务期后恢复措施	187

第七章  环境影响经济损益分析	190

第八章  环境管理与监测计划	196

8.1环境管理	196

8.2环境监测计划	203

8.3环境管理和监测经费预算	205

8.4环境保护措施及污染物排放一览表	205

第九章  结论	208

9.1建设项目概况	208

9.2评价区环境质量现状、预测及评价	209

9.3环境经济损益分析	211

9.4环境管理与监测计划	212

9.5三线一单符合性分析	212

9.6公众参与	213

9.7总结论	213

附件：

附件1：项目环境影响评价委托书；

附件2：繁峙县自然资源局“关于责令停止采矿活动尽快完善后续工作的通知”，2019年5月28日；

附件3：采矿证；

附件4：《山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂砖瓦用粘土矿山砖瓦用粘土矿资源储量核实报告》评审意见及评审备案；

附件5：《<山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂砖瓦用粘土矿山矿产资源开发利用、地质环境保护与治理恢复、土地复垦方案矿产资源开发利用、地质环境保护与土地复垦方案>专家审查意见》；

附件6：；五局核查意见

附件7：环境现状监测报告；

附件8：山西许氏维雅建材有限公司相关环保手续

附件9：专家审查意见

附表：

建设项目环评审批基础信息表

| #### 序号 | 关于“山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂 3万m3/a粘土矿开采项目环境影响报告书技术函审意见” 的修改说明 专家意见 | #### 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| #### 1 | 附件中补充项目“储量核实报告”及“矿产资源开发利用方案、地质环境保护与治理恢复、土地复垦方案”（以下简称“三合一方案”）的备案文件。根据“三合一方案”，项目产品方案为 24*5.3*11.5cm 规格的砖，应补充分析与《产业结构调整指导目录》（2019 年本）等产业政策的符合性。结合国家、山西省、忻州市关于打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知和忻州市相关文件，进一步分析本矿采取露天开采的合理性和可行性。 | #### 附件中补充了“储量核实报告”的最终备案文件。另外，建设单位和国土主管部门进行了核实，“三合一方案”最终以评审意见为准（见附件5）。报告中补充了配套砖厂的变更情况及环保手续履行情况（P2~P3）。另外，本次评价在总论中从国家、山西省、忻州市等相关政策分析了本项目的合理性和可行性（P18~22）。 |
| #### 2 | 核实山西省主体功能区划项目所在片区规划情况及图件，复核、细化繁峙县生态功能区划、生态经济区划介绍，进一步分析项目与以上规划的符合性。完善项目建设开发方案、建设规模及生态环境保护措施等与《山西省矿产资源总体规划（2016-2020 年）》及规划环评、审查意见意见的相符性分析。复核环境空气例行资料来源及时限，完善项目与“三线一单”的符合性分析内容。 | #### 补充完善了山西省主体功能区划项目所在片区规划情况及图件（P8~9）。细化完善了复核、细化繁峙县生态功能区划、生态经济区划介绍，按照要求进一步分析了本项目与以上规划的符合性（P8~11）。完善项目建设开发方案、建设规模及生态环境保护措施等与《山西省矿产资源总体规划（2016-2020 年）》及规划环评、审查意见意见的相符性分析（P14~16）。复核了环境空气例行资料来源及时限，完善项目与“三线一单”的符合性分析内容。（P4） |
| #### 3 | 核实矿区与繁河高速公路的相对位置及距离、高差等。根据《储量核实报告》及“三合一方案”评审意见：“矿区在繁河高速可视范围内”，明确矿区边界与繁河高速公路最近距离，分析与《矿山生态保护与恢复治理技术规范》（试行）：“禁止在重要道路、巷道两侧及重要生态环境保护目标可视范围内进行景观破坏的露天开采”的相符性；进一步论证本项目建设的可行性。细化遮挡设施工程方案及环境保护对策措施。 | #### 核实了矿区和与繁河高速公路的相对位置及距离、高差等。进一步“禁止在重要道路、巷道两侧及重要生态环境保护目标可视范围内进行景观破坏的露天开采”的相符性；（P21）细化了遮挡工程方案及环境保护对策和措施。（P184） |
| #### 4 | 补充京津风沙源治理工程、太行山国家级水土流失重点治理区等基本情况介绍，说明以上工程的生态环境保护要求、对本项目的制约因素，分析本项目建设的环境可行性。 | #### 补充了京津风沙源治理工程、太行山国家级水土流失重点治理区的等基本情况介绍，说明以上工程的生态环境保护要求、对本项目的制约因素，分析本项目建设的环境可行性。(p21~22) |
| #### 5 | 详细介绍原有工程历史沿革、环保手续履行情况；完善原有工程回顾性评价内容，对遗留（包括采坑位置及数量、废渣堆存位置及数量）及存在的环境问题，针对性地提出污染治理措施及生态恢复要求。对原矿界外开采形成的废弃采坑，应一并提出生态恢复措施。 | #### 详细介绍了原有工程历史沿革、环保手续履行情况；完善了完善原有工程回顾性评价内容，对存在的环境问题及废弃采坑，并且提出了生态恢复措施。（P42~43） |
| #### 6 | 根据经审查备案的“三合一方案”，完善项目组成表，明确露天采场、工业广场、废渣场（外排土场）、办公生活区、矿山道路及排水渠等工程各自建设方案、技术参数及布局，修正、完善矿山开拓、开采及地面生产系统介绍；规范、完善矿山地面总布置图，标明表土堆存场地、外排土场、原矿堆场及道路等位置，校核、完善工业场地平面布置图、开拓系统图、地面生产系统图等工程图件。核准项目劳动定员及来源，明确矿山是否设置洗浴、住宿等生活设施。复核首采地段位置及推进方向、推进速度，复核采剥工程总量、表土剥离工程量及采剥平衡分析，核准是否需要设置内排土场。核实采矿设备配置及技术参数，根据生产制度，复核矿山生产能力。明确剥离表土临时存放地点、堆放时间及防尘、防流失措施。 | 按照审查的备案的“三合一方案”，完善了项目组成表，明确露天采场、工业广场、废渣场（外排土场）、办公生活区、办公生活区、矿山道路及排水渠等的介绍。（P48~49） 修正、完善了矿山开拓、开采及地面生产系统介绍（P59~60）；规范、完善矿山地面总布置图(P40)，标明表土堆存场地、外排土场、原矿堆场及道路等位置，校核、完善工业场地平面布置图(p47)、开拓系统图、地面生产系统图等工程图件(P50)。核准项目劳动定员及来源，明确了矿山是否设置洗浴、住宿等生活设施（P64）。复核了首采地段位置及推进方向、推进速度，复核采剥工程总量、表土剥离工程量及采剥平衡分析，核准是否需要设置内排土场(p58)。核实采矿设备配置及技术参数(p57)，根据生产制度，复核矿山生产能力(42)。在平面布置图明确剥离表土临时存放地点（P40）、给出了防流失措施（P178）。 |
| #### 7 | 补充文物保护单位兴旺遗址基本情况介绍，在相关图件上清晰标明兴旺遗址禁采区拐点坐标，根据粘土矿露天开采深度、边坡设置，明确禁采范围及保护矿柱设置方案和确定依据，补充采矿对遗址的影响分析内容，给出明确的评价结论。核准矿界内地表水体基本情况、保护要求，针对性提出保护方案和防洪排水措施。 | #### 补充了文物保护单位兴旺遗址基本情况介绍，在相关图件上清晰标明兴旺遗址，开采不会对文物产生明显的影响。（P4）矿区周边无成型的地表水体。针对的性提出保护方案和防洪排水措施，见工程内容表（P48~49）。 |
| #### 8 | 核实项目用排水指标及水平衡，细化生活污水、洗车废水、食堂废水等收集、治理措施，进一步分析全矿废水全部会用不外排的可行性及合理性。 | #### 核实了项目用排水指标及水平衡，细化生活污水、洗车废水、食堂废水等收集、治理措施，确保本项目废水不外排。（P67）。 |
| #### 9 | 核实卫星解析资料来源、时间、精度及解析方法，根据 GB/T21010-2017、SL190-2007 及“三合一方案”，复核矿区及生态评价范围内土地利用现状、土壤侵蚀现状等，规范、完善生态现状图件及统计结果。细化样方调查方法、样方位置及调查时间，核实调查结果。根据露天矿山开采的特点，完善生态环境影响评价内容；结合相关规划、技术规范、现行环保政策及“三合一方案”的要求，复核生态恢复工程内容及恢复目标、指标，明确水浇地的水源及灌溉方案。核实生态环境保护措施的针对性和可操作性。完善典型生态保护措施平面布置示意图。 根据“三合一方案”，“对采掘形成的坑洼部必须按有关要求填埋至地表高度”，报告书应明确填埋方案、填埋用土来源及相应的工程方案和环境保护措施，明确项目是否设置取土场，若设置，应补充取土场的现状介绍、取土方式、运土方案及取土后的生态恢复治理措施；补充取土场选址的环境可行性分析。 | 核实卫星解析资料来源、时间、精度及解析方法，根据 GB/T21010-2017、SL190-2007 及“三合一方案”，复核了矿区及生态评价范围内土地利用现状、土壤侵蚀现状等，规范、完善生态现状图件及统计结果（P99~103）。细化了样方调查方法、样方位置及调查时间，核实调查结果（P102）。根据露天矿山开采的特点，完善了生态环境影响评价内容（P152~157）；按照相关要求，复核生态恢复工程内容及恢复目标、指标。（P182~183）明确水浇地的水源及灌溉方案（P183~184）。核实了生态环境保护措施的针对性和可操作性，并完善了典型生态保护措施平面布置示意图（P189）。 #### 根据“三合一方案”，“对采掘形成的坑洼部必须按有关要求填埋至地表高度”，报告书应明确填埋方案。本项目为粘土矿山，采用就地取土方式进行恢复，不涉及外来土源，不设置取土场。（P187） |
| #### 10 | 附件中补充剥离废石工业分析和浸溶试验报告。核准需要填埋处置的废渣量及废渣场（外排土场）位置、占地面积、占地类型及权属，细化介绍废渣场地形地貌、植被类型及汇水面积等，根据废渣场地形地貌及地质条件，完善拦渣坝、截排水等基础工程建设方案，明确是否建设排水涵洞、截水沟等工程及相应设计参数；针对性地规定废渣（剥离土）处置工程方案，规范废渣场处置工程平、剖面布置示意图。严禁废渣顺坡倾倒。 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的要求，完善废渣场选址的环境合理性分析内容。 | 搜集了废石工业分析和浸溶试验报告（P146）。核准需要填埋处置的废渣量及废渣场（外排土场）位置、占地面积、占地类型及权属，细化介绍废渣场地形地貌、植被类型及汇水面积等，根据废渣场地形地貌及地质条件，（P63）完善拦渣坝、截排水等基础工程建设方案，明确是否建设排水涵洞、截水沟等工程及相应设计参数；针对性地规定废渣（剥离土）处置工程方案（P170），规范废渣场处置工程平、剖面布置示意图。严禁废渣顺坡倾倒。（P171~172) #### 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的要求，完善废渣场选址的环境合理性分析内容。(P170) |
| #### 11 | 核实项目地面生产系统组成及产排污分析，完善项目污染源源强核算及相关参数表。复核大气估算模式中相关参数选择，核实大气估算模式预测结果及评价等级。 | #### 核实了项目地面生产系统组成及产排污分析，完善了污染源源强核算及相关参数表。并大气估算模式预测结果及评价等级。(P125~128） |
| #### 12 | 核实危险废物产生情况，完善危险废物评价内容，细化危废暂存间设置方案及“四防”措施。核实项目废渣场下游环境保护目标分布，参照《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）相关要求，规范环境风险评价内容，针对性制订环境风险应急预案。 | #### 本项目主要设备核实项目废渣场下游环境保护目标分布，参照《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）相关要求，规范环境风险评价内容，针对性制订环境风险应急预案。（P156~159） |
| #### 13 | 核实项目施工期建设内容及建设方案，按照山西省、忻州市现行环保政策，细化施工期防尘、降噪及污水综合治理措施。补充施工期非道路移动机械环境保护措施及管控要求。 核实声环境质量现状监测与评价结果。复核项目高噪声源分布及源强，核实噪声预测模式和参数选择，修正噪声预测结果图、表。细化工业场地高噪声源降噪措施，确保厂界及敏感点噪声达标。 | 核实项目施工期建设内容及建设方案（P69），按照山西省、忻州市现行环保政策，细化了施工期防尘、降噪及污水综合治理措施（P161~162）。补充施工期非道路移动机械环境保护措施及管控要求（P161）。核实了声环境质量现状监测与评价结果（P98）。核实了项目高噪声源分布及源强，校核了噪声预测模式和参数选择，修正噪声预测结果图、表。细化工业场地高噪声源降噪措施，确保厂界及敏感点噪声达标。（P141~144） |
| #### 14 | 更新、完善报告书编制依据，核实、完善相关评价标准；完善环境保护目标图、表，核准采区、工业场地、废渣场、运输道路等各自保护目标分布，补充生态和土壤环境保护目标。说明评价区村庄饮用水源情况，将附近饮用水井列入地下水保护目标。补充说明马峪河的水文特征资料。按照 HJ964-2018 的要求，核实区域土壤环境敏感性及评价等级判据；补充说明土壤环境采样单位、采样方法、取样点位置，复核土壤环境采样及监测结果代表性。补充地下水现状监测资料。 | #### 更新了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日），核实、完善相关评价标准（P31~32）；完善环境保护目标图、表，核准采区、工业场地、废渣场、运输道路等各自保护目标分布（P39~40），补充生态（P39），按照导则要求，对区域土壤环境目标进行了复核。按照 HJ964-2018 的要求，核实区域土壤环境敏感性及评价等级判据（P37）；本次评价按照由监测单位完成采样。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为Ⅳ类项目，因此，本次不再进行地下水评价。 |
| #### 15 | 完善环境管理与监测计划内容，补充生态环境管理与监测计划内容；完善环境保护措施汇总表、污染物排放清单、建设项目环评审批基础信息表。核实工程环保投资估算。 | #### 完善了环境管理与监测计划内容，补充生态环境管理与监测计划内容（P203~205）；完善了环境保护措施汇总表、污染物排放清单（P205）、建设项目环评审批基础信息表（附表）。核实工程环保投资估算（P193）。 |
| #### 16 | 按照生态环境部 4 号令的要求，规范公众参与评价内容。 | #### 按照生态环境部 4 号令的要求，规范了公众参与评价内容。(见篇章说明) |

西侧采区

东侧采场

进场道路（改造）

办公生活场地（利旧）

村庄公示

第一章  概述

1.1项目提出的背景及特点

山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂位于繁峙县集义庄乡兴旺庄村北东400m处，地理位置东经113°28′51″-113°29′10″，北纬39°15′05″-39°15′14″，行政区划隶属于繁峙县集义庄乡管辖。

该矿山2009年取得采矿权，现持有原繁峙县国土资源局颁发的采矿许可证，采矿许可证号为C1409242010057130066008号，经济类型属私营独资企业，采矿权人山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂，开采方式为露天开采，开采矿种砖瓦用粘土，生产规模3.00万m3/年，矿区面积0.0392km2，有效期为2017年5月27日～2019年5月27日，开采深度由1090m至1060m标高。

2019年5月，建设单位向繁峙县和忻州市自然资源局申请办理采矿权延续，根据原山西省国土资源厅《关于进一步加强采矿登记管理助力生态文明建设的通知的通知》（晋国土资函[2018])936号）文件精神“未取得环境影响评价报告或批复过期的，暂停受理采矿权延续登记申请”。繁峙县自然资源局出具“关于责令停止采矿活动，尽快完善后续工作的通知”，要求企业尽快补办手续。待本次环评工作完成，并取得批复后，继续进行采矿权延续事宜的办理。

2019年2月，建设单位委托山西中地地质工程有限公司编制完成了《山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂砖瓦用粘土矿资源储量核实报告》，繁峙县砖瓦粘土矿资源储量核实报告评审专家组以繁评审储字[2019]002号出具了评审意见，繁峙县自然资源局以繁自然资发【2019】52号文对储量备案进行了批复；2019年8月，建设单位委托山西中地地质工程有限公司编制了《山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂砖瓦用粘土矿山矿产资源开发利用、地质环境保护与治理恢复、土地复垦方案》（下称“三合一报告”），并通过了专家组的技术评审（繁技审字[2019]006号）。根据《山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂砖瓦用粘土矿资源储量核实报告》、《山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂砖瓦用粘土矿山矿产资源开发利用、地质环境保护与治理恢复、土地复垦方案》及其评审意见书：截至2019年7月底，全区共查明砖瓦用粘土矿122b+333资源储量28.96万m3（其中①号矿体查明资源储量20.51万m3，②号矿体查明资源储量8.45万m3），采空动用资源储量11.64万m3，保有资源储量17.32万m3。可采储量9.28万立方米，服务年限为3.1年。

繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂轮窑粘土砖生产线已改为仿古砖生产线，由山西许氏维雅建材有限公司建设，产品方案为年产建筑仿古用砖3000万块，仿古瓦500万片，2000方木材及2000方石材；并于2019年6月6日取得了忻州市生态环境局繁峙分局的环评批复，批复文号为繁环开【2019】18号。目前，该砖厂生产线正在验收当中。

因此，本次环评仅针对繁峙县集义庄村兴旺砖厂粘土矿山进行评价。

1.2环境影响评价的工作过程

图1-2-1  环境影响评价工作程序示意图

针对本项目主要环境影响因素，环境影响评价工作进行中首先在做好工程分析及环境质量现状调查的基础上，在大气环境影响分析、地表水环境影响分析、地下水环境影响分析、声环境影响分析、固体废物环境影响分析、生态环境影响分析等部分结合项目工程和运营特点进行了较充分的分析及论述，并就影响分析结果提出切实可行及具体的环境影响减缓措施。本项目环境影响评价工作程序示意图见图1-2-1。

1.3分析判定相关情况

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《关于进一步加强采矿登记管理助力生态文明建设的通知的通知》（晋国土资函[2018])936号）的规定及要求，本项目应进行环境影响评价。为此，建设单位繁峙县集义庄乡兴旺村兴旺砖厂3万m3/a于2019年11月1日正式委托山西清泽阳光环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017版）以及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）的规定，本项目属于“四十五、非金属矿采选业”第137条“土砂石、石材开采加工”，且项目涉及环境敏感区（项目所在地繁峙县为“太行山国家级水土流失重点治理区”），评价类别为环境影响报告书。

接受委托后，环评人员立即赴现场进行实地踏勘，对现有工程运行产生的生态环境问题与生态复垦及存在的问题等进行了实地调查；对项目所在区域的自然物理（质）环境、自然生物（态）环境、社会经济环境、生活质量、周围污染源、存在的敏感因素以及目前实际建设情况等进行了全面调查，收集了有关的环境资料。

在编制过程中，评价单位就工程问题与建设单位进行了多次探讨，并对类似的露天开采项目进行了类比调查。评价工作严格按照环保有关法律法规、环评技术规范及环保管理部门要求进行。在此基础上，编制完成了《山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂3万m3/a粘土矿开采项目环境影响报告书》（送审本）。

根据山西省生态环境厅《关于切实做好疫情防控期间建设项目环评管理工作的紧急通知》（晋环环评函【2020】48号）的要求，为在新冠肺炎疫情期间最大限度减少人员聚集和交叉感染，忻州市生态环境局繁峙分局邀请 5名专家于2020年4月29日~5月6日对《山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂3万m3/a粘土矿开采项目环境影响报告书》进行了技术函审。评价单位根据专家意见进行了认真的修改，形成了《山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂3万m3/a粘土矿开采项目环境影响报告书》（报批本）。

现将评价成果提交建设单位，报请环保主管部门审批。

1.4关注的主要环境问题

（1）本项目属于粘土矿露天开采项目，且项目位于“太行山国家级水土流失重点治理区”，生态环境是重点关注的问题。根据生态影响评价导则的相关要求，评价将分类选择具体的生态评价指标体系，从区域存在的生态敏感因素方面综合考虑项目建设及运行需要明确的生态环境保护与防治对策，特别要针对项目运行可能造成的水土流失、植被破坏等影响进行分析论证。

（2）本评价将分析本项目生活污水综合利用途径的可行性和废水“零”排放的保证性，并针对项目特点，制定相应的废水治理措施和综合利用措施。

（3）本项目露天开采首先剥离矿体上覆的土石层，剥离作业过程会产生的扬尘污染，以及外排土场的选址的合理性、排渣排土过程扬尘治理、排土场生态恢复等。

（4）通过现状监测资料和实地调查，搞清本项目所处地区环境特征、环境现状以及污染源分布状况和特征。通过对工程建设期和运营期的工程分析，了解掌握工程建设前后污染物的排放情况及运营后排污环节对环境影响方式，以及对环境的影响程度，制定针对性的环境污染防治对策措施，保证污染物达标排放。

（5）通过环境空气、水体、声学环境、生态环境等的影响预测或分析，从环保角度，明确回答本工程的环境可行性，为决策部门、工程设计和清洁生产提供科学依据。

（6）通过从城乡发展规划、环境敏感目标、污染物输送方位、区域环境承载力、土地利用政策等方面的分析，明确回答新本项目选址在环境方面的可行性。

1.5“三线一单”符合性分析

1.5.1生态保护红线

山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂位于繁峙县集义庄乡兴旺庄村北东400m处，地理位置东经113°28′51″-113°29′10″，北纬39°15′05″-39°15′14″，行政区划隶属于繁峙县集义庄乡管辖。

本项目矿区范围内地表无分集中式饮用水水源地保护区、泉域重点保护区、自然保护区、森林公园、湿地公园、国家一级公益林、国家二级公益林、山西省永久性生态公益林、Ⅰ级保护林地和Ⅱ级保护林地不存在重叠情况；另外，根据繁峙县文物局繁文物函【2019】31号，项目区矿区范围与尚未核定为保护单位的不可移动文物兴旺庄遗址重叠，该文物尚未定级，重叠范围2100平方木，重叠范围见地形地质及总平面图，坐标见繁繁峙县文物局繁文物函【2019】31号。（见附件），环评要求对重叠区依法设立禁采区进行避让。按照“三合一”及评审意见，项目在该区域进行禁采。项目开采不会对文物产生影响。

因此，本项目不违背生态红线的管理要求。

1.5.2环境质量底线

根据收集的2019年繁峙县年环境空气质量数据，SO2、NO2、CO、O3四项指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10和PM2.5、SO2年均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，因此繁峙县为不达标区，环境空气质量一般；声环境质量现状监测结果显示，区域声环境质量现状较好。

项目实施后，本次评价根据项目特点设置了一一对应的环保措施，根据预测及分析，项目，本项目建设后不会突破本区环境质量底线，满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）文件中“环境质量底线”的要求。

1.5.3资源利用上线

本项目采用露天开采方式，采矿回采率为95%；项目运营后，生活污水和车辆冲洗废水经处理后全部回用，大大减少了新鲜水的消耗量；固体废物方面，剥离表土、剥离物优先综合利用，如：道路建设、复垦用土等；项目生产过程中所采用设备等成熟先进、资源能源消耗水平较低；本项目新增用水、用电，其增加量在区域可承受范围内，不违背资源利用上线要求。

1.5.4环境准入负面清单

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于淘汰、限制类项目，属于允许类项目，不违背国家及山西省产业政策要求。因此本项目项目不在区域环境负面清单内。

综上，本项目建设符合“三线一单”的要求。

1.6与相关规划的符合性

1.6.1山西省主体功能区规划

根据《山西省主体功能区规划》，本项目位于省级限制开发的重点生态功能区中的五台山水源涵养生态功能区。

该区功能定位为：全省森林、草地、湿地等自然、人工生态系统保护的关键区域，维持全省及周边省区可持续淡水资源供给系统的重要区域，山西省水土流失控制的主要区域。

该区规划目标为：

——湿地、森林、草原等生态系统功能大幅度提高，生态系统的持续供给能力显著提升。

——水土流失、风沙、盐渍化等生态环境灾害的蔓延局面得到有效控制，区域生态环境质量明显改善。

——黄河与海河主要支流上游水源涵养区植被覆盖面积扩大，水源涵养功能和生态屏障功能显著增强。

——形成小片集聚、点状开发、保有大片开敞生态空间的空间结构，农村居民点用地大幅度减少。

该区发展方向为：

——稳步提高林草覆盖率，大力实施天然林保护、退耕还林工程，扩大林地面积，修复特有的植被生态系统，加大对吕梁山、太行山、五台山、中条山等重要山区的土壤侵蚀治理力度。

——浅山丘陵地区因地制宜发展以经济林、草食牧业为主的特色产业，河谷盆地地区适度发展以特色农产品为主的集约、节水农业。

——有序引导人口转移转化，选择区位条件比较好、有一定发展潜力的小城镇适度集聚人口，因地制宜发展生态型农林牧产品生产和加工、观光农业、休闲旅游产业。

——建设生态廊道，加强以区域内县城和中心城镇为依托的生态型社区建设，保障生态系统的良性循环。

——禁止过度开垦、无序放牧、无序开采能矿资源等行为，严格监管吕梁山、太行山、中条山等重要山区的能矿资源开发和相关建设项目。

——严格控制矿区生产和新增基础设施建设规模，对必须新建的工程项目，要做好生态环境影响评估，实施完备的生态修复和环境保护规划，实行严格的采空区生态恢复和治理措施。

——严格控制主要水库上游及三门峡、小浪底水库汇水区域的点源污染，减少面源污染，治理并保护干流及主要支流河流河道。

——实行严格的土地用途管制，严格控制开发强度，禁止不符合生态功能保护要求的工业发展；控制各类居民点规模，禁止成片蔓延式扩张。

其中五台山水源涵养生态功能区功能定位与综合评价：坡滹沱及上游及其支流的水源涵养区。区域温差较大，气候偏冷，是全省气温最低的地区。

发展方向：提高封山育林面积，加大以冷为主的特有树种的保护，积极营造水源涵养林、水土保持林和生态公益林；加强五台山南坡森林植被的管护和修复，提高滹沱及上游源区水源涵养功能；严格保护灵台盆地、繁峙谷地现有耕地规模，提高耕地产出效益，形成集约高效的农业生产空间。

本项目为现有露天矿山，开采过程有序推进；项目建设和开采过程中会对生态环境造成一定影响，环评要求在建设过程中规范施工，合理采取生态预防和治理措施，并及时进行植被恢复，运营期实施完备的生态修复和环境保护规划，实行严格的采空区生态恢复和治理措施、水土保持措施，将项目对评价区的生态影响可以降低到最低程度。因此，项目的建设及运营期带来的影响是区域自然体系可以承受的，不违背《山西省主体功能区规划》中省级限制开发的重点生态功能区规划要求。

本项目与山西省主体功能区规划关系图见图1-6-1。

图1-6-1  本项目与山西省主体功能区规划关系图

本项目位置

图1.6-2    本项目与五台山水源涵养生态功能区相对位置关系图

1.6.2繁峙县生态功能区划

根据《繁峙县生态功能区划》，本项目位于“Ⅱ繁峙县滹沱河上游沿岸丘陵区水土保持生态功能亚区”。该区包括繁城镇的中南部、下茹越乡、砂河镇的中南部、柏家庄乡的中部、集义庄的北部，东山乡的北部大营镇的西部，总面积556.56km2。

该区主要的生态问题及发展方向：（1）滹沱河及各支流河谷区农业耕作活动过程中使用的化肥、农药及农膜残留随意乱堆放造成的污染，对滹沱河及支流的水质产生影响。（2）流域及其支流两侧植被覆盖度低，且农业生产活动破坏植被，造成一定程度的水土流失现象。（3）矿产资源的开采破坏了地表植被，导致了水土流失严重。（4）城区集中供热集中供气、供水、污水，垃圾集中处理基础设施建设缓慢，对城区环境空气的支流和滹沱河干流水质的影响；（5）该区内铁矿的采选与加工业产生的废气、废水、废渣对周围生态环境产生的影响。

本项目为粘土矿开采项目，项目的建设有利于区域的粘土矿资源的整合及利用；此外，本项目建设过程中严格环保措施，力求在在保护环境的基础上实现可持续发展、达到经济社会发展和生态环境的协调，另外，建设单位在严格按照“三合一”及环评提出的措施的基础上，项目的实施对区域的水土流失现象有所缓解。因此，项目的建设符合繁峙县生态功能分区中“Ⅱ繁峙县滹沱河上游沿岸丘陵区水土保持生态功能亚区”的区划功能要求。

1.6.3繁峙县生态经济区划

根据《繁峙县生态经济区划》，本项目位于“Ⅱ3滹沱河上游沿岸湿地生态农业和旅游经济区”。该区域位于滹沱河干流两侧区域，面积约148.27km2,

本区发展方向为（1）鼓励开发观光旅游和相关产业的经济。（2）以滹沱河沿岸生态湿地保护为前提的适当发展以蔬菜、水果、骨子、高梁等为主的生态农业。限制建设对水资源和周边生态环境有影响的生产设施和企业。

本项目为现有矿山粘土矿。根据“三合一”及环评要求，项目要边开采，边治理，并有严格的复垦方案。建设单位在严格落实环评及“三合一”的基础上，项目不违背繁峙县生态经济区划的要求。

1.6.4城乡总体规划的符合性

本项目距离县城约18km，不在繁峙县城总体规划范围内，不会制约县城发展，项目不违背城市的发展规划。

图1.6-2  本项目与繁峙县生态功能区划相对位置关系图

图1-6-3  本项目与繁峙县生态功能区划关系图

1.6-3  本项目与繁峙县经济区划相对位置关系图

1.6.5山西省矿产资源总体规划

1.6.5.1规划分区

根据《山西省矿产资源总体规划（2016—2020年）》，山西省内国家规划矿区有29个，矿种包括煤炭、煤层气、铝土矿。开采规划分区分为重点矿区、限制开采区、禁止开采区：

重点矿区：“以战略性矿产或区域优势特色矿产为主，将资源储量大、资源好、具有开发利用条件的大中型矿产地和矿集区划定为重点矿区。规划期间，全省共划定重点矿区51个，其中煤炭18个、煤层气14个、铝土矿10个、铁矿7个、铜（金）矿2个。”

限制开采区：“规划期内，根据国家产业政策、经济社会发展及资源环境保护的要求或国家特殊需要等，受经济、技术、安全、环境等多种因素的制约，对矿产资源开发利用活动实行一定限制的区域。我省将太原东、西山绿化带内的石灰岩区划定为限制开采区。”

禁止开采区：“禁止在我省世界文化遗产地范围、古生物化石产地、自然保护区、风景名胜区、地质公园、国家级水产种质资源保护区、岩溶大泉、饮用水水源地、水利风景区、国家级森林公园、省级森林公园、县级森林公园、省级以上湿地公园、省级以上文物保护单位的保护范围及建设控制地带、带压开采突水危险区、水库、河道下部及补水区域、汾河上中游干流及岚河等九大支流两侧、城镇规划区范围内新设矿业权。严禁在Ⅰ级保护林地、国家一级公益林、山西省永久性生态公益林非法露天采煤、采矿。

禁止在铁路、高速公路、重要旅游线路、石油天然气管道中心线两侧一定范围内露天采矿（其范围由有关部门确定），采矿过程中相关主管部门应加强监督管理，坚决制止和打击越界等非法开采行为。”

本项目矿山为粘土矿种，不在《山西省矿产资源总体规划（2016—2020年）》开采规划分区的重点矿区中，也不在限制开采区内，不涉及禁止开采区，不违背《山西省矿产资源总体规划（2016—2020年）》要求。

1.6.5.2矿产开发准入条件

《山西省矿产资源总体规划（2016—2020年）》严格矿产开发准入条件中规定“新建矿山要严格执行矿山开采最低规模要求，煤炭不得低于120万吨/年、铝土矿重点矿区10万吨/年、铁矿露天20万吨/年、铁矿地下10万吨/年、金矿地下3万吨/年、金矿露天6万吨/年、锰矿5万吨/年、水泥用灰岩30万吨/年，冶镁白云岩10万吨/年；新建矿山应当符合国家和省生态保护相关的法律法规要求；执行开采规划区划设置的准入条件，严禁大矿小开、一证多矿（井），严禁将完整矿床（体）肢解为零星小矿开采，杜绝私挖滥采。

新建矿山开采规模原则上应与矿床规模相匹配。地质勘查程度应满足相应矿山建设的要求。建材矿产、水泥用灰岩、铝土矿等露天开采提倡集中连片的规模化开采。对于共伴生多种重要矿种的矿产地，要进行开采设置主矿种的论证，根据国家产业政策、开采条件以及矿种的重要程度确定开采时序。”

本项目为粘土矿，“规划”中无规模的准入要求，不违背《山西省矿产资源总体规划（2016—2020年）》中矿产开发准入条件要求。

1.6.5.3矿山地质环境保护

《山西省矿产资源总体规划（2016—2020年）》严格矿山地质环境保护准入管理中要求“加大矿山开发过程中的地质环境保护力度，最大限度减少或避免因矿产开发引发的矿山地质环境问题。严格落实新建（整合、扩建）矿山地质环境影响评价制度，矿山开发必须编制有矿山地质环境保护与恢复治理方面的内容。”

本项目严格落实矿山地质环境影响评价制度，并编制了《山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂粘土矿矿产资源开发利用、地质环境保护与土地复垦方案》，符合《山西省矿产资源总体规划（2016—2020年）》中相关要求。

1.6.5.4规划环评及审查意见

1.6.5.4.1规划环评的编制与审查情况

2017年5月，由山西省地质环境监测中心和山西省华瑞鑫环保科技有限公司完成了《山西省矿产资源总体规划（2016-2020）环境影响报告书》；2017年8月1日通过了环境保护部的审查，以《关于<山西省矿产资源总体规划（2016-2020）环境影响报告书>的审查意见》环审[2017]121号文件给予批示。

1.6.5.4.2规划环评的环保要求

规划环评在调查说明山西省环境整体状态的基础上，对重点矿区、规划开采区的生态环境现状进行了调查评价；通过叠图法分析了《规划》方案与主体功能区、生态功能区、生物多样性保护优先区域的空间位置关系，并统计分析了部分重点矿区、重点勘查区与自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区重叠情况；分析了《规划》实施对生态、地表水、地下水、大气、土壤、地质环境等造成的影响，以及固体废物的环境影响，开展了资源环境承载力分析和公众参与等工作，针对性提出了《规划》优化调整建议以及避免或减缓不良环境影响的对策措施，为后续规划及项目建设提出了相应的环保措施与要求。

1.6.5.4.3符合性分析

该矿山2009年取得采矿权，现持有原繁峙县国土资源局颁发的采矿许可证，采矿许可证号为C1409242010057130066008号，经济类型属私营独资企业，采矿权人山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂，开采方式为露天开采，开采矿种砖瓦用粘土，生产规模3.00万m3/年，矿区面积0.0392km2，有效期为2017年5月27日～2019年5月27日，开采深度由1090m至1060m标高。

根据前文分析，本项目矿山为粘土矿种，不在《山西省矿产资源总体规划（2016—2020年）》开采规划分区的重点矿区中，也不在限制开采区内，不涉及禁止开采区，不违背《山西省矿产资源总体规划（2016—2020年）》要求。

本项目不在规划环评提出的“环境准入负面清单”内，同时规划环评未对粘土矿开采行业提出行业准入具体要求。

本项目车辆冲洗废水和生活污水回用率100%；运营期无组织粉尘采取了合理的洒水抑尘措施；剥离表土妥善保存，回用于排土场的覆土绿化，剥离物和生活垃圾处置合理；针对性提出了水土保持、土地复垦和生态治理、恢复措施，均满足规划环评及审查意见要求。

本项目与规划环评审查意见的符合性分析见表1-6-1。

表1-6-1  本项目与规划环评审查意见的符合性分析表

| 序号 | 规划环评审查意见 | 本项目协调性 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坚持生态优先、绿色发展的规划理念。明确《规划》的环境目标，立足生态系统稳定和环境质量改善，明确规划期重点勘查、开发区域的生态环境质量底线，作为《规划》实施的硬约束，推动环境目标与资源开发目标同步实现，加快结构调整和转型升级。 | 本项目建设和运营坚持生态优先、绿色发展的理念，明确了各环境要素的保护目标，并且严格履行项目的手续。本项目建设后不会突破本区环境质量底线。 | 符合 |
| 2 | 严格保护生态空间，引导优化《规划》空间布局。将自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、泉域重点保护区等重要环境敏感区作为保障和维护区域生态安全的底线，依法实施强制性保护。结合《报告书》分析结论，对与国家法定保护区域存在空间冲突的开采区、勘查区及其他矿产资源开发活动，有关重叠区域应予以避让或不纳入《规划》；区域内已存在的矿产开发，应依法有序退出并及时开展生态修复。 | 本项目不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、泉域重点保护区等重要环境敏感区。 | 符合 |
| 3 | 进一步优化《规划》开发任务，降低环境影响范围和程度。结合铝土矿区域环境承载力，合理调控铝土矿新增开采量，严控特征污染物排放。将重点生态功能区、饮用水水源准保护区和重要生境纳入矿产资源限制开采区，执行严格的管控要求。对临近重要生态敏感区、泉域重点保护区，以及位于饮用水水源保护区上游的矿产资源开发，应采取有效措施，避免影响生态服务功能。 | 本项目制定了合理和针对性的环保措施，降低对周边环境的影响范围和程度，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、泉域重点保护区等重要环境敏感区。另外，本项目开采矿种为粘土矿，因此，项目不违背“规划”的管理要求。 | 符合 |
| 4 | 严格矿产资源开发的环境准入条件。落实《报告书》提出的环境准入条件，以及对煤炭、铁矿、铝土矿等矿种的行业准入要求。勘查开发总体布局的晋北、晋中、晋东煤炭基地，沁水、河东煤层气基地，晋西、晋中、晋南铝土矿基地，忻州一吕梁铁矿基地，侯马一垣曲铜矿基地等十个能源资源产业基地，应针对突出环境问题，提出降低污染排放强度、提高矿区歼石及尾矿综合利用率和防控环境风险等差别化对策措施，有效减缓矿产资源开发带来的环境影响和生态破坏。加强矿产资源综合利用，提高资源节约集约利用水平。 | 本项目开采矿种为粘土矿，不在规划环评提出行业准入具体要求的开采行业内。 | 符合 |
| 5 | 加强矿区生态修复和环境治理。加快推进完成全省矿山生态环境详细调查，针对环境质量改善目标和突出环境问题，分区域、分矿种完善矿山生态修复和环境治理的总体安排。对已造成水环境污染、生态破坏等环境问题的矿区，在《规划》优化方案基础上进一步优化开发方式、推进结构调整、加大治理投入。 | 本项目在全面调查矿区生态环境的基础上，根据行业特征，针对性提出了水土保持、土地复垦和生态治理、恢复措施。 | 符合 |

图1-6-4  本项目与规划布局、主体功能区关系图

1.7与“打赢蓝天保卫站”等政策的符合性分析

1.7.1与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》的符合性

本矿属于现有露天矿山，项目位于繁峙县集义庄乡兴旺庄村。不属于《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）文件和《山西省人民政府关于印发山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（晋政发[2018]30号）文件中所列“重点区域新建露天矿山建设项目”，不违背国务院、山西省“打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知”的文件精神。

1.7.2与《忻州市打赢蓝天保卫战2019年行动计划 》的符合性

为认真贯彻落实《山西省打赢蓝天保卫战2019年行动计划》（晋政办发〔2019〕39号）和《忻州市打赢蓝天保卫战三年行动计划》（忻政发〔2018〕32号），促进忻州市环境空气质量持续改善，制定本行动计划。

在“计划”中要求，开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造、煤炭（含洗煤）重点行业物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放深度治理。储售煤场要严格按照要求对物料实施密闭存储堆放。2019年年底前，完成改造工作，做到生产设施和工艺过程无跑冒、生产环境无异味，物料密闭存储堆放、密闭传输、密闭运输，厂区及厂外运输道路清洁硬化，运输车辆车身车轮出厂前清洗。加强进出厂区运输通道环境整治，划定工业企业厂外扬尘管控责任区，纳入企业扬尘及无组织整治范围。

本项目物料采用全封闭的物料堆棚，厂区设置洗车平台，最大限度的降低了粉尘的无组织排放。另外，建设单位编制完成了《山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂砖瓦用粘土矿山矿产资源开发利用、地质环境保护与治理恢复、土地复垦方案》，在严格执行方案及环评提出的措施的基础上，本项目能有效的控制露天开采造成的水土流失。

因此，本项目与《忻州市打赢蓝天保卫战2019年行动计划 》相协调。

1.8产业政策符合性

1.8.1国家产业政策

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于淘汰、限制类项目，属于允许类项目，不违背国家产业政策要求。

1.8.2与晋环发[2010]415号的符合性分析

（1）根据山西省环境保护厅晋环发[2010]415号“关于加强非煤矿产资源采选项目环境保护监管的通知”中第一条规定：“非煤矿产资源采选过程要实施和加强清洁生产，保护环境。污染物排放要符合《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等有关现行环境排放标准及主要污染物排放总量控制要求。”

①本项目运营期大气污染物重要包括：表土剥离产生的扬尘，装载机清底、挖掘机挖掘装卸扬尘，原矿堆场堆存和装卸过程产生的扬尘，排土场排土作业产生的扬尘，排土场土石堆存起尘，以及道路运输扬尘，在采取了评价要求的各项环保措施后，粉尘的的无组织排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中二级标准限值要求；运营期食堂油烟经油烟净化装置处理后排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求；

②本项目运营期产生车辆冲洗废水和生活污水经处理后全部回用，不外排；

③本项目运营期产生的固体废物如剥离表土、剥离物、生活垃圾全部合理处置，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告”相关要求；

④本项目运营期在采取设备合理选型，定期维修保养设备、车辆，合理安排施工时序，减震、建筑隔声、绿化降噪，降低车速，禁止鸣笛等降噪措施后，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放》（GB12348-2008）中2类标准要求，运输道路沿线敏感点岭后村满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

（2）根据山西省环境保护厅晋环发[2010]415号“关于加强非煤矿产资源采选项目环境保护监管的通知”中第四条规定：“在饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、天然林保护区、特殊生态功能区和基本农田保护区等需要特殊保护的地区，大中城市及近郊，居民集中区、学校、疗养地周边，河流两岸公路、铁路干线两侧不得开采非煤矿产资源和进行洗选”。

本项目为露天开采项目，项目露天采矿场、采矿工业场地、排土场、原矿堆场、生产运输及辅助运输系统等占地均不涉及基本农田保护区，不在饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、特殊生态功能区保护范围之内，也不在大中城市及近郊，居民集中区、学校、疗养地周边，河流两岸公路、铁路干线两侧。

综上所述，本项目建设符合晋环发[2010]415号的相关要求。

1.8.3与《矿山生态环境保护与恢复治理治理技术规范》（试行）符合性分析

根据《矿山生态环境保护与恢复治理治理技术规范》（试行），禁止在重要道路、巷道两侧及重要生态环境保护目标可视范围范围内进行景观破坏的露天开采。本项目距离繁河高速最近的处约1.3km。

本项目批采标高1090m至1060m标高，①号采场最高开采水平标高1090米，采场最低开采水平标高1060米，垂直深度30米，露天采场上口长度243m，采场上口宽度84m；采场底平面长度229m，采场底平面宽度60m。②号采场最高开采水平标高1090米，采场最低开采水平标高1060米，垂直深度30米，露天采场上口长度127m，采场上口宽度73m；采场底平面长度122m，采场底平面宽度66m。终了形成台阶最高高度为1070m，与山顶高差相距20m，与高速路之间有山梁相隔，不在高速路可视范围内。

因此，本项目不违背《矿山生态环境保护与恢复治理治理技术规范》（试行）的管理要求。

1.8.4与“京津风沙源治理工程”符合性分析

京津风沙源治理工程是党中央、国务院为改善和优化京津及周边地区生态环境状况，减轻风沙危害，紧急启动实施的一项具有重大战略意义的生态建设工程。近年来，京津乃至华北地区多次遭受风沙危害，特别是2000年春季，我国北方地区连续12次发生较大的浮尘、扬沙和沙尘暴天气，其中有多次影响首都。其频率之高、范围之广、强度之大，为50年来所罕见，引起党中央、国务院高度重视，倍受社会关注。国务院领导在听取了国家林业局对京津及周边地区防沙治沙工作思路的汇报后，亲临河北、内蒙古视察治沙工作，指示：“防沙止漠刻不容缓，生态屏障势在必建”，并决定实施京津风沙源治理工程。

工程区西起内蒙古的达茂旗，东至内蒙古的阿鲁科尔沁旗，南起山西的代县，北至内蒙古的东乌珠穆沁旗，涉及北京、天津、河北、山西及内蒙古等五省（区、市）的75个县（旗）。工程区总人口1958万人，总面积45.8万平方公里，沙化土地面积10.12万平方公里。

本项目位于京津风沙治理区范围内，《方案》设计台阶高度 10 米，台阶数 2 个，最终边坡角 45°，安全平台宽设计为 4 米，基本附合有关安全规定、规程、规范要求。并配备完善了相应的土地复垦计划，根据对该矿已破坏土地和拟破坏土地面积的分析，矿山开采将共破坏土地10.7447hm2，按照“三合一”要求，占用类型以水浇地、旱地、其他草地、裸地、村庄及 采矿用地为主。由于矿山开采矿种为砖瓦用粘土矿，复垦区内没有硬化地面，生产中都以压占、挖损为主，故矿山闭坑后，复垦为旱地的地段将地 面建筑物、构筑物及废渣清运后直接翻耕土地即可。

因此，本项目不违背“京津风沙源治理工程”的相关要求。

1.8.5 与“太行山国家级水土流失重点治理区”符合性分析

国家级水土流失重点防治区，是中华人民共和国水利部为了明确国家级水土流失防治重点，实施分区防治战略，分类指导，有效地预防和治理水土流失，促进经济社会的可持续发展而划定的，包括重点预防保护区、重点监督区和重点治理区等。

其中，水土流失重点治理区包括东北黑土地、西辽河大凌河中上游、永定河、太行山、河龙区间多沙粗沙、泾河北洛河上游、祖厉河渭河上游、湟水洮河中下游、伊洛河三门峡库区、沂蒙山、嘉陵江上中游、丹江口水源区、三峡库区、金沙江下游、乌江赤水河上中游、湘资沅澧中游、赣江上游、珠江南北盘江和红河上中游重点治理区，总面积108.88万平方公里，其中水土流失面积59.31万平方公里。本区原生的水土流失较为严重，对当地和下游造成严重水土流失危害，主要为大江、大河、大湖的中上游地区。要调动社会各方面的积极性，依靠政策、投入、科技，开展水土流失综合治理，改善生态环境，改善当地生产条件，提高群众生产和生活水平。

项目严格按照规范进行开采，并有完整的复垦计划。项目在执行“三合一”及环评提出的各项措施后，项目不会加重区域水土流失。项目在完成土地复垦以后，有助于改善生态环境，改善当地生产条件，提高群众生产和生活水平。

1.9环境影响评价的主要结论

本项目属于粘土矿开采项目，不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类项目；项目的建设符合《繁峙县生态功能区划》和《繁峙县生态经济区划》的要求；采矿工业场地选址合理；运营期在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理情况下，污染物的排放可以满足达标排放和总量控制的要求；严格实施生态恢复治理和土地复垦措施，项目建设区内的生态环境基本维持现状，项目建设的生态恢复与防治措施能满足区域生态功能的基本要求。

因此，本项目的建设从环保角度而言是可行的。

- 总则

2.1编制依据

2.1.1任务依据

（1）环境影响评价委托书，2019年10月；

（2）采矿许可证书（证号为C1409242010057130066008），有效期为2017年5月27日～2019年5月27日，

（3）繁峙县自然资源局说明文件，2019年5月。

2.1.2法规依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）；

（8）《中华人民共和国水土保持法（2010年修订）》（2011年3月1日）；

（9）《中华人民共和国矿产资源法》（2009年8月）；

（10）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月）；

（11）《中华人民共和国节约能源法（2016年修订）》（2016年7月2日）；

（12）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日）；

（13）《基本农田保护条例》（国务院，国发[1998]257号，1988年12月）；

（14）《全国生态环境保护纲要》（国务院，国发[2000]38号，2000年11月）；

（15）《土地复垦条例》（国务院令第592号，2011年11月）；

（16）《关于开展生态补偿试点工作的指导意见》（国家环境保护总局，环发[2007]130号，2007年8月24日）；

（17）《国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》（国务院，国发[2005]28号，2005年8月18日）；

（18）《环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发[2012]77号）；

（19）《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号（2013年9月10日）；

（20）《水污染防治行动计划》（2015年4月2日）；

（21）《土壤污染防治行动计划》（2016年5月28日）；

（22）《山西省泉域水资源保护条例》（山西省第十一届人民代表大会常务委员会第二十次会议修订，2010年11月26日）；

（23）《山西省泉域边界范围及重点保护区》（山西省水资源管理委员会办公室，1998年）；

（25）《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019）（2019年11月1日）；

（26）《关于“加强我省矿产资源开发生态环境保护工作”的通知》（山西省环境保护厅，晋环发[2013]23号，2013年3月）；

（27）《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环发[2015]25号文）；

（28）关于发布《山西省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）的通知，山西省生态环境厅，2019.8.21；

（29）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号文）；

（30）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发[2012]77号）；

（31）《关于印发山西省大气污染防治2018年行动计划的通知》（山西省人民政府办公厅，晋政办发[2018]52号）；

（32）《关于印发山西省水污染防治2018年行动计划的通知》（山西省人民政府办公厅，晋政办发[2018]55号）；

（33）《关于印发山西省土壤污染防治2018年行动计划的通知》（山西省人民政府办公厅，晋政办发[2018]53号）；

51.忻州市人民政府办公厅关于印发《忻州市大气污染防治2018年行动计划》的通知，忻政办发[2018]87号；

52.忻州市人民政府办公厅 《关于印发忻州市水污染防治2018年行动计划的通知》（忻政办发〔2018〕103号）；

53.忻州市人民政府办公室《关于印发忻州市打赢蓝天保卫战2019年行动计划的通知》（忻政办发〔2019〕70号）。

54.山西省第十三届人民代表大会常务委员会，《山西省水污染防治条例》，2019年7月31日；

55、《山西省生态环境厅关于进一步加强重污染行业建设项目环评审批监管办法的通知》（晋环审批【2019】117号）；

56、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省打赢蓝天保卫战2019年行动计划的通知》，晋政办发【2019】39号。

57、忻州市人民政府办公厅 《关于印发忻州市水污染防治2018年行动计划的通知》（忻政办发〔2018〕103号）；

58.忻州市人民政府办公室《关于印发忻州市打赢蓝天保卫战2019年行动计划的通知》（忻政办发〔2019〕70号）；

2.1.3技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（8）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；

（9）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651-2013）；

（10）《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）；

（11）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）。

2.1.4参考资料

（1）《山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂砖瓦用粘土矿山矿产资源开发利用、地质环境保护与治理恢复、土地复垦方案》（山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂，2019年）；

（2）《<山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂砖瓦用粘土矿山矿产资源开发利用、地质环境保护与治理恢复、土地复垦方案>专家审查意见》，繁峙县砖瓦粘土矿“三合一”方案评审专家组，2019年8月15日）；

（3）大气环境影响评价（童志权，中国环境科学出版社）；

（4）环境影响评价技术原则与方法（北京大学出版社）；

（5）建设项目环境影响评价（史宝忠，中国环境科学出版社）。

2.2评价目的与指导思想

2.2.1评价目的

本项目对环境影响的主要因素为表土剥离、挖掘机开采装卸、车辆运输、外排土场排土等过程产生的粉尘对大气环境的影响；生活污水、车辆冲洗废水若处理不当外排对当地水环境产生的影响；排土场、采矿工业场地、原矿堆存场地、表土堆存场、开采工作面等建设对当地生态环境的影响；挖掘机、推土机等生产设备产生的噪声对周围环境的影响；生活垃圾、剥离表土、剥离物等固体废物对环境的影响等。评价目的如下：

（1）论述项目是否符合国家和地方产业政策，是否符合当地城市总体规划；

（2）评价区域、环境敏感点的环境质量现状和主要环境问题；

（3）查清评价项目运营期污染物排放特点和规律，论证项目选用的污染物防治措施的可行性；

（4）预测分析评价项目所排污染物对环境影响的程度和范围；

（5）根据以预防为主、防治结合的原则，制定降低环境污染的对策措施，实现工程“达标排放”的要求；

（6）通过对各环境要素的评价，结合国家及地方环保政策的要求，最终从环保角度阐明厂址的合理性、项目建设的可行性，为项目环境管理提供科学依据。

2.2.2指导思想

（1）尽量利用现有可利用资料和数据，避免重复劳动，节约资金；

（2）认真贯彻各项环保法规，坚持“达标排放、总量控制”的原则，始终贯彻“清洁生产”的精神和“可持续发展”的战略思想；

（3）坚持实事求是的科学态度，环境影响报告书力求做到内容全面、重点突出、评价结果明确可信，防治对策切实可行；

（4）考虑评价区自然和社会环境特点，规定有效的生态保护措施，加强生态环境保护；

（5）评价力求遵循“简便、经济、实用、可靠”的原则，评价过程中始终强调实用性，评价结果最终应落实在改善评价区域环境质量和环境工程治理措施的效果上，达到国家环境影响评价导则有关规定和要求。

2.3环境影响因素识别及评价因子筛选

2.3.1不同时段的污染影响因素分析

2.3.1.1建设期

本项目建设期施工活动主要为矿区基础设施的建设，包括开采工作面、修整道路、电力、厂房以及新建生活设施等。主要为剥离土方的堆积，运输嘈杂流动和机械施工产生的噪音、堆积物粉尘和其它物质逸散以及建筑材料运输引起的二次扬尘产生。但由于建设周期较短，施工量相对较小，在施工结束后，这种影响也随之消失。因此，建设期间对环境的影响属短期、可逆、局部性影响，影响范围和程度均不突出。

2.3.1.2运营期

在项目运营期中，将对覆盖于矿层之上的地表土石、植被进行剥离。因此将会对矿区的自然物理、生态环境造成较大影响。在生产运营期至服务期满之间的这段时间内，这种影响是不可逆转的。

就发展当地经济和提高人们物质生活水平而言，生产运营期每年可生产优质粘土矿3万m3，经济效益显著，具有长期有利影响。

本项目各个时期环境影响分析见表2-3-1。

表2-3-1  本项目各时期环境影响分析

| 阶 段 | 影响分析 环境要素 | 短期 影响 | 长期 影响 | 可逆 影响 | 不可逆 影响 | 直接 影响 | 间接 影响 | 不利 影响 | 有利 影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 期 | 环境空气 | √ |  | √ |  | √ | √ | √ |  |
|  | 地表水环境 | √ |  | √ |  | √ | √ | √ |  |
|  | 声学环境 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 土壤环境 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 农业生态 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 土地利用 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 社会经济 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 美学环境 | √ |  | √ |  | √ | √ | √ |  |
|  | 地表形态变化 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 运营期 | 环境空气 |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 地表水环境 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 地下水环境 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 声学环境 |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 土壤环境 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 农业生态 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 土地利用 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |
| 运营期 | 社会经济 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 美学环境 |  |  | √ |  | √ | √ |  | √ |
|  | 地表形态变化 | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  |
| 服务期满 | 农业生态 |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ |
|  | 土地利用 |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |
|  | 社会经济 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 美学环境 |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |
|  | 地表形态变化 |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |

2.3.2环境影响因素识别

本项目的施工和运行将会对周围自然环境、社会环境和人群生活质量产生一定的影响，只是不同时段影响程度和性质不同。经分析其生产及排污特征可看出，生产运营期对环境的影响最为严重。

根据本项目特点和主要环境问题识别结果，采用矩阵法对可能受本项目影响的环境要素进行识别和筛选，其结果见表2-3-2。

表2-3-2  本项目环境影响因素

| 环境因素 生产环节 | 环境 空气 | 地表 水质 | 地下水 | 声学 环境 | 生态 环境 | 景观 | 公众 健康 | 社会 经济 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿区开采 | ● |  |  | ◎ | ● | ◎ | 〇 | ◎ |
| 生产、生活污水 |  | 〇 |  |  | 〇 |  | ◎ |  |
| 原矿堆场 外排土场 表土堆存 | ● |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |
| 废石、垃圾 | 〇 | 〇 |  | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ |  |
| 运输汽车 | ● |  |  | ● | 〇 |  | ◎ | ◎ |
| 备 注 | ●为显著影响；◎为中等影响；〇为轻微影响 |  |  |  |  |  |  |  |

结合工程分析结果和表2-3-2的分析结论可以看出，各生产环节产生的主要污染物或环境影响因素分别为：

环境空气主要污染因子：粉尘；

固体废物主要污染因子：剥离表土、剥离物、生活垃圾；

声环境主要污染因子：生产设备机械噪声及运输车辆交通噪声；

生态环境：矿山开采对土地、农田、植被、水土流失等的影响。

2.3.2评价因子筛选

本次评价主要是根据以上对工程和周围环境之间相互影响的综合分析结果，结合本项目具体的排污种类、强度及周围环境影响程度的大小，给出评价因子的筛选矩阵，详见表2-3-3所示。

表2-3-3  评价因子筛选矩阵表

| 项目 评价因子 |  | 表土 剥离 | 矿区 开采 | 原矿 表土 堆存 | 汽车 运输 | 剥离物排放 | 生活 系统 | 现状评价因子筛选 | 预测评价因子筛选 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 空 气 | TSP | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |  |  | √ |
|  | PM10 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |  | √ |  |
|  | PM2.5 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
|  | SO2 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
|  | NO2 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
|  | CO |  |  |  |  |  |  | √ |  |
|  | O3 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 地 表 水 | pH |  |  |  |  |  | -2 |  |  |
|  | SS |  |  |  |  |  | -2 |  |  |
|  | COD |  |  |  |  |  | -2 |  |  |
|  | BOD5 |  |  |  |  |  | -2 |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | -2 |  |  |
|  | 动植物油 |  |  |  |  |  | -2 |  |  |
| 噪声 | Leq | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |  | √ | √ |
| 固 废 | 废土石 | -2 | -2 |  |  |  |  | √ | √ |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  | -1 | √ | √ |
| 生 态 | 森林植被 | -1 | -1 |  |  | -1 |  | √ | √ |
|  | 灌草植被 | -2 | -2 |  |  | -2 |  | √ | √ |
|  | 人工植被 | -2 | -2 |  |  | -2 |  | √ | √ |
|  | 动物种群 | -1 | -1 |  |  | -1 | -1 | √ |  |
|  | 珍稀动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地 | -1 |  |  |  | -1 | -1 | √ | √ |
|  | 地面村庄 住房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水土流失 | -2 | -2 |  |  | -1 |  | √ | √ |

从表2-3-3中可以看出，根据粘土矿开采行业对环境的影响特征，经筛选确定出主要现状评价因子、预测因子如下：

（1）生态环境

现状调查与评价因子：

①土地利用：土地利用类型、分布、面积等；

②植被：植被类型、面积、分布、珍稀物种等；

③景观：景观类型、面积、分布、多样性等；

④动物：评价区主要野生动物种类、珍稀物种等；

⑤土壤：土壤类型、分布情况等；

⑥土壤侵蚀：土壤侵蚀类型、侵蚀程度、侵蚀模数等。

主要影响评价因子：土地利用变化、植被、景观格局、新增水土流失量。

（2）固体废物

重点是剥离表土、剥离物的综合利用及处置分析。

（3）环境空气

现状评价因子：PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP；

预测因子：颗粒物（TSP）

（4）地表水

本项目所处区域没有常年地表水体，大部分为季节性沟谷，平时干涸无水，仅在雨季有短暂洪水排泄，流量变化大，时间短。本项目运营期不产生生产废水；车辆冲洗废水经洗车平台沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排；少量生活污水集中收集经沉淀池沉淀后全部回用于绿化洒水、道路洒水、原矿堆场洒水等，不外排；地表水环境影响评价重点是对车辆冲洗废水、生活污水不外排的可靠性进行分析。

（5）地下水

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别属于“J非金属矿采选及制品制造-54土砂石开采”，确定本项目为Ⅳ类建设项目；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）有关规定，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。

（6）噪声

现状评价因子：等效声级Leq。

预测评价因子：等效声级Leq

- 土壤

现状评价因子：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中基本项目，《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准 》（GB15618-2018）中基本项目，氰化物，氟化物，锰，钒。

2.4评价标准

2.4.1环境质量标准

- 环境空气

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定：城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区为二类功能区，因此本项目属于环境空气质量功能区划中规定的二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值见表2-4-1。

表2-4-1  环境空气质量评价标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 | 浓度单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 60 150 500 | μg/Nm3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
| TSP | 年平均 24小时平均 | 200 300 |  |  |
| PM10 | 年平均 24小时平均 | 70 150 |  |  |
| PM2.5 | 年平均 24小时平均 | 35 75 |  |  |
| NO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 40 80 200 |  |  |
| NOX | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 50 100 250 |  |  |
| CO | 24小时平均 1小时平均 | 4000 10000 |  |  |
| O3 | 日最大8小时平均 1小时平均 | 160 200 |  |  |

- 地表水环境

根据《山西省地表水水环境功能区划》(DB14/67-2019)中的规定，本项目位于海河段（下茹越水库出口-平型关）范围，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，见表2-4-2。

表2-4-2 地表水环境质量标准（GB3838-2002）中Ⅲ类标准  单位：mg/L，pH除外

| 项目 | pH | CODcr | BOD5 | 石油类 | NH3-N | 硫化物 | 铁 | 锰 | 砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6～9 | ≤20 | ≤4 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | 0.1 |

- 声环境

区域村庄声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，昼间55dB（A），夜间45dB（A），见表2-4-3。

表2-4-3  《声环境质量标准》（GB3096-2008）   单位：dB（A）

| 类 别 | 昼 夜 | 夜 间 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55 | 45 | 乡村居住环境 |

2.4.2污染物排放标准

（1）废气

本项目运营期表土剥离产生的扬尘，装载机清底、挖掘机挖掘装卸扬尘，原矿堆场堆存和装卸过程产生的扬尘，排土场排土作业产生的扬尘，排土场土石堆存起尘，以及道路运输扬尘的无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中二级标准限值，见表2-4-4。

表2-4-4  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准

| 污染物 | 周界外浓度最高点浓度 （mg/Nm3） |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0 |

食堂油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模的标准要求，见表2-4-5。

表2-4-5  饮食业油烟排放标准

| 规 模 | 小 型 |
| --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，<3 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |
| 净化设施最低去除率（%） | 60 |

（2）噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，具体见表2-4-6；施工期（建设期）噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）要求，具体见表2-4-7。

表2-4-6  工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）   dB（A）

| 类 别 | 昼 夜 | 夜 间 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55 | 45 | 厂界 |

表2-4-7  《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）标准

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（3）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部公告2013年第36号）中相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物储存、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及修改单要求，关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告 （环境保护部2017年第43号公告）的有关规定。

2.5评价等级

2.5.1环境空气

（1）评价工作分级方法

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），评价工作等级按照表2-5-1的分级判据进行划分，主要指标有最大地面浓度占标率Pi和其对应的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。

其中Pi定义为：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：

Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级划分依据

以估算模型为基础，评价计算出项目Pi和D10%，评价等级的判别表2-5-1。

表2-5-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

（3）排放参数

根据工程分析，本项目大气污染源主要为原矿堆场，污染类型为面源，污染源参数见表2-5-2。

表2-5-2  本项目污染源参数调查清单

|  | 面源编号 | 面源名称 | 面源起始点 |  | 海拔 高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北夹角 | 面源有效排放高度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X坐标 | Y坐标 |  |  |  |  |  |  |  | TSP |
| 单位 | - | - | m | m | m | m | m | （°） | m | h | - | g/s |
| 数据 | 1 | 表土剥离 | - | - | 1080 | 50 | 50 | 0 | 5 | 1400 | 正常 | 0.057 |
|  | 2 | 载机清底、挖掘机挖掘装 | - | - | 1047 | 30 | 5 | 0 | 5 | 1440 | 正常 | 0.053 |
|  | 3 | 原矿堆场 | - | - | 1042 | 40 | 20 | 0 | 8 | 1440 | 正常 | 0.0003 |
|  | 4 | 剥离物卸车 | - | - | 1039 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1440 | 正常 | 0.003 |
|  | 5 | 排土场裸露作业面 | - | - | 1047 | 40 | 40 | 0 | 5 | 1440 | 正常 | 0.15 |
|  | 6 | 表土卸车 | - | - | 1047 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1440 | 正常 | 9.5×10-5 |
|  | 7 | 表土堆存 | - | - | 1047 | 50 | 70 | 0 | 5 | 1440 | 正常 | 0.025 |

（4）评价标准

本次评价对环境空气预测结果的分析评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，详见表2-4-1。

（5）估算模型及参数

本次评价使用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模型AERSCREEN进行评价等级的估算，估算模型预测参数见表2-5-3。

表2-5-3  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | - |
| 最高环境温度/℃ |  | 35.4 |
| 最低环境温度/℃ |  | -24.1 |
| 土地利用类型 |  | 草地 |
| 区域湿度条件 |  | 平均湿度（中等湿度） |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 否 |
|  | 岸线距离/km | - |
|  | 岸线方向/° | - |

（6）评价等级确定

本次评价采用估算模型ARESCREEN的计算结果见表5-2-4，根据评价等级的判定依据，确定了评价等级，详见表2-5-4。

表2-5-4  环境空气评价等级判定

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 最大落地浓度 （μg /m3） | 最大浓度落 地点 (m) | 最大浓度占标率 Pmax（%） | D10% (m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表土剥离 | TSP | 30.12 | 83 | 3.34 | 0 | II |
| 2 | 载机清底、挖掘机挖掘装 | TSP | 33.90 | 73 | 3.77 | 0 | II |
| 3 | 原矿堆场 | TSP | 1.41 | 59 | 0.16 | 0 | III |
| 4 | 剥离物卸车 | TSP | 1.92 | 72 | 0.21 | 0 | III |
| 5 | 排土场裸露作业面起尘 | TSP | 56.16 | 79 | 6.24 | 0 | II |
| 6 | 表土卸车 | TSP | 1.94 | 10 | 0.22 | 0 | III |
| 7 | 表土堆存 | TSP | 12.59 | 159 | 1.40 | 0 | II |

由以上ARESCREEN估算模型对各污染源污染物的计算可知，最大占标率因子为排土场裸露作业面起尘TSP，Pmax为6.24%，1%≤Pmax＜10%，因此，本项目评价等级为二级。

2.5.2地表水

本项目所处区域没有常年地表水体，大部分为季节性沟谷，平时干涸无水，仅在雨季有短暂洪水排泄，流量变化大，时间短。本项目运营期不产生生产废水；车辆冲洗废水经洗车平台沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排；少量生活污水集中收集经沉淀池沉淀后全部回用于绿化洒水、道路洒水、原矿堆场洒水等，不外排。根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T2.3-2018），地表水环境影响评价工作级别按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，本项目应属于“水污染影响型”建设项目，污废水全部回用不排放，且生产工艺中无废水产生，地表水环境影响评价等级为三级B。

2.5.3地下水

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别属于“J非金属矿采选及制品制造-54土砂石开采”，确定本项目为Ⅳ类建设项目；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）有关规定，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。

2.5.4声环境

评价主要以厂界噪声为评价对象，根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）声环境影响评价工作级别划分主要依据是：本项目所在地功能区类型属GB3096-2008规定的1类区，项目运营后的噪声级增加量在3dB（A）以内，另外项目建成后受影响人口数量变化不大，综合上述情况，声环境评价等级确定为二级。

2.5.5生态环境

依据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）评价工作的分级依据，本项目矿田面积0.0392km2，工程生态影响范围的面积为1.36km2。工程占地总面积1.68ha（其中矿区道路占地面积为0. 73ha，生活区占地面积0.05ha，采矿工业场地占地面积0.61ha，办公区占地面积0.17ha、外排土场占地面积为0.12ha），结合矿山所处地理位置、区域环境状况、环境敏感因素，本项目矿区范围内分集中式饮用水水源地保护区、泉域重点保护区、自然保护区、森林公园、湿地公园、国家一级公益林、国家二级公益林、山西省永久性生态公益林、Ⅰ级保护林地和Ⅱ级保护林地不存在重叠情况 。项目生态环境影响评价等级为三级评价，但矿山开采方式为露天开采，将导致矿区土地利用类型明显改变，评价等级应上调一级，最终的生态评价等级为二级。

见表2-5-5。

表2-5-5 生态环境影响评价等级划分

| 划分依据 |  |  | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程占地范围（ha） | 敏感地区 | 其他 | 二级 |
| 1.68 | 一般区域 | 矿山开采将导致矿区土地利用类型明显改变 |  |

2.5.6土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），结合本项目建设内容。本项目为粘土矿开采项目，占地规模为小型，为Ⅲ类项目，评价等级为三级。

（2）敏感程度判定情况

《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中污染型敏感程度分级判定依据见表2-9。

表2-9  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

本项目工业场地周边土地利用类型为其他草地，排土下游土地利用类型为其它草地，本项目土壤敏感程度为不敏感。

（3）评价等价判定

表2-10  污染影响型评价工作等级划分表

| 项目影响类别 | 占地规模 | 项目类别 | 敏感程度判定 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染影响型 | 永久占地面积为1.68hm2<5hm2，为小型 | Ⅲ类建设项目 | 不敏感 | 三级 |
| 生态影响型 | -- | -- | -- | 三级 |

2.6评价范围

2.6.1环境空气

本次评价大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km，因此本项目大气环境影响评价范围为以采场为中心，边长5km的矩形区域。

2.6.2地表水

本项目所处区域没有常年地表水体，大部分为季节性沟谷，平时干涸无水，仅在雨季有短暂洪水排泄，流量变化大，时间短。本项目运营期不产生生产废水；车辆冲洗废水经洗车平台沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排；少量生活污水集中收集经沉淀池沉淀后全部回用于绿化洒水、道路洒水、原矿堆场洒水等，不外排。本项目地表水环境影响评价等级为三级B，只进行简单的环境影响分析，重点分析本项目废水“零”排放的可行性和保证性。

2.6.3声环境

声环境影响评价范围确定为采场工业场地、露天采场外扩200m范围。

2.6.4生态环境

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）中生态环境影响评价范围的有关规定，生态影响评价范围应能够充分体现生态完整性，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。依据评价项目对生态因子的影响方式、影响程度和生态因子之间的相互影响和相互依存关系，本次生态影响评价范围为项目矿区境界向外扩展1000 m，最终生态评价范围约1.36km2。结合本项目特点，评价区可分成露天采矿区、原有遗留采坑、采场工业场地、外排土场区、原矿堆场、表土堆场区及矿区道路。

2.6.5  土壤环境

本项目土壤评价范围为废石场、各工业场地外扩200m范围内。

2.7评价时段

本工程建设总工期为6个月，矿山服务年限为3.1年，故本次评价时段重点为运营期。但根据粘土矿开采项目的特征，建设期和服务期满后本次评价也将给予一定的关注。

2.8环境功能区划

2.8.1环境空气

根据环境空气质量功能区分类，本建设项目目前所处区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二类区（广大农村地区），环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

2.8.2地表水

根据《山西省地表水水环境功能区划》(DB14/67-2019)中的规定，本项目位于海河段（源头-下茹越水库出口）范围，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

2.8.3声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定，村庄声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

2.9环境保护目标

本项目评价范围内基本为广大农村地区，无国家重点保护文物、风景名胜区等特殊环境敏感因素，结合工程特点，确定本评价主要保护目标为该地区的环境空气质量、村庄居民及区域生态环境。

环境保护目标详细内容见表2-9-1，环境保护目标分布图2-9-1。

表2-9-1  环境保护目标一览表

| 类别 | 名称 | 方位 | 距离 |  | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 兴旺庄村 | W | 0.34 km |  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
|  | 石塔沟村 | E | 0.24km |  |  |
|  | 瓦窑村 | E | 0.7 km |  |  |
|  | 四美地 | E | 0.56km |  |  |
|  | 万元地 | SE | 1km |  |  |
|  | 北胜地 | W | 0.45km |  |  |
|  | 长淤地 | SW | 0.9km |  |  |
|  | 大圣地村 | S | 1.1 km |  |  |
| 水体 | 滹沱河 | S | 0.6km |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 地下水 | 厂址附近村庄水井 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质 |
|  | 集义庄乡水源地 | S |  | 1.6km |  |
| 噪声 | 厂界四周 |  |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区标准 |
| 生态 | 厂区可硬化面积100%硬化，绿化面积600m2；保证高速景观不受影响，防止区域水土流失加剧。 |  |  |  |  |
| 土壤 | 保证土壤周边耕地不受影响。 |  |  |  |  |
| 其他 | S40繁河高速 | N |  | 1.3km | 保证景观不受影响 |

图2-1  环境保护目标图（1格1公里）

第三章  建设项目概况与工程分析

3.1 现有工程概况

3.1.1现有工程建设情况

（1）企业概况

山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂位于繁峙县集义庄乡兴旺庄村北东400m处，地理位置东经113°28′51″-113°29′10″，北纬39°15′05″-39°15′14″，行政区划隶属于繁峙县集义庄乡管辖。

该矿山2009年取得采矿权，现持有原繁峙县国土资源局颁发的采矿许可证，采矿许可证号为C1409242010057130066008号，经济类型属私营独资企业，采矿权人山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂，开采方式为露天开采，开采矿种砖瓦用粘土，生产规模3.00万m3/年，矿区面积0.0392km2，有效期为2017年5月27日～2019年5月27日，开采深度由1090m至1060m标高。

2019年5月，建设单位向繁峙县和忻州市自然资源局申请办理采矿权延续，根据原山西省国土资源厅《关于进一步加强采矿登记管理助力生态文明建设的通知的通知》（晋国土资函[2018])936号）文件精神“未取得环境影响评价报告或批复过期的，暂停受理采矿权延续登记申请”。繁峙县自然资源局出具“关于责令停止采矿活动，尽快完善后续工作的通知”，要求企业尽快补办手续。待本次环评工作完成，并取得批复后，继续进行采矿权延续事宜的办理。

2019年2月，建设单位委托山西中地地质工程有限公司编制完成了《山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂砖瓦用粘土矿资源储量核实报告》，繁峙县砖瓦粘土矿资源储量核实报告评审专家组以繁评审储字[2019]002号出具了评审意见；2019年8月，建设单位委托山西中地地质工程有限公司编制了《山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂砖瓦用粘土矿山矿产资源开发利用、地质环境保护与治理恢复、土地复垦方案》（下称“三合一报告”），并通过了专家组的技术评审（繁技审字[2019]006号）。根据《山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂砖瓦用粘土矿资源储量核实报告》、《山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂砖瓦用粘土矿山矿产资源开发利用、地质环境保护与治理恢复、土地复垦方案》及其评审意见书：截至2019年7月底，全区共查明砖瓦用粘土矿122b+333资源储量28.96万m3（其中①号矿体查明资源储量20.51万m3，②号矿体查明资源储量8.45万m3），采空动用资源储量11.64万m3，保有资源储量17.32万m3。可采储量9.28万立方米，服务年限为3.1年。

由于繁峙县集义庄乡兴旺村兴旺砖厂原采用较为落后的轮窑工艺，现已拆除，现砖厂部分由山西许氏维雅建材有限公司进行砖厂手续的办理及建设，为独立审批项目。因此，本次仅针对繁峙县集义庄村兴旺砖厂粘土矿山进行评价。

- 动用储量情况

现状条件下，矿山在矿区范围开采砖瓦用粘土矿，共形成两个剥采区，面积约19211m2，①号露天采场面积9505m2，②号露天采场面积9706m2。矿山实际开采中未按开发利用方案设计留设台阶及平台，剥采区内边坡约65°，台阶高度24m左右，剥采区内形成了高陡边坡。合计动用储量16.54万吨。

- 现有环保手续履行情况

矿山尚未履行环保手续；矿山原配套的现有砖厂已拆除，砖厂工业场地交由山西许氏维雅建材有限公司进行仿古砖建设，并于2019年6月6日取得了忻州市生态环境局繁峙分局的环评批复，批复文号为繁环开【2019】18号，为独立审批项目。本次不再进行评价。

（4）现有工程存在的环境问题

综上，现有工程建设情况见下表3-1-1。

表3-1-1  现有工程建设情况表

| 项目类别 | 主要建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 采矿工业场地 | 位于矿区南部，占地面积6100m2，已进行了场地清理及平整 | -- |
| 原矿堆场 | 由于本区规模小，采用东方红160型推土机进行采装，原配套砖厂已经淘汰 |  |
| 表土堆存场 | 位于矿区西南部，占地面积3800m2， |  |
| 运输道路 | 利用厂区现有道路进行运输 | 用作附近村民的乡村道路 |

3.1.2矿区境界

根据繁峙县国土资源局现有颁发的采矿许可证（证号为C1409242010057130066008号），矿区面积0.0392km2，矿区拐点由以下4点坐标圈定：

表3-1-2  矿区拐点坐标一览表

| 点号 | 经纬度 | 北京54坐标系 （3度带） | 西安80坐标系 （3度带） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 113°28′51″ 39°15′07″ | X=4346680 Y=38455182 | X=4346635.25 Y=38455116.38 |
| 2 | 113°29′09″ 39°15′14″ | X=4346898 Y=38455619 | X=4346853.76 Y=38455553.63 |
| 3 | 113°29′10″ 39°15′12″ | X=4346831 Y=38455648 | X=4346785.81 Y=38455582.38 |
| 4 | 113°28′53″ 39°15′05″ | X=4346607 Y=38455238 | X=4346562.41 Y=38455171.97 |

3.1.3现有工程存在的主要环境问题及“以新带老”措施

现有工程存在的环境问题主要表现在前期开采过程中引起的生态环境问题，且矿区范围内遗留有采坑、边坡，详见表3-1-3。

表3-1-3  现有工程存在的主要环境问题及“以新带老”措施

| 序号 | 存在的主要环境问题 | “以新带老”措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采矿工业场地、表土堆存场进行场地清理及平整后，项目停工，部分区域杂草、灌木虽已开始恢复生长，但总体来说对周围的景观生态造成一定影响，同时植被清理后，加剧了场地的水土流失 | 采矿工业场地建成后，场地内合理绿化；原矿堆场地面硬化处理，改造为全封闭彩钢结构，场内设置喷淋洒水装置；表土堆存场地面硬化处理，并在场地周边设置截排水沟，防止雨水、地表径流进入场地，表土堆存采用彩条布苫盖 |
| 2 | 已建成的运输道路均为土石路，未进行硬化处理，道路两侧未设置排水沟，未进行绿化 | 运输道路进行硬化处理，道路两侧设置排水沟，采用乔木和灌木结合的方式进行绿化 |
| 3 | 采区范围内有附近群众私挖乱采遗留采坑，现状形成一处遗留边坡面积约0.005ha，坡面角度约60度，黄土裸露，几乎无植被生长。 | 遗留采坑位于采区范围内，可根据开采接替顺序统一规划开采，统一进行恢复治理，必要时要进行削坡、分台阶治理，并进行生态恢复。 |

3.2本项目概况

3.2.1地理位置

山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂位于繁峙县集义庄乡兴旺庄村北东400m处，地理位置东经113°28′51″-113°29′10″，北纬39°15′05″-39°15′14″，行政区划隶属于繁峙县集义庄乡管辖。矿区距繁峙县城11km，南至京原铁路集义庄车站6.5km，南距砂河-应县公路1.0km，有简易公路与矿区相通，交通较为便利。

交通位置图见图3-2-1。

3.2.2项目基本情况

本项目的名称、建设性质、生产规模、产品方案、投资总额、开采方法及运输方式等基本情况见表3-2-1。

表3-2-1  本项目基本情况列表

| 序号 | 项 目 | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂3万m3/a粘土矿开采项目 |
| 2 | 法人 | 杨文生 |
| 3 | 建设性质 | 改扩建（资源整合） |
| 4 | 矿山开采方式 | 露天开采 |
| 5 | 生产规模 | 年开采黏土矿3万m3 |
| 6 | 运输方式 | 汽车运输 |
| 7 | 投资总额 | 139万元 |
| 8 | 矿山服务年限 | 3.1年 |
| 9 | 生产定员 | 20人 |
| 10 | 工作制度 | 年工作日180天，每天一班，每班8小时 |
| 11 | 占地面积 | 矿区面积0.0392km2，矿区外的采场工业场地、表土堆存场占地面积约1.08hm2 |
| 12 | 地质储量 | 28.96万m3 |
| 13 | 设计储量 | 可采资源储量9.28万m3 |
| 14 | 产品方案 | 粘土矿原矿 |

图3-2-1  交通位置图（1:230000）

3.2.3工程主要建设内容

本项目主要工程建设内容包括露天采矿场、采场工业场地、外排土场、原矿堆场、运输道路及办公生活设施等。矿区粘土矿开采后，可直接就地由皮带机供山西许氏维雅建材有限公司进行制砖，也可以由客户的汽车运走；销售不畅时，原矿送入原矿堆场暂存。

本项目将在现有工程的基础上进行改造和继续建设，具体建设内容见表3-2-2。

3.2.4总平面布置

（1）总平面布置原则

①工业广场尽量靠近采场，各部分场地及其建筑物、构筑物要布置紧凑，运输线路要短，并避免往返运行。动力、供排水、通讯等管线，按使用要求合理布置，并满足防爆、防火、卫生要求。

②一切建筑物、构筑物都应布置在开采爆破警戒线以外。

③要因地制宜，合理利用有利地形，考虑工程地质条件，减少土石方工程。

④保证工人工作和休息的良好条件。

（2）总平面布置

矿山总平面布置由露天采矿场、采矿工业场地、外排土场、原矿堆场、表土堆存场、生产运输、辅助运输系统等各部分组成。总平面布置图见图3-2-2，项目建筑物明细见表3-2-3。

表3-2-3  项目建筑物一览表

| 场地 | 建筑物 | 数量 | 建筑指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿 工业场地 | 配电室 | 1间 | 1层砖混结构，建筑面积18m2 | 利旧 |
|  | 设备库房 | 1间 | 1层砖混结构，建筑面积40m2 | 利旧 |
|  | 办公室 | 1栋 | 1层砖混结构，建筑面积40m2 | 利旧 |
|  | 宿舍 | 1栋 | 1层砖混结构，建筑面积40m2 | 利旧 |
|  | 食堂 | 1栋 | 1层砖混结构，建筑面积40m2 | 利旧 |
| 原矿堆场 | 原矿堆场 | 1座 | 全封闭彩钢结构，30m×30m，占地面积900m2 | 利用现有山西许氏维雅建材有限公司原料库 |

图3-2-2  项目总平面布置图

砖厂生产线

（本次不进行）

危险废物暂存间

表3-2-2  本项目主要建设内容

| 工程类别 |  |  |  | 现有工程内容 | 本项目建设内容 | 衔接关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 露天采矿场 |  |  | 矿山在矿区范围开采砖瓦用粘土矿，共形成两个剥采区，面积约19211m2，①号露天采场面积9505m2，②号露天采场面积9706m2。剥采区内边坡约65°，台阶高度24m左右，剥采区内形成了高陡边坡。 | ①号采场最高开采水平标高1080米，采场最低开采水平标高1068米，垂直深度12米，露天采场上口长度63m，采场上口宽度37m；采场底平面长度45m，采场底平面宽度31m。②号采场最高开采水平标高1085米，采场最低开采水平标高1060米，垂直深度25米，露天采场上口长109m，采场上口宽度67m；采场底平面长度103m，采场底平面宽度62m。另外，采场内部留设台阶开采，采场上部约 5 米处视情 况布置截水沟将山坡汇水引离釆场，所有采场平台采用自流排水方式，将各台阶内的水直接排出境界外。 | 沿现有采区继续开拓 |
|  | 外排土场 |  |  | 剥离表土用于场地平整等 | 废渣场设在距工业广场较近的矿界南部小沟谷中，拟设废渣场长37m，宽35m，高差8m。外排土场沟谷两侧修筑截排水沟，沟口设施拦土坝、排水涵洞 | 新建 |
|  | 采矿工业场地 |  |  | 位于矿区西南部，占地面积6100m2，进行了场地清理及平整；建设有办公室、宿舍、食堂、设备库房等 | 清理场地内杂草、灌木，办公室、宿舍、食堂、设备库房等，工业场地四周设置截水沟。 | 现有基础上改造 |
| 储运 工程 | 原矿堆场 |  |  | 位于矿区西南部，占地面积900m2，进行了场地清理及平整 | 清理场地内杂草、灌木，地面硬化处理，改造为全封闭彩钢结构，场内设置喷淋洒水装置 | 利旧 改造 |
|  | 运输道路 |  |  | 现状均为土石路，未硬化，长度约500m | 对现有道路进行硬化；并修建采场内运矿道路、采场至外排土场道路，道路长度共计约710m，道路硬化处理；现有和新建道路两侧修筑排水沟、并进行绿化； | 利旧 改造 |
| 辅助工程 | 办公生活区 |  |  | 设在采矿工业场地内，主要包括：办公室、宿舍、食堂、设备库房等。- | -- | 利旧 |
| 公用工程 | 供水 |  |  | 水源来自附近村庄村水井，由汽车拉水，采场工业场地内设一座高位蓄水池储水 | 水源来自附近村庄村水井，由汽车拉水，采场工业场地内设一座高位蓄水池储水 | 利旧 |
|  | 供电 |  |  | - | 引自集义庄乡变电站10KV线路，通过专线引至本矿，矿区设容量为200KVA型变压器一台。 | 新建 |
|  | 供热 |  |  | - | 办公室、宿舍、食堂采暖采用电暖气，生产区不供热 | 新建 |
| 环保工程 | 废气 | 表土剥离扬尘 |  | - | 作业时避开大风天气，采用定期洒水方式降尘处理，抑尘效率70%以上 | 治理 |
|  |  | 载机清底、挖掘机挖掘装扬尘 |  | - | 作业时避开大风天气，采用定期洒水方式降尘处理，抑尘效率70%以上 | 治理 |
|  |  | 原矿堆场粉尘 |  | - | 全封闭彩钢结构原矿堆场，地面进行硬化，场内喷淋洒水装置每日进行2次洒水，原矿石表面可以保持7%以上含水率，抑尘效率90%以上 | 治理 |
|  |  | 道路运输扬尘 |  | - | 限制汽车超载，汽车运输采用篷布苫盖；运输汽车出场前对轮胎、车体进行清洗，并及时清扫路面；对道路进行硬化，并要对路面经常清扫和洒水。在采取以上防治措施后，可抑尘80% | 治理 |
|  |  | 排土场 | 剥离物卸车扬尘 | - | 卸车时采取洒水抑尘措施，并及时用推土机推平压实，抑尘效率70%以上 | 治理 |
|  |  |  | 裸露作业面起尘 | - | 作业时避开大风天气，大风天气增加洒水频率，及时推平压实，排土达到设计标高及时复垦绿化等降尘措施，抑尘效率可达到60% | 治理 |
|  |  | 表土堆场 | 表土卸车扬尘 | - | 表土卸车时采取洒水抑尘措施，并及时用彩条布苫盖，抑尘效率70%以上 | 治理 |
|  |  |  | 表土堆存扬尘 | - | 表土堆存场采取定时洒水措施，表土用彩条布苫盖，抑尘效率95%以上 | 治理 |
|  |  | 食堂 油烟 |  | - | 食堂设置油烟净化设施处理油烟 | 新建 |
|  | 废水 | 车辆冲洗废水 |  | - | 运输车辆进出采场处设置车辆冲洗平台，包括冲洗废水收集池、沉淀池、清水池各1个，车辆冲洗废水经沉淀处理后循环使用 | 新建 |
|  |  | 生活 污水 |  | - | 在采矿工业场地内设置1个5m3生活污水收集沉淀池，食堂设置隔油池，餐饮废水经隔油预处理后和其他生活污水一起进入生活污水收集沉淀池，沉淀后全部回用于绿化洒水、道路洒水、原矿堆场洒水等，不外排。 | 新建 |
|  | 固 废 | 剥离表土 |  | - | 运至表土堆存场妥善保存，回用于排土场覆土绿化。 | 治理 |
|  |  | 剥离物 |  | - | 运往排土场分类排弃处理。其中运营期第一年的废弃土石运往外排土场排弃处理，之后十年的剥离物运往内排土场排弃处理。 | 治理 |
|  |  | 生活 垃圾 |  | - | 在采场工业场地内设置封闭式垃圾箱，集中收集后由环卫部门统一处置 | 新建 |
|  | 噪声 | 机械噪声和交通运输噪声 |  | - | 合理选型，定期维修保养设备、车辆，合理安排施工时序，减震、建筑隔声、绿化降噪，降低车速，禁止鸣笛等 | 新建 |
|  | 生态 | 露天采区 |  | - | 露天采区每一台阶的开采过程结束后，遵循“边开采、边恢复”的原则，对该台阶的水平面进行覆土植被恢复工作，并修建护坡，恢复工作和护坡工程完成后，再进行下一台阶的开采，同样在开采结束后先恢复该平台，再进行下一台阶的开采。最终形成分台阶治理的模式。开采过程剥离的挖填土要按照评价要求合理堆放，减少对土地的扰动作用，控制水土流失；开采后分离出的废石、废土要及时运至排渣场。对临时占地和临时便道等破坏区，要进行土地复垦和植被恢复工作。 在开采区进行植被恢复要结合场地需要种植高低相结合的乔灌木，形成隔离林带，防止污染扩散。树种选用当地耐旱的树木进行种植，以提高树木的适应性和耐旱性和成活率，边坡和护坡采用植草皮、洒草籽进行绿化。 | 新建 |
|  |  | 采场工业 场地 |  | - | 治理目标以增加绿化面积为主，使矿区生活环境得到美化。绿化率达到20%。工程采用的主要树种为当地常见树种。草木结合，绿化面积约500m2。 | 新建 |
|  |  | 排土场 |  | - | （1）工程措施：①采取预设截水沟、分层堆放、夯实、边坡防护、绿化等措施。②外排土场沟谷两侧修筑截排水沟，沟口设施拦土坝、排水涵洞。③修建挡土墙，在台阶边缘建设挡墙，挡墙采用重力式，用浆砌石砌筑，然后回填0.5m厚的熟土，为植被恢复创造立地条件。 （2）植物措施：封场后顶面用表土对其覆土厚0.3m，在堆土坡面和最终高程顶面采用以乔灌混交和灌木进行植被恢复，乔木栽植刺槐、紫穗槐、山杨等，灌木选择沙棘等，草本以人工播种草籽为主，可选择草木樨、披碱草、紫花苜蓿等植物护坡，减少本项目对排土场周围环境的影响。 | 新建 |
|  |  | 运输道路 |  | - | 场外道路的防护体系建设采用乔木和灌木结合的方式，在路基两侧修建排水沟，在起到生态防护作用的同时，又能美化交通环境。经现场踏勘，运矿道路主要以土石路为主，路面维护一般，本项目建设需对现有道路进行硬化处理。经矿区延伸至区外道路，可以在矿山服务期满后留作乡间道路。 | 新建 |

图3-2-2本项目总平面布置图

3.2.5资源概况

3.2.5.1矿区境界

根据建设单位现持有的繁峙县国土资源局颁发的采矿许可证（C1409242010057130066008号），矿区面积0.0392km2，矿区拐点由以下4点坐标圈定：

表3-2-4  矿区拐点坐标一览表

| 点号 | 经纬度 | 北京54坐标系 （3度带） | 西安80坐标系 （3度带） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 113°28′51″ 39°15′07″ | X=4346680 Y=38455182 | X=4346635.25 Y=38455116.38 |
| 2 | 113°29′09″ 39°15′14″ | X=4346898 Y=38455619 | X=4346853.76 Y=38455553.63 |
| 3 | 113°29′10″ 39°15′12″ | X=4346831 Y=38455648 | X=4346785.81 Y=38455582.38 |
| 4 | 113°28′53″ 39°15′05″ | X=4346607 Y=38455238 | X=4346562.41 Y=38455171.97 |

3.2.5.2四邻关系

本项目周边无相邻矿山。

3.2.5.3资源储量与服务年限

（1）矿区查明的矿产资源储量

2019年8月山西中地地质工程有限公司编制的《山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂砖瓦用粘土矿资源储量核实报告》。截至2019年7月底，全区共查明砖瓦用粘土矿122b+333资源储量28.18万m3（其中①号矿体查明资源储量20.51万m3，②号矿体查明资源储量7.67万m3），采空动用资源储量11.64万m3，保有资源储量16.54万m3。资源储量估算结果见表3-2-5。

表3-2-5  本项目资源储量估算结果表

| 矿体编号 | 储量类型 | 查明（万m3） | 动用（万m3） | 保有（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 122b+333 | 20.51 | 6.28 | 14.23 |
| ② | 122b+333 | 8.45 | 5.36 | 3.09 |
| 合计 | 122b+333 | 28.96 | 11.64 | 17.32 |

（2）可采储量

（1）开采损失的确定

根据以往生产经验，矿块回采率为95%，采矿损失率为5%，参照同类露天矿，本方案设计矿块开采回采率按95%计算，设计开采损失资源储量=9.77万立方米×（1-95%）=0.49万立方米。

（2）、可采储量的估算

可采储量=设计利用资源储量-开采损失量=设计利用资源储量×矿块开采回采率=设计利用资源储量×（1-矿块开采损失率）=9.77×（1-2%）=9.28万立方米。

（3）生产规模和服务年限

根据《山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂砖瓦用粘土矿山矿产资源开发利用、地质环境保护与治理恢复、土地复垦方案》及其评审意见书，本项目生产规模为3万m3/a，服务年限为3.1年。

图3-2-5  资源储量估算平面图

3.2.5.4矿体特征与矿石特征

1、矿体形态、规模及赋存特征

矿体赋存于第四系上更新统马兰组，呈层状产出，表层为灰黄色腐植土，含有机质较多，厚0.5m左右。矿体产状倾向330°，倾角2°，矿区内共圈定两个矿体，编号为①号、②号。

①号矿体分布在矿区西部，出露长265余m，矿体用A-A′、B-B′、C-C′三个剖面控制，控制长度180m，厚度20-30m，赋存标高1060-1090m。

②号矿体分布在矿区东部，出露长155余m，矿体用D-D′、E-E′两个剖面控制，控制长度100m，厚度20-30m，赋存标高1060-1090m。

2、矿石质量

矿石主要为灰黄色亚砂土、棕黄色亚粘土组成。主要矿物成分为云母、石英、长石及胶结物水云母、蒙脱石、多水高岭石等矿物。

粘土平均化学成分：SiO2  62.21%、Al2O3 15.13%、Fe2O3 5.28%、CaO 5.13%、MnO 2.06%、SO3 2.32%、K2O+Na2O 1.25。

粘土颗粒组成：粘土级（<0.005mm）35%、尘土（0.005-0.05mm）41%、砂土级（>0.05mm）24%、烧失量9.65%。

粘土塑性指数9-12，干燥敏感系数1.0%，放射性强度<350。

根据以上粘土物理化学性能，本区粘土适宜于制砖。

3.2.5.5开采技术条件

3.2.5.5.1水文地质条件

1、工程地质条件

根据《山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂砖瓦用粘土矿资源储量核实报告》，区内构造简单，砖瓦粘土矿体稳定，表层为灰-灰黄色腐植土，含有机质较多，厚0.50m。底板岩性与矿体一致，该岩石物理性质稳定，①号矿体经A-A′、B-B′剖面估算，②号矿体经C-C′、D-D′剖面估算，平均剥采比为0.01，砖瓦粘土矿设计边坡角45°，工程地质条件简单，对环境影响较小，开采技术条件很好，适合于露天开采。

2、环境地质条件

矿区出露地层主要为第四系上更新黄土，矿山露天采场的形成较大面积的破坏了原有的地形地貌景观，破坏形式表现为挖损；工业广场、办公生活区位于矿区南部界外沟谷缓坡处，破坏了原始地貌，主要以压占为主。矿山采矿活动场地的形成对地形地貌景观和土地资源造成了一定程度的影响和破坏。由于开采边坡较陡，有可能引发崩塌、滑坡等地质灾害。矿体内不含放射性元素，无原生态环境地质问题，矿石和废弃物不易分解出有害组份，对周围的环境和人身基本不会造成损伤，采矿活动基本不会形成对附近环境和水体的污染，环境地质条件属中等类型。

3、水文地质条件

矿区主要沟谷呈近南北向，被切割为“V”字型谷，无常年性流水，次一级水系沿各沟谷向南汇入滹沱河。

该区Q3黄土层属透水层，地下水的补给来源主要是大气降水和地表水的渗入，其排泄方式以径流、蒸发的形式为主，在地形、地貌、水文、构造等地质条件的控制下，由北向南径流汇入滹沱河，矿床开采最低标高位于当地侵蚀基准面以上，即使汛期也不会对采区造成灾害，矿床开采过程中地下水依靠自然地形疏干十分方便，矿区水文地质条件简单。

综上所述，矿区水文地质条件简单。根据山西中地地质工程有限公司出具的矿山涌水量情况说明，本矿区水文地质条件简单，矿体位于当地奥灰水标高之上，矿山开采过程中正常情况下基本无涌水产生。

图3-2-7  综合地层柱状图

3.2.6技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表3-2-6。

表3-2-6  主要技术经济指标表

| 序号 | 指标项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿区范围内地质储量 | 万立方米 | 28.96 |  |
| 2 | 设计利用储量 | 万立方米 | 17.32 |  |
| 3 | 可采储量 | 万立方米 | 9.27 |  |
| 4 | 资源储量估算标高 | m | 1090-1060 |  |
| 5 | 产品方案 |  | 销售原矿 |  |
| 6 | 开采方式 |  | 露天开采 |  |
| 7 | 开拓方式 |  | 公路开拓 |  |
| 8 | 采矿方法 |  | 台阶法 |  |
| 9 | 开采阶段高度 | m | 10 |  |
| 10 | 开采阶段坡面角 | 度 | 45° |  |
| 11 | 阶段终了坡面角 | 度 | 45° |  |
| 12 | 最终边坡角 | 度 | 45° |  |
| 13 | 设计生产能力 | 万立方米/a | 3.0 |  |
| 14 | 工作面阶段回采率 | % | 95 |  |
| 15 | 矿石体重 | t/m3 | 1.80 |  |
| 16 | 平均剥采比 | m3 /m3 | - |  |
| 17 | 服务年限 | 年 | 3.1 |  |
| 18 | 矿山工作制度 | 天/年 | 180 |  |
|  |  | 班/日 | 1 | 每年180天，每班8小时 |

3.3矿山生产工艺分析

3.3.1开采方式

根据《山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂砖瓦用粘土矿山矿产资源开发利用、地质环境保护与治理恢复、土地复垦方案》及其评审意见书，本矿区地表坡度较陡，有利于地表水排泄，区内水文地质条件简单，地表水、地下水对矿体开采基本无太大的影响，适宜于露天开采。由于矿体分布于半山坡上，本项目矿山采用露天开采的方式。

3.3.2露天开采境界的圈定

3.3.2.1圈定露天矿开采境界的原则

（1）平均剥采比不大于经济合理剥采比，并最大限度地开发和利用矿产资源。

（2）优化开采要素，尽量提高回采率。

（3）将矿山安全放在首位，采场最终边坡要安全稳定。

（4）矿山开采与周围居民点、工厂以及其它建构筑物必须保持足够的安全距离。

（5）优化矿山开采运输系统，提高效率，降低开采成本。

（6）坚持可持续发展原则，尽量减少矿山开采对生态环境的破坏，并考虑矿山的复垦绿化。

3.3.2.2经济合理剥采比

根据《山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂矿产资源开发利用、地质环境保护与土地复垦方案》及其评审意见书，本矿覆盖层较小，露天采场经济合理剥采比为0.01：1m3/m3。

3.3.2.3境界主要参数的确定

根据《山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂矿产资源开发利用、地质环境保护与土地复垦方案》及其评审意见书，最大开采深度及开采水平划分：矿界内最高开采水平标高1090米，最低开采水平标高1060米，垂直深度30米，按照台阶高度10米，自上而下共划分1080米、1070米、1060米三个水平。

开采台阶和终了台阶的高度及数量：开采台阶高度10米，终了阶段数3个。

本方案选择工作台阶坡面角为50°，终了台阶坡面角为45°，最终边坡角：45°。

安全平台宽度：安全平台的宽度取4m。

最小工作平台宽度：最小工作平台宽度取20m。

采场最小底部宽度：本方案露天矿最小底宽取18m。

3.3.2.4露天采场最终境界的圈定

根据《山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂矿产资源开发利用、地质环境保护与土地复垦方案》及其评审意见书，①号采场最高开采水平标高1090米，采场最低开采水平标高1060米，垂直深度30米，露天采场上口长度243m，采场上口宽度84m；采场底平面长度229m，采场底平面宽度60m。②号采场最高开采水平标高1090米，采场最低开采水平标高1060米，垂直深度30米，露天采场上口长度127m，采场上口宽度73m；采场底平面长度122m，采场底平面宽度66m。

开采顺序：按由上而下分台阶开采，露天可采工作线沿地形等高线布置，由东向西方向推进。

3.3.3露天开拓方式

根据矿床埋藏条件、地质地形特征，生产规模（3万m3/年），可采用灵活性大、适应性强的公路开拓，使用10t位的自卸汽车，运输矿石及废石。矿区黏土矿开采后，直接由客户的汽车运走；销售不畅时，原矿送入原矿堆场暂存。废石则排入内外排土场。

3.3.4露天采场剥采工艺及布置

3.3.4.1开采要素

根据《山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂矿产资源开发利用、地质环境保护与土地复垦方案》及其评审意见书，以及矿山设备装备水平和矿石的稳定性程度及开采深度，设计各采剥要素如下。

矿区采场开采要素

采场最高开采标高	1090m

采场最低开采标高	 1060m

采场垂直深度	    30m

开采台阶高度      5m

安全平台宽度  	 4m

最小底宽          30m

开采台阶坡面角   45°

采场终了结构要素

终了台阶高度        10m  （二段并一段）

终了台阶数量	      3个平台

终了台阶坡面角     45°

3.3.4.2采矿工艺

采剥方法是露天矿生产过程的中心环节。它决定露天矿的开采方式、技术装备、开采强度和经济效果。本次设计采用自上而下分台阶逐层剥采的方式。根据工作线的布置形式、矿区矿石及围岩的物理特性及采用的采剥工艺，设计主要采用横向采剥方法，部分地段采用扇形推进。

该矿为生产矿山，规模小，现有东方红160型推土机及1.0m3挖掘机可以满足生产需要，较硬围岩利用破碎锤进行松动破碎，挖掘机、装载机铲装，自卸汽车运往排土场排弃。

本项目开采终了平面图见图3-3-1。

3.3.4.3首采地段及开采顺序

（1）基建剥离

首采地段选择时，主要考虑以下因素：

①勘探程度较高；

②矿石品位较高；

③根据矿山现有条件，首采地段要布置在标高相对较低的区段。

④矿山基建工程和初期生产剥采比小。投产快，达产时间短。

考虑到矿山配备的生产设备数量，剥离、采矿台段总数不宜过多，同时也要考虑尽量减少基建工程量，减小矿山的基建投资和矿石成本，又要保证矿山投产初期可采矿量不少于3个月，开拓矿量不少于1年。经过认真研究和计算，确定矿山基建剥离工程如下：

开采顺序：按由上而下分台阶开采，露天可采工作线沿地形等高线布置，由东向西方向推进。

（2）基建道路

现有矿区工业场地、原矿堆场、表土堆存场至矿区道路，均为土石路，未硬化，长度约1500m；本次修建采场内运矿道路、采场至外排土场道路，道路长度共计约710m。

汽车运输线路布置方式为：直进式。

生产运输公路主要技术参数：

公路级别        三级

计算行车速度    20km/小时

纵向坡度        9%       弯道处的纵坡折减4%

坡长限制长度    ≤200m

最小竖曲线      200m      最小长度为20 m

最小平曲线半径  15m       曲线内侧加宽0.85m

最小视距        停车20m   会车40m

路面宽度  单车道4.5m，双车道8.05m

路基宽度  单车道6.25m，双车道9.75m

图3-3-1 露天采场终了平面图

3.3.5主要设备选型

（1）装载设备

设计选用1.6m3的小松液压挖掘机。最大挖掘高度10925mm，最大卸载高度7625mm，最大挖掘深度7790mm，最大挖掘范围12005mm，最小回转半径4805mm，铲斗最大挖掘力243kN，斗杆最大挖掘力225kN，斗容1.6m3。外形尺寸6540×3340×3860mm。另选用2台斗容为3m3ZL50型轮胎式前装机作为辅助装载。

因挖掘机工作水平面经常变化，调车场地局限，采用后侧偏后向的装车方式。

要保证足够的作业台阶宽度，做好上下台阶的协调与安全工作。

工作采用1.6m3机械式单斗挖掘机直接铲装，采装效率15万m3/台•年，按本矿年采剥总量27.3万m3计算，需2台工作即可满足生产及备用、检修的需要要求。

（2）运输设备

采用10t的自卸汽车运输矿石，按年运量27.3万m3计算，并考虑与挖掘机配合，每台挖掘机配3辆汽车，需6辆，考虑备用2辆，共8辆。

（3）辅助设备

为充分发挥采场内采、运主体设备的作业效率，露天采场工作面应配备足够数量的辅助设备。

E220破碎锤：设计采用一台E220破碎锤对剥离遇到的硬岩和挖掘机不能直接挖掘采矿的自然大块矿石进行松动破碎，以达到设计要求的合格矿石块度。

TY220推土机：设计采用1台TY220推土机进行采场平台清底和废石排弃场平整作业。

洒水车：配备一台洒水车，用于运输道路和采场的洒水降尘。

供电电源来集义庄变电所10KV线路。矿山用电设备较少，配备一台200kVA变压器可以满足要求。

本项目主要设备具体详见表3-3-1。

表3-3-1  本项目主要设备一览表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 设备数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 开采设备 |  |  |  |
| 1 | 液压挖掘机 | 1.6m3 | 1 |  |
| 2 | 轮胎式前装机（装载机） | ZL50型 | 2 | 斗容3m3 |
| 3 | 机械单斗挖掘机 | 1.6m3 | 2 | 1用1备 |
| 二 | 运输设备 |  |  |  |
| 1 | 自卸卡车 | 10t | 8 | 6用2备 |
| 三 | 排土设备 |  |  |  |
| 1 | 推土机 | TY220 | 1 |  |
| 四 | 辅助设备 |  |  |  |
| 1 | 变压器 | 200kVA | 1 |  |
| 2 | 泵 | - | 1 |  |
| 3 | 洒水车 | - | 1 | 洒水降尘 |

3.3.6运输系统

采矿工业场地、原矿堆场、表土堆存场至矿区道路，均为土石路，未硬化，长度约1500m；本次修建采场内运矿道路、采场至外排土场道路，道路长度共计约710m。道路硬化处理。

3.3.7.1排土场容量计算

外排土场：根据计算，第一年剥离总量为0.81万m3，外排土场布置在矿区西部的沟谷中。废渣场长37m，宽35m，高差8m，按剥离量计算所需排土场的容量为：

VY=VSHKS/KX

式中：VY：排土场有效容量，104m³；

VSH：需处理剥离量，

KS：岩土松散系数，取1.3；

KX：岩土下沉系数，取1.1。

VY=37×35×8×1.3/1.1=1.22×104m³

3.3.7.2排土场设置

本项目剥离总量为0.81万m³，前期在外排土场堆存。外排土场：基建和生产第一年剥离总量为0.81万m³，外排土场布置在矿区西部的沟谷中。由于项目为粘土矿，粘土可做为覆土材料及整理边坡、覆土使用，因此不再设置内排土场。

经计算，该沟地形北高南低，沟坡出露基岩，估算本排土场总容积为1.22万m3。可以满足要求。

3.3.8工作制度与劳动定员

3.3.8.1工作制度

本项目年工作180天，每天一班，每班8小时。

3.3.8.2劳动定员

本项目劳动定员20人，其中管理、服务及技术人员4人，生产人员16人。

3.4公用工程配套情况

3.4.1供电

本项目供电电源引自繁峙县集义庄镇变电所10KV线路。矿山用电设备较少，工业场地内配电室配备一台200kVA变压器可以满足要求。

3.4.2给排水

（1）水源

本项目水源来自附近村庄村水井，由汽车拉水，采场工业场地内设一座高位蓄水池（容积180m3）储水，通过输水管线送至各用水场所，能满足本项目生产、生活、消防用水需求。

采场工业场地建筑的火灾危险性为戊类，根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006之规定，室内不设消防给水，室外消防用水量为151/s，火灾延续时间为2h，故一次火灾用水量为108m3，此水量储存在清水池中。

另外按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005之规定，在各建筑物内适当位置均匀设置手提式干粉灭火器若干具。

根据山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂出具的矿山涌水量情况说明，本矿区水文地质条件简单，矿体位于当地奥灰水标高之上，矿山开采过程中正常情况下基本无涌水产生。

（2）给水

①生活用水

本项目用水单位包括办公生活用水、食堂用水。本项目不设置洗浴、住宿等设施。

本项目劳动定员20人，生活用水主要是日常办公生活用水和食堂用水。参考《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015）、《建筑给排水设计规范》（2009版），结合项目实际情况，日常办公生活用水按20L/人·d计，食堂用水按15L/人·餐计（每人每天3餐），则每天生活用水量约为1.3m3/d。

②生产用水

本项目生产用水和主要是露天开采工作面剥离、挖掘、装卸过程中抑尘洒水（20m3/d），以及原矿堆场内的洒水装置用水。类比同类型项目，开采工作面降尘洒水量约20m3/d；原矿堆场洒水量按1.5L/(m2·次)计，洒水面积约900m2，每天洒水2次/d，则原矿堆场洒水量约2.7m3/d。

③绿化、道路洒水

采矿工业场地绿化及运输道路洒水夏季按2次/d，冬季按1次/d，冬季不进行绿化洒水。绿化、道路洒水量按1.5L/(m2·次)计，绿化洒水面积500m2，道路洒水面积10000m2，则绿化用水量为1.5m3/d，道路洒水量为非采暖期30m3/d、采暖期15m3/d。

④运输车辆冲洗用水

本项目运输车辆进出采场处设置车辆冲洗平台，包括冲洗废水收集池、沉淀池、清水池各1个，车辆冲洗废水经沉淀处理后循环使用，每天冲洗车辆约40辆次，冲洗水量按照0.5m3/辆·次，则车辆冲洗用水量约为20m3/d，补充水量按循环用水量的20%计，则每天运输车辆冲洗补充用水量约4m3/d。

（3）排水

本项目生活污水排污系数按0.8计，则生活污水产生量约1.04m³/d。本项目拟在采矿工业场地内设置1个5m3生活污水收集沉淀池，食堂设置隔油池，餐饮废水经隔油预处理后和其他生活污水一起进入生活污水收集沉淀池，沉淀后全部回用于绿化洒水、道路洒水、原矿堆场洒水等，不外排。

本项目用排水情况见表3-4-1、表3-4-2，水平衡见图3-4-1。

表3-4-1 本项目采暖期用排水情况表

| 序号 |  | 用水项目 | 用水标准 | 用水频次 | 用水量(m3/d) | 产污量(m3/d) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 生活 | 1 | 办公生活用水 | 20L/(人·d) | 20人/d | 0.4 | 0.32 |  |
|  | 2 | 食堂用水 | 15L/人·餐 | 20人/d | 0.9 | 0.72 | 每人每天3餐计 |
| 原矿 堆场 | 3 | 原矿堆场洒水 | 1.5L/(m2·次) | 900m2，2次/d | 2.7 | 0 |  |
| 露天 采场 | 4 | 开采工作面 抑尘洒水 | - | 8h/d | 20 | 0 |  |
| 厂区及道路 | 5 | 道路及地面洒水 | 1.5L/(m2·次) | 10000m2，1次/d | 15 | 0 |  |
| 车辆 冲洗 | 6 | 车辆冲洗补充水 |  |  | 4 | 0 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 41.69 | 1.04 | 生活污水处理后回用 |

表3-4-2  本项目非采暖期用排水情况表

| 序号 |  | 用水项目 | 用水标准 | 用水频次 | 用水量(m3/d) | 产污量(m3/d) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公生活 | 1 | 办公生活用水 | 20L/(人·d) | 20人/d | 0.4 | 0.32 |  |
|  | 2 | 食堂用水 | 15L/人·餐 | 20人/d | 0.9 | 0.72 | 每人每天3餐计 |
| 原矿 堆场 | 3 | 原矿堆场洒水 | 1.5L/(m2·次) | 900m2，2次/d | 2.7 | 0 |  |
| 露天 采场 | 4 | 开采工作面 抑尘洒水 | - | 8h/d | 20 | 0 |  |
| 绿化 | 5 | 绿化用水 | 1.5L/(m2·次) | 500m2，2次/d | 1.5 | 0 |  |
| 厂区及道路 | 6 | 道路及地面洒水 | 1.5L/(m2·次) | 10000m2，2次/d | 30 | 0 |  |
| 车辆 冲洗 | 7 | 车辆冲洗补充水 |  |  | 4 | 0 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 58.19 | 1.04 | 生活污水处理后回用 |

图3-4-1（a）  本项目水平衡图（采暖期，m3/d）

图3-4-1（b）  本项目水平衡图（非采暖期，m3/d）

3.4.3采暖及供热

本项目不设锅炉，冬季办公室、宿舍、食堂采暖采用电暖气，生产区不供热。

另，食堂燃料采用液化石油气。

3.4.4设备维修等

在矿区采矿工业场地设置设备保养维修房，承担矿山机械设备的日常维护，保证设备的正常运转。中、大修时送至附近的大修厂进行大修。

3.5主要污染源及污染物排放情况分析

本项目工艺流程及污染物产排环节图见图3-5-1、图3-5-2。

图3-5-1  矿山覆盖物剥离、排弃生产流程及产污环节图

图3-5-2  矿石采装生产流程及产污环节图

本项目属于改扩建工程，由于粘土矿在开采中与其它污染型项目所产生的环境问题不同，本次评价根据建设项目的特征，主要考虑矿区开采中所产生的生态问题，其次为扬尘、噪声问题。本次评价按建设期、生产期和服务期满后三个时期来进行分析。

3.5.1建设期污染排放情况分析

本项目建设施工活动主要包括：

①露天采矿场建设：采场内运输道路、采场至县道的道路改造，首采单壁沟或首采地段基建剥离，表土剥离保存，剥离物排弃，建设土方排弃，矿区截水沟等工程的建设、办公厂房建设、矿石储存系统建设等；

②外排土场建设：采场至外排土场道路建设，外排土场内场地清理、推平压实工程，外排土场拦土坝、排水涵洞、截排水沟等工程的建设；

③采矿工业场地：场地杂草、灌木的清理、场地的平整，场内建筑物、构筑物的建设等；

④原矿堆场：场地杂草、灌木的清理、场地的平整，地面硬化，全封闭彩钢结构原矿堆场的建设；

⑤表土堆存场：场地杂草、灌木的清理、场地的平整，周边截排水工程的建设；

⑥各类设备的安装、调试。

针对项目建设的实际情况，评价认为建设期影响范围主要为露天采矿场、外排土场、采场工业场地及规划道路沿线，施工活动环境影响主要包括废气、废水、固体废物、噪声以及对区域自然、生态环境及周围居民生活的影响。

3.5.1.1建设期对环境空气的影响

建设期大气污染主要包括施工扬尘和施工机械、运输车辆排放的尾气。

施工扬尘是建设期一个重要的污染源，其主要来自原料堆放不当产生的扬尘、土方开挖产生的扬尘、基建剥离产生的扬尘、建筑材料运输扬尘、废弃渣土运输扬尘等，主要以无组织排放为主，并与施工时的气象有关。因此要做好围挡、苫盖、建筑材料妥善保管、洒水、清扫道路、清洗车辆等降尘措施，将施工扬尘的影响降到最低。

施工机械、运输车辆排放的尾气，主要污染物为NOX、总烃、CO等，排放量有限，依靠自然扩散后对区域环境空气质量影响较小。

3.5.1.2建设期对水环境的影响

对水环境产生的短期影响主要是施工废水、施工人员生活污水。施工期废水主要设备冲洗水，主要污染物为油类、SS。生活污水中主要污染为COD、BOD、SS和氨氮等。建设期废水排放量很小，且废水水质简单，对水环境影响较小。

3.5.1.3建设期对生态环境影响

随着建设项目的开展，本区的生态环境结构和功能将受到一定影响，主要是场地开挖、回填对土地的扰动，对植被的破坏，短期的水土流失；露天采矿场基建剥离，排土场场地清理、拦土坝等工程的建设会造成土地扰动，地表植被破坏，水土流失；各种施工建设会对区域的景观生态及生态完整性造成一定影响；露天采矿场工程的建设会导致土地利用明显改变；各种施工活动会对周边的野生动物产生一定的影响。但本项目建设期较短，地面系统扰动有限，随着施工期的结束和各项生态保护和治理措施的逐步落实，上述生态环境影响将逐渐消失，建设期对区域生态环境的影响可以接受。

3.5.1.4建设期声环境影响

建设期噪声主要为施工设备噪声如搅拌机、推土机等，以及运输车辆的交通噪声。所产噪声对施工现场的声环境产生一定的干扰，这些施工噪声多为突发性的噪声，施工期为短期影响。

3.5.1.5建设期固体废物对环境影响

建设期固废主要为基建剥离物、剥离表土、建筑垃圾和生活垃圾。

基建剥离物、建筑垃圾中可回收利用的材料可以用来铺设道路、采场工业场地平整、外排土场拦土坝等的建设；建筑垃圾不能回收利用的送当地渣土收纳场处理；生活垃圾集中收集，定期清运至当地环卫部门指定场所；剥离表土运至表土堆存场妥善保存，将来回用于排土场的复垦绿化。

3.5.2运营期污染排放情况分析

3.5.2.1大气污染影响分析

本项目矿山开采方式为露天开采，大气污染源主要为表土剥离产生的扬尘，装载机清底、挖掘机挖掘装卸扬尘，原矿堆场堆存和装卸过程产生的扬尘，排土场卸车扬尘，排土场土石堆存起尘，表土堆存场卸车扬尘、表土堆存扬尘，以及道路运输扬尘、食堂油烟，此外还有少量运输车辆尾气。

（1）表土剥离扬尘

本项目矿体上覆的松散土层、软岩采用挖掘机直接剥离，ZL50装载机辅助作业，作业过程会产生的扬尘污染；通过类比同类型企业同工况的废气污染物排放情况，表土剥离扬尘的产生量约为6.0t/a；评价要求采用定期洒水方式降尘处理，作业时避开大风天气，抑尘效率在70%以上，经处理后粉尘排放量约为1.8t/a。

（2）装载机清底、挖掘机挖掘装卸扬尘

根据《山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂矿产资源开发利用、地质环境保护与土地复垦方案》及其评审意见书，本项目矿区矿石抗压强度很小，结构较松散，因此矿石回采不采用穿孔爆破形式，剥离工作完成后，在矿体表面上采用装载机清底，然后采用挖掘机直接挖掘采矿，装入自卸汽车，上述作业过程会产生的扬尘。通过类比同类型企业同工况的废气污染物排放情况，装载机清底、挖掘机挖掘装卸扬尘的产生量约为5.6t/a；评价要求采用定期洒水方式降尘处理，作业时避开大风天气，抑尘效率在70%以上，经处理后粉尘排放量约为1.68t/a。

（3）原矿堆场粉尘

本项目矿区粘土土矿开采后，直接由客户的汽车运走，或者由现有皮带，直接进入山西许氏维雅建材有限公司做砖使用；销售不畅时，原矿送入原矿堆场暂存。原矿在堆存、装卸过程中会产生粉尘影响。

①原矿堆存粉尘

原矿堆存粉尘的产生与风速、矿石粒径、矿石的表面的含水率有直接关系，在不同含水率条件下不同粒径的矿石的起尘风速计算公式如下：

式中：Ut—起尘风速，m/s；

d—粒径，mm；

w—表面含水率，%

经计算，得出不同粒径不同含水率矿石的起尘风速见表3-5-1。

表3-5-1  不同粒径不同含水率矿石的起尘风速   单位:m/s

| 粒径 含水率 | 10 μm | 20 μm | 30 μm | 50 μm | 100 μm | 200 μm | 500 μm | 1000 μm | 2000 μm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4% | 1.82 | 2.42 | 2.77 | 3.28 | 4.14 | 5.21 | 7.08 | 8.93 | 11.25 |
| 7% | 3.58 | 4.51 | 5.16 | 6.12 | 7.72 | 9.73 | 13.21 | 16.65 | 20.99 |

根据矿方提供资料，本项目开采的原矿石粒径<300mm，其中以粉末状0.01-0.06mm粒径居多，所占比例在85%以上，颗粒状的原矿较少。根据表3-5-1，4%含水率状态下本项目粉末原矿起尘风速在1.8m/s~4m/s之间，7%含水率状态下本项目粉末原矿起尘风速在3.5m/s~4.5m/s之间。本项目拟建的原矿堆场为全封闭彩钢结构储矿场，地面进行硬化，场内设置喷淋洒水装置，每日2次洒水能保持场地内原矿石表面7%以上含水率。类比同类型项目，全封闭储存场内几乎无风。

综上所述，评价认为本项目原矿堆场在采取全封闭彩钢结构、每日进行2次洒水等措施的情况下，场内原矿石表面可以保持7%以上含水率，且在无风的条件下，原矿堆存起尘量可忽略不计。

②原矿装卸粉尘

原矿装卸过程粉尘的产生可按下式进行计算：

式中：QZ—装卸扬尘量，mg/次；

U—临界风速，m/s，评价取当地多年平均风速1.9m/s；

M—车辆吨位，评价取10t；

H—装卸高度，评价取2m。

经估算，原矿石装卸扬尘QZ=306.47g/次。本项目，粘矿开采后，直接由客户的汽车运走；销售不畅时，原矿才送入原矿堆场暂存。本次评价考虑最不利因素，原矿7.89万t/a全部进行暂存，运输车辆载重10t/辆，则原矿石装卸粉尘产生量约0.05t/a。

本项目利用现有山西许氏维雅建材有限公司原矿堆棚作为为全封闭彩钢结构储矿场，地面进行硬化，场内喷淋洒水装置每日进行2次洒水，原矿石表面可以保持7%以上含水率。类比同类型项目，采取上述环保措施后，抑尘效率在90%以上，则原矿石装卸产尘量约0.005t/a，无组织排放，对环境空气质量影响较小。

（4）道路运输扬尘

道路扬尘主要为汽车运输原矿、剥离物产生的粉尘，采用下述经验公式进行计算：

式中：QP——交通运输起尘量，kg/km辆；

—运输途中起尘量，kg/a；

V——车辆行驶速度，评价取20km/h；

M——车辆载重，评价取10t/辆；

P——路面状况，以每m2路面灰尘覆盖率表示，评价取0.1kg/m2；

L——运输距离，评价取2.2km；

Q——运输量，评价取7.89+253.85*1.8/11=49.4万t/a。

经计算本项目道路扬尘产生量约为23.29t/a。

汽车运输扬尘主要是沿途超载抛洒及道路行驶引起的二次扬尘，因此，对物料运输提出具体要求：限制汽车超载，汽车运输采用篷布苫盖；运输汽车出场前对轮胎、车体进行清洗，并及时清扫路面；对道路进行硬化，并要对路面经常清扫和洒水。采取以上措施可抑尘80%，治理后道路扬尘4.66/a。

另外，运输车辆尾气沿矿区运输道路呈线状无组织排放，运输车辆及采矿设备尾气的排放量不大，通过矿区范围内大气扩散及植物吸附等措施进行处理。

（5）排土场扬尘

剥离物采用自卸卡车从露天采场运至排土场分区堆存，再由推土机推排。在运输车辆卸车过程会产生扬尘，在大风天气下，排土场裸露作业面也会起尘，对区域环境空气质量将造成一定程度的影响。

①剥离物卸车扬尘

剥离物卸车过程粉尘的产生可按下式进行计算：

式中：QZ—装卸扬尘量，mg/次；

U—临界风速，m/s，评价取当地多年平均风速1.9m/s；

M—车辆吨位，评价取10t；

H—装卸高度，评价取2m。

本项目剥离总量约253.85-12.44=241.41万m3，剥离物废弃土石比重按2.5计，则每年约54.87万t/a剥离物在排土场进行卸车。经估算，则剥离物卸车粉尘产生量约0.34t/a。

评价要求剥离物卸车时采取洒水抑尘措施，并及时用推土机推平压实，抑尘效率在70%以上，则剥离物卸车粉尘排放量约0.10t/a。

②排土场裸露作业面起尘

大风天气下，排土场裸露作业面起尘量较大，对周边环境空气质量造成一定程度的影响。排土场裸露作业面起尘计算公式采用清华大学在霍州矿务局现场实验得出的公式：

平地堆存起尘：

沟谷堆存扬尘：

式中：Qm—平地堆存起尘（mg/s）

Q′m—沟谷堆存起尘（mg/s）

U—风速，m/s，起尘风速大于4m/s；

S—排土场裸露作业面积（m2），取1600；

ω—空气相对湿度，取64%；

W—剥离物湿度，7%；

K—沟底与平地起尘系数，50%

经估算，平地堆存起尘：Qm=750.42mg/s，即2.70kg/h；

本项目属沟谷型堆场，Q′m=1.35kg/h。

评价要求排土场作业时避开大风天气，大风天气增加洒水频率，及时推平压实，排土达到设计标高及时复垦绿化等降尘措施，抑尘效率可达到60%，则扬尘排放量为0.54kg/h。

（6）表土堆存场卸车扬尘、表土堆存扬尘

①表土堆存场卸车扬尘

表土堆存场卸车过程粉尘的产生可按下式进行计算：

式中：QZ—装卸扬尘量，mg/次；

U—临界风速，m/s，评价取当地多年平均风速1.9m/s；

M—车辆吨位，评价取10t；

H—装卸高度，评价取2m。

根据山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂矿矿产资源开发利用、地质环境保护与土地复垦方案》及其评审意见书，本项目剥离的表土量约0.81万m3/a，表土比重按1.8计，则每年约1.44万t/a表土在表土堆存场进行卸车。经估算，则表土卸车粉尘产生量约0.01t/a。

评价要求表土卸车时采取洒水抑尘措施，并及时用彩条布苫盖，抑尘效率在70%以上，则表土堆存场卸车扬尘量约0.003t/a，可忽略不计。

②表土堆存扬尘

大风天气下，表土堆存场裸露面起尘量较大，对周边环境空气质量造成一定程度的影响。表土堆存扬尘采用清华大学在霍州矿务局现场实验得出的公式：

平地堆存起尘：

沟谷堆存扬尘：

式中：Qm—平地堆存起尘（mg/s）

Q′m—沟谷堆存起尘（mg/s）

U—风速，m/s，起尘风速大于4m/s；

S—裸露面积（m2），取3800；

ω—空气相对湿度，取64%；

W—表土湿度，7%；

K—沟底与平地起尘系数，50%

经估算，平地堆存起尘：Qm=960.42mg/s，即3.46kg/h；

本项目属沟谷型堆场，Q′m=1.73kg/h。

评价要求表土堆存场采取定时洒水措施，表土用彩条布苫盖，抑尘效率在95%以上，则表土堆存扬尘排放量为0.09kg/h。

（7）食堂油烟

本项目总劳动定员为20人，食堂用餐人数按20人/d计，食用油用量50g/人•天，年工作250d，则食用油耗油量约0.25t/a。

根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材（社会区域类环境影响评价）》小型食堂油烟排放系数为3.815kg/t（未装油烟净化器），油烟年产生量为0.95kg/a。就餐人数较少，可设置1个灶头，评价要求安装净化效率不低于60%、风量不少于4000m3/h的油烟净化设施，每天工作时间按6h计，项目运行250d，经此油烟净化处理设施后，油烟年排放为0.38kg/a，浓度为0.1mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18482-2001）中饮食业单位的油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3和小型规模的油烟净化设备最低去除效率60%的要求。

食堂燃料为清洁的液化石油气，S含量比较低，烟尘、SO2污染物很少，故食堂产生的大气污染物对周围环境空气质量影响较小。

本项目大气污染物产生和采取环保措施后，排放情况汇总见表3-5-2。

表3-5-2  项目大气污染物排放量统计表

| 污染源 |  | 污染物 | 产生情况 |  | 治理方式 | 排放情况（无组织排放） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染 类型 | 产生量 （t/a） |  | 污染 类型 | 排放量 （t/a） |
| 表土剥离 |  | 粉尘 | 面源 | 6.0 | 作业时避开大风天气，采用定期洒水方式降尘处理，抑尘效率70%以上 | 面源 | 1.8 |
| 载机清底、挖掘机挖掘装 |  | 粉尘 | 面源 | 5.6 | 作业时避开大风天气，采用定期洒水方式降尘处理，抑尘效率70%以上 | 面源 | 1.68 |
| 原矿堆存装卸 |  | 粉尘 | 面源 | 0.09 | 全封闭彩钢结构原矿堆场，地面进行硬化，场内喷淋洒水装置每日进行2次洒水，原矿石表面可以保持7%以上含水率，抑尘效率90%以上 | 面源 | 0.01 |
| 运输扬尘 |  | 粉尘 | 线源 | 23.29 | 限制汽车超载，汽车运输采用篷布苫盖；运输汽车出场前对轮胎、车体进行清洗，并及时清扫路面；对道路进行硬化，并要对路面经常清扫和洒水。在采取以上防治措施后，可抑尘80% | 线源 | 4.66 |
| 排土场 | 剥离物卸车 | 粉尘 | 面源 | 0.34 | 卸车时采取洒水抑尘措施，并及时用推土机推平压实，抑尘效率70%以上 | 面源 | 0.10 |
|  | 裸露作业面 | 粉尘 | 面源 | 11.83 | 作业时避开大风天气，大风天气增加洒水频率，及时推平压实，排土达到设计标高及时复垦绿化等降尘措施，抑尘效率可达到60% | 面源 | 4.73 |
| 表土堆场 | 表土卸车 | 粉尘 | 面源 | 0.01 | 表土卸车时采取洒水抑尘措施，并及时用彩条布苫盖，抑尘效率70%以上 | 面源 | 0.003 |
|  | 表土堆存 | 粉尘 | 面源 | 15.15 | 表土堆存场采取定时洒水措施，表土用彩条布苫盖，抑尘效率95%以上 | 面源 | 0.79 |
| 食堂油烟 |  | 油烟 | 面源 | 0.95kg/a | 食堂设置油烟净化设施处理油烟 | 点源 | 0.38kg/a |

3.5.2.2废水污染影响分析

本项目用水单元主要有露天开采工作面剥离、挖掘、装卸过程中抑尘洒水，原矿堆场内的洒水装置用水，绿化、道路洒水，运输车辆冲洗用水，生活用水。其中，露天开采工作面剥离、挖掘、装卸过程中抑尘洒水，原矿堆场内的洒水装置洒水，绿化、道路洒水，全部在场地内散失，不会产生废水；运输车辆冲洗产生的废水经洗车平台沉淀处理后循环使用，不外排；食堂会产生含油餐饮废水，日常办公生活产生生活污水。另根据托山西中地地质工程有限公司出具的矿山涌水量情况说明，本矿区水文地质条件简单，矿体位于当地奥灰水标高之上，矿山开采过程中正常情况下基本无涌水产生。

（1）车辆冲洗废水

本项目运输车辆进出采场处设置车辆冲洗平台，包括冲洗废水收集池、沉淀池、清水池各1个，车辆冲洗废水经沉淀处理后循环使用。根据工程分析，洗车过程中部分冲洗水（约4m3/d）蒸发消耗，最终车辆冲洗废水产生量约为20m3/d，进入洗车平台的废水收集池、沉淀池沉淀处理后送入清水池，回用于车辆冲洗用水，不外排。

（2）生活污水

根据工程分析，本项目运营期生活污水产生量约1.04m3/d，包括食堂产生的餐饮废水0.72m3/d，其他生活污水0.32m3/d。评价要求在采矿工业场地内设置1个5m3生活污水收集沉淀池，食堂设置隔油池，餐饮废水经隔油预处理后和其他生活污水一起进入生活污水收集沉淀池，沉淀后全部回用于绿化洒水、道路洒水、原矿堆场洒水等，不外排。

本项目废水产生及处理状况见表3-5-3。

表3-5-3  本项目废水产生及处理状况表

| 废水 |  | 废水量 | 污染物 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD |  | BOD5 |  | SS |  | NH3-N |  |  |
|  |  |  | mg/L | t/a | mg/L | t/a | mg/L | t/a | mg/L | t/a |  |
| 生活污水 | 产生量 | 260m3/a | 200 | 0.05 | 120 | 0.03 | 150 | 0.04 | 20 | 0.005 | 全部回用 |
|  | 排放量 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  |
| 车辆冲洗废水 | 产生量 | 20m3/d | - | - | -- | - | - | - | - | - | 全部回用 |
|  | 排放量 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 00 | - | 0 |  |

3.5.2.3固体废物污染影响分析

本项目运营期产生的固体废物主要有剥离表土、剥离物和少量生活垃圾。

（1）剥离表土

本项目剥离表土量约0.81万m3/a，运至表土堆存场妥善保存，回用于排土场覆土绿化。

（2）剥离物

本项目剥离时产生的剥离物量第一年约0.81万m3/a，运往排土场分类排弃。其中运营期第一年的剥离物运往外排土场排弃处理，之后的剥离物运往内排土场排弃处理。

（3）生活垃圾

生活垃圾按每人每天0.5kg算，矿区共有职工20人，则产生量为2.5t/a，在采场工业场地内设置封闭式垃圾箱收集生活垃圾，定期清运至当地环卫部门指定场所。

另外，日常设备维修保养产生的废油和废油桶、含油废棉纱、含油废劳保用品等为危险废物，均暂存于危废暂存间，定期交有资质单位回收处置。本次评价要求矿方在机修间西北角建设30㎡危废暂存间，危废暂存间地面硬化防渗，门外设危废标识。

固体废物的产生量及处置措施见表3-5-4。

表3-5-4  项目固体废物产生及处置情况

| 固废名称 | 产生量 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 剥离物 | 第一年：0.81万m3/a | 运往排土场分类排弃处理。其中运营期第一年的剥离物运往外排土场排弃处理，之后剥离表土可做整理边坡、平台使用。 |
| 生活垃圾 | 2.5t/a | 在采场工业场地内设置封闭式垃圾箱，集中收集后由环卫部门统一处置 |
| 废油 | 1t/a | 危险废物暂存间暂存，然后送有资质单位进行处置。 |
| 废油桶 | 10个 |  |
| 废棉纱手套、废劳保用品 | 100套/个 |  |

3.5.2.4噪声污染影响分析

本项目运营期噪声主要是露天开采、排土作业及地面工程时挖掘机机、推土机、装载机、泵、风机等设备机械噪声，以及自卸汽车运输噪声等。主要噪声源及生源特征见表3-5-5。

表3-5-5  主要噪声源噪声级及采取的措施表

| 噪声源 |  | 噪声源位置 | 声源类型 | 治理措施 | 噪声值dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿区 | 挖掘机 | 露天采场 | 流动声源 | 采用有良好声学性能机械设备，定期维修保养，合理安排施工时序等 | 85 |  |
|  | 装载机 | 采掘场 |  |  | 85 |
|  | 推土机 | 排土场 |  |  | 85 |
|  | 洒水车 | 运输道路及各场地 |  | 降低车速，禁止鸣笛等 | 80 |
|  | 运输车辆 | 运输道路及各场地 |  |  | 80 |
|  | 泵 | 采场工业场地 | 固定生源 | 合理选型，建筑隔声，绿化降噪，采取减震措施等 | 85 |
|  | 风机 | 采场工业场地 |  |  | 85 |

3.5.2.5生态环境影响分析

（1）生态环境影响分析

从露天开采项目生态环境影响的特征来看，本项目运营期生态环境影响主要包括：

①露天开采对覆盖于矿层上的表层进行剥离时，将对生态环境产生较大的影响，主要表现为地表扰动、地表植被的破坏、水土流失以及地形地貌和自然景观的改变等；

②外排土场、采场工业场地、原矿堆存、露天采场、道路等的基建将改变土地利用功能；

③随着开采范围扩大，以及开采中产生的废弃土石等固体废物排放占地，将对生态环境产生较大的影响；

④项目运营对周边的野生动物活动、觅食等产生的影响；

⑤道路修整及运输量增加等行为对地表的扰动；

（2）生态保护、治理措施

①露天采区生态恢复措施

根据现场踏勘，矿区植被主要为灌木丛，零星分布有少量的乔木，植被覆盖率较好。

每一台阶的开采过程结束后，遵循“边开采、边恢复”的原则，对该台阶的水平面进行覆土植被恢复工作，并修建护坡，恢复工作和护坡工程完成后，再进行下一台阶的开采，同样在开采结束后先恢复该平台，再进行下一台阶的开采。最终形成分台阶治理的模式。

在开采过程中应加强管理，采取尽量少占地、少破坏植被的原则，开采时要严格划定开采场地，禁止越界开采，以避免造成土壤和植被的大面积破坏，对于土壤侵蚀严重地段，开采时不能影响地表径流正常排泄，以防泥石流和滑坡产生，使本来就脆弱的生态系统受到威胁。

开采过程剥离的挖填土要按照要求合理堆放，减少对土地的扰动作用，控制水土流失；开采前要对排土场进行规划、平整、筑坝和绿化，开采后分离出的废弃土石要及时运至排土场。对临时占地和临时便道等破坏区，要进行土地复垦和植被重建工作。

②采场工业场地生态恢复

根据办公、生活、生产的性质与需求，遵循以人为本、绿化美化作业区和种种防护的原则安排与布局生态恢复重建工程，生态工程主要以美化环境为主要目标，选择造型优美的观赏树种、灌木植物和草本植物，绿化面积500m2，优化工人的工作环境。

③排土场生态恢复

运营期排土将破坏地表植被，造成植被生物量减少，地表扰动易引起水土流失等。运营期排土时分区排土，同时合理安排取排土计划，同时对已完成排土的台阶进行治理。尽量减少废石台阶的高度，放缓排土场坡度，坡度控制在30度以下。排土场的工程措施拦挡工程、排水工程、边坡防护工程和土地整治工程。排土场在进行排土前应剥离表层熟土，剥离厚度为30～50cm。剥离的表土堆放至排土场东侧（固定位置，以备废石场平台和边坡覆土），在排土结束后，可对其进行阶梯形削坡开级，建议每级平台宽度不小于4m，平台成1～2%的倒坡，平台内侧设排水沟，以利于保水，并防止上方来水直接下泄，同时，在平台外侧修建截水沟，为防止场内土岩滑落影响周围环境，需要在拍图场周围修建挡墙，挡渣墙选择浆砌石重力式结构，以防止岩土滑落。

封场后顶面用表土对其覆土厚0.3m，在堆土坡面和最终高程顶面采用以乔灌混交和灌木进行植被恢复，乔木栽植刺槐、紫穗槐、山杨等，灌木选择沙棘等，草本以人工播种草籽为主，可选择草木樨、披碱草、紫花苜蓿等植物护坡，减少本项目对废石场周围环境的影响。

复垦工程平台选用刺槐和沙棘混种+披碱草和紫花苜蓿群落设计，有利于形成地表枝叶和地下根系的水平和垂直分布，并且在播种后注意管护要在雨后地表土壤板结时微镇压，保土保水，防止侵蚀，促进披碱草生长；边坡采用灌草群落设计，栽植紫穗槐并撒播草籽。

④运输道路生态恢复

场外道路的防护体系建设采用乔木和灌木结合的方式，在路基两侧修建排水沟，在起到生态防护作用的同时，又能美化交通环境。

评价要求：

1、建设单位在竣工验收之前要按要求编制矿山生态环境保护与恢复治理方案，并将未批先建阶段所造成的生态环境破坏区域进行治理恢复，此项恢复工作作为竣工验收内容的一部分。

2、建议建设单位根据相关环保政策的变动，改露天开采为地下开采，以减少对环境的影响。如根据最新政策和实际建设情况调整了开采方案，需及时向主管环保部门反映，并根据要求决定是否另行设计评价。

3.5.3服务期满后污染物排放情况分析

矿山服务期满后，主要是生产设施的拆除、地表生态恢复、露天采坑后续处理等工作，环境空气、水体、噪声、固体废物等生产、生活性污染影响将停止，不再对环境产生影响，露天开采影响由衰减至逐渐消失。同时，在本工程采取去高填平、地表植被绿化等措施情况下，当地的生态环境质量将得到恢复和改善。

第四章  环境现状调查与评价

4.1环境现状调查方法

4.1.1环境空气质量现状调查方法

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，本项目环境空气评价等级为二级，按照导则要求，本次评价调查了项目所在区域环境质量达标情况，收集了繁峙县2018年环境空气质量数据，另外，根据项目特征，对区域TSP进行了补测。

4.1.2地表水环境质量现状调查方法

本项目所处区域没有常年地表水体，大部分为季节性沟谷，平时干涸无水，仅在雨季有短暂洪水排泄，流量变化大，时间短。

因此，本次评价未对地表水环境质量进行现状监测，重点车辆冲洗废水和生活污水产生和治理回用情况。

4.1.3声环境质量现状调查方法

为了解项目所在区域声环境质量现状，本次评价委托山西中瑞恒晟环保科技有限公司于2019年10月8日对本区域声环境质量现状进行了监测。

4.1.4生态环境现状调查方法

- 遥感数据源的选择与解译

以2019年7月高分辨率遥感卫星影像作为数据源，影像空间分辨率为10m，参照地形图对影像进行空间校正，对红光波段、绿光波段、近红外波段的单波段数据进行标准假彩色合成，再与同地区空间分辨率为2.5m的全色光影像进行融合，在遥感影像处理软件中根据各类地物影像特征建立训练区对合成的标准假彩色影像进行监督分类，得到解译结果。遥感影像见4.3.4章节。

解译方式：监督分类，结合目视解译，直接判读及专业知识综合推理。

基本过程：

①购买遥感数据通过波段组合进行彩色增强，对评价区进行现场粗查，并对典型地物进行目标标记，为后期建立监督分类的感兴趣区和目标解译标志做准备；

②进行室内图像解译：图像目标的判读遵循先大后小，由易入难，先反差大后反差小；对判读的目标从光谱、空间和时间几个方面进行描述，并与标准的目标特征进行比较；首先利用现场调研的结果，建立监督分类样本，训练分类样本监督分类，获得初步图像目标分类结果。然后结合已有的资料结合目标特征，通过推理分析进行目标识别；识别过程中记录无法解译或把握不大的区域；

③野外验证：随机抽取已经鉴定的目标以及室内解译时无法解译或把握不大的区域进行现场验证。

④目标识别完毕后绘制各类专题图。

（2）现场调查

通过对政府管理部门、当地居民的走访以及现场的实地调查，调查当地生态功能区划及建设规划、自然生态环境的基本情况，现场调查采用1:50000地形图和GPS定位相结合的方式。调查重点为区域内生态系统类型、植被组成、地表塌陷问题及分布等。在实地调查的基础上，利用卫星影像图绘制评价区相关生态图件，并随机抽取ArcGIS判读的目标再次进行现场验证。

（3）资料收集

本次生态环境现状评价收集的相关资料有：

①覆盖项目全区及评价范围的2019年遥感影像图；

②项目区地形图（1：50000）；

③《繁峙县生态功能区划》；

④《繁峙县生态经济区划》；

⑤《山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂矿产资源开发利用、地质环境保护与土地复垦方案》

图4-1-1  评价区遥感影像图

4.2自然环境现状调查与评价

4.2.1地理位置

繁峙县位于山西省东北部忻州市，地理坐标东经113°09′～113°58′，北纬38°58′～39°27′，东与灵丘县接壤，南与五台县毗邻，西与代县紧连，北与应县相望，东南与河北省交界，西北与浑源相邻，总面积2368km2，县城距省城太原190km，距忻州120km，距大同185km。

山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂位于繁峙县集义庄乡兴旺庄村北东400m处，地理位置东经113°28′51″-113°29′10″，北纬39°15′05″-39°15′14″，行政区划隶属于繁峙县集义庄乡管辖。

交通位置图见图3-2-1。

4.2.2自然物理环境

4.2.2.1气象特征

繁峙县地处华北黄土高原，属温带大陆性季风气候，同时，具有山地性气候的特征。表现为春季少雨干旱多风沙，冬春两季盛行西北风，寒冷干燥，夏秋季多为西南风，炎热多雨，四季分明。境内南北为高中山，中部为河谷平原，受地形影响，多年平均气温平川区5～8℃，山区3～5℃。极端最高气温山区35℃，平川区38℃；极端最低气温山区-30℃，平川区-26℃。无霜期平川区130～160天，山区90～120天。多年平均蒸发量1706.4mm（20cm口径），多年平均降水量467.2mm。降水多集中于七、八、九三个月内，汛期降水量占全年降水量的75％左右，7、8两月降水量占年降水量的50%左右。降水量年际变化大、极不均匀。

根据繁峙县的风玫瑰图，可知繁峙县主导风向为东北偏东风，频率为45%。

4.2.2.2地形地貌

繁峙县地形东北高，西南低，东有泰戏山，南依五台山，北靠恒山，中部是狭长的滹沱河谷地带，为子牙河系的最上游。全县由山、川、丘陵、沟壑，盘结构成。平均海拔为900～3058米。

繁峙县境内多山，山梁坡洼，沟道纵横。神堂堡乡有孤山沟，庄旺乡有宝石沟，横涧乡有狼窝沟，小柏峪乡有大湾沟，下茹越乡有背堰沟，杏园乡有公主沟，宽滩乡有大东沟，岩头乡有板峪沟、牛圈沟、南磨沟，高升寨乡有前峪沟、王绪沟、石板沟、斗嘴沟、苏西沟。全县大小沟道共有319条，其中长度为1～5公里的有287条，6～11公里的有29条，12公里以上的有3条。

境内北部为恒山山脉，主要山峰有铁角岭和目泪坨，铁角岭主峰尺桦峰海拔2250米。南部为五台山脉，主要山峰有北台叶斗峰、中台翠岩峰、东台望海峰，西台挂月峰、北台海拔3061.1米，素有“华北屋脊”之称。东南马鬃山海拔2440米。东部泰戏山把南北山连成一体，形成本县东部屏障，平型关就在其中。中部为滹沱河谷地，为忻定盆地的组成部分。滹沱河形成的冲积河谷阶地区，其南北至山前为倾斜平原区，山边分布不连续的黄土丘陵区。

本项目所处地貌单元为倾斜平原区，地形平坦。

4.2.2.3地表水系

繁峙县境内河流均属海河流域，有子牙河和大清河两个水系。滹沱河是子牙河水系一级支流，青羊河是大清河水系二级支流。

滹沱河发源于县境东部的泰戏山脚下，由东向西流经孤山、大营、砂河、下茹越、繁峙县城至笔峰村出境，西入代县，全长80km，县境内流域面积1938km2。沿途有较大支流洪水河、沿口河、羊眼河、双井河、下寨河、峨河等汇入，在境内自大营镇郝家湾至下茹越乡永兴一带形成长二十公里的伏流河。

青羊河发源于繁峙县五台山东台顶东侧的古花岩村，地处繁峙县东南部，由西向东流经神堂堡乡后流入河北省阜平县汇人大沙河。流域面积435km2，在繁峙县境内主河道长36km，流域平均宽度17.4km，河道平均纵坡26.2‰，流域内植被较好，清水流量0.75m3/s，多年平均径流量5600万m3，年推移质输沙量约为1万t。

滹沱河主要支流：

洪水河：发源于柏家庄乡红花沟，至北河交会村入滹沱河，流域面积106.2km2，河长约20.9km，多年平均清水流量0.05m3/s。在洪水河中下游的峪口建有虎山水库，控制流域面积84km2，总库容461万m3。

沿口河发源于繁峙县砂河镇地卜沟，出境后又折返入境，经本县朱家坊于代堡村汇入滹沱河，河长28.5km，河口以上流域面积160km2（其中应县52km2，本县108km2，）。最大洪峰流量35m3/s，平均清水流量0.1 m3/s。在河流出山口处建有龙山水库，控制流域面积135km2，总库容690万m3。

羊眼河：它发源于繁峙县五台山东台顶望海峰，由南向北流经东山底乡于集义庄乡万元地村入滹沱河。流域南高北低，山高谷深，沟壑纵横，地形复杂，海拔在1025m～2771m之间，高差悬殊。流域地貌为土石山区，植被较好，流域面积214.45km2，主河道长34.3km，流域平均宽度5.36km，河道平均纵坡32.9‰，清水流量0.3m3/s，年径流1659万m3。河流泥沙以悬移质为主，推移质输沙量约为2.5万t，侵蚀模数1300kg/km2左右。

双井河：发源于应县界河村，由北向南流经上双井、下双井等二十三个行政村，于集义庄乡上永兴村东侧汇入滹沱河。流域地形北高南低，境内山沟密布，沟壑纵横，海拔在1060m～1700m之间，流域面积103.99km2，干流长20km，流域平均宽度为4.9km，平均清水流量0.05m3/s。多年平均径流量441万m3，输沙量3万t左右。

下寨河：发源于铁角岭东南，至下茹越汇入滹沱河，流域面积68.8km2，河长约15.3km，平均清水流量0.02m3/s。

峨河：发源于繁峙县五台山北台顶西侧的大东沟，于代县南留属旧村入滹沱河。流域地形复杂，山高谷深、沟壑纵横，海拔在910m～2000m之间。流域面积为400.31km2，流域地貌多为石山区，其中变质岩山区86%，变质岩林区12%，平原区仅2%，主河道长47km，流域平均宽度3km，河道平均纵坡28.68‰。清水流量1.1m3/s，多年平均径流量6342万m3，输沙量约为1万t。

矿区周边无成型的地表水体，本项目生活污水沉淀后用于厂区泼洒降尘，因此本项目的建设对区域水体影响较小。

繁峙县地表水系见图4-2-1。

图4-2-1  繁峙县地表水系图

4.2.2.4水源地

距本项目场址最近乡镇水源地为集义庄乡水源地，共有1口水井，集义庄乡水源地情况见下表4-1：

表4-1 集义庄乡水源地集中式饮用水源地水井参数

| 坐标 |  | 井口高程 （m） | 水位标高 （m） | 涌水量 （m3/d） | 含水层厚度 （m） | 一级保护区范围 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113°28'58.72" | 39°14'7.71" | 980 | 940 | 1920 | 90 | 170 |

经现场踏勘与调查，本项目不涉及上述水源地，最近控制点距离集义庄乡镇水源地一级保护区边界为1.6km，不在一级保护区范围内。

图4.2-2  本项目与乡镇水源地保护范围示意图

4.2.3自然生态环境

4.2.3.1土壤

繁峙县境内土壤分褐土、山地栗钙土、山地棕壤土、盐化草甸土等四大类。

褐土分为淡褐土、淡褐土性土、山地褐土、山地淋溶褐土，共有面积2153km2，占总面积的91%，处于二级阶地、丘陵低山区，低山区海拔为1250-2100m，二级阶地丘陵区海拔为980-1500m，土质适中，耕性较好，绵松肥沃，适种作物广，是农业生产的重要基地。

山地栗钙土：分布少，只有县城东北角、下茹越西北角有少量分布，占地面积l1.4km2，只占总面积的0.5%。

山地棕壤土：分布在宽滩、伯强、庄旺等山区的次生林区，海拔在2000-2400m之间，是主要在一些云杉、华北落叶松、针阔叶林植被下发育起来的土壤，主要分布在岩头中部、东部、东山南部，占地176km2，占总面积的7.5%。

盐化革甸土：分布在滹沱河两岸的河漫以及一级阶地上，海拔950-1100m，主要分布在金山铺中部，砂河镇东南角有少许分布，占地25.8km2，占总面积的1.1%。

山地褐土：广泛分布在五台山低山区和恒山山区，海拔在1250-1800m范围，占地1093.7km2，占褐土总面积的50.8%；是在草灌植被下发育起来的土壤，地表有薄层草皮层及枯枝落叶层，主要酸刺、野刺玫、榛子、兰花棘豆、达乌里胡枝子、早熟禾、蒿属等自然植被；主要分布在县北部40%的区域、下茹越中北部、砂河镇西部、柏家庄北部、杏园东南部、岩头西部、光峪堡南部、东山中部大部分区域、金山铺南部、神堂堡大部分地区、此外大营镇东北部、横洞南部、东部还有少许分布。

项目区土壤主要分石灰岩质山地林溶褐土、花岗片麻岩质山地林溶褐土、黄土质山地林溶褐土和花岗片麻岩粗骨土四种土壤，其中花岗片麻岩质山地林溶褐土占土壤总面积的50%左右。

4.2.3.2植被

繁峙山多坡广，沟壑纵横，气候类型多，故植被资源丰富。全县有植被100万亩，覆盖率为28%。有植物447种，隶属于82科，316属。主要分布于南山、峨河、羊眼河、青羊口河、石塘沟的深山地区，其次为滹沱河的发源地辛庄一带及平川沿河南岸。

全县树木种类分为乔木树种、经济树种、灌木树种。乔木树种有：杨、柳、白榆、刺槐、白桦、红桦、香椿、臭椿、槭树、梓树、华北落叶松、油松、白杆、青杆、辽东柢、侧柏、东陵冷杉等。经济树种有：杏、桃、苹果、梨、槟果、核桃、红枣、花椒、葡萄、桑树等。灌木树种有：黄刺玫、沙棘、六道木、油瓶子、锦鸡儿、山桠绣球、榛子、胡枝子、红柳、枸杞、映山红、酸枣、丁香、忍冬、沙枣、玫瑰、中华猕猴桃、文冠果、柠条等。

本次评价范围内植被以山地森林、山地灌丛、山地草甸为主。农业植被以玉米、谷子、黍子、豆类、山药、胡麻为主，没有国家和地方保护的珍稀、濒危野生植物。

本项目评价区内未发现国家重点保护的动植物物种分布。

4.2.3.3动物

繁峙县境内动物种类主要有禽类（雀、野鸡、猫头鹰等）、兽类（野猪、野兔、野山羊、狍、獾、狐狸）、爬行类（蛇、麻蜥等）、昆虫等。

据调查，由于人为活动的影响，厂区及周边范围内未见国家重点保护动物物种分布。

4.3环境质量现状调查与评价

略

4.3.1.2污染气象特征调查

繁峙县处于中纬度地带，属中温带大陆性气候区。该区四季分明，春季干旱多风少雨，夏季炎热雨量集中，秋季温凉湿润，冬季少雪寒冷干燥。本区年平均气温为7.5℃；一月份最冷，平均气温为-6.6℃；七月份最热，平均气温为20.2℃；极端最高气温为35.4℃，极端最低气温为-24.1℃；年平均降水量为542.1mm，年平均蒸发量为1678.2mm，是降水量的3.09倍。年平均相对湿度60.7%；年平均日照时数2568.5小时。本区多年平均风速1.9m/s，受地形影响，全年以静风频率出现最高，为36.4%，其次是NW风，风向频率为10.5%。

具体统计结果见表4-3-2、4-3-3。

本区全年以静风最多，达到18.7%，各风向以NW风出现最多，全年NW风风向频率为12.5%，其次为N风，全年N风风向频率为11.5%。从风速看，近20年各个风向的年平均风速中NNE风平均风速最大，为3.2m/s，最大风速为18m/s。

繁峙县多年风向频率玫瑰图见图4-3-1。

图4-3-1  繁峙县多年风向频率玫瑰图

表4-3-2  繁峙县近20年的气候统计资料

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均气温（℃） | -6.6 | -3.3 | 2.0 | 9.1 | 14.3 | 18.4 | 20.2 | 18.3 | 13.5 | 7.5 | 1.1 | -4.7 | 7.5 |
| 平均风速（m/s） | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 1.9 |
| 最大风速（m/s） | 16.7 | 14.7 | 19.0 | 17.3 | 17.0 | 22.0 | 16.7 | 12.3 | 17.7 | 20.0 | 17.0 | 17.0 | 22.0 |
| 极端最高气温（℃） | 15.2 | 19.8 | 24.2 | 31.4 | 31.3 | 35.4 | 34.1 | 30.8 | 32.6 | 24.1 | 22.4 | 14.4 | 35.4 |
| 极端最低气温（℃） | -24.1 | -20.0 | -16.2 | -8.5 | -2.6 | 3.0 | 8.4 | 6.8 | -1.5 | -6.2 | -17.9 | -23.3 | -24.0 |
| 平均相对湿度（%） | 54.7 | 55.3 | 54.2 | 48.4 | 53.4 | 61.7 | 73.6 | 77.8 | 74.7 | 64.7 | 56.4 | 52.9 | 60.7 |
| 平均降水量（mm） | 6.3 | 8.8 | 18.4 | 27.8 | 37.5 | 65.8 | 117.4 | 125.8 | 78.6 | 42.5 | 15.6 | 4.9 | 542.1 |
| 最大日降水（mm） | 10.4 | 14.4 | 20.0 | 34.3 | 35.3 | 64.4 | 106.8 | 84.2 | 101.6 | 50.0 | 29.0 | 12.7 | 106.8 |
| 年日照时数（h） | 201.5 | 189.5 | 212.7 | 241.6 | 260.9 | 243.7 | 212.3 | 199.5 | 189.9 | 204.3 | 203.3 | 205.4 | 2568.5 |

表4-3-3  繁峙县近20年累年风向频率（%）

| 时间 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 | 7.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 3.8 | 4.9 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.5 | 10.5 | 9.2 | 36.4 |

4.3.2地表水环境质量现状调查与评价

本项目所处区域没有常年地表水体，大部分为季节性沟谷，平时干涸无水，仅在雨季有短暂洪水排泄，流量变化大，时间短。本项目运营期不产生生产废水；车辆冲洗废水经洗车平台沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排；少量生活污水集中收集经沉淀池沉淀后全部回用于绿化洒水、道路洒水、原矿堆场洒水等，不外排。

因此，本次评价未对地表水环境质量进行现状监测，重点监控车辆冲洗废水和生活污水产生和治理回用情况。

4.3.3声环境质量现状调查与评价

4.3.3.1声环境现状监测

为了解项目所在区域声环境质量现状，本次评价委托山西中瑞恒晟环保科技有限公司于2019年10月8日对本区域声环境质量现状进行了监测。

（1）监测布点

根据工程特征及环境影响，本次声环境现状监测在拟建采矿工业场地厂界四周分别布置噪声监测点，共4个监测点。噪声监测布点图见图4-3-2。

（2）监测时间

本次监测时间为2019年10月8日，昼夜各一次。

（3）测量方法

监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《环境监测技术规范》（噪声部分）中规定的测量方法进行。

（4）测量仪器

采用多功能噪声分析仪ZRHS-23型。

4.3.3.2评价标准

（1）环境标准声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008），区域声环境执行1类标准，为昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。

（2）排放标准

厂界噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。

图4-3-2  拟建采矿工业场地噪声监测布点图

4.3.3.3现状监测结果与评价

声环境质量现状监测结果见表4-3-4。

表4-3-4  声环境质量现状监测结果统计表 单位:dB（A）

| 监测日期 | 监测点位 | 昼间 |  |  |  | 夜间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leq | L10 | L50 | L90 | Leq | L10 | L50 | L90 |
| 10.8 | 1# | 55.1 | 56.0 | 54.8 | 54.4 | 44.1 | 46.2 | 43.4 | 39.4 |
|  | 2# | 54.3 | 54.6 | 54.2 | 53.8 | 43.8 | 45.8 | 43.4 | 40.2 |
|  | 3# | 54.5 | 55.0 | 54.4 | 54.0 | 44.3 | 46.4 | 44.0 | 40.6 |
|  | 4# | 54.8 | 55.8 | 54.0 | 53.4 | 43.0 | 45.0 | 42.4 | 39.6 |

由表4-3-4可以看出，拟建采矿工业场地厂界昼间噪声值为54.3~55.1dB（A），夜间噪声值范围43.0~44.1dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准：昼间55dB（A），夜间45dB（A）。由此可见，区域声环境质量现状较好。

4.3.4生态环境质量现状调查与评价

4.3.4.1土地利用现状

略

4.3.4.9回顾性评价小结

矿山开采活动引发的土地资源问题主要表现为土地破坏。

根据现场调查，经过多年开采，现状形成2个遗留采坑，总面积1.76m2，C1采场长155m，宽80m，台阶高度10m、C2采场长136m，宽53m，台阶高度13m。后期进行清理与生态恢复。

该矿修建了通往外界的矿区简易道路，面积约0.13hm2，办公生活区、工业广场位于矿区南侧，占地面积约8.7hm2，上述由于采矿活动对区内土地的破坏主要表现在对草地的破坏上，破坏草地面积共0.03hm2。

- 环境影响预测与评价

5.1建设期环境影响分析

本项目建设施工活动主要包括：

①露天采矿场建设：采场内运输道路、采场至工业场地的道路改造，首采地段基建剥离，表土剥离保存，剥离物排弃，建设土方排弃，矿区截水沟等工程的建设、办公厂房建设、矿石储存系统建设等；

②外排土场建设：采场至外排土场道路建设，外排土场内场地清理、推平压实工程，外排土场拦土坝、排水涵洞、截排水沟等工程的建设；

③采矿工业场地：场地杂草、灌木的清理、场地的平整，场内建筑物、构筑物的建设等；

④原矿堆场：场地杂草、灌木的清理、场地的平整，地面硬化，全封闭彩钢结构原矿堆场的建设；

⑤表土堆存场：场地杂草、灌木的清理、场地的平整，周边截排水工程的建设；

⑥各类设备的安装、调试。

针对项目建设的实际情况，评价认为建设期影响范围主要为露天采矿场、外排土场、采场工业场地及规划道路沿线，施工活动环境影响主要包括废气、废水、固体废物、噪声以及对区域自然、生态环境及周围居民生活的影响。

5.1.1建设期环境敏感目标

根据建设场区位置及施工内容的对应分析，表5-1-1给出工程建设建设期的环境敏感目标。

表5-1-1  建设期环境敏感目标

| 序号 | 建设地环境敏感因素 | 相对位置 |  | 对应关系 | 建设期环境保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距（km） |  |  |
| 1 | 兴旺庄村 | W | 0.34 | 材料运输沿线的村庄，大气、噪声环境影响关心点 | 环境质量符合乡村居住环境要求，项目的建设不影响村民的正常生活 |
| 2 | 建设地及周围的动植物 | - | - | 项目建设期间机械作业运输噪声、固体废物堆存、环境污染、水土流失等均会对其产生影响 | 在严格控制项目建设对生态环境破坏的前提下，要加强区域生态建设，促进区域生态环境的改善 |

5.1.2建设期大气污染影响分析

- 建设期大气污染源强特征

本项目建设期大气污染主要来自施工产生的扬尘、燃油机械设备及运输车辆产生的废气及建筑材料和施工垃圾堆存产生的扬尘。

对应分析工程建设特征，施工扬尘的产生主要为以下过程：

a、基建剥离产生的扬尘；

b、土方的挖掘、堆放、回填和清运过程造成的扬尘；

c、建筑材料（水泥、白灰、砂子）等运输、装卸、堆放过程造成的扬尘；

d、剥离表土、剥离物运输、装卸、堆存产的扬尘；

e、各种施工车辆行驶往来造成的扬尘；

f、施工垃圾的堆放和清运过程造成的扬尘；

g、混凝土现场搅拌造成的扬尘；

采矿工业场地、表土堆存场、原矿堆存地表清理、平整及土方挖掘期间，露天采矿场首采段剥离期间，施工区地面裸露，几乎到处都是扬尘源。施工中将有大量机械在地面上行驶，如挖土机、抓斗机、碾压机、运输载重车等，这些机械行驶时，造成尘土飞扬，尤其有风天气将会随着风力增大而影响到施工区外。

此外，堆场等扬尘的产生跟风力的大小及气候等有较大的关系，北方地区空气干燥，降雨量少，而拟建场址区域周围几乎无高大的乔木，这在一定程度上会助长扬尘的影响范围，扬尘最不利影响时段主要发生在刮风最为厉害的3~4月份。

施工废气的主要来源包括：各种燃油机械的废气排放、运输车辆的尾气以及施工队伍取暖。施工人员餐饮可以依托附近村庄，因此项目建设过程中不产生油烟废气；当需要在场地内设置临时施工生活区时，回产生油烟废气，可以在食堂安装油烟净化设施。

燃油机械和汽车尾气中的污染物主要有二氧化硫、一氧化碳、碳氢化合物及氮氧化物等。据有关单位在市政施工现场的测试结果表明：氮氧化物的浓度可达到150μg/m3，其影响范围在下风向200米以内的范围。

混凝土现场搅拌也是施工工地主要扬尘源之一。

现场搅拌扬尘主要来自袋装水泥的搬运和拆装倾倒。水泥颗粒很细且干燥，所以很容易扬到空中。除水泥外，混凝土需要大量的沙石料，沙石料中多少含有细粉尘，在储存和搬运过程中也会产生扬尘。

（2）建设期大气污染影响分析

由于本项目各场地距周围村庄如兴旺庄村、石塔沟等较远，因此施工区扬尘对周围居民的生活影响较小；但各种建筑材料运输时，会从兴旺庄村经过，运输车辆产生的扬尘会对该村庄造成一定的影响。此外，运输车辆进入场地时，产尘形成的污染带属暂时、局部的影响，范围不大，不会形成严重的污染影响。

5.1.3建设期废水污染影响分析

本项目施工过程废水影响主要包括：混凝土搅拌养护废水、设备和车辆冲洗废水、施工人员少量的生活污水。生活污水相对较少，一般就地泼洒抑尘。施工人员的生活可依托矿山附近村庄，也可以在场地内设置临时施工生活区，施工人员用水量平均为40L/人·日，高峰期工人数达20人，建设期生活用水量为0.8t/d，按0.8的排放系数考虑，建设期生活污水最大排放量为0.64t/d。可以在施工区设旱厕，部分生活污水进入旱厕，其余可以用于场地降尘洒水。

类比其他已批复矿山环境影响评价报告所采用的统计资料，建设期由于车辆清洗、管道敷设、混凝土搅拌、建筑安装等产生的废水主要污染物为SS（3000~5000mg/L）、pH值（9~12）、油类（10~15mg/L）；施工人员生活污水中主要污染物为BOD5（120~150mg/L）、CODcr（200~300mg/L）、SS（100~150mg/L）。

本工程建设期水量较小，对水环境基本无影响。

5.1.4建设期噪声影响分析

（1）建设期噪声污染源

建设期噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声和物料运输造成的交通噪声：

①施工场地噪声

施工场地噪声主要是施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员活动噪声，各施工阶段（按照拆除阶段、土石方阶段、基础阶段、结构阶段、安装阶段划分）主要声源及声级类比情况见表5-1-2。因为施工阶段一般为露天作业，无隔声与降噪措施，故传播较远，影响范围较大。

表5-1-2  各施工阶段主要噪声源源强

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声级[dB（A）] |
| --- | --- | --- |
| 剥离阶段 | 推土机、挖掘机等 | 100~110 |
| 土石方阶段 | 推土机、挖掘机等 | 100~110 |
| 基础阶段 | 打桩机等 | 120 |
| 结构阶段 | 混凝土搅拌机、振捣梆等 | 95~110 |
| 安装阶段 | 无长时间操作的主要噪声源 | 85~90 |

②物料运输的交通噪声

主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型及声级见表5-1-3。

表5-1-3  交通运输车辆声级

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声级[dB（A）] |
| --- | --- | --- | --- |
| 剥离阶段 | 剥离表土、剥离物 | 自卸卡车 | 80~85 |
| 土石方阶段 | 土方运输 | 自卸卡车 | 90 |
| 基础阶段 | 基础材料运输 | 载重车 | 80~85 |
| 结构阶段 | 钢筋、商品混凝土 | 混凝土罐车、载重车 | 80~85 |
| 安装阶段 | 各种装修材料及必要的设备 | 轻型载重卡车 | 75 |

（2）建设期噪声影响分析

①评价标准

由工程污染源分析可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，而单体设备场源声级一般均高于80dB（A），部分设备声源高达120dB（A）。

由于施工场地内施工设备位置不断变化，同一施工阶段不同时间设备运行数量不同，因此很难确切地预测施工场地各场界噪声值。根据类比各类环评资料汇总估算，对主要施工机械产生的噪声强度和距声源不同距离处的等效声级衰减值估算结果见表5-1-4。

表5-1-4  各施工阶段主要噪声强度及其不同距离处的噪声值    单位：dB（A）

| 阶段 | 主要噪声源 | 声级 | 距声源距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 剥离、土石方 | 推土机、挖掘机等 | 100~110 | 66~76 | 60~70 | 56~66 | 54~64 | 52~62 | 46~56 | 42~52 | 35~45 |
| 基础 | 打桩机等 | 120 | 86~96 | 80~90 | 76~86 | 74~84 | 72~82 | 66~76 | 62~72 | 57~65 |
| 结构 | 混凝土搅拌机、振捣棒等 | 95~110 | 66~76 | 60~70 | 56~66 | 54~64 | 52~62 | 46~56 | 42~52 | 33~46 |
| 安装 | 主要为偶发性噪声源 | 85~90 | 51~61 | 45~55 | 41~51 | 39~49 | 37~47 | 31~41 | 27~37 | 22~29 |

由表中数据可见，在300m处除基础阶段外，都符合昼间70dB（A）、夜间55dB（A）的标准。本项目周边300m范围内无村庄等敏感目标，施工期的噪声影响是可以接受的。

③交通噪声

运输车辆途经村庄（兴旺庄）时产生的交通噪声可能引起扰民现象，建设期物料运输沿线经过岭后村时，交通噪声属暂时性噪声源，工程运输量不大，环评要求禁止夜间运输物料。因此，交通噪声对环境影响较小。

5.1.5建设期固体废物污染影响分析

建设期间固体废物为剥离表土、剥离物、结构阶段的废渣土、废建筑材料、装修阶段的废料及施工人员的生活垃圾。

基建剥离物、建筑垃圾中可回收利用的材料可以用来铺设道路、采场工业场地平整、外排土场拦土坝等的建设；建筑垃圾不能回收利用的送当地渣土收纳场处理；生活垃圾集中收集，定期清运至当地环卫部门指定场所；剥离表土运至表土堆存场妥善保存，将来回用于排土场的复垦绿化。

5.1.6建设期生态环境影响分析

（1）地表扰动、水土流失影响

矿区，地貌类型为黄土高原地貌。地表植被以矮草、灌木为主，覆盖率较低。区域水土流失相对严重，生态环境较差。

采场工业场地、表土堆存场、原矿堆场、外排土场需进行地表清理、土地开挖平整，将对现有土层进行翻挖、削高、填低，使土层结构更为疏松；露天采矿场首采段地表剥离作业对地表造成扰动，土壤结构造成破坏。如果上述施工作业期间恰逢暴雨期，则将使场地局部区域水土流失量加大，但由于土地平整过程基本不改变原有整体的地形坡度，且施工后将在场区范围进行硬化等工作，预计建设期场区水土流失量不会有显著增加。

（2）对野生动植物的影响

项目所在区域未发现国家、地方重点保护野生动植物。采矿工业场地、原矿堆场、表土堆场、外排土场占地不可避免地破坏原有地表植被；各种施工机械产生噪声会对周边野生动物产生影响；施工人员不文明施工，滥砍滥伐、破坏野生动物；运输道路建设切断野生动物活动路线等。

（3）占地改变土地原有利用类型

本项目矿田面积0.0392km2，工程生态影响范围的面积为1.36km2。工程占地总面积1.68ha（其中矿区道路占地面积为0. 73ha，生活区占地面积0.05ha，采矿工业场地占地面积0.61ha，办公区占地面积0.17ha、外排土场占地面积为0.12ha），项目建设和运行会明显改变土地原有利用类型或功能。

（4）景观生态和生态完整性破坏

各工业场地和露天采矿场首采段的基建剥离作业，会导致地表裸露，植被破坏，一定程度会影响区域景观生态以及生态完整性，运输的道路的建设不可避免地造成圣经切割，原有的自然生态系统逐步向半工业生态系统转变。但由于施工期较短，上述影响会随着施工期的结束逐渐消失，而且本项目的占地面积相对整个区域来说相对较小，生态完整性影响有限，施工期结束后，整个区域的生态景观逐渐恢复，生态系统的完整性趋于稳定。

5.2运营期环境影响预测与评价

5.2.1运营期环境空气影响预测与评价

5.2.1.1评价工作等级及范围

（1）评价工作分级方法

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），评价工作等级按照表5-2-1的分级判据进行划分，主要指标有最大地面浓度占标率Pi和其对应的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。

其中Pi定义为：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：

Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级划分依据

以估算模型为基础，评价计算出项目Pi和D10%，评价等级的判别见表5-2-1。

表5-2-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

（3）排放参数

根据工程分析，本项目大气污染源主要为表土剥离产生的扬尘，装载机清底、挖掘机挖掘装卸扬尘，原矿堆场堆存和装卸过程产生的扬尘，排土场卸车扬尘，排土场土石堆存起尘，表土堆存场卸车扬尘、表土堆存扬尘，以及道路运输扬尘、食堂油烟，此外还有少量运输车辆尾气，污染类型为面源、点源、线源，污染源参数见表5-2-2。

表5-2-2  本项目污染源参数调查清单

|  | 面源编号 | 面源名称 | 面源起始点 |  | 海拔 高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北夹角 | 面源有效排放高度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X坐标 | Y坐标 |  |  |  |  |  |  |  | TSP |
| 单位 | - | - | m | m | m | m | m | （°） | m | h | - | g/s |
| 数据 | 1 | 表土剥离 | - | - | 1080 | 50 | 50 | 0 | 5 | 1440 | 正常 | 0.057 |
|  | 2 | 载机清底、挖掘机挖掘装 | - | - | 1047 | 30 | 5 | 0 | 5 | 1440 | 正常 | 0.053 |
|  | 3 | 原矿堆场 | - | - | 1042 | 40 | 20 | 0 | 8 | 1440 | 正常 | 0.0003 |
|  | 4 | 剥离物卸车 | - | - | 1039 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1440 | 正常 | 0.003 |
|  | 5 | 排土场裸露作业面 | - | - | 1047 | 40 | 40 | 0 | 5 | 1440 | 正常 | 0.15 |
|  | 6 | 表土卸车 | - | - | 1047 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1440 | 正常 | 9.5×10-5 |
|  | 7 | 表土堆存 | - | - | 1047 | 50 | 70 | 0 | 5 | 1440 | 正常 | 0.025 |

（4）评价标准

本次评价对环境空气预测结果的分析评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，详见表2-4-1。

（5）估算模型及参数

本次评价使用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模型AERSCREEN进行评价等级的估算，估算模型预测参数见表5-2-3。

表5-2-3  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | - |
| 最高环境温度/℃ |  | 35.4 |
| 最低环境温度/℃ |  | -24.1 |
| 土地利用类型 |  | 草地 |
| 区域湿度条件 |  | 平均湿度（中等湿度） |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 否 |
|  | 岸线距离/km | - |
|  | 岸线方向/° | - |

（6）评价等级确定

本次评价采用估算模型ARESCREEN的计算结果见表5-2-4，浓度和占标率趋势图见图5-2-1、图5-2-2，根据评价等级的判定依据，确定了评价等级，详见表5-2-5。

表5-2-4（a）主要污染源估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | 表土剥离 TSP |  | 载机清底、挖掘机挖掘装 TSP |  | 原矿堆场 TSP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓 度/（μg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓 度/（μg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓 度/（μg/m3） | 占标率/% |
| 50 | 20.46 | 2.27E-00 | 22.68 | 2.52E-00 | 1.34 | 1.49E-01 |
| 75 | 29.50 | 3.28E-00 | 33.81 | 3.76E-00 | 1.30 | 1.45E-01 |
| 100 | 28.41 | 3.16E-00 | 28.83 | 3.20E-00 | 1.05 | 1.16E-01 |
| 200 | 26.41 | 2.94E-00 | 25.38 | 2.82E-00 | 0.64 | 7.13E-02 |
| 300 | 20.14 | 2.24E-00 | 18.72 | 2.08E-00 | 0.48 | 5.35E-02 |
| 400 | 16.25 | 1.81E-00 | 15.11 | 1.68E-00 | 0.39 | 4.37E-02 |
| 500 | 13.79 | 1.53E-00 | 12.82 | 1.42E-00 | 0.34 | 3.73E-02 |
| 600 | 12.07 | 1.34E-00 | 11.22 | 1.25E-00 | 0.30 | 3.28E-02 |
| 700 | 10.79 | 1.20E-00 | 10.03 | 1.11E-00 | 0.27 | 2.95E-02 |
| 800 | 9.80 | 1.09E-00 | 9.11 | 9.90E-01 | 0.24 | 2.68E-02 |
| 900 | 9.00 | 1.00E-00 | 8.37 | 9.29E-01 | 0.22 | 2.47E-02 |
| 1000 | 8.34 | 9.27E-01 | 7.76 | 8.62E-01 | 0.21 | 2.36E-02 |
| 2000 | 5.09 | 5.66E-01 | 4.73 | 5.26E-01 | 0.16 | 1.71E-02 |
| 3000 | 3.82 | 4.25E-01 | 3.55 | 3.95E-01 | 0.12 | 1.34E-02 |
| 4000 | 3.12 | 3.47E-01 | 2.90 | 3.22E-01 | 0.10 | 1.09E-02 |
| 5000 | 2.67 | 2.96E-01 | 2.48 | 2.75E-01 | 0.08 | 9.17E-03 |
| 6000 | 2.35 | 2.61E-01 | 2.18 | 2.42E-01 | 0.07 | 7.91E-03 |
| 7000 | 2.10 | 2.34E-01 | 1.96 | 2.17E-01 | 0.06 | 7.21E-03 |
| 8000 | 1.92 | 2.13E-01 | 1.78 | 1.98E-01 | 0.06 | 6.59E-03 |
| 9000 | 1.76 | 1.96E-01 | 1.64 | 1.82E-01 | 0.05 | 6.05E-03 |
| 10000 | 1.64 | 1.82E-01 | 1.52 | 1.69E-01 | 0.05 | 5.59E-03 |
| 20000 | 1.01 | 1.19E-01 | 0.93 | 1.04E-01 | 0.03 | 3.02E-03 |
| 25000 | 0.86 | 3.14E-02 | 0.80 | 8.90E-02 | 0.02 | 2.41E-03 |
| 下风向最大质量浓度及占标 率/% | 30.12 | 3.34 | 33.90 | 3.77 | 1.41 | 0.16 |
| D10%最远 距离/m | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

表5-2-4（b）主要污染源估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | 剥离物卸车 TSP |  | 排土场裸露作业面 TSP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓 度/（μg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓 度/（μg/m3） | 占标率/% |
| 50 | 1.40 | 1.56E-01 | 38.61 | 4.29E-00 |
| 75 | 1.91 | 2.13E-01 | 55.83 | 6.20E-00 |
| 100 | 1.63 | 1.81E-01 | 51.49 | 5.72E-00 |
| 200 | 1.44 | 1.60E-01 | 46.90 | 5.21E-00 |
| 300 | 1.06 | 1.18E-01 | 35.33 | 3.93E-00 |
| 400 | 0.86 | 9.50E-02 | 28.51 | 3.17E-00 |
| 500 | 0.73 | 8.06E-02 | 24.18 | 2.69E-00 |
| 600 | 0.64 | 7.06E-02 | 21.17 | 2.35E-00 |
| 700 | 0.57 | 6.31E-02 | 18.93 | 2.10E-00 |
| 800 | 0.52 | 5.73E-02 | 17.19 | 1.91E-00 |
| 900 | 0.47 | 5.26E-02 | 15.79 | 1.75E-00 |
| 1000 | 0.44 | 4.88E-02 | 14.64 | 1.63E-00 |
| 2000 | 0.27 | 2.98E-02 | 8.93 | 8.92E-01 |
| 3000 | 0.20 | 2.34E-02 | 6.70 | 7.45E-01 |
| 4000 | 0.16 | 1.82E-02 | 5.47 | 6.08E-01 |
| 5000 | 0.14 | 1.56E-02 | 4.67 | 5.20E-01 |
| 6000 | 0.12 | 1.37E-02 | 4.11 | 4.57E-01 |
| 7000 | 0.11 | 1.23E-02 | 3.69 | 4.10E-01 |
| 8000 | 0.10 | 1.12E-02 | 3.36 | 3.73E-01 |
| 9000 | 0.09 | 1.03E-02 | 3.09 | 3.44E-01 |
| 10000 | 0.09 | 9.58E-03 | 2.87 | 3.19E-01 |
| 20000 | 0.05 | 5.89E-03 | 1.77 | 1.96E-01 |
| 25000 | 0.04 | 5.04E-03 | 1.51 | 1.68E-01 |
| 下风向最大质量浓度及占标 率/% | 1.92 | 0.21 | 56.16 | 6.24 |
| D10%最远 距离/m | 0 |  | 0 |  |

表5-2-4（c）主要污染源估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | 表土堆存 TSP |  | 表土卸车 TSP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓 度/（μg/m3） | 占标率/% |  |  |
| 50 | 0.85 | 9.45E-02 | 7.89 | 8.77E-01 |
| 75 | 0.54 | 5.98E-02 | 11.96 | 1.34E-00 |
| 100 | 0.40 | 4.39E-02 | 12.33 | 1.37E-00 |
| 200 | 0.34 | 3.82E-02 | 11.59 | 1.28E-00 |
| 300 | 0.30 | 3.36E-02 | 8.83 | 9.81E-01 |
| 400 | 0.27 | 2.97E-02 | 7.13 | 7.92E-01 |
| 500 | 0.25 | 2.87E-02 | 6.05 | 6.72E-01 |
| 600 | 0.24 | 2.61E-02 | 5.29 | 5.88E-01 |
| 700 | 0.22 | 2.40E-02 | 4.73 | 5.26E-01 |
| 800 | 0.20 | 2.21E-02 | 4.30 | 4.77E-01 |
| 900 | 0.18 | 2.04E-02 | 3.95 | 4.37E-01 |
| 1000 | 0.17 | 1.88E-02 | 3.66 | 4.07E-01 |
| 2000 | 0.10 | 1.07E-02 | 2.23 | 2.48E-01 |
| 3000 | 0.07 | 8.10E-03 | 1.67 | 1.86E-01 |
| 4000 | 0.06 | 6.44E-03 | 1.37 | 1.52E-01 |
| 5000 | 0.05 | 5.29E-03 | 1.17 | 1.30E-01 |
| 6000 | 0.04 | 4.46E-03 | 1.03 | 1.14E-01 |
| 7000 | 0.03 | 3.83E-03 | 0.92 | 1.03E-01 |
| 8000 | 0.03 | 3.35E-03 | 0.84 | 9.34E-02 |
| 9000 | 0.03 | 2.97E-03 | 0.77 | 8.60E-02 |
| 10000 | 0.02 | 2.65E-03 | 0.72 | 7.98E-02 |
| 20000 | 0.01 | 1.27E-03 | 0.44 | 4.91E-02 |
| 25000 | 0.01 | 9.95E-04 | 0.38 | 4.20E-02 |
| 下风向最大质量浓度及占标 率/% | 1.94 | 0.22 | 12.59 | 1.40 |
| D10%最远 距离/m | 0 |  | 0 |  |

表5-2-5  环境空气评价等级判定

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 最大落地浓度 （μg /m3） | 最大浓度落 地点 (m) | 最大浓度占标率 Pmax（%） | D10% (m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表土剥离 | TSP | 30.12 | 83 | 3.34 | 0 | II |
| 2 | 载机清底、挖掘机挖掘装 | TSP | 33.90 | 73 | 3.77 | 0 | II |
| 3 | 原矿堆场 | TSP | 1.41 | 59 | 0.16 | 0 | III |
| 4 | 剥离物卸车 | TSP | 1.92 | 72 | 0.21 | 0 | III |
| 5 | 排土场裸露作业面起尘 | TSP | 56.16 | 79 | 6.24 | 0 | II |
| 6 | 表土卸车 | TSP | 1.94 | 10 | 0.22 | 0 | III |
| 7 | 表土堆存 | TSP | 12.59 | 159 | 1.40 | 0 | II |

由以上ARESCREEN估算模型对各污染源污染物的计算可知，最大占标率因子为排土场裸露作业面起尘TSP，Pmax为6.24%，1%≤Pmax＜10%，因此，本项目评价等级为二级。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km，因此本项目大气环境影响评价范围为以排土场为中心，边长5km的矩形区域。

图5-2-1  排土场裸露作业面起尘TSP估算浓度趋势图

图5-2-2  排土场裸露作业面起尘TSP估算占标率趋势图

5.2.1.2环境空气影响预测与分析

根据《环境影响技术评价导则（大气环境）》（HJ2.2-2018）规定，本项目为二级评价，不进行进一步预测与评价工作，本次评价以估算模型的计算结果进行分析：

①表土剥离扬尘：下风向TSP最大地面浓度为30.12µg/m3，最大地面浓度占标率为3.34%，距源最远距离D10%为下风0m，最大浓度落地点83m。本项目所在区域常年风向为西北风，下风向83m范围内无敏感点。因此，表土剥离扬尘对周边环境空气质量的影响较小。

②载机清底、挖掘机挖掘装扬尘：下风向TSP最大地面浓度为33.90µg/m3，最大地面浓度占标率为3.77%，距源最远距离D10%为下风0m，最大浓度落地点73m。本项目所在区域常年风向为西北风，下风向73m范围内无敏感点。因此，载机清底、挖掘机挖掘装扬尘尘对周边环境空气质量的影响较小。

③原矿堆场粉尘：下风向TSP最大地面浓度为1.41µg/m3，最大地面浓度占标率为0.16%，距源最远距离D10%为下风0m，最大浓度落地点59m。本项目所在区域常年风向为西北风，下风向59m范围内无敏感点。因此，原矿堆场粉尘对周边环境空气质量的影响较小。

④剥离物卸车扬尘：下风向TSP最大地面浓度为1.92µg/m3，最大地面浓度占标率为0.21%，距源最远距离D10%为下风0m，最大浓度落地点72m。本项目所在区域常年风向为西北风，下风向72m范围内无敏感点。因此，剥离物卸车扬尘对周边环境空气质量的影响较小。

⑤排土场裸露作业面起尘：下风向TSP最大地面浓度为56.16µg/m3，最大地面浓度占标率为6.24%，距源最远距离D10%为下风0m，最大浓度落地点79m。本项目所在区域常年风向为西北风，下风向79m范围内无敏感点。因此，土场裸露作业面起尘对周边环境空气质量的影响较小。

⑥表土卸车扬尘：下风向TSP最大地面浓度为1.94µg/m3，最大地面浓度占标率为0.22%，距源最远距离D10%为下风0m，最大浓度落地点10m。本项目所在区域常年风向为西北风，下风向10m范围内无敏感点。因此，表土卸车扬尘对周边环境空气质量的影响较小。

⑦表土堆存起尘：下风向TSP最大地面浓度为12.59µg/m3，最大地面浓度占标率为1.40%，距源最远距离D10%为下风0m，最大浓度落地点159m。本项目所在区域常年风向为西北风，下风向159m范围内无敏感点。因此，表土堆存起尘对周边环境空气质量的影响较小。

5.2.1.3大气环境防护距离

根据ARESCREEN估算模型估算结果，本项目最大占标率因子为排土场裸露作业面起尘TSP，Pmax为6.24%，1%≤Pmax＜10%，场界外TSP短期贡献浓度值不存在超标的可能，因此本项目不需要设置大气环境防护距离。

5.2.1.4大气环境影响评价结论

（1）不达标区环境可接受性

本项目位繁峙县，属于不达标区。根据《环境影响技术评价导则（大气环境）》（HJ2.2-2018）规定，本项目为二级评价，不进行进一步预测与评价工作，本次评价以最大占标率因子即排土场裸露作业面起尘TSP估算模型的计算结果进行了分析：

本项目运营期排土场下风向TSP最大地面浓度为56.16µg/m3，最大地面浓度占标率为6.24%，距源最远距离D10%为下风0m，最大浓度落地点79m。本项目所在区域常年风向为西北风，下风向79m范围内无敏感点。因此，表土剥离粉尘对周边环境空气质量的影响较小。

因此，评价认为本项目运营期大气环境环境影响可接受。

（2）大气环境防护距离

根据ARESCREEN估算模型估算结果，本项目最大占标率因子为排土场裸露作业面起尘TSP，Pmax为6.24%，1%≤Pmax＜10%，场界外TSP短期贡献浓度值不存在超标的可能，因此本项目不需要设置大气环境防护距离。

（3）污染物排放量核算结果

根据《环境影响技术评价导则（大气环境）》（HJ2.2-2018）规定，本项目为二级评价，本次评价进行了大气污染物排放量的核算，详见3.5.2.1章节。

（4）大气环境影响评价自查表

大气环境影响评价完成后，对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查，见表5-2-6。

表5-2-6  大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a |  |  |  | 500~2000t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜50t/a |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物(SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3) 其他污染物( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  | 地方标准 |  |  |  |  |  | 附录D |  |  |  |  | 其他标准 |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区 |  |  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区 |  |  |
|  | 基准年 | （2017）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源 |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源 |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源 |  |  | 区域污染源 |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS |  |  |  | AUSTAL2000 |  |  | EDMS/AEDT |  |  | CALPUFF |  |  |  | 网格模型 | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥50km |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100% |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞10% |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞30% |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  | 𝐶非正常占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶非正常占标率＞100% |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20% |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（TSP） |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  |  |  | 监测点位数 |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（）t/a |  |  | NOx：（）t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物：（）t/a |  |  |  |  |  | VOCs：（）t/a |  |
| 注：“”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.2运营期地表水环境影响预测与评价

5.2.2.1评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3—2018）中相关规定，本项目营运期废水主要有：车辆冲洗废水、生活污水排放，属于水污染影响型建设项目。水污染型建设项目评价等级判定依据如下表5-2-7所示。

表5-2-7  水污染型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |

根据工程分析，本项目车辆冲洗废水经洗车平台沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排；少量生活污水集中收集经沉淀池沉淀后全部回用于绿化洒水、道路洒水、原矿堆场洒水等，不外排。据此，可判定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。

5.2.2.2水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

本项目所处区域没有常年地表水体，大部分为季节性沟谷，平时干涸无水，仅在雨季有短暂洪水排泄，流量变化大，时间短。

本项目运营期生产对地表水环境影响的途径有：车辆冲洗废水、生活污水排放；露天开采对地表水环境产生的影响。本次评价从上述两个方面分析本项目运营期对地表水环境影响，以及水污染控制和水环境影响减缓措施有效性。

5.2.2.2.1污废水排放对地表水环境影响及减缓措施有效性分析

（1）污废水产生情况

由工程分析可知，本项目运营期产生的污废水有以下两种：

①车辆冲洗废水：其主要污染物为SS；

②生活污水：包括食堂、办公设施等产生的生活废水，其主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油等；

（2）各类废水治理后对地表水环境影响分析

①车辆冲洗废水

本项目运输车辆进出采场处设置车辆冲洗平台，包括冲洗废水收集池、沉淀池、清水池各1个，车辆冲洗废水经沉淀处理后循环使用。根据工程分析，洗车过程中部分冲洗水（约4m3/d）蒸发消耗，最终车辆冲洗废水产生量约为20m3/d，进入洗车平台的废水收集池、沉淀池沉淀处理后送入清水池，回用于车辆冲洗用水，不外排。

②生活污水

根据工程分析，本项目运营期生活污水产生量约1.04m3/d，包括食堂产生的餐饮废水0.72m3/d，其他生活污水0.32m3/d。评价要求在采矿工业场地内设置1个5m3生活污水收集沉淀池，食堂设置隔油池，餐饮废水经隔油预处理后和其他生活污水一起进入生活污水收集沉淀池，沉淀后全部回用于绿化洒水、道路洒水、原矿堆场洒水等，不外排。

综上所述，并结合第三章工程分析3.4.2节水平衡核算，在正常生产情况下，运营期产生的各类污废水处理后均能综合利用，不外排，不会对项目周边的地表水环境产生影响。但在事故状态下，特别是生活污水处理设施出现故障时，因此，该矿在投产后必须提高管理意识，加强规范操作，以保证污水的正常处理，零排放。

5.2.2.2.2露天开采对地表水环境影响及减缓措施有效性分析

根据地质报告，矿区水文地质条件简单，地表无常年积水，各沟谷均为雨季排洪通道，当地侵蚀基准面低于最低开采标高。同时该矿区属山坡露天矿，工作场地开阔，周边地区大部分低于采场地面标高，泻水通畅，采场一般不会聚水。本项目露天采区最低开采标高1060m,高于本区奥灰水水位610m。且境界内汇水面积不大，采用自流排水方式，在每个阶段坡底线附近也施工排水沟（向南倾斜，0.3%的坡度），将各阶段内的水直接排至境界外，导向自然沟谷。因此，露天开采引起基本不会改变本区域的地表水汇流条件，对地表水环境影响不大。

但应注意的是，本项目剥离量较大，因此，评价要求应合理设计外排土场，沟谷两侧修筑截排水沟，沟口设施拦土坝、排水涵洞，排土场各平台坡脚处待堆积物自然下沉稳定后修建排水沟，避免雨季形成泥石流阻塞泄洪沟谷。同时，评价要求矿方掌握沟谷枯、丰水期之间的规律，加强开采区域地表巡查，及时发现可能出现的沟谷、截排水沟、排洪涵洞淤塞，并及时治理。

5.2.2.3地表水环境影响结论

本项目运营期产生的各类污废水处理后均能综合利用，不外排，地表水环境影响可以接受。

（1）废水污染物排放信息表

本项目污废水处理后均能综合利用，不外排，本次评价不再给出废水污染物排放信息表。

（2）地表水环境影响评价自查表

地表水环境影响评价完成后，对地表水环境影响评价主要内容与结论进行自查，见表5-2-8。

表5-2-8  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 ；水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 ；饮用水取水口 ；涉水的自然保护区 ；重要湿地 ； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 ；涉水的风景名胜区 ；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |
|  |  | 直接排放 ；间接排放 ；其他 |  |  |  |  |  |  |  | 水温 ；径流 ；水域面积 |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 ；有毒有害污染物 ；非持久性污染物 ； pH值 ；热污染 ；富营养化 ；其他 |  |  |  |  |  |  |  | 水温 ；水位（水深） ；流速 ；流量 ；其他 |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |
|  |  | 一级 ；二级 ；三级A ；三级B ； |  |  |  |  |  |  |  | 一级 ；二级 ；三级 ； |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 已建 ；在建 ；拟建 ；其他 ； | 拟替代的污染源 ； |  |  |  |  |  |  | 排污许可证 ；环评 ；环保验收 ；既有实测 ；现场监测 ；入河排放数据 ；其他 |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查项目 |  |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 ； 春季 ；夏季 ；秋季 ； 冬季 ； |  |  |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 ；补充监测 ；其他 ； |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 ；开发量40%以下 ；开发量40%以上 ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 ； 春季 ；夏季 ；秋季 ； 冬季 ； |  |  |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 ；补充监测 ；其他 ； |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 ； 春季 ；夏季 ；秋季 ； 冬季 ； |  |  |  |  | （ ） |  |  |  | 监测断面或点位个数 （ ） |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类； II类；Ⅲ类 ；Ⅳ类 ；Ⅴ类 ； 近岸海域：第一类 ；第二类 ； 第三类 ； 第四类 ； 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 ； 春季 ；夏季 ；秋季 ； 冬季 ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ；达标 ；不达标 ； 水环境控制单元或断面水质达标状况 ；达标 ；不达标 ； 水环境保护目标质量状况 ；达标 ；不达标 ； 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ；达标 ；不达标 ； 底泥污染评价 ； 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ； 水环境质量回顾评价 ； 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 ； 不达标区 ； |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 ； 春季 ；夏季 ；秋季 ； 冬季 ； 设计水文条件 ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 ；生产运行期 ；服务期满后 ； 正常工况 ；非正常工况 ； 污染控制和减缓措施方案 ； 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 ；解析解 ；其他 ；导则推荐模式 ；其他 ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水源井影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 ；替代削减源 ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 ； 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ； 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ； 水环境控制单元或断面水质达标 ； 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ； 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 ； 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ； 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ； 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |  |
|  |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 |  | 排放许可证编号 |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s； 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环境措施 | 污水处理设施 ；水文减缓设施 ；生态流量保障设施 ；区域消减 ；依托其他工程措施 ；其他 ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动 ；自动 ；无监测 ； |  |  |  | 手动 ；自动 ；无监测 ； |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （ ） |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （ ） |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ；不可以接受 ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项”，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.3运营期声环境影响预测与评价

5.2.3.1预测方法

影响噪声从声源到关心点的传播途径特性的主要因素有：距离衰减、建筑物围护结构和遮挡物引起的衰减，各种介质的吸收与反射等。为了简化计算条件，本次噪声计算根据项目特点，考虑噪声随距离的衰减，建筑物围护结构的隔声和遮挡物效应以及空气吸收的衰减，未考虑界面反射作用。

5.2.3.2预测模式

本项目选用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4–2009）中的噪声预测模式进行噪声预测。根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。为稳妥起见，本项目噪声预测衰减只考虑几何发散衰减，其余因素引起的衰减作为确保项目边界噪声达标的保障因素来考虑，每个噪声源均按点声源处理，其预测计算的基本公式为：

LA(r)=LA(r0)—Adiv

式中，LA(r)—距声源r处的等效声级，dB(A)；

LA(r0)—参考位r0处的等效声级，dB(A)；

Adiv—声波几何发散所引起的声级衰减量，dB(A)。即距离所引起的衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为：Adiv=20lg(r/r0)；

多个机械同时作业的总等效连续A声级计算公式为：

Leq总＝10lg（100.1leqi）

式中，Leqi—第i个声源对某预测点的等效声级。

在预测某处的噪声值时，首先利用上式计算声源在该处的总等效连续A声级，然后叠加该处的背景值，具体计算公式如下：

Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)

式中，Leq—预测点的预测等效声级，dB(A)；

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景噪声值，dB(A)。

5.2.3.3预测计算步骤

（1）先计算出单个噪声源对某一点影响大小；

（2）把各噪声源传到某一点的噪声级按噪声合成的计算方法计算出混合噪声级；

（3）噪声合成计算式为：L总=10Lg（        ）

（4）若噪声在传播途径中有建筑物遮挡时，要考虑受其影响的衰减量；

（5）对工业场地以外的噪声影响预测也用上述方法同样计算。

5.2.3.4噪声源及源强分析

本项目运营期噪声主要是露天开采、排土作业及地面工程时挖掘机机、推土机、装载机、泵、风机等设备机械噪声，以及自卸汽车运输噪声等。本项目各噪声源声压级如表5-2-9所示。

表5-2-9  本项目主要噪声源及声压级

| 噪声源 |  | 噪声源位置 | 声源类型 | 治理措施 | 噪声值dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿区 | 挖掘机 | 露天采场 | 流动声源 | 采用有良好声学性能机械设备，定期维修保养，合理安排施工时序等 | 85 |  |
|  | 装载机 | 采掘场 |  |  | 85 |
|  | 推土机 | 排土场 |  |  | 85 |
|  | 洒水车 | 运输道路及各场地 |  | 降低车速，禁止鸣笛等 | 80 |
|  | 运输车辆 | 运输道路及各场地 |  |  | 80 |
|  | 泵 | 采场工业场地 | 固定生源 | 合理选型，建筑隔声，绿化降噪，采取减震措施等 | 85 |
|  | 风机 | 采场工业场地 |  |  | 75 |

5.2.3.5环境噪声预测与评价

（1）环境噪声预测结果

利用预测模式计算出各设备影响噪声值，根据能量合成法则叠加各设备噪声对各预测点声学环境造成的贡献值，预测时各个点考虑每个噪声源的叠加影响。本项目夜间不生产，拟建采矿工业场地厂界噪声预测结果见表5-2-10，预测等值线图见图5-2-3。

表5-2-10  采矿工业场地厂界噪声预测结果dB（A）

| 厂界 | 现状值 | 贡献值 | 预测值 | 执行 标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间(Leq) | 昼间(Leq) | 昼间(Leq) |  |  |
| 北厂界 | 55.1 | 45.10 | 56.20 | 2类 | 达标 |
| 东厂界 | 54.3 | 17.56 | 54.7 |  |  |
| 南厂界 | 54.5 | 41.65 | 55.10 |  |  |
| 西厂界 | 54.8 | 44.80 | 55.7 |  |  |

（2）环境噪声影响评价

由预测结果看出，运行期采矿工业场地厂界四周昼间的预测值在54.7~56.20dB（A）之间，均能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准要求。且采矿工业场地位于山谷中，厂界外200m范围内无敏感点，因此，评价认为其对声环境质量影响可以接受。由此可见，项目的运行对周边声环境质量影响不大。

交通噪声属间断性噪声源，环评要求禁止夜间运输，同时车辆通过村庄时降低车速、禁止鸣笛，将交通噪声对该敏感点的影响降到最低。

图5-2-3 采矿工业场地噪声预测等值线图

5.2.4运营期固体废物环境影响预测与评价

5.2.4.1运营期固体废物产生情况

本项目运营期产生的固体废物主要有剥离表土、剥离物和少量生活垃圾。

（1）剥离物

本项目剥离时产生的剥离物量第一年约0.81万m3/a，运往排土场分类排弃。其中运营期第一年的剥离物运往外排土场排弃处理，之后的剥离物运往内排土场排弃处理。

（2）生活垃圾

生活垃圾按每人每天0.5kg算，矿区共有职工20人，则产生量为2.5t/a，在采场工业场地内设置封闭式垃圾箱收集生活垃圾，定期清运至当地环卫部门指定场所。

（3）危险废物

表5-2-11 工程运营期产生的危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废油 | Hw08 | 900-249-08 | 1t/a | 设备日常维修保养 | 液态 | 废矿物油 | 不饱和烃 | 1d | T,I | 危废暂存间内暂存，桶装 |
| 2 | 废油桶 |  |  | 10个/a |  | 固态 |  |  | 1d |  | 危废暂存间内暂存 |
| 3 | 含油废棉纱手套、劳保用品 | Hw08 | 900-249-08 | 100套/个 | 设备日常维修保养 | 固态 | 废矿物油 | 不饱和烃 | 1d | T,I | 危废暂存间内暂存，袋装 |

固体废物的产生量及处置措施见表5-2-11。

表5-2-11  项目固体废物产生及处置情况

| 固废名称 | 产生量 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 剥离物 | 第一年：0.81万m3/a | 运往排土场分类排弃处理。其中运营期第一年的剥离物运往外排土场排弃处理，之后剥离物运往内排土场排弃处理。 |
| 生活垃圾 | 2.5t/a | 在采场工业场地内设置封闭式垃圾箱，集中收集后由环卫部门统一处置 |
| 危险废物 | -- | 危险废物暂存间暂存，然后送有资质单位进行处置。 |

5.2.4.2固体废物成分分析

（1）剥离物成分分析

矿山开采时产生的剥离废弃土石主要为粘土岩和硬质粘土，不含特殊有害物质，可按照一般固体废物处置。本次评价收集了相邻同类型企业剥离物淋溶试验分析数据，统计结果如下表。

表5-2-12  项目固体废物产生及处置情况

| 项目 | 试验结果 mg/L | 分析方法 | GB5085.3-2007 | GB8978-1996 一级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.25 | 玻璃电极法 | - | 6~9 |
| Hg | <0.0001 | 原子荧光法 | 0.1 | 0.05 |
| Pb | <0.05 | 电感耦合等离子体 原子发射光谱法 | 5 | 1 |
| Cd | <0.003 |  | 1 | 0.1 |
| Cr | <0.01 |  | 15 | 1.5 |
| Cu | 0.007 |  | 100 | 0.5 |
| Zn | <0.006 |  | 100 | 2 |
| As | <0.001 |  | 5 | 0.5 |
| F- | 0.08 | 离子选择电极法 | 100 | 10 |
| Be | <0.005 | 电感耦合等离子体 原子发射光谱法 | 0.02 | 0.005 |
| Ba | 0.049 |  | 100 | - |
| Ni | <0.004 |  | 5 | 1 |
| CN- | <0.25 | 硝酸盐滴定法 | 5 | 0.5 |

由上表浸出液的试验结果可以看出，其各种有害成份含量均小于《危险废物鉴定标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中的浸出毒性鉴别标准值，也小于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，说明该固废废物属于《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）规定的第Ⅰ类一般工业固体废物。

（2）生活垃圾成分分析

生活垃圾可分为有机垃圾和无机垃圾。据类比，其成分大致如表5-2-13。

表5-2-13  生活垃圾主要成分   单位：%

| 分类 | 无 机 类 |  |  |  | 有 机 类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成分 | 金属类 | 玻璃类 | 沙土类 | 其它类 | 纸类 | 塑料类 | 厨房类 | 其它类 |
|  | 0.6 | 0.45 | 24.56 | 33.44 | 3.19 | 0.24 | 36.72 | 0.82 |

5.2.4.3固体废物环境影响分析与评价

本项目运营期固体废物主要是剥离表土、剥离物、生活垃圾。

（1）剥离表土

本项目剥离表土拟运至表土堆存场妥善保存，将来用于外排土场覆土绿化。本项目表土堆存场占地为荒草地，占地面积约0.38hm2，表土堆存时采取定时洒水、彩条布苫盖措施，最大程度降低表土堆存过程的水土流失。

（2）剥离物

①改变土地的利用类型：本项目剥离物拟运至排土场处理。排土场占地会改变土地的利用类型，本项目外排土场占地为荒沟，占地面积约0.12hm2，土地利用功能变为工业用地。但外排土场使用时间较短，仅一年，使用结束后，应及时将外排土场进行土地复垦、生态恢复。

②区域景观生态影响：本项目外排土场建设过程进行地表清理，植被造成破坏，剥离物卸车堆存后形成裸露地表，和周边景观不太协调。但排土场排土作业达到设计标高后，及时进行覆土绿化，评价认为其对区域景观生态的影响较小。

③大气污染：根据工程分析，表土剥离过程会产生扬尘，剥离物运输过程会产生扬尘，剥离物卸车会产生扬尘，剥离物在排土场堆存过程中会起尘，但在采取了评价要求的各项环保措施后，根据大气环境影响评价章节的估算预测，上述各污染源的大气环境影响较小，对周边环境空气质量影响可以接受。

④水土流失：繁峙县属于“太行山国家级水土流失重点治理区”，剥离物排弃和堆放处理过程如果不采取水土保持措施，将加剧区域水土侵蚀程度。评价要求应合理设计内外排土场，沟谷两侧修筑截排水沟，沟口设施拦土坝、排水涵洞，排土场各平台坡脚处待堆积物自然下沉稳定后修建排水沟，剥离物堆放达到设计标高后及时复垦绿化、排土场周边种植防风林等，最大程度降低水土流失影响。

（3）生活垃圾

根据工程分析，生活垃圾按每人每天0.5kg算，矿区共有职工20人，则产生量为2.5t/a，在采场工业场地内设置封闭式垃圾箱收集生活垃圾，定期清运至当地环卫部门指定场所。

综上所述，本项目运营期产生的固体废物均能合理处置，不会产生二次污染，对环境的影响较小。

5.2.5运营期生态环境影响预测与评价

本项目属于粘土矿开采项目，项目建设将在一定程度上影响井田内的景观格局，使原来的自然景观类型变成容纳工业场地、道路、外排土场等人工景观；采动作业造成的地表变形或塌陷，将使井田范围内部分地区地表的完整性与平整性发生变化，沉陷严重地区会对原有的景观进行分隔，造成空间上的不连续性，部分地区由于保护措施不到位，可能出现一些人为劣质景观，造成与周围自然环境的不协调。

5.2.5.1土地利用功能影响分析

5.2.5.1.1工程占地情况

本项目属于露天矿开采，矿田总占地面积0.0392hm2，工程总占地面积为1.68hm2，主要包括露天采场、矿区道路、外排土场、办公区、生活区和采矿用地，占地类型主要为荒草地，占用类型变化见表5-2-14。项目施工期结束后土地利用变化叠加图见图5-2-4。

表5-2-14  本项目使用土地类型变化一览表

| 场地类型 | 建设前土地类型 |  | 采取生态恢复措施后土地类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积（ha） | 土地类型 | 面积（ha） | 土地类型 |
| 露天采场 | 1.31 | 其他草地 | 1.31 | 旱地 |
|  | 0.55 | 裸地 | 0.55 | 旱地 |
|  | 2.06 | 采矿用地 | 2.06 | 灌草地 |
| 外排土场 | 0.25 | 其他草地 | 0.25 | 草地 |
| 采矿工业场地 | 1.18 | 采矿用地 | 1.18 | 旱地 |
| 办公生活区 | 0.22 | 采矿用地 | 0.22 | 灌木林地 |
| 矿区道路 | 0.73 | 采矿用地 | 0.73 | 公路用地 |
| 合计 | 0.16 | 旱地 | 0.73 | 公路用地 |
|  | 1.56 | 其他草地 | 0.22 | 灌木林地 |
|  | 0.55 | 裸地 | 2.06 | 灌草地 |
|  | 4.19 | 采矿用地 | 3.04 | 旱地 |

从表中可以看出，本项目建设前主要占用其他草地1.56hm2，采矿用地4..19hm2，经生态恢复治理后，灌草地面积为2.06hm2，人工灌木林地面积为0.22hm2，公路用地0.73hm2，旱地面积约3.04hm2，总体来说变化面积较小，但类型变化对整个生态系统生产能力将得到提升，对评价区生态环境影响较小。具体影响分述如下：

露天矿采区全部开采完毕后，原地貌、生物群落、生态系统不复存在，开采范围内的大气降水可经各个工作平台、运输干道汇集于矿坑底，在采场最低处设集水坑，因此，开挖区的泥沙不可能流出开采范围内，只能在开采范围内迁移。露天开采结束后，在不采取任何复垦措施情况下，陆续破坏的范围将是矿田开挖边界以内及周边土地。

外排土场的地形地貌、地面坡度、地表组成物质与原地貌相比发生了一定的变化，原地表的生态系统遭到完全破坏，排土导播的地表是采用大型推土机排土、推平、压实的，因此易产生地表径流，加剧水土流失，同时地表径流携带大量岩屑、黄土等细小颗粒，沙砾化面蚀严重，而坡面的集中水流冲刷形成细光和浅沟侵蚀。

运输道路对土地利用的影响是使用方式发生了改变，但是并没有丧失其使用功能，工业场地建设施工将有新的地表植被破坏，同时，迫使一定范围内的野生动物迁徙，运输道路的建设将破坏地表植被，加剧水土流失等。

因此，露天采矿影响主要体现在土地资源利用价值降低，一般不会对土地利用结构产生较大影响，大部分用地通过必要的人工整治可恢复其使用能力。因此，在露天矿长期开采过程中，要对生态问题进行长期观测和预警，做到及时发现，及时整治。待开采完毕后，通过覆土改造等整治措施及时恢复原有使用功能，本项目总体来看，土地利用结构略有变化，但变化较小，经采取复垦措施后可恢复。

5.2.5.1.2工程占地影响分析

具体影响分述如下：

露天矿采区全部开采完毕后，原地貌、生物群落、生态系统不复存在，开采范围内的大气降水可经各个工作平台、运输干道汇集于矿坑底，在采场最低处设集水坑，因此，开挖区的泥沙不可能流出开采范围内，只能在开采范围内迁移。露天开采结束后，在不采取任何复垦措施情况下，陆续破坏的范围将是矿田开挖边界以内及周边土地。

表土堆场的地形地貌、地面坡度、地表组成物质与原地貌相比发生了一定的变化，原地表的生态系统遭到完全破坏，排土导致的地表是采用大型推土机排土、推平、压实的，因此易产生地表径流，加剧水土流失，同时地表径流携带大量岩屑、黄土等细小颗粒，沙砾化面蚀严重，而坡面的集中水流冲刷形成细光和浅沟侵蚀。

运输道路对土地利用的影响是使用方式发生了改变，但是并没有丧失其使用功能，工业场地建设施工将有新的地表植被破坏，同时，迫使一定范围内的野生动物迁徙，运输道路的建设将破坏地表植被，加剧水土流失等。

因此，露天采矿影响主要体现在土地资源利用价值降低，一般不会对土地利用结构产生较大影响，大部分用地通过必要的人工整治可恢复其使用能力。因此，在露天矿长期开采过程中，要对生态问题进行长期观测和预警，做到及时发现，及时整治。待开采完毕后，通过覆土改造等整治措施及时恢复原有使用功能，本项目总体来看，土地利用结构略有变化，但变化较小，经采取复垦措施后可恢复。

土地利用预测图详见图5-2-4。

图5-2-4  评价区土地利用预测图

5.2.5.2景观影响分析

景观功能和稳定性分析是景观生态影响评价的主要内容。在露天矿开发建设过程中，露天开采、清除植被、增建人工生产设施、剥离物和废弃物堆置、修筑公路等占用大量土地，形成大量土地的裸露边坡、排土场、废弃地等一些劣质景观，并形成新的隆起和塌陷地貌，改变原有景观。

评价区建设后各斑块类型的优势度预测值计算结果如表5-11所示。

评价区现状景观格局呈现“基质-廊道-斑块”的特征，由表5-11中优势度的计算结果可知，上述6种景观类型中，灌草地是环境资源斑块中对生态环境质量调控能力最强的元素，作为现状景观的基质，其优势度值最高，达到60.16%。生态恢复后优势度值为61.88%，变化量为1.72%，乔木林地优势度值为11.46%，生态恢复后优势度值为12.80%，变化量为1.34%，建筑景观及道路的优势度分别占6.1%和1.33%，生态恢复后优势度值为1.87%、1.40%，变化量分别为4.23%、0.07%，其中建筑景观及工矿景观的优势度降低，灌草地及灌木林景观的优势度增加。

表5-11评价区各类斑块优势度预测值

| 斑块类型 | Rd (%) | Rf(%) | Lp(%) | Do(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乔木林景观 | 11.36 | 10 | 14.93 | 12.80% | +1.34% |
| 灌草地景观 | 54.52 | 45 | 74.01 | 61.88% | +1.72% |
| 工矿景观 | 0.31 | 0 | 2.39 | 1.27% | -6.13% |
| 建筑景观 | 4.35 | 0 | 1.57 | 1.87% | -4.23% |
| 道路景观 | 5.04 | 0 | 0.28 | 1.40% | 0.07% |
| 其它景观 | 24.44 | 45 | 6.82 | 20.77% | 7.22% |
| 注：Rd——斑块密度；Rf——频率；Lp——景观比例；Do——为优势度 |  |  |  |  |  |

矿区各种道路以及各种施工运输车辆在施工区域行驶所形成的通向施工场地和外围的道路，形成许多廊道，对项目区域原有的景观生态类型进行切割，景观的斑块数大量增加，破碎度增大，人工景观将在该系统中发挥重要作用。工程建成投产后，原有的灌草地变为采掘区、排土场、建筑设施等，项目区生态景观进一步减少，人工建立的工矿景观扩大，造成景观在空间上的不连续，影响景观的连通性，阻碍生态系统间物质和能量的交换，导致物质和能量的时空分异，使区域地表景观空间格局发生明显改变。经采取相应的工程及植物措施覆土绿化后，景观格局将逐渐恢复到采矿前状态，对景观多样性影响将进一步减小。本项目建设期的工程占地和开采过程中对区域景观结果的影响在可接受的范围内。

5.2.5.3对野生动物环境影响分析

通过查阅国家和地方动物志等资料，评价区内无珍稀动物栖息地，也无国家、省重点保护的野生动物。评价区内人为经济活动活跃，土地多为灌草地，林地多为天然次生林，区内的野生动物多为常见种。本项目运行期项目对地面的影响主要变现为露天采矿，主要影响土地利用类型为灌草地，周围具备大面积与采区环境相近的生境，因此，粘土矿建设运营不会对野生动物造成明显变化。

5.2.5.4土壤侵蚀影响分析

本项目利用现有采矿工业场地、外排土场、表土堆场、场外道路等。建设期水土流失主要受地表开挖、临时堆土和临时机械的堆放、施工人员践踏等影响，造成植被破坏，影响植被的覆盖保护作用和根系固化作用。

运行期受粘土矿开采引起的露天裸露地带，增加土壤风力侵蚀，在雨季增加水蚀的可能。因此，项目运营中必须派专人进行地表沉陷的排查，对局部区域的裂隙、塌陷及时进行充填、地面平整、种植植被，从而控制侵蚀土壤的远距离搬运，减缓土壤侵蚀。

5.2.5.5植被及生物多样性影响分析

露天矿开采对该区域植被和植物生境的影响主要是露天矿基建期工程施工过程中造成的植被破坏而导致的植物量减少以及工程用占地减少植被面积及生物多样性减少等方面。

（1）对植被的影响

基建期，露天矿采掘场的开挖、外排土场的形成，工业场地及其附属设施的建设，使得大量的土地被征占和使用，改变了项目区的生态环境。施工活动、施工机械的碾压和人员往来等也将不同程度的破坏和影响施工场地及周围的草原植被。项目区植被的损失，直接影响项目所在区域植被分布数量及质量，使区域内植被覆盖度降低，植物物种多样性减少，生态系统退化。另外，采矿活动产生的大量灰尘等会附着在植株的叶片上，阻碍植株进行光合作用，从而导致植株生长缓慢或死亡。

矿区的基本建设完成后，临时占地应即开始恢复植被。矿区地面生产系统及工业场地及其附属设施用地是永久性的，其对植被的影响是不可逆的。随着露天矿开采，采掘场的不断扩大，植被破坏的面积增加，影响生态系统的稳定性，从而导致其生态功能下降。采矿后废石等的堆放使得原地貌变为类似梁峁状地貌，对大尺度的地貌改变较小，但是由于地貌的改变或者采矿过程中产生的大量松散堆积物，使得流域水土流失趋于严重。

随着露天矿开采结束开始进行复垦，逐渐恢复植被后其对植被的影响将减缓；待采区工程边采掘、边填土、边复垦逐渐使采掘场的植被得以恢复；矿区的工业场地应在基建工程结束后，即可进行植被重建及矿区的绿化和生态建设工作，使矿区成为自然和人工复合的生态系统。对区域生态环境的影响减缓。

本项目建设期新增占用的荒草地，将通过等量置换方式，选取总面积的复垦区进行土地复垦。复垦区经规划后，将土质较差区块土地平整后翻耕为灌木林地及灌草地，其他区块经平整、覆土、培肥后复垦为耕地。运营期项目占用荒草地0.13ha，主要用于排土场、工业场地、采掘场及矿区道路的建设，服务期满后及时平整土地、恢复植被。经生态恢复后，荒草地面积为20.85ha，面积是增加的，对整个评价区生态系统将产生一定的生态正效益。

（2）对自然系统稳定性的影响

恢复稳定性分析：工程运行后，原来受人为活动影响的区域生态系统的生物量整体应呈上升趋势，对于整个矿区的自然系统稳定性起到至关重要的作用，因此工程建设对自然系统的恢复稳定性影响不大。

阻抗稳定性分析：从总体上分析，由于工程呈线状分布，工程不会改变评价区原有的生态系统类型，因此认为评价区仍可维持异质性现状，并具有一定的动态控制能力，阻抗稳定性不会发生大的变化。

总之，工程实施后，评价区自然系统的生产能力有上升趋势，自然系统的恢复稳定性和阻抗稳定性不会发生根本变化，工程对评价区自然系统生态完整性影响不大，在可接受范围内。

（3）对生物多样性的影响预测分析

本项目为露天矿开采建设项目，对各环境要素影响都较小，在环境可接受范围内，项目建设对生物多样性的影响属于暂时性的破坏或干扰，随着工程的完工，其再生、重建与替代可用人工方法较容易完成，工程建设对生物多样性影响程度较小，并在生态系统抗干扰能力范围内。经生态恢复后，评价区生物多样性指数为0.12，井田范围内生物多样性指数为0.23，均较开采前生物多样性指数有所提高，说明本项目生态恢复后，生物物种将有所增加，同时有利于维护当地自然生态系统的稳定。

5.2.6环境风险评价

5.2.6.1评价的目的和评价重点

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险评价应把事故引起环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

5.2.6.2环境风险识别

环境风险评价是对建设项目在失控状态下产生的突发性、不确定性和随机性灾害事故进行评价。本项目作为一个粘土矿露天开采项目，其开发强度影响延续时间长，本项目开采不采用穿孔爆破形式，因此生产过程中潜在的风险危害主要为排土场拦渣坝（拦土坝）垮塌事故。事故一旦发生，将会造成严重的经济损失和人员伤害。

通过对本项目生产工艺环节的分析并类比同类型项目的风险分析，本项目环境风险主要是排土场拦渣坝溃坝或垮塌造成的风险事故。

5.2.6.3拦渣坝垮塌事故源项分析

拦渣坝垮塌事故的原因主要由拦渣坝坝体质量问题、管理不当问题、废弃土石滑坡以及工程设计布置和施工不当等。

（1）坝体质量问题主要包括：坝体渗漏、坝体滑坡、基础渗漏等：

（2）管理不当主要指：维护使用不当、无人管理，造成人为破坏；

（3）工程设计布设和施工不当主要包括：基础处理不好、填料不纯、填料的含水量控制不严、坝体坡度太陡、分期施工结合面处理不当、坝体填筑厚度不均、碾压不实、坝内涵管埋设不当、地震和冻融影响等。

（4）废弃土石滑坡：指废弃土石边坡角太大（大于27°），形成坡上负荷较大，且不经压实，随意堆放，废弃土石呈松散状，在暴雨的情况下，起到“活化”作用，使得废弃土石向下游流失。

通过以上分析，只要本项目排土场的堆放台阶、排水系统满足设计要求，管理得当，且自里向外土、石分类堆存，用推土机将土石推平，并通过推土机往返对土石进行适当压实，即可避免排土场对环境的风险。

5.2.6.4拦渣坝垮塌风险影响分析

5.2.6.4.1对河道行洪的影响

拦渣坝垮塌将造成大量的土石垮落坍塌，随洪水冲入沟谷，淹没下游农田，毁坏道路。如果发生拦渣坝垮塌，土石冲出下游的距离有限，此外拦渣坝垮塌后只要采取措施清理土石，即可恢复河道的行洪，不会造成永久性损害。

5.2.6.4.2对居民生命安全的影响

排土场的下游沟道内没有村庄，因此即使发生拦渣坝垮塌，也不会对居民生命安全造成影响。

5.2.6.5预防拦渣坝垮塌的措施

预防拦渣坝垮塌应从坝体选址、工程勘察测量、设计、施工监测和维护管理等多方面综合考虑。

1、坝址选择沟岔、弯道下方和跌水的上方，坝段不能有集流洼地或冲沟。拦渣坝的选址须进行安全认证；进行正规设计，基础坝建成后须经安全验收后才能投入使用；

2、严格按照设计要求进行坝址地区的工程地质勘探、测量；合理确定防洪工程等级，按照不同防洪工程等级要求，确定防洪设计标准、防洪校核标准，企业严格按照设计要求的内容进行建设。

3、在坝体填筑前，必须对坝基和岸坡进行处理，拆除坝基范围内的建筑物，清除草皮、腐殖土等。对湿陷性较强、厚度较大的黄土坝基或台地，应进行预侵处理。坝体与坝基、坡岸的结合，应开挖结合槽1-3道，其底宽宜在1-2m，深度不宜小于1m。

4、基础坝及拦渣坝坡面必须设置护坡，护坡材料应根据当地情况选取，建议采取工程护坡与植物护坡相结合的方式。废弃土石坡面左右岸及各级戗台上布设排水沟，将汇水引入下游沟道。

5、加强拦渣坝的安全监测，包括巡视监测、变形监测、渗流监测、压力监测、水文、气象监测等。设置专人对排土场进行管理和维护，严禁在排土场周边爆破、私挖滥采等危害排土场安全的活动。

6、在拦渣坝附近设立警示标志牌，明确禁止在排土场和坝下进行活动。

7、建设和管理必须遵守《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》。

8、落实安全生产责任制，明确安全生产职责，加强监管，及时发现隐患。

5.2.6.6环境风险应急预案

1、目的

为保证矿山出现环境风险时应急处理的快速、高效、有序进行，最大限度地减轻环境风险事故造成的人身伤害和财产损失，特制定本预案。

2、适用范围

本环境风险应急预案适用于矿区范围内排土场垮坝、滑坡事故。

3、应急救援组织机构

矿山应成立排土场垮坝、滑坡事故应急救援指挥部，指挥部设在矿调度室。

总指挥：矿长

副总指挥：生产矿长、机电副矿长

成员：调度室、安监科、供应科、保卫科、医务室、矿办公室、运输队等负责人。

4、应急救援程序

（1）接警

获得发生重大排土场垮坝、滑坡事故情报后，应立即向矿调度室汇报，汇报内容包括事故时间、地点、人员、范围及汇报人姓名等；

事故汇报可采用电话汇报或口头汇报；

（2）应急启动

矿调度室在接到重大排土场垮坝、滑坡事故情报后，应立即向当日值班长、调度主任汇报；当日值班长、调度主任根据事故汇报情况，立即向总指挥汇报；总指挥决定启动矿山事故应急预案后，立即向矿调度室下达启动预案命令。

（3）救援行动

矿调度室接到总指挥命令后，立即通知指挥部成员到达矿调度室；按照总指挥或副总指挥的指示，立即奔赴事故现场，开展抢险救灾工作。

抢险指挥部要根据事故现场情况立即对受伤或被埋人员进行抢救。在清理滑坡事故时要安排专人监视，避免再次滑坡伤人。

各单位的抢险设备、物资和车辆，在抢险期间设备由矿总调度室统一调用，物资由供应科统一调用。

保卫科负责维护事故现场秩序，保证抢救物资的运输畅通和矿区治安。

矿医务室要安排人员到达事故现场，对抢救出的受伤人员进行紧急医疗救治。

（4）应急恢复

全部受伤、受困人员救出后，要清点现场人数，抢救人员撤离事故现场。

（5）应急结束

总指挥下达应急结束命令，事故抢救人员返回原单位。由矿组织对事故进行调查，并安规定及时向上级汇报。

（6）善后处理

有关人员配合矿调度室等其他部门人员，组织事故现场勘察，仔细分析事故发生的原因，追查事故责任人，并进行相应的责任追究、处罚，制定整改措施，避免类似事故的再次发生。

对事故现场进行清理，如果造成耕地损坏，尽量进行恢复，不能恢复的要对受损村民进行补偿，补偿标准按照当地政府确定的征地标准进行；造成居民生命财产损失的，应根据国家和地方有关补偿标准进行补偿。

5、其他

矿调度室及相关抢救单位要做好抢救记录和演练记录，并按一体化文件要求进行评审。

通过对拦渣坝垮塌风险影响分析、制定相应的预防措施及应急预案，本项目风险影响在可接受的范围内。

- 环境保护措施及其可行性论证

本次评价环境保护对策，是在结合当地环境保护目标、环境现状以及本工程排污特点、企业的技术能力和经济能力等各方面因素的基础上，制定出具有合理性、可操作性和实用性的污染防治措施、生态保护综合措施，尽量减少工程对周围环境的不良影响。运行过程中结合当地环境功能和环境规划的要求，实现各污染源的达标排放。通过对生态保护、治理和环境保护措施的制定、落实，维护区域生态环境，促进企业和经济的协调发展，使企业走上可持续发展的道路。

从露天开采建设项目的行业特征来看，基建剥离、露天开采、剥离表土的保存、剥离物的处置等环节对区域环境质量及自然生态等所产生的直接或间接作用是其主要的环境影响特征。此外，就本项目及其建设区域而言，尚存在以下一些相对突出的敏感性问题：

（1）本项目矿区范围内的敏感因素主要包括矿区范围内及与矿区距离较近的村庄，露天开采所涉及和导致的占用土地、污染影响、水资源流失、地表变化等均会对其形成直接或间接的影响，而增加对区域生态的压力。对此，从环境保护的角度关注这些敏感目标的的变化是本次评价应重点关注的问题。

（2）建设单位在本次环评前曾进行过开采，兴旺砖厂采矿厂有着矿山开采和运营管理的经验。但因此而极可能引起的问题是：企业建设缺乏推陈出新，业主思想麻痹，运营中旧的经验方法仍在技术、管理中占主导地位，经营中仍套用习惯模式，这将是导致项目环境保护措施得不到严格实施及区域环境恶化性影响的主要因素。

据此，本章节将在工程分析及相关章节的基础上，对有关内容进行汇总、完善，并依据目前的政策、法规要求，在技术、管理等方面提出一一对应的环境保护措施。

6.1建设期环境保护措施及其可行性论证

6.1.1建设期大气污染防治措施分析

根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《山西省环境保护厅关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》，针对本项目建设期产生的扬尘，本次评价提出以下防治措施：

（1）施工扬尘防治措施

A、施工单位应设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等；

B、施工现场入口处设置围挡，围挡必须由硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢座间间距不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞；涉及管线施工的，在距离居民区较近的地方其边界按照实际情况应设1.5米以上的封闭式或半封闭式路栏。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。

C、遇到干燥易起尘的基建剥离、土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；

D、施工过程中使用水泥、石灰、砂石等容易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防尘布对原料进行遮盖；

E、剥离的表土、剥离物、施工过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。有砂石、灰土、灰浆所有易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；

F、施工期间，对于工地内裸露地面，应进行洒水，晴朗天气时每日洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；对于施工工地道路积尘，可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫；每一块独立裸露地面必须采取覆盖措施；覆盖措施可采用防尘网、化学抑尘剂等。

G、实施建筑施工全过程控制：确保建筑施工扬尘达到“6个100%”，即工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。

（2）运输扬尘措施

A、施工场地内道路使用废石铺设，道路清扫时必须采取洒水措施。

B、进出工地的物料、渣土、剥离表土、垃圾等运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。

C、运输车辆驶出工地前，应对车身、车槽、轮胎等部位进行清理或清洗以保证清洁上路；洗车喷嘴静水压不得低于0.5MPa；洗车废水经处理后重复使用，回用率不低于90%，回用水悬浮物浓度不应大于150mg/l。

另根据本项目的施工特点，除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

- 施工期施工车辆尾气排放措施

施工期燃油机械设备较多。对燃柴油的大型运输车、推土机，达不到排放标准的需安装尾气净化器，尾气应达标排放。禁止超载，不得使用劣质燃料。由于本项目同一施工区域中不同工程内容施工时间不同，施工尾气排放源密度不大，且施工区域地势平坦开阔，有较好的扩散条件。因此，工程运输和施工过程中产生的机车燃油尾气排放不会对区域环境空气质量产生大的影响。

为尽量减轻项目施工期对区域大气环境的污染程度，评价提出采取如下控制措施：

①工业场地产生的废弃土石方可用于周边铺路垫道或边坡加固之用，注意保留山体表土，用于生态恢复覆土。

②为减少材料运输中产生道路扬尘，应定时对道路洒水抑尘，施工运输车辆行驶速度控制在20km/h以下，既可减少扬尘量，又可降低车辆噪声，同时有利于施工现场安全。卸料时避免随意攘洒，对散装物如沙子、石子堆场也可采取洒水抑尘措施。

③为减少物料堆场扬尘的污染，本评价建议，散装物料应设置材料棚。在天气干燥，风速较大时，易扬尘物料应采用帆布或物料布覆盖。对有包装的建材应设置材料库堆放，避免露天堆放造成环境污染。

④依法使用排放合格的机械设备，优先使用新能源、清洁能源机械；优先采用新能源汽车和达到国六排放标准的天然气等清洁能源汽车。

在采取以上措施以后，建设期产生的大气污染物对周围环境产生的影响很小。

6.1.2建设期废水污染防治措施分析

建设期的废水主要有运输车辆冲洗废水、施工区的冲洗与设备清洗废水、施工队伍排放的生活污水及管道施工清洗废水。环评提出的水污染防治措施：

（1）本项目可在施工场地进出口处设置洗车平台，对出场的车辆进行清洗，冲洗废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，也可用于施工场地和道路降尘洒水，不会对环境产生不良影响。

（2）建设期若设置临时施工生活区，应建设生活污水临时集中收集池，经过除油、沉淀等简易处理后用于场地洒水抑尘，不得随地泼洒。施工人员集中居住地应设防渗旱厕。

（3）管线施工产生的少量管道清洗、打压试验废水，可根据其水质情况及可收集的水量，分段设置一些小型的施工废水收集设施，经沉淀后，用于施工拌料、撒水灭尘等，减小废水排放对环境的影响；

（4）此外，施工单位要对露天堆放的施工材料、土堆、沙堆等要用棚布覆盖，避免在下雨天物料随雨水流失，产生不必要的污染。

（5）根据建设施工废水处置的实际情况，有效处理和利用的问题不大，但存在着施工单位施工随意性强，操作管理不规范的情况，使部分不应排放的废水流失，而造成一定的环境污染。对此，评价要求建设期应重点加强监督管理，且应在业主单位、工程监理单位、当地环境保护主管单位的配合下进行。

6.1.3建设期噪声污染防治措施分析

由建设期噪声影响分析结果来看，施工场地噪声较大，因此评价要求施工单位采取以下噪声防治措施，以最大限度地减少对环境的影响：

a、合理安排施工时间：首先，制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。除此之外，高噪声施工时间尽量安排在日间，减少夜间施工量，打桩机等禁止在夜间施工；

b、合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；

c、降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；固定机械设备与挖土、运土机构，如挖土机、推土机等，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护、维修不良的设备常因构动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时声级；闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并禁止鸣笛；

d、降低人为噪音：按规定操作机械设备，遵守作业规定，减少碰撞噪音；尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业；

e、建立施工围墙：建设前，按照目前成熟的施工办法，在场界四周建设围墙，既可防尘又可降噪；

f、运输要采用车况良好的车辆，并应注意定期维修、养护；在沿线敏感区段要禁止鸣笛；一般情况应禁止夜间运输量；

g、加强监督管理：加强管理是以上减噪措施有效实施的保证，同时，还应与周围单位、居民建立联系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，求得大家的共同理解。此外，建设期间应设热线投诉电话，接受噪音扰民投诉，并对投诉情况进行积极治理或严格地限制作业时间。

6.1.4建设期固体废物污染防治措施分析

a、首先，建设期产生的可回收废料，如钢筋头、废木板等，应责定施工单位回收。

b、需外排生活垃圾应按照环境保护的规范要求，运当地环卫部门指定地点处置；

c、结构、装修阶段产生的废油漆、涂料、粘合剂及其包装物应作为工业垃圾按环卫部门要求妥善处理。

d、基建剥离物、可以用来铺设道路、采场工业场地平整、外排土场拦土坝等的建设。

e、剥离表土运至表土堆存场妥善保存，将来回用于排土场的复垦绿化。

按上述措施处理建设期的固体废弃物将不会对环境产生明显影响。

6.1.5建设期生态环境保护措施分析

本次评价针对项目施工可能存在的水土流失隐患及其他生态环境影响提出相应的防治措施，具体对策包括：

a、基建剥离、施工开挖土方、外运装卸土方等工序，应尽量避开雨季；遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；

b、结合地形合理规划土方堆置场地，周围设围挡物，结合实际情况适时采取专门的排水措施；

c、场区工程开挖造成的取土坑和回填好的坑待工序结束，须及时压实整平，原土覆盖，厂址外的场地需恢复其原有植被，尽可能植草种树扩大绿化面积；

d、要充分考虑绿化对防治水土流失的作用，在可能的条件下，土建施工之前先进行绿化；

e、水土流失的防治工作要结合工程运营期的有关措施统一安排，相关工作应落实到位，加强监督与管理；

f、合理划定施工作业带，最大程度减少土地的临时占用；

g、施工人员加强环保培训，文明施工，不滥杀野生动植物，不乱采乱伐。

6.2运营期环境保护措施及其可行性论证

6.2.1运营期大气污染防治措施分析

本项目矿山开采方式为露天开采，大气污染源主要为表土剥离产生的扬尘，装载机清底、挖掘机挖掘装卸扬尘，原矿堆场堆存和装卸过程产生的扬尘，排土场卸车扬尘，排土场土石堆存起尘，表土堆存场卸车扬尘、表土堆存扬尘，以及道路运输扬尘、食堂油烟，此外还有少量运输车辆尾气。

6.2.1.1表土剥离扬尘的治理措施

本项目矿体上覆的松散土层、软岩采用挖掘机直接剥离，ZL50装载机辅助作业，作业过程会产生的扬尘污染；通过类比同类型企业同工况的废气污染物排放情况，表土剥离扬尘的产生量约为6.0t/a；评价要求采用定期洒水方式降尘处理，抑尘效率在70%以上，经处理后粉尘排放量约为1.8t/a。评价使用《环境影响技术评价导则（大气环境）》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型ARESCREEN对表土剥离扬尘的影响进行了预测估算：表土剥离作业面下风向TSP最大地面浓度为30.12µg/m3，最大地面浓度占标率为3.34%，距源最远距离D10%为下风0m，最大浓度落地点83m。本项目所在区域常年风向为西北风，下风向83m范围内无敏感点。因此，表土剥离扬尘对周边环境空气质量的影响较小。

6.2.1.2装载机清底、挖掘机挖掘装卸扬尘的治理措施

装载机清底、挖掘机挖掘装卸粉尘主要影响操作人员、区域植被以及矿区周围大气环境质量，主要表现为TSP浓度增加，对人体产生危害的主要为PM10。为改善工作环境及减轻石料开采粉尘对区域植被及大气环境的影响，评价要求：四级以上大风天气禁止作业；铲车装卸区配备移动洒水装置，装卸过程中进行洒水，增加开采面及地面湿度，减少扬尘产生量，以减轻对环境的影响。根据工程分析，采取以上降尘措施后，装载机清底、挖掘机挖掘装卸扬尘排放量约1.68t/a。评价使用《环境影响技术评价导则（大气环境）》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型ARESCREEN对装载机清底、挖掘机挖掘装卸扬尘的影响进行了预测估算：装载机清底、挖掘机挖掘装卸作业面下风向TSP最大地面浓度为33.90µg/m3，最大地面浓度占标率为3.77%，距源最远距离D10%为下风0m，最大浓度落地点73m。本项目所在区域常年风向为西北风，下风向73m范围内无敏感点。因此，装载机清底、挖掘机挖掘装卸扬尘对周边环境空气质量的影响较小。

6.2.1.3原矿堆场粉尘的治理措施

原矿堆存粉尘包括原矿堆存粉尘和原矿装卸时的起尘。

本项目拟建的原矿堆场为全封闭彩钢结构储矿场，地面进行硬化，场内设置喷淋洒水装置，每日2次洒水能保持场地内原矿石表面7%以上含水率。类比同类型项目，全封闭储存场内几乎无风。在此条件下，原矿堆存起尘量可忽略不计；根据工程分析，本项目原矿装卸起尘量约0.05t/a，采取上述环保措施后，抑尘效率在90%以上，则原矿石装卸产尘量约0.005t/a，无组织排放。评价使用《环境影响技术评价导则（大气环境）》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型ARESCREEN对原矿装卸起尘的影响进行了预测估算：原矿堆场下风向TSP最大地面浓度为1.41µg/m3，最大地面浓度占标率为0.16%，距源最远距离D10%为下风0m，最大浓度落地点59m。本项目所在区域常年风向为西风，下风向59m范围内无敏感点。因此，原矿装卸起尘对周边环境空气质量的影响较小。

6.2.1.4道路运输扬尘的治理措施

本项目原矿车辆运输过程会产生扬尘，其主要原因一是道路路面抛洒颗粒物后，运输车辆行驶造成二次扬尘，而是车辆苫盖不严，行驶过程中形成风力起尘。车辆运输扬尘量与运输车辆的车速、车型、车流量、运输距离、车辆苫盖严密性、风速，路面状况、路面集尘量等相关。本次评价要求对物料运输提出具体要求：限制汽车超载，汽车运输采用篷布苫盖；运输汽车出场前对轮胎、车体进行清洗，并及时清扫路面；对道路进行硬化，并要对路面经常清扫和洒水。根据工程分析，采取以上措施可抑尘80%，治理后道路扬尘4.66/a。

另外，运输车辆尾气沿矿区运输道路呈线状无组织排放，运输车辆及采矿设备尾气的排放量不大，通过矿区范围内大气扩散及植物吸附等措施进行处理。

6.2.1.5排土场扬尘的治理措施

剥离物采用自卸卡车从露天采场运至排土场分区堆存，再由推土机推排。在运输车辆卸车过程会产生扬尘，在大风天气下，排土场裸露作业面也会起尘，对区域环境空气质量将造成一定程度的影响。

根据工程分析，剥离物卸车扬尘产生量0.34t/a。评价要求剥离物卸车时采取洒水抑尘措施，并及时用推土机推平压实，抑尘效率在70%以上，则剥离物卸车粉尘排放量约0.10t/a。评价使用《环境影响技术评价导则（大气环境）》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型ARESCREEN对剥离物卸车扬尘的影响进行了预测估算：排土场剥离物卸车作业面下风向TSP最大地面浓度为1.92µg/m3，最大地面浓度占标率为0.21%，距源最远距离D10%为下风0m，最大浓度落地点72m。本项目所在区域常年风向为西北风，下风向72m范围内无敏感点。因此，剥离物卸车扬尘对周边环境空气质量的影响较小。

大风天气下，排土场裸露作业面起尘量较大，对周边环境空气质量造成一定程度的影响。根据工程分析，本项目排土场属于沟谷性堆场，在采取作业时避开大风天气，大风天气增加洒水频率，及时推平压实，排土达到设计标高及时复垦绿化等降尘措施后，抑尘效率可达到60%，则扬尘排放量为0.54kg/h。评价使用《环境影响技术评价导则（大气环境）》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型ARESCREEN对排土场裸露作业面起尘的影响进行了预测估算：排土场裸露作业面下风向TSP最大地面浓度为56.16µg/m3，最大地面浓度占标率为6.24%，距源最远距离D10%为下风0m，最大浓度落地点79m。本项目所在区域常年风向为西北风，下风向79m范围内无敏感点。因此，排土场裸露作业面起尘对周边环境空气质量的影响较小。

6.2.1.6表土堆存场扬尘的治理措施

表土堆存场扬尘包括表土卸车扬尘和表土堆存扬尘。根据工程分析，表土卸车粉尘产生量约0.01t/a，评价要求表土卸车时采取洒水抑尘措施，并及时用彩条布苫盖，抑尘效率在70%以上，则表土堆存场卸车扬尘量约0.003t/a；表土堆存粉尘产生量约15.15t/a，评价要求表土堆存场采取定时洒水措施，表土用彩条布苫盖，抑尘效率在95%以上，则表土堆存扬尘排放量为0.79t/a。评价使用《环境影响技术评价导则（大气环境）》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型ARESCREEN对表土卸车扬尘和表土堆存扬尘的影响进行了预测估算：表土卸车时，表土堆放场下风向TSP最大地面浓度为1.94µg/m3，最大地面浓度占标率为0.22%，距源最远距离D10%为下风0m，最大浓度落地点10m。本项目所在区域常年风向为西北风，下风向10m范围内无敏感点。因此，表土卸车粉尘对周边环境空气质量的影响较小；大风天气下，表土堆存场下风向TSP最大地面浓度为12.59µg/m3，最大地面浓度占标率为1.40%，距源最远距离D10%为下风0m，最大浓度落地点159m。本项目所在区域常年风向为西风，下风向159m范围内无敏感点。因此，表土堆存起尘对周边环境空气质量的影响较小。

6.2.1.7食堂油烟

本项目食堂内有1个灶头，评价要求设置油烟净化设施处理对油烟进行处理。根据工程分析，本项目就餐人数20人/d，油烟年产生量为0.95kg/a。油烟净化装置净化效率60%，油烟经处理后，油烟年排放为0.38kg/a，浓度为0.1mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18482-2001）中饮食业单位的油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3和小型规模的油烟净化设备最低去除效率60%的要求。

食堂燃料为清洁的液化石油气，S含量比较低，烟尘、SO2污染物很少，故食堂产生的大气污染物对周围环境空气质量影响较小。

6.2.2运营期地表水污染防治措施分析

本项目用水单元主要有露天开采工作面剥离、挖掘、装卸过程中抑尘洒水，原矿堆场内的洒水装置用水，绿化、道路洒水，运输车辆冲洗用水，生活用水。其中，露天开采工作面剥离、挖掘、装卸过程中抑尘洒水，原矿堆场内的洒水装置洒水，绿化、道路洒水，全部在场地内散失，不会产生废水；运输车辆冲洗产生的废水经洗车平台沉淀处理后循环使用，不外排；食堂会产生含油餐饮废水，日常办公生活产生生活污水。另根据山西云轩地质勘查咨询有限公司出具的矿山涌水量情况说明，本矿区水文地质条件简单，矿体位于当地奥灰水标高之上，矿山开采过程中正常情况下基本无涌水产生。

6.2.2.1车辆冲洗废水处理与回用

（1）车辆冲洗废水产生情况及采取处理措施

根据工程分析，本项目在车辆进出采场处设置洗车平台，运营期每天冲洗运输车辆约40辆次，产生的车辆冲洗废水量约20m3/d，主要污染物为SS（3000~5000mg/L）。洗车平台设有废水收集池、沉淀池、清水池各1个，容量均为9m3，车辆冲洗废水经二级沉淀处理后进入清水池，循环利用。

（2）洗车平台工艺介绍

洗车平台处理工艺流程如下图6-2-1所示。

收集池

沉淀池

清水池

车辆冲洗

冲洗废水

污泥

污泥

图6-2-1  洗车平台处理工艺流程

洗车平台周边应设置围堰，车辆冲洗废水首先进入收集池沉淀处理，上层水再进入沉淀池二次沉淀处理，最后清水进入清水池，循环用于车辆冲洗。收集池和沉淀池产生的污泥外运至排土场处理。

（3）不外排保证性

车辆冲洗废水产生量约20m3/d，洗车平台废水收集池、沉淀池、清水池总容量27m3，有一定余量，且处理工艺简单，不会发生故障，收集池、沉淀池定期清理淤泥，正常情况下不会影响运输车辆的清洗。当发生特殊情况时，可暂停清洗车辆，等事故处理后，继续进行运输车辆的清洗工作。

6.2.2.2生活污水处理与回用

（1）生活污水产生情况及拟采取处理措施

根据工程分析，本项目运营期生活污水产生量约1.04m3/d，包括食堂产生的餐饮废水0.72m3/d，其他生活污水0.32m3/d。评价要求在采矿工业场地内设置1个5m3生活污水收集沉淀池，食堂设置隔油池，餐饮废水经隔油预处理后和其他生活污水一起进入生活污水收集沉淀池，沉淀后全部回用于绿化洒水、道路洒水、原矿堆场洒水等，不外排。

（2）不外排保证性

生活污水产生量约1.04m3/d，评价要求设置的生活污水收集沉淀池容积为5m3，有足够的余量，且处理工艺简单，不会发生故障，收集沉淀池定期清理淤泥，正常情况下不会影响生活污水的沉淀处理。当发生特殊情况时，可将生活污水暂时排入旱厕，立即处理收集沉淀池的问题，保证生活污水不外排。

6.2.3运营期噪声污染防治措施分析

本项目运营期噪声主要是露天开采、排土作业及地面工程时挖掘机机、推土机、装载机、泵、风机等设备机械噪声，以及自卸汽车运输噪声等。主要噪声源及生源特征见表6-2-1。

表6-2-1  主要噪声源噪声级及采取的措施表

| 噪声源 |  | 噪声源位置 | 声源类型 | 治理措施 | 噪声值dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿区 | 挖掘机 | 露天采场 | 流动声源 | 采用有良好声学性能机械设备，定期维修保养，合理安排施工时序等 | 85 |  |
|  | 装载机 | 采掘场 |  |  | 85 |
|  | 推土机 | 排土场 |  |  | 85 |
|  | 洒水车 | 运输道路及各场地 |  | 降低车速，禁止鸣笛等 | 80 |
|  | 运输车辆 | 运输道路及各场地 |  |  | 80 |
|  | 泵 | 采场工业场地 | 固定生源 | 合理选型，建筑隔声，绿化降噪，采取减震措施等 | 85 |
|  | 风机 | 采场工业场地 |  |  | 85 |

为了减小项目运营对周边环境敏感点的影响，评价要求建设单位采取如下防治降噪措施：

①主要噪声源尽量布置于场区中央，增大主要声源与边界的距离，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源；

②在生产过程中加强设备的维修和保养，确保机械设备处于良好运行状态，该措施一般可以有效减少机械设备不良运转产生的高噪声影响；

③及时硬化进出场道路，减小运输车辆运行噪声；

④在设备选型时，类比同行业先进设备，尽量选用噪声小的设备；

⑤进入采区和经过村庄的车辆要限速行驶，禁止鸣笛；夜间禁止运输车辆进出。

⑥在总图设计上尽量做到布局合理，使噪声源远离居民区，并在场区内注意绿化，利用植物降噪。

另外对高噪设备设置隔离损伤室，工人配备防噪劳动保护用具，减少噪声对操作人员的影响。

经采取上述有效降噪措施后，再经距离衰减及山体阻隔作用，根据厂界噪声预测结果，符合《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，项目运营期噪声影响可以接受。

6.2.4运营期固体废物污染防治措施分析

本项目运营期固体废物主要有剥离表土、剥离物和少量生活垃圾。

6.2.4.1剥离表土处理措施

6.2.4.1.1剥离表土运输方式

现有矿区采矿工业场地、原矿堆场、表土堆存场至矿区道路，均为土石路，未硬化，长度约1500m，采矿工业场地和表土堆存场布置在该道路的两侧，道路建成后，运输方便，运距合理；本次修建采场内运矿道路、采场至外排土场道路，道路长度共计约710m。

评价要求对现有和新建的路面进行硬化处理，道路两侧绿化，道路路面要经常清扫、洒水，保持路面清洁和相对湿度。另外，运输车辆要加盖蓬布，防止剥离物、剥离表土遗撒，运输汽车出场前对轮胎、车体进行清洗，并及时清扫路面。

6.2.4.1.2剥离表土堆放与回用

露天采区剥离的表土由自卸卡车经上述道路运至表土堆存场，卸车时应进行洒水抑尘，卸车完成后，及时用彩条布将表土苫盖，减少风蚀造成的水土流失。

内外排土场的剥离物排弃、堆放到达设计标高后，表土堆存场内的表土再由自卸卡车运输至排土场，用于复垦、绿化（平台覆土厚度至少0.8m，边坡至少0.3m）。

6.2.4.3剥离物处理措施

本项目在矿区南侧设置排土场一座，经计算，该沟地形北高南低，估算本排土场总容积为0.81万m3。可以满足要求。

（1）选址可行性

①剥离物主要是土石，属于无危害的第I类一般性固体废物，其固废处置场选址可按第I类一般性固体废物的处置场选址要求进行。

②外排土场为荒沟，无耕地和农田，所在地无断层、无断层破碎带、无溶洞区，并且所在区域不处于天然滑坡或泥石流影响区。

③所选外排土场所在地不处于自然保护区、风景名胜区和其它需要特别保护区域。

④外排土场远离市区、居民生活区，排土场与周围最近村庄相距0.3km以上。

由以上分析可知，该固体废物处置场符合《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）的选址规定，因此本评价认为项目外排土场选址可行。

（2）外排土场的建设

为保证剥离物排弃、堆存对环境不产生明显的影响，评价提出以下环境保护措施：

①工程措施：外排土场应委托有关工程部门进行设计，以做到科学合理。沟谷两侧修筑到沟底的截排水沟，用于汇水泄洪；沟口修筑拦土坝等。外排土场拦土坝采用废石堆置，坝长35m，梯形断面面，上部宽2m，下部宽8.5m，高3m，坡面为浆砌石坡面，下部修建排水涵洞；在排土场沟谷两侧修筑截排水沟105m；在拦土坝底部沿拦石坝方向间隔5m左右预留排水洞口排出场内积水。

②生态恢复，水土保持措施：外排土场堆存废石为岩、土混合物，后期堆积坡度为1∶1.5经表面覆土并经人工整修后，虽然坡面造林条件得到了改善，但水分、养分条件较差，适宜营造速生、抗旱、耐瘠薄的乔、灌混交林，适生树种有刺槐、油松、沙棘、紫穗槐、金银花等。

③管理措施：矿方应指定专人负责剥离物排放及有关事宜：为防止项目运营过程中剥离物堆存的随意性，当地环境管理部门应进行定期检查，对有关不符合要求的状况要及时指出，并要求整改。

拦挡坝

截排水渠

N

··

图6-2-2  外排土场工程平面图

3000cm

剥离土石，厚度30m

覆土厚度0.8m

截水沟

排水涵洞

图6-2-3  外排土场横断面图（示意）

6.2.4.2.2剥离物输送方式

本项目对现有露天采场至外排土场的道路进行改造，道路场约710m，路面宽4.5m；建设露天采场内道路，长度与300m，路面宽4.5m。

评价要求路面进行硬化处理，道路两侧绿化，路面要经常清扫、洒水，保持路面清洁和相对湿度。另外，运输车辆要加盖蓬布，防止剥离物、遗撒，运输汽车出场前对轮胎、车体进行清洗，并及时清扫路面。

6.2.4.2.3剥离物排弃、堆放方案

排土工艺：采用挖掘机、装载机剥离的方式将排弃物装入自卸汽车，用汽车运至排土场排放，推土机平整场地。

排土顺序：内排场场排土，为保证排土作业与采剥作业互不干扰，达到安全生产的目的，要求内排土场边坡与采剥边坡在生产过程中最小安全距离不小于60m，采剥工作面与排土场的距离不小于2倍的排土场台阶高度。

本次评价提出对露天开采剥离物大部分堆放采取“就近处置”方式，其它则运至堆存场地分类分层堆存。

就近处置方案：

（1）矿区开采时，剥离后的土石禁止山坡倾倒或乱堆乱放，应及时清运至排土场分类堆放，立即实施挡护与迎风坡面绿网覆盖措施，以备复垦使用；后续开采中应视场地情况，前期运至外排土场内分类堆存，后期将后续开采工作面其产生的剥离废石逐渐堆存至前工作面形成的低洼及空闲地段并压实，其上覆盖前期剥离的表土，并按照复垦及绿化要求实施植被恢复，这样可将剥离产生的大量废弃土石得到合理利用。

（2）内排弃物整体采用多台阶覆盖式堆放，内排土场在垂高方向每隔10m设置一个8m宽的安全平台。排土时滚石采用推土机或装载机，推走或铲运走。平台内侧设截水沟。排土时沿场地最低标高逐层排弃，边排放边碾压平整。排土场平台形成3%的反向坡度。

剥离物堆存方案：

实施分类后的需堆存的剥离物堆放可分四个步骤进行：

第一步，植树、规划排土场：沿沟口、沟顶设绿化带，林带宽度为20米，种植高大树林如杨树等，起到初期对排弃物堆放遮挡、屏蔽的作用。

对排土场实施平整，并作出堆存规划，土、石分类堆存。

第二步，按阶段进行剥离物堆放：剥离物从开采场地通过汽车拉入沟里，自里向外土、石分类堆存，用推土机将土石推平，并通过推土机往返对土石进行适当压实。

第三步，外边坡整形、复土和绿化：剥离物堆放至一定高度后，需对其外边坡进行整形，留出运输道路，然后对边坡进行复土、绿化。

外边坡整形包括对分层外部的整形（不允许大于27度）、修筑运输公路以及排水沟。运输公路外缘应高于内侧，使降雨汇集到排水沟，可避免雨水沿坡面流淌过程中对复土的冲刷，有利于水土保持，排水沟需做防渗处理。绿化树种选择适合当地生长的树种，栽种季节宜选择在春季，草种选择耐旱、繁殖力强的品种。

第四步，堆顶复土及复垦：当剥离物堆放达到顶部时，及时进行覆土，覆土厚度要达到农业复垦要求（0.8-1.0m），边坡覆土厚度0.3m。为了改良土壤增加肥力，可种固氮类农作物，如豆类、薯类等1-2年。

6.2.4.3生活垃圾处理

生活垃圾按每人每天0.5kg算，矿区共有职工20人，则产生量为2.5t/a，在采场工业场地内设置封闭式垃圾箱收集生活垃圾，定期清运至当地环卫部门指定场所。

综上所述，本项目产生的固废全部得到了合理处置，不会产生二次污染，固废处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单，因此，本项目采取的固废处置措施可行。

6.2.4.4危险废物

（1）危险废物专用贮存间满足以下原则：

①地面与裙角用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容。

②需增设有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

③设施内有安全照明设施，需增设观察窗口。

④有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

⑤设计有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

⑥不相容的危险废物分开存放，必须补充设置隔离间隔断。

⑦危废暂存处设置禁止明火标志。

⑧危险废物贮存间不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物。

（2）危废日常管理

①必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

②必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

③危险废物贮存间房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作。

④在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单，并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。

⑤建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。

综上所述，本项目固废均得到合理处置，满足《煤矸石综合利用管理办法》、，《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和修订单、危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物储存、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及修改单的要求，处置措施可行。

6.2.5运营期生态恢复措施分析

6.2.5.1生态环境影响综合整治原则

根据矿区所在地自然环境条件、铁矿项目建设及运营特点和《环境影响评价技术导则——生态影响》的规定，确定生态环境影响综合整治原则为：

①避让优先原则：涉及生态影响防护与恢复措施时，优先采取避让措施，其后依次为减缓、补偿和重建措施。

②生态完整性与项目协调发展原则：项目建设、运行往往与生态完整性的维护发生矛盾，生态保护措施在于尽力减缓这种矛盾，在自然体系可以承受的范围内开发利用资源。

③分阶段分区域治理的原则：根据工程总体布置、施工特点、建设时序及地区自然环境分区域、分时段整治，本项目整治重点为林草地的恢复。

④遵循“以人为本”的原则，确保人居环境的安全，提高人居环境质量；

⑤坚持“预防为主、防治结合”、“在保护中开发、在开发中保护”、“依据科技进步、发展循环经济、建设绿色矿业”、“因地制宜、边开采边治理”的原则；

⑥坚持“谁开发谁保护、谁破坏谁治理”的原则。

6.2.5.2生态影响的综合整治目标

结合矿区内生态环境现状，本项目生态综合整治目标为：

①露天开采剥离-排土-造地-复垦，复垦率≥80%；

②生物多样性保持率≥90%；

③露天采区绿化率每年递增2%；

④水土流失治理率≥60%；

6.2.5.3生态环境影响的减缓措施

（1）生态影响的避免

生态影响的避免就是采取适当的措施，严格控制施工作业范围，最大程度上避免潜在的不利生态影响。露天矿建设过程中需要避免的生态影响是施工过程引起的水土流失，建设单位应尽量减少占地，并对尚未开采的已征占地采取封育等植被保护措施，应严格按照水土保持方案的要求实施水土保持工程和植物保护恢复措施。

露天矿运营期需要避免的生态影响主要是土地的灌草地生态恢复受到干扰，因此必须加强保护，同时在生产中必须注意露天采区和表土堆场生态恢复工作，必须以恢复和改善被干扰土地的生态平衡为主要目的。

（2）生态影响的削减

露天矿的开采是个漫长的过程，工程实施中因侵占和损坏土地将改变项目区域内土地利用格局，除造成生产能力降低外，也会对动植物物种的移动产生影响，其间对破坏土地如果不及时治理，对生态环境的影响将逐渐扩大。工矿区土地复垦不仅体现在所采取的复垦工艺上，更重要的是要通过合理的采矿安排，尽量缩短矿区土地处于破坏状态的时间，加快复垦进度，使土地尽快得到恢复。

项目应采用“剥离—采矿—造地—复垦”一体化技术（下图），使矿区剥离工艺、开采工艺、排弃工艺、造地与复垦工艺紧密联系在一起，实现了采矿与造地同时进行，破坏与恢复同时进行，减少了矿区土地出于破坏状态的时间，加快了生态恢复的进度，为矿区生态重建和土地恢复、再利用创造了良好的条件。

注：①未剥离原有草场 ②剥离区 ③采矿区 ④采空区 ⑤剥离物排弃区 ⑥表土铺覆区 ⑦已复垦区 ⑧临时贮土堆

（3）严格控制本项目永久用地和临时用地面积

本项目的永久占地主要为露天采场、表土堆场、运输道路、采矿工业场地及原矿堆场等单项工程占地引起的。这些单项工程的占地面积应严格控制在经批准的设计文件限定的范围内，若要扩大，必须报批后才能实施。临时占地包括施工期临时设施的占地、建筑材料临时堆场占地等。这些占地施工结束后必须恢复原有使用功能。

（4）集中剥离物及废石堆于外排土场，严禁超此范围的胡乱堆放。

排土场按边排边恢复的原则，及时进行天然植被的恢复。为此要做好两点，一按废石在下，细土在上的顺序进行堆放，在上层覆上一层露天坑剥离的表土；二是在条件成熟的地段洒上一次水，使其表层结皮、以防风蚀，然后进行“封育”，利用当地每年尚有一定降水量的自然条件，促使天然植被的自然恢复。

6.2.5.4规划内容及生态功能区划分

规划重点主要是如何具体地实施环保措施。在内容上主要包括地面景观生态建设、水土保持措施、植被重建、绿化生态工程设计，根据露天矿生态建设与环境治理的需要，按照不同的生态功能作用，将露天矿划分为以下生态功能区：

（1）生态绿化带与景观生态建设区：在露天矿周围及一些条件较好的空旷地带进行生态恢复带建设。

（2）水土流失治理区：在一些沟壑地区与外排土场边缘重点进行水土流失治理，以工程措施和生物措施相结合的方式，综合开展露天矿范围内的水土保持工作。

（3）表土堆场生态恢复区：采用优化的生态结构方式，重建植被，促进露天矿环境建设和经济发展。

生态建设规划见表6-2-2。

表6-2-2  露天矿生态建设规划一览表

| 生态影响项目 | 发生地段(区) | 防治方法和措施 |
| --- | --- | --- |
| 水土流失 | 露天采区、表土堆场 | 平台：整平及围埂、沉沙池 边坡：压盖、干砌石挡土围埂洒水降尘 |
| 基质破碎化 | 露天采坑 | 土地复垦、地景整治、采取边开采边复垦、表土单独堆放、草皮单独存放的办法 |
| 植被破坏 | 露天坑及周边地区 | 建立人工植被的生态恢复：整地、覆土、栽植 |
| 动物种群减少 | 矿区及周边 | 营造野生动物栖息的原始景观：严格执法，禁止捕杀野生动物 |

6.2.5.5生态环境恢复工程总体布局

本项目生态环境恢复区域包括原有采坑遗迹、外排土场、采区、采矿工业场地、场外道路等，其中原有采坑遗迹、外排土场、表土堆场和采区是本项目生态环境重建的重点地段。

6.2.5.5.1露天采矿场生态恢复区

根据《山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂矿产资源开发利用、地质环境保护与土地复垦方案》及其评审意见书，①号采场最高开采水平标高1090米，采场最低开采水平标高1060米，垂直深度30米，露天采场上口长度243m，采场上口宽度84m；采场底平面长度229m，采场底平面宽度60m。②号采场最高开采水平标高1090米，采场最低开采水平标高1060米，垂直深度30米，露天采场上口长度127m，采场上口宽度73m；采场底平面长度122m，采场底平面宽度66m：

（1）合理规划、减少损毁。

根据矿体埋藏情况，圈定合理的露天境界，保证经济合理、出矿保证、节约用地；在开采过程中应加强管理，采取尽量少占地、少破坏植被的原则，开采时要严格划定开采场地，以避免造成土壤和植被的大面积破坏，对于土壤侵蚀严重地段，开采时不能影响地表径流正常排泄，以防泥石流和滑坡产生，使本来就脆弱的生态系统受到威胁。

（2）边坡防治，确保稳定。

合理确定边坡角、阶段高度等参数，加强边坡管理，增加边坡稳定监测，特别是在雨季，以保证采场稳定，防止灾害发生；

（3）边开采边恢复，采复结合

采场依据平台形成顺序及时实施复垦措施，损毁土地及时进行恢复治理，以尽量缩短矿区土地处于损毁状态的时间，本项目需将采矿与复垦结合，进行加快复垦进度的进程。

A、工程性措施

①根据开采进度，结合开采、废弃土石回填、平整造地等工程内容进行土地整形；

②开采时保留原有表层土壤；

③实施项目区的采场边坡治理；

④道路及其它场地设置排洪、排水沟，填方或路堑边坡失稳处修建挡墙等工程措施。

B、生态恢复工程

①林草种植工程

项目区外围边坡规划种植林草，增加和恢复土地的植被覆盖，改善项目区的生态环境条件。

露天采场立地条件比较差，平台选择树种抗逆性较强的沙棘灌木为先锋物种。林带间撒播紫花苜蓿和无芒雀麦营造灌草群落。

其中沙棘株行距为1×1.5m，林带初植密度6667株/亩，采用穴状整地沿大地貌等高线成品字形造林，林木选择春季阴雨天进行植苗造林，并用泥浆浸蘸根系，以提高成活率。紫花苜蓿和无芒雀麦1:1混播，播种量均为7.5kg。

表6-2-3  造林技术指标表

| 林地类型 | 树种名称 | 株×行距 (宽×长)(m) | 种植 方式 | 苗木规格 | 苗木量(株) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌木林地 | 沙棘 | 1×1.5 | 植苗 | 1-2年生 | 6667株/亩 |

表6-2-4  林地撒播草籽指标表

| 播种草种 | 种子质量 | 播种量（kg/hm2） | 播种时期 | 播种方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫花苜蓿 | 一级种 | 7.5 | 雨季播种 | 撒播 |
| 无芒雀麦 | 一级种 | 7.5 | 雨季播种 | 撒播 |

②土地复垦

根据本项目区土地占用的实际情况，对项目区破坏的全部土地进行复垦，即本项目区的土地复垦率目标为100%。

③表层熟土临时堆存

工程表层熟土须覆盖置复垦区表层，有助于复垦植物的生长，存在表层熟土的临时堆存问题。工程表层50cm熟土，与新土分类堆存，堆存至上一工作面边界开阔处，周边设挡土石笼，熟土堆存高度不得高于10m边坡角度小于20°，最大堆存量约为500m3，周转时间小于2个月。针对熟土临时堆场水土流失，企业拟设置挡土石笼，周边挖简易排水渠道，适度洒水的方式减小水土流失。

④终了期取土问题

工程矿山开采至终了期，由于其本身表层剥离熟土用于上一工作面表土覆盖，该工作面剥离完成后，表层覆土主要来自剥离表土。按照其剥离条带宽度为12m，其取土约为1个条带范围，按照覆熟土0.5m计算，总取土量约为1000-1500m3。工程拟从前期复垦完成后的土地取土，取土范围为覆土复垦完成10年上的土地，取土深度为10-20cm，取土为秋末农作物收割后取土，基本不影响原有复垦土地的土壤肥力。

C、具体恢复措施

工程治理措施具体为：为减少降雨产生的水土流失，在台阶的顶部建设截水沟，在台阶两侧建设排水沟。截水沟的横截面约40cm×45cm；排水沟的横截面约底宽约70cm，相对深也为70cm，两侧约底面的比为1：1。

生态恢复措施具体为：

露天采区每一台阶的开采过程结束后，遵循“边开采、边恢复”的原则，对该台阶的水平面进行覆土植被恢复工作，并修建护坡，恢复工作和护坡工程完成后，再进行下一台阶的开采，同样在开采结束后先恢复该平台，再进行下一台阶的开采。最终形成分台阶治理的模式。开采过程剥离的挖填土要按照评价要求合理堆放，减少对土地的扰动作用，控制水土流失；开采后分离出的废石、废土要及时运至排渣场。对临时占地和临时便道等破坏区，要进行土地复垦和植被恢复工作。

在开采区进行植被恢复要结合场地需要种植高低相结合的乔灌木，形成隔离林带，防止污染扩散。树种选用当地耐旱的树木进行种植，以提高树木的适应性和耐旱性和成活率，边坡和护坡采用植草皮、洒草籽进行绿化。

6.2.5.5.2表土堆场生态恢复区

该矿土层厚度较大，矿山服务期满除露天采场平台和边坡外，其余其余地表均为可供植物生长的土壤，但考虑内排土场和外排土场表层均为深层土体，有机质含量低，故复垦中拟将剥离表土进行回覆。开采前期（1年内）剥离时将表层土体0.3m进行单独堆放于表土堆放场，后期剥离土体0.4m直接用于外排土场复垦，可剥离表土0.81万m3。本项目复垦土源设表土堆场，位于矿界南侧，经现场勘查，主要土地类型为荒草地。

评价要求在开采前，将表土进行分层剥离，并设表土临时堆场，堆场应进行覆盖，堆土周边设置彩条布临时挡护措施，并在堆土场表面种草。周围设截排水沟，以减少水土流失，以备后期复垦时利用，表土堆场在复垦时，首先用铲运机进行表面覆盖一层表层覆土，为防止机械平整把土壤压实，容重过大，采用人工疏松、平整，平整后有效土层厚度平均约为0.3m，然后进行植物种植。可以种植当地物种，如沙棘、黄刺玫等，并撒播草籽。

6.2.5.5.3原有遗留采坑生态恢复区

原有遗留边坡的生态重建是露天矿生态恢复重建工作的重点。粘土矿矿共有1个遗留边坡，为历史上私挖乱采所造成，根据现场勘查，结合高分辨率影像数据测得，遗留边坡面积0.005ha。对于已有的边坡应进行土地复垦与生态恢复治理。

（1）科学设计与部署

根据矿山地质环境影响评估结果，结合矿山服务年限和开采规划，按照轻重缓急、分阶段实施原则，分时段进行恢复治理。对于零散分布的地质灾害点，可作为专项工程对某个地质灾害点近期进行治理。

（2）边坡治理-与采区统一规划及生态恢复

根据边坡岩体情况及时平整和刷帮，改善边坡轮廓形状。边坡上出现的险石、浮石等，及时清除，在采坑周边靠坡顶修建排水沟，以防止雨水进入采坑，排水沟采用浆砌石方式修筑，排水沟需在覆土后修筑，覆土厚度为50cm，并进行土方压实。根据地形条件，采用因地制宜的方式，以本土物种为主，如沙棘、荆条等进行生态恢复。

临时堆土和排水沟断面设计见图6-2-4。

图6-2-4  临时堆土和排水沟断面设计

6.2.5.5.4外排土场生态恢复区

排土场设置于矿区西部沟谷中，占地面积约0.12hm2，最高标高1090m水平，底部标高为1060m水平，该沟地形北高南低，沟坡出露基岩，有效容积1.22万m3，满足本区基建和生产第一年剥离物排放的需求。外排土场沟谷两侧修筑截排水沟，沟口设施拦土坝、排水涵洞。

排土场阶段高度：10米。

排土场总堆置高度：15m。

总边坡角：废石堆放台阶坡度38°，排土场终了边坡角32°。

废石滚落时可能的最大距离：因为排土高度30米，排土时废石沿38°坡堆放，滑落到排土阶段的最低标高时，势能减弱，废石的自然安息角为15°，最多的废石滚落高度为15m，废石滚落可能的最大距离不会超过15米（10×1.5=45）。

外排土场拦土坝采用废石堆置，坝长35m，梯形断面面，上部宽2m，下部宽8.5m，高3m，坡面为浆砌石坡面，下部修建排水涵洞；在排土场沟谷两侧修筑截排水沟105m；在拦土坝底部沿拦石坝方向间隔5m左右预留排水洞口排出场内积水。

经现场踏勘，拟选排渣场为荒沟，封闭性较好，沟内植被分布较好，为中低覆盖度草地及灌木林地，沟底无基岩出露，无特殊地质现象，适宜土石堆放，根据三合一方案，外排土场汇水面积约26.9hm2。评价要求填埋时应注意安全性措施及污染防治措施，且为便于后期复垦回填表土，应将土、石分别堆存，堆满后要及时实施绿化。后期需要加强生态恢复与管理工作，以保证达到预期生态恢复效果，改善矿区生态环境与区域环境改善。为保证土石堆存对环境不产生明显的影响，评价提出以下环境保护措施：

①工程措施：

外排土场的工程措施拦挡工程、排水工程、边坡防护工程和土地整治工程。

外排土场一侧（固定位置，以备外排土场平台和边坡覆土），在排土结束后，可对其进行阶梯形削坡开级，建议每级平台宽度不小于4m，平台成1～2%的倒坡，平台内侧设排水沟，以利于保水，并防止上方来水直接下泄，同时，在平台外侧修建截水梗，为防止场内土岩滑落影响周围环境，需要在排渣场周围修建挡墙，挡渣墙选择浆砌石重力式结构，以防止岩土滑落。

②生态恢复，水土保持措施

外排土场堆存废石为岩、土混合物，后期堆积坡度为1∶3.0，经表面覆土并经人工整修后，虽然坡面造林条件得到了改善，但水分、养分条件较差，适宜营造速生、抗旱、耐瘠薄的乔、灌混交林，适生树种有刺槐、油松、沙棘、紫穗槐、金银花等。封场后顶面用表土对其覆土厚0.3m，在堆土坡面和最终高程顶面采用以乔灌混交和灌木进行植被恢复，草本以人工播种草籽为主。

排土场经过覆土，土壤的物理性质、化学性质、生物性状都较差，平台表面土壤可能由于机械作用而过度压实，不利于土壤水分入渗，容易产生地表径流，加重水土流失，边坡土壤所覆生土土壤粘结力较小，抗蚀性较差，容易产生面蚀沟蚀等。复垦工程边坡选用紫穗槐密植，株行距为1.5×1.5m，鱼鳞坑整地营造灌木群落，有利于形成地表枝叶和地下根系的水平和垂直分布。平台选用沙棘株行距为1×1.5m，林地中，撒播无芒雀麦和紫花苜蓿1:1混播，总播种量15kg/hm2。

表6-2-5  排土场造林典型模式表

| 造林树种 | 平台：沙棘（1-2年生）、草籽 |
| --- | --- |
|  | 边坡：紫穗槐（1-2年生）、草籽 |
| 种植方式 | 平台：植苗造林，1:1撒播无芒雀麦、紫花苜蓿 |
|  | 边坡：植苗造林，1:1撒播无芒雀麦、紫花苜蓿 |
| 株行距 | 平台株行距：沙棘1×1.5m |
|  | 边坡株行距：紫穗槐1.5×1.5m |
| 栽植密度 | 平台：6667株/亩，草籽15kg/hm2 |
|  | 边坡：4444株/亩，草籽15kg/hm2 |
| 整 地 | 平台穴状整地，灌木整地规格：30×40cm，边坡鱼鳞坑整地 |
| 种植季节 | 春季或雨季7～9月 |
| 抚育管理 | 管理包括镇压、浇水、施肥、防病虫害、修枝等 |

水源由矿方从当地居民水井引入。

③管理措施：企业需指定专人负责土石堆放及有关事宜：为防止企业生产过程中土石堆存的随意性，当地环境管理部门应进行定期检查，对有关不符合要求的状况要及时指出，并要求整改。

6.2.5.5.6采矿工业场地、原矿堆场生态恢复区

根据办公生活区的工作性质与生态需求，遵循以人为本、绿化美化作业区和重视防护的原则安排与布局生态恢复重建工程，生态工程主要以美化环境为主要目标，选择造型优美的观赏树种、灌木植物和草本植物，优化工人的工作环境。

本矿办公生活区目前没有绿化。治理目标以增加绿化面积为主，使矿区生活环境得到美化。绿化率达到20%。工程采用的主要树种为当地常见树种。草木结合，绿化面积约500m2。

6.2.5.5.7运输道路生态恢复区

矿区道路绿化防护体系的建设采取乔木与灌木结合、路基边坡种草的方式进行，在起到生态防护作用的同时，美化交通环境。

场外道路的防护体系建设采用乔木和灌木结合的方式，在路基两侧修建排水沟，在起到生态防护作用的同时，又能美化交通环境。经现场踏勘，运矿道路主要以土石路为主，路面维护一般，本项目建设需对现有道路进行硬化处理。经矿区延伸至区外道路，可以在矿山服务期满后留作乡间道路。

6.2.5.5.8  高速公路可视景观恢复区

本项目北侧距离繁河高速1.3km。 根据《矿山生态环境保护与恢复治理治理技术规范》（试行），禁止在重要道路、巷道两侧及重要生态环境保护目标可视范围范围内进行景观破坏的露天开采。

本项目批采标高1090m至1060m标高，①号采场最高开采水平标高1090米，采场最低开采水平标高1060米，垂直深度30米，露天采场上口长度243m，采场上口宽度84m；采场底平面长度229m，采场底平面宽度60m。②号采场最高开采水平标高1090米，采场最低开采水平标高1060米，垂直深度30米，露天采场上口长度127m，采场上口宽度73m；采场底平面长度122m，采场底平面宽度66m。终了形成台阶最高高度为1070m，与山顶高差相距20m，与高速路之间有山梁相隔，不在高速路可视范围内。

另外，环评要求项目服役期结束后，在采区北侧种植高大乔木，减缓项目露采对高速路两侧造成的景观影响。

6.2.5.6生态恢复方案

6.2.5.6.1 生态恢复基本原则

（1）生态恢复与露天矿开采计划相结合，合理安排，实施边开采、边复垦、边利用。

（2）生态恢复与当地农业规划相结合，与气象、土壤条件相适应，与土地利用总体规划相协调，与当地的城镇、道路等建设及生态环境保护统一规划，进行地区综合治理，有利于生产、生活，美化环境，促进生态的良性循环。

（3）生态恢复机制建议采取下述办法：

由矿方组织实施，费用专款专用，从生产成本中列支。矿方组织实施前应取得当地政府和土地管理部门的同意，在政府部门的监督管理下进行。

6.2.5.6.2 生态恢复时机及期限

（1）生态恢复时机

露天矿生态恢复应结合排弃计划，在外排土场达到最终排弃高度、平盘稳定后进行，同时应结合农时进行复垦工作。

（2）生态恢复期限

矿山服务年限3.1年。为保证土地复垦工作的可操作性并考虑采区的完整性，本次评价生态恢复年限为5a。

6.2.5.6.3 生态恢复工艺设计

（1）造地工艺

①地块的平面设计

做为复垦工程的整体单元，复垦后耕地的地块平面划分应符合下列要求：地块面积应尽量大一些，地块数目和综合整地工程量应尽量少一些；每一地块平整后的倾斜方向和坡度应基本一致；地块形状应尽量近似矩形、梯形或椭圆形。地块周围应以地坎、田间道路分隔；如果原有耕地的地块符合上述要求，则应以原有地块作为整地单元。

草地和林地原则上应按原地块作为整地单元。

②地块的立面设计

挖损、堆垫压占耕地复垦平整后，地块的立面应符合下列要求：旱作耕地平整复垦后，其地面坡角不应大于5°；草地和林地复垦时应保持原有地形坡度不变。对于受采动滑坡破坏的草地和林地，则应进行平整土地、填堵裂缝、补栽或恢复植被。

（2）水土保持措施

露天矿生态环境较为脆弱，水土保持措施是破坏生态恢复的主体工程，主要包括：排土场周边拦挡工程和平台挡土围堰、露天采矿区周边防护林及截水沟等。

6.2.5.7土地复垦适宜性评价

6.2.5.7.1土地复垦适宜性评价

土地复垦适宜性评价所面对的对象与一般的土地利用规划不同，是一种未来空间的人工再造地貌，时空变化较大，地貌有一定的稳定期，地表组成物质呈动态发展。土地复垦适宜性评价是在评价对象的损毁状况、形式、时空状况等做出预测的基础上，对未来空间可能出现的立地条件对于某种用途是否适宜以及适宜的程度，它是进行土地利用决策，科学地编制土地利用规划的基本依据。

在项目区土地质量调查的基础上，将参评单元的土地质量与复垦土地主要限制因素的农林牧评价等级标准对比，将限制最大、适宜性等级最低的土地质量参评项目决定该单元的土地适宜等级，根据项目区的立地条件进行的上述各个评价单元土地复垦适宜性评价及分析，可以得到最适宜复垦方向，综合可得本粘土矿矿土地复垦的方向和模式。

6.2.5.7.2 生态恢复工作安排进度

本项目区面积为0.0392km2，当前复垦义务人为建设单位采矿厂，开采方式为露天开采，生产服务年限3.1a。

根据项目特征和生产建设方式等实际情况，结合工程进度安排和生产建设活动对土地损毁的阶段性或区位性特点，划分复垦工作计划，确定每一阶段或每一区段的复垦目标、任务、计划及资金安排等。

根据主体工程进度计划安排，恢复方案和主体采矿工程同步实施，整个项目区生态恢复工作共计划分3个阶段进行实施。0.5a（基建期）+3.1a（生产期）+1a （稳沉期）+1a（管护期）=5.6a，生态恢复时间为2020年-2026年。

项目从2019年开始成立专门的生态恢复管理机构，落实资金、人员及设备部署。根据矿体开采时序，本方案的生态恢复工作计划大体分成4个阶段进行。

项目区复垦工程安排详见表6-2-6。

表6-2-6  复垦工程安排

| 复垦阶段 | 复垦时间 | 主要生态恢复内容及部位 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2019年-2020年 | 1.复垦工作准备（复垦方案编制等） 2.原有遗留采坑进行复垦，并进行管护 3.工业场地平整、绿化。 |
| 第二阶段 | 2020年-2024年 | 1.遗留采坑地表监测 2.外排土场进行复垦 3.采空区边开采，边复垦， |
| 第三阶段 | 2024~2026年 | 1.沉稳期+管护期 |

6.3服务期后恢复措施

矿山服务期满后，露天开采已基本停止，对环境造成污染影响的废气、废水排放量已明显减少，随着生产设备和人员的撤离，最终消除对环境的影响。采矿工业场地、表土堆存场地、原矿堆场将废弃，同时在露天采区形成采掘坑。虽然这些迹地依靠自然恢复会形成稳定的植被群落，但是植被自然定植极为缓慢。为了最大限度维护生态环境，这些矿业废弃地必须采取人工干预的方式进行植被恢复。

（1）采矿工业场地治理措施

采矿工业场地内生活设施较为齐全，办公设施多为混凝土建筑，为了对原有设施进行充分利用，矿方可以和附近村民协商，供村民居住利用。

对于原矿堆场、表土堆场，拆除其所有地面设施，清除地面垃圾，剥离表土污染土层，剥离深度约10～20cm，然后覆土、平整场地。

（2）采掘坑治理措施

露天矿最终将形成一个采掘坑，为最大限度减少采矿造成的生态环境影响，对采掘坑采取如下措施：

1）坑底覆土前用推土机或整平机平整，与四周内边坡排水系统相连接，避免内边坡水流对坑底的冲刷。

2）经过平整、覆土后的采掘场内边坡，采取乔灌块状混交方式。边坡坡面覆盖50cm的采掘坑剥离表土，栽植灌草。

3）针对矿区气候特点与植被覆盖状况情况，为了减少坡面的风蚀扬尘危害，在采坑四周的坡面栽植防护林，树种选择沙棘、黄刺玫等。

4）为防止到此活动的人畜及野生动物坠入其中引起伤亡，四周要设置永久性围栏及标识，对坡度太大的地段要进行削坡处理。

典型生态环境保护措施平面布置示意图见图6-2-5。

图6-2-5  典型生态环境保护措施平面布置示意图

第七章  环境影响经济损益分析

7.1建设项目环境代价分析

环境代价指工程污染和破坏所造成的环境损失折算成经济价值。本次产能提升项目投产后产生的污染对环境的经济代价按下式估算：

环境代价=A+B+C

式中：A 为资源和能源流失代价；

B 为对环境生产和生活资料造成的损失代价；

C 为对人群、动植物造成的损失代价。

（1）资源和能源流失代价（A）

式中：Qi——某种排放物年累计量；

Pi——排放物作为资源、能源的价格。

结合项目特点，本部分主要分析估算外排的污染物中资源价值较高的污染物流失的损失代价，主要是水资源的流失。

本项目补充用新鲜水为24.6万m3/a，按每吨水3.5元计算，估算年损失8.61万元/年。

（2）生产生活资料损失代价（B）

这一部分损失主要是排污费，本工程排放的主要污染物为无组织粉尘，不计入总量，所以这一部分的损失为0。

（3）人群损失（C）

由报告书对环境要素影响评价的结论，结合当地自然、社会环境现状可以看出，按照本环评报告所规定的环保措施实施后，本项目工程污染的排放会得到有效的控制，可以全面实现达标排放，对人体的影响轻微，但对采矿工人有一定的影响，应加强操作工的劳动保护，以减小其健康损失，劳保所需费用按1万元/年估算。因此人群损失代价为1万元/年。

（4）生态环境损失（D）

本工程投产后，铁矿开采将会对生态环境造成一定的损失，工程在采取相应的环境保护措施后对人群和动植物影响较小，故此项忽略，有关的补偿费用计入工程建设的环保投资。

综上所述，工程环境代价为：9.61万元/年。

7.2建设项目环境成本分析

建设项目环境成本主要包括两部分：工程环境保护措施投资和环保设施运行及管理费用（两部分费用不具有可加性）。

（1）环保工程建设投资

本次工程建设总投资为139万元，其中环保投资约为89万元，占建设项目总投资的64.03%。

（2）环保工程运行管理费用

环境成本是指环保工程运行管理费用C。它包括折旧费和运行费用：

C=C1+C2

a、折旧费C1

环保设备折旧率按环保投资3%计算，费用为2.67万元/年。

b、运行费用C2

包括设备维修费、材料消耗费、环保人员工资福利费、科研咨询费、管理费等。

设备维修费取环保投资的1.5%，为1.34万元/年。

材料消耗主要是电力，其他是设备维修等，估算费用约为2万元/年。

环保人员工资、福利费按矿山职工平均工资20000元/人·年计算，由于投产后需相应专职环保人员2人，因此共计4万元。

科研咨询费及环保设施管理费取2万元/年。

本项目的全部运行费用C2为9.34万元/年。

综上，本次改扩建项目的环保工程运行管理费用为C=C1+C2=12.01万元/年。

表7-2-1  环保投资表

| 类别 | 污染源 |  | 环保措施 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 表土剥离扬尘 |  | 作业时避开大风天气，采用定期洒水方式降尘处理，抑尘效率70%以上 | 1 |
|  | 载机清底、挖掘机挖掘装扬尘 |  | 作业时避开大风天气，采用定期洒水方式降尘处理，抑尘效率70%以上 | 1 |
|  | 原矿堆场粉尘 |  | 利用现有山西许氏维雅建材有限公司全封闭彩钢结构原矿堆棚，地面进行硬化，场内喷淋洒水装置每日进行2次洒水，原矿石表面可以保持7%以上含水率，抑尘效率90%以上 | 13 |
|  | 道路运输扬尘 |  | 限制汽车超载，汽车运输采用篷布苫盖；运输汽车出场前对轮胎、车体进行清洗，并及时清扫路面；对道路进行硬化，并要对路面经常清扫和洒水。在采取以上防治措施后，可抑尘80% | 0.5 |
|  | 排土场 | 剥离物卸车扬尘 | 卸车时采取洒水抑尘措施，并及时用推土机推平压实，抑尘效率70%以上 | 1 |
|  |  | 裸露作业面起尘 | 作业时避开大风天气，大风天气增加洒水频率，及时推平压实，排土达到设计标高及时复垦绿化等降尘措施，抑尘效率可达到60% | 2 |
|  | 表土堆场 | 表土卸车扬尘 | 表土卸车时采取洒水抑尘措施，并及时用彩条布苫盖，抑尘效率70%以上 | 2 |
|  |  | 表土堆存扬尘 | 表土堆存场采取定时洒水措施，表土用彩条布苫盖，抑尘效率95%以上 | 2 |
|  | 食堂油烟 |  | 食堂设置油烟净化设施处理油烟 | 1 |
| 废水 | 车辆冲洗废水 |  | 运输车辆进出采场处设置车辆冲洗平台，包括冲洗废水收集池、沉淀池、清水池各1个，车辆冲洗废水经沉淀处理后循环使用 | 2 |
|  | 生活 污水 |  | 在采矿工业场地内设置1个5m3生活污水收集沉淀池，食堂设置隔油池，餐饮废水经隔油预处理后和其他生活污水一起进入生活污水收集沉淀池，沉淀后全部回用于绿化洒水、道路洒水、原矿堆场洒水等，不外排。 | 2 |
| 固体废物 | 剥离表土 |  | 运至表土堆存场妥善保存，回用于排土场覆土绿化。 | 2 |
|  | 剥离物 |  | 运往排土场分类排弃处理。其中运营期第一年的废弃土石运往外排土场排弃处理，之后十年的剥离物运往内排土场排弃处理。 | 6 |
|  | 生活 垃圾 |  | 在采场工业场地内设置封闭式垃圾箱，集中收集后由环卫部门统一处置 | 0.5 |
|  | 危险废物 |  | 建设危险废物暂存间，并交由资质单位统一处理 | 1.0 |
| 噪声 | 机械噪声和交通运输噪声 |  | 合理选型，定期维修保养设备、车辆，合理安排施工时序，减震、建筑隔声、绿化降噪，降低车速，禁止鸣笛等 | 5 |
| 生态 | 露天采区 |  | 露天采区每一台阶的开采过程结束后，遵循“边开采、边恢复”的原则，对该台阶的水平面进行覆土植被恢复工作，并修建护坡，恢复工作和护坡工程完成后，再进行下一台阶的开采，同样在开采结束后先恢复该平台，再进行下一台阶的开采。最终形成分台阶治理的模式。开采过程剥离的挖填土要按照评价要求合理堆放，减少对土地的扰动作用，控制水土流失；开采后分离出的废石、废土要及时运至排渣场。对临时占地和临时便道等破坏区，要进行土地复垦和植被恢复工作。 在开采区进行植被恢复要结合场地需要种植高低相结合的乔灌木，形成隔离林带，防止污染扩散。树种选用当地耐旱的树木进行种植，以提高树木的适应性和耐旱性和成活率，边坡和护坡采用植草皮、洒草籽进行绿化。 | 5 |
|  | 采场工业场地 |  | 治理目标以增加绿化面积为主，使矿区生活环境得到美化。绿化率达到20%。工程采用的主要树种为当地常见树种。草木结合，绿化面积约500m2。 | 2 |
|  | 排土场 |  | （1）工程措施：①采取预设截水沟、分层堆放、夯实、边坡防护、绿化等措施。②外排土场沟谷两侧修筑截排水沟，沟口设施拦土坝、排水涵洞。③修建挡土墙，在台阶边缘建设挡墙，挡墙采用重力式，用浆砌石砌筑，然后回填0.5m厚的熟土，为植被恢复创造立地条件。 （2）植物措施：封场后顶面用表土对其覆土厚0.8m，在堆土坡面和最终高程顶面采用以乔灌混交和灌木进行植被恢复，乔木栽植刺槐、紫穗槐、山杨等，灌木选择沙棘等，草本以人工播种草籽为主，可选择草木樨、披碱草、紫花苜蓿等植物护坡，减少本项目对排土场周围环境的影响。 | 10 |
|  | 运输道路 |  | 场外道路的防护体系建设采用乔木和灌木结合的方式，在路基两侧修建排水沟，在起到生态防护作用的同时，又能美化交通环境。经现场踏勘，运矿道路主要以土石路为主，路面维护一般，本项目建设需对现有道路进行硬化处理。经矿区延伸至区外道路，可以在矿山服务期满后留作乡间道路。 | 30 |
| 合计 |  |  |  | 89 |

7.3环境经济效益

环境经济效益是指采取环保治理措施获取的直接经济效益。本项目在“三废”治理的过程中注重了对资源、能源的回收利用，从而大大减少了生产过程中的资源流失。结合本工程特点，应包括提高水重复利用率的节水经济效益、减少粉尘排放的经济效益、一定时期内改善区域生态环境的经济效益。

废水：本工程对车辆冲洗废水、生活污水进行处理后5260m3/a全部综合利用。按照3.5元/m3计算，则本工程废水回用后可节约1.84万元/年。

总计，本项目的环境效益为1.84万元。

7.4建设项目环境经济效益分析

（1）环保建设费用占总建设投资比例

（2）环境成本比率

环境成本比率是指工程单位工程总经济效益所需的环保运行管理费用：

（3）环境系数

环境系数指单位产值所需的环保运行管理费用：

（4）环境代价比率

环境代价比率是指单位经济效益所需的环境代价：

（5）环境投资效益

环境投资效益是指环境经济效益与环保运行管理费用的比值：

7.5小结

建设单位积极响应山西省产业结构调整政策，采用较先进的设备和技术。项目通过采取严格的环境保护措施，节约了能源消耗、减少了污染物排放、降低了生产成本，促进了地方经济的发展，具有良好的社会效益。本项目市场前景良好、具有较好的赢利能力、清偿能力和抗风险能力，因此从经济上本项目是可行的。本项目实施过程中加强了对环保工程设施的投资力度，但是在建设和运行中仍不可避免会对周围群众的生产生活带来一定的影响，因此，企业在施工和运行阶段必须严格落实环评提出的各项环保措施。

本项目从环境影响损益角度看，本工程的环境代价比率为3.20%，说明本项目采取了相应的环保治理措施后，所有的资源、能源均得到了很好的利用。虽然本项目工程的环境成本比率、环境系数较低，环境投资效益却为0.15，说明本项目建成后，污染治理设施的运行基本可以做到保本运行，在减轻环境污染的同时还可取得经济效益。这完全符合我国环境保护管理工作一贯坚持的经济效益、社会效益和环境效益三统一的原则，同时也符合经济与环境协调持续发展的基本原则。

综上所述，本建设工程在经济效益、社会效益和环境效益三个方面均是可行的。

第八章  环境管理与监测计划

8.1环境管理

环境管理是以环境科学为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的破坏和污染进行控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

随着我国环保法规地完善及严格执法，环境污染问题将极大地影响企业的生存与发展，因此，环境管理应作为企业管理工作中的重要组成部分，企业应积极并主动的预防和治理污染，提高全体员工的环境意识，避免因管理不善而产生的环境风险，为企业实现可持续发展打下坚实的基础。

为保证本次产能提升项目的建设能够从较高的层次上达到环境保护的要求，评价规定企业设立环境管理机构，健全环境管理制度，制定环境管理计划，完善企业的环境管理。

依据评价报告书提出的主要环境问题，本评价环境管理工作主要针对以下三方面的内容进行。

一、环境计划管理：包括企业现有工程淘汰计划、企业污染防治计划、企业日常环境管理工作计划、环境保护投资计划等，还包括完成区域环境污染控制所确定的目标计划；

二、环境质量管理：企业的环境质量管理工作应根据上级环境管理部门的具体意见及企业改造后的实际情况，对企业范围内的污染排放进行严格的监督检查，积极组织进行日常的环境监测，保证区域环境质量的建设目标；

三、环境技术管理：确定防止企业污染和破坏的技术路线，积极执行有关的污染控制政策，组织环境保护方面的技术服务，促进企业环境科学技术手段的提升。

上述工作内容要以“长远”的观点为出发点，最终形成协调、良好的企业环境管理体制。

8.1.1环境管理体系的建立原则和重要性

（1）环境管理体系的建立要在科学理论的指导下进行，使其具有科学性和实用性，做到与生产管理工作有机地结合。

（2）环境管理体系的建立要遵照国家和地方有关法律、法规和标准，制定相适应的企业管理制度以及企业标准。

（3）企业的环境管理体系要与地方环保局的有关环境管理体系相衔接，做到信息的及时反馈。

（4）企业的环境管理体系中要充分重视宣传教育的功能，使环保法规、环保知识和保护环境的概念深入人心，树立企业在社会中的良好形象。

（5）企业的环境管理体系应体现经济杠杆的作用。将责任分解到每道工序，再使企业降低经营成本，获得较好的利润的同时，使各项制度得以充分落实。

8.1.2环境管理体系与职责

（1）企业内部的环境管理体系

环评规定企业建立以矿长负责，生产副矿长兼管环保工作，各职能部门各负其职的环境管理体系，矿山设置环保科，设科长一名，科员2名，负责全矿的环境管理工作。企业环境管理网络见图8-1-1。

矿  长

生产副矿长、主管环保副矿长

环保科科长

日常环保工作

日常环境监测

图8-1-1  企业环境管理组织网络图

（2）管理机构设置

施工建设期，环保科应指派专人负责相关的环境保护管理工作，可与工程建设、监理单位协同对此阶段可能产生的环境问题进行控制。

生产运行期，环境管理工作由环保科具体负责。环境保护工作是一项政策性、综合性、科学性很强的工作，环保科人员必须经过专业培训，取得合格证书，持证上岗。此外，企业内部须设环境监测机构，负责企业的环境日常监测工作。

（3）职责和任务

a、矿长

总体负责企业的环境保护工作，领导各级部门执行国家的环境保护政策；

负责上报和批准企业环境保护相关的规章制度；

从企业管理、人事、计划、生产等方面为环境保护工作提供支持；

从全局、长远的角度对本企业的环境保护工作提出拓展性的要求，并协调资金支持；

b、副矿长（生产及环保）

协同工作，领导和指挥制定各部门的环保方案，同时在环保行动的实施中担任协调、维持、评审和深化的工作；

在企业内部推广和宣传环保方案，收集员工意见和合理化建议；

监督环保方案的进度和实施情况；

负责与地方环保部门保持联系，及时了解、传达有关环保信息。

c、环保科

全面贯彻落实环保政策，监督工程项目的各项环境保护工作；

制定本企业环境保护的近、远期发展规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度及其执行情况；

根据环保部门下达的环境保护目标、污染物总量控制指标，制定本企业的环境保护目标和实施措施，并在年度中予以落实；

负责建立企业内部环境保护责任制度和考核制度，协助企业完成围绕环境保护的各项考核指标；

做好环保设施管理工作，建立环保设施档案，保证环保设施按照设计要求运行，定期检查、定期上报，杜绝擅自拆除和闲置不用的现象发生；

负责企业环境保护的宣传教育工作，做好普及环境科学知识和环保法规的宣传，树立环保法制观念；

定期组织当地环境监测部门对污染物进行监测检查；

负责与地方各级环保部门的联系，按要求上报各项环保报表，并定时向上级主管部门汇报环保工作情况。

组织、进行企业日常环境保护的管理、基础设施维护等方面的工作，包括外排土场、表土堆存场的管理、绿化维护、环境保护设施日常检查、场地内污染防治设施的操作监督等。

d、具体生产单位与生产人员

严格按照设备操作规程进行，防止生产意外事故发生；

保证环保设备正常、高效运行，按规定进行日常的维护；

积极执行上级领导和环保管理部门提出的相关决定；

鼓励提出新方法、新思路、建设议，提倡参与企业环境保护决策；

特殊情况、特殊问题要及时汇报，并及时进行解决。

8.1.3环境管理制度与环境管理技术

8.1.3.1环境管理制度

企业在健全了环境管理体制与管理机构的基础上，还必须健全环保管理规章制度，做到“有法可依、有章可循”，才能保证环保工作健康、持续的运转。各项规章制度应体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作中。

本工程除应执行规定的相关规章制度外，应根据自身的具体情况，制定相应的环境管理制度，包括：

（1）环境保护管理条例；

（2）环境管理的经济责任制；

（3）环保设施运行与管理制度；

（4）环境管理岗位责任制；

（5）环境管理技术规程；

（6）环境保护的考核制度；

（7）环境保护奖惩办法；

（8）污染防治控制措施实施方法；

（9）环境污染事故管理规定；

（10）清洁生产审计制度；

（11）环境保护质量管理规程；

8.1.3.2环境管理计划

针对本工程不同的工作阶段，制定有关的环境管理计划。见表8-1-1。

表8-1-1  各阶段环境管理工作的具体内容

| 各阶段 |  | 环境管理工作计划的具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 企业环境 管理总要求 |  | ①可研阶段，委托评价单位进行环境影响评价；②开工前，履行“三同时”手续； ③项目投产后试生产3个月内，进行环保设施竣工验收；④生产运行阶段，定期请当地环保部门监督、检查，协助作好环境管理工作，对不达标装置及时整改； ⑤配合当地环境监测站搞好监测工作，及时交纳排污费。 |
| 设计阶段 |  | 对设计单位提出下述要求并督促其实施： ①本项目的总图布置，在满足主体工程需要的前提下，宜将污染较大的设施布置在远离非污染设施的地段，然后合理确定其余设施的相应位置，避免互相影响和污染； ②本项目各工业场地硬化，并采取绿化隔声等防护措施； ③完善工艺方案。设计应尽量采用新技术工艺、新设备，采用节约资源、能源的生产工艺和设备，选用低噪声设备，使生产过程中污染物的产生减少到最低限度。 |
| 施工阶段 |  | ①督促施工单位按审查批准的设计文件要求落实环保工程的施工计划与进度，保证工程质量，以确保建设项目的环保工程与主体工程同时投产或使用； ②与施工单位签定有关环保合同。监督施工单位的施工活动是否按有关要求进行，防止其对环境造成污染和破坏； ③施工活动总平面布置要合理，严格按有关规定执行，不得干扰周围群众的正常生活； ④对施工造成的地表破坏、土地、植被毁坏应在施工结束后及时恢复。 |
| 竣工 验收 阶段 | 自检 准备 阶段 | ①检查施工项目是否按设计规定全部完工； ②向环保部门申请试运转； ③组织检查试车前的各项准备工作； ④检查操作技术文件和管理制度是否健全； ⑤整理技术文件资料档案； ⑥建立环保档案。 |
| 各阶段 |  | 环境管理工作计划的具体内容 |
| 竣工 验收 阶段 | 预 验收 阶段 | ①检查污染治理效果和各污染源污染物排放情况； ②对检查出来的问题，要提出解决或补救措施，落实投资，确保完成期限； ③邀请环境监测站按环评选定的监测点或断面，有重点地考核生产设施、环保设施运行情况，污染物产生、治理和排污情况以及环境污染水平，并提交《建设项目环境保护竣工验收监测报告》，回答环保工程是否满足竣工验收要求和具备验收条件。 |
|  | 正式 验收 阶段 | ①建设单位向主持验收的环保局提交《建设项目环境保护设施竣工验收申请报告》并附《环境保护工程竣工验收监测报告》和《环境保护工程竣工验收报告》，申请正式竣工验收； ②建设单位向环保局重新申请办理《排污许可证》，转入日常环境保护监督管理。 |
| 生产 运行 阶段 |  | ①把污染防治和环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容和指标，并且要落实到车间、班组和岗位； ②企业主要领导负责实行环保责任制，指标逐级分解，做到奖罚分明； ③建立健全企业的污染监测系统，为企业环境管理提供依据； ④建立环境保护信息反馈和群众监督制度，监察企业生产和管理活动违背环保法规和制度的行为； ⑤建立健全各项环保设施的运行操作规则，并有效监督实施，严防跑、冒、滴、漏； ⑥定期向环保部门汇报情况配合环保部门的监督、检查。 |

8.1.3.3环境管理重点

本次工程建设与运行过程中环境管理的重点部位和内容有：

（1）建设过程相应的环境管理；

①剥离作业环保措施，剥离表土、剥离物的综合利用与堆存处理；

②建设施工过程的污染治理与施工管理；

③环境保护设施的建设。

（2）生产运行过程相应的环境管理，包括：

①地表水、地下水的污染防治；

②车辆冲洗平台、生活污水收集沉淀池日常管理与维护工作；

③各工段污染控制设施（气、水、声、渣）的管理与维护；

④剥离物等固体废物的综合利用；

⑤厂址区内外绿化管理；

⑥地表灾害的防治。

此外，本工程的环境管理工作还应从减少污染物排放，降低对生态环境影响等方面进行分项控制，具体计划见表8-1-3。

对厂区各类排污口应进行相应的规范，包括：在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定。排放口图形标志见表8-1-2。

表8-1-2  排放口图形标志

| 排放口 | 噪声源 | 废气排放口 | 固体废物 堆放场 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图形 符号 |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 |  |  |
| 图形颜色 | 白色 |  |  |

表8-1-3  主要环境管理方案表

| 环境问题 | 防治措施 | 经 费 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目占用土地 | 加强绿化工作，规划出厂区绿化带，尽可能增加可绿化面积。 | 列入环保经费中 | 总图设计阶段 |
| 废气排放 | 定期进行生产知识及环保知识强化，提高操作人员文化素质及环保意识。 | 常规性开支 | 生产期 |
|  | 原矿堆场进行地面硬化，建设彩钢结构全封闭储存库，并设洒水喷淋装置；表土堆存场地面硬化，表土堆存用彩条布苫盖。 | 列入环保经费中 | 施工期、生产期 |
|  | 加强抑尘设施的维护保养，使其运行效率不低于设计标准。 | 计入成本 | 生产期 |
|  | 制定合理的绿化方案，选择滞尘、降噪、对生产中排放污染物有较强抵抗和吸收能力的树种进行种植。 | 列入环保经费中 | 建设期 |
|  | 加强事故风险的预防和控制。 | 基建资金 | 施工期、生产期 |
| 废水排放 | 运输车辆进出采场处设置车辆冲洗平台，包括冲洗废水收集池、沉淀池、清水池各1个，车辆冲洗废水经沉淀处理后循环使用 | 基建资金 | 生产期 |
|  | 生活废水经处理后全部回用，不外排 | 基建资金 | 生产期 |
|  | 加强水处理装置的运行管理，保证其正常运行；保证废水达标排放，避免污水对周围水环境造成影响。 | 基建资金 | 施工期 生产期 |
| 固体废物 | 运至表土堆存场妥善保存，回用于排土场覆土绿化；剥离物运往排土场分类排弃处理。其中运营期第一年的废弃土石运往外排土场排弃处理，之后平整使用；在采场工业场地内设置封闭式垃圾箱，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处置 | 列入环保资金 | 施工期、生产期 |
| 噪声影响 | 对各主要产噪点实施对应的减振、降噪措施 | 基建资金 | 施工期、生产期 |
|  | 施工期建设围墙，运营期加强场内绿化，对运输道路建设绿化带。 | 基建资金 | 施工期 生产期 |
|  | 加强日常监督管理。 | 列入环保资金 | 生产期 |

8.2环境监测计划

8.2.1环境监测机构

环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境评价和管理提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。根据本建设项目的隶属、性质、生产规模，生产中污染物排放的实际情况和企业的发展规划，本评价要求企业设立环境监测室，并设专职人员（1~2人），配备必要的仪器设备开展日常监测任务。

8.2.2环境监测机构的职责和任务

（1）编制各类有关环境监测的报表负责呈报；

（2）负责本企业范围内的污染事故调查，弄清和掌握污染状况；

（3）定期开展环境监测，并负责各类监测设备的使用，维护和检修工作；

（4）制定本企业的环境监测计划，并完成主管部门布置的各项监测任务；

（5）参加当地的环境监测网，按统一计划和要求进行环境监测工作；

（6）参加本企业所属范围内的重大污染事故调查，组织检查各项环境法规和环境标准的执行情况。

上述工作可与厂环保科或当地环境监测单位协商、配合完成。

8.2.3环境监测计划

8.2.3.1废水、废气、噪声监测

根据矿区内污染物排放的实际情况及企业发展规划，由矿环保科的人员负责企业污染源和环境质量的监测任务。具体监测时间、频率、点位服从当地环保部门的规定和要求，监测项目针对本企业污染特性确定。

表8-2-1  环境监测计划表

| 监测项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原矿堆场厂界上下风向 表土堆存场厂界上下风向 露天采矿区厂界上下风向 | 颗粒物 | 每季一次 |
|  | 食堂油烟净化设施出口 | 油烟 | 半年一次 |
| 噪声 | 采矿工业场地厂界四周 | LAeq | 厂界噪声每季进行一次监测，每次昼夜各监测一次 |

根据以上的监测项目，点位及频率进行监测，每次监测完毕后，及时整理监测数据，以报表形式写出监测分析报告，经公司环保科报送总工和公司环境保护委员会，同时报送县、市环保部门，以便公司内各级管理部门和地方环保部门及时了解全公司排污及环保治理措施的运行状况，及时发展问题，采取措施解决。

8.2.3.2生态与水土流失监测

（1）监测目的

水土流失监测的目的在于适时、准确地掌握工程建设期和运行期项目所在区域的水土流失状况，了解水土流失的危害性，测算水土保持各项治理工程的效益，及时地发现在水土保持工程实施过程中存在的一些问题和不足，以便不断地进行改进和完善，使生产能够正常进行，并且很好地维持项目区的周边生态环境。同时为本区与其它建设项目的水土保持提供类比资料。

（2）监测因子与布点

监测的主要内容为项目区的水蚀引起的水土流失，以及水土保持各项治理工程实施后的保水保土效益。

监测因子为：降雨量、径流量、输沙量、植物生长情况、防治措施实施效果、地表塌陷观测。

本方案拟设观测布点：A 开采区侧坡；B 排土场。

（3）监测方法

监测方法和技术必须按照水利部《水土保持监测技术规范》进行。

监测方法采取小区观测与断面观测相结合，定点观测与典型调查相结合的方法。根据不同监测因子，选择下列方法进行检测：

坡度、渣体堆高、渣料体积：地形测量法；

拦土坝、护坡效果及稳定性：巡视、观察法；

植物措施成活率：实测法；

径流量、输沙量：断面取样法；

通过将观测结果与同一类型区平均流失量以及允许流失量相比较来验证水土保持方案的合理性，并在运行过程中作为必要的补充。

（4）监测时段和频率

本项目建设工程水土流失的监测时段主要为生产运营期。在本工程施工前应对各检测点进行一次全面的监测，以了解当前的水土流失状况。

生产运营期：要进行定期监测，每三个月监测一次，雨季7、8、9三个月中，每次降雨过程加测一次。

（5）监测制度

监测单位依据规范规程编制监测细则，布置监测计划，按制度对每次检测结果进行统计、分析，做出合理的评价，并且及时报送水行政主管部门；监测全部结束后，对监测结果作出综合评价与分析、编制报告、报送当地环保部门。

8.3环境管理和监测经费预算

企业应根据情况计划出特定的款项，用于环境污染专项设施、专项治理、事故性污染物的处理等。本项目环境监测委托当地环境监测站进行，环境管理费用预算主要为日常开支。

常规开支包括开展宣传教育、订阅报刊杂志、维修设备仪器、日常监测以及对外工作的交通等费用，预计每年约需5万元。

8.4环境保护措施及污染物排放一览表

本项目环境保护措施及污染物排放一览表见表8-4-1。

表8-4-1  环境保护措施及污染物排放一览表

| 类别 | 污染源 |  |  | 环保措施 | 污染物排放 |  |  | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染物名称 | 排放量（t/a） | 排放浓度 （mg/m3） |  |
| 环境空气 | 表土剥离扬尘 |  |  | 作业时避开大风天气，采用定期洒水方式降尘处理，抑尘效率70%以上 | 颗粒物 | 1.8 （无组织） | / | 满足《《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中二级标准限值 |
|  | 载机清底、挖掘机挖掘装扬尘 |  |  | 作业时避开大风天气，采用定期洒水方式降尘处理，抑尘效率70%以上 | 颗粒物 | 1.68 （无组织） | / |  |
|  | 原矿堆场粉尘 |  |  | 全封闭彩钢结构原矿堆场，地面进行硬化，场内喷淋洒水装置每日进行2次洒水，原矿石表面可以保持7%以上含水率，抑尘效率90%以上 | 颗粒物 | 0.01 （无组织） | / |  |
|  | 道路运输扬尘 |  |  | 限制汽车超载，汽车运输采用篷布苫盖；运输汽车出场前对轮胎、车体进行清洗，并及时清扫路面；对道路进行硬化，并要对路面经常清扫和洒水。在采取以上防治措施后，可抑尘80% | 颗粒物 | 4.66 （无组织） | / |  |
|  | 排土场 |  | 剥离物卸车扬尘 | 卸车时采取洒水抑尘措施，并及时用推土机推平压实，抑尘效率70%以上 | 颗粒物 | 0.10 （无组织） | / |  |
|  |  |  | 裸露作业面起尘 | 作业时避开大风天气，大风天气增加洒水频率，及时推平压实，排土达到设计标高及时复垦绿化等降尘措施，抑尘效率可达到60% | 颗粒物 | 4.73 （无组织） | / |  |
|  | 表土堆场 |  | 表土卸车扬尘 | 表土卸车时采取洒水抑尘措施，并及时用彩条布苫盖，抑尘效率70%以上 | 颗粒物 | 0.003 （无组织） | / |  |
|  |  |  | 表土堆存扬尘 | 表土堆存场采取定时洒水措施，表土用彩条布苫盖，抑尘效率95%以上 | 颗粒物 | 0.79 （无组织） | / |  |
|  | 食堂油烟 |  |  | 食堂设置油烟净化设施处理油烟 | 油烟 | 0.0004 | 0.1 | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18482-2001）相关标准 |
| 废水 | 车辆冲洗废水 |  |  | 运输车辆进出采场处设置车辆冲洗平台，包括冲洗废水收集池、沉淀池、清水池各1个，车辆冲洗废水经沉淀处理后循环使用 | SS | 全部回用不外排 |  | 合理处置，综合利用 |
|  | 生活 污水 |  |  | 在采矿工业场地内设置1个5m3生活污水收集沉淀池，食堂设置隔油池，餐饮废水经隔油预处理后和其他生活污水一起进入生活污水收集沉淀池，沉淀后全部回用于绿化洒水、道路洒水、原矿堆场洒水等，不外排。 | CODGr | 全部回用不外排 |  | 合理处置，综合利用 |
|  |  |  |  |  | BOD5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NH3-N |  |  |  |
| 固体废物 | 剥离表土 |  |  | 运至表土堆存场妥善保存，回用于排土场覆土绿化。 | 表土 | 0 | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告”。 |
|  | 剥离物 |  |  | 运往排土场分类排弃处理。其中运营期第一年的废弃土石运往外排土场排弃处理，之后十年的剥离物运往内排土场排弃处理。 | 废土石 | 0 | / |  |
|  | 生活 垃圾 |  |  | 在采场工业场地内设置封闭式垃圾箱，集中收集后由环卫部门统一处置 | 生活垃圾 | 2.5 | / | 合理处置 |
| 噪声 | 机械噪声和交通运输噪声 |  |  | 合理选型，定期维修保养设备、车辆，合理安排施工时序，减震、建筑隔声、绿化降噪，降低车速，禁止鸣笛等 |  |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放》（GB12348-2008）中1类标准和4类 |
| 生态 | 露天采区 |  |  | 露天采区每一台阶的开采过程结束后，遵循“边开采、边恢复”的原则，对该台阶的水平面进行覆土植被恢复工作，并修建护坡，恢复工作和护坡工程完成后，再进行下一台阶的开采，同样在开采结束后先恢复该平台，再进行下一台阶的开采。最终形成分台阶治理的模式。开采过程剥离的挖填土要按照评价要求合理堆放，减少对土地的扰动作用，控制水土流失；开采后分离出的废石、废土要及时运至排渣场。对临时占地和临时便道等破坏区，要进行土地复垦和植被恢复工作。 在开采区进行植被恢复要结合场地需要种植高低相结合的乔灌木，形成隔离林带，防止污染扩散。树种选用当地耐旱的树木进行种植，以提高树木的适应性和耐旱性和成活率，边坡和护坡采用植草皮、洒草籽进行绿化。 | / | / | / | 综合治理 |
|  | 采场工业场地 |  |  | 治理目标以增加绿化面积为主，使矿区生活环境得到美化。绿化率达到20%。工程采用的主要树种为当地常见树种。草木结合，绿化面积约500m2。 | / | / | / | 综合治理 |
|  | 排土场 |  |  | （1）工程措施：①采取预设截水沟、分层堆放、夯实、边坡防护、绿化等措施。②外排土场沟谷两侧修筑截排水沟，沟口设施拦土坝、排水涵洞。③修建挡土墙，在台阶边缘建设挡墙，挡墙采用重力式，用浆砌石砌筑，然后回填0.5m厚的熟土，为植被恢复创造立地条件。 （2）植物措施：封场后顶面用表土对其覆土厚0.8m，在堆土坡面和最终高程顶面采用以乔灌混交和灌木进行植被恢复，乔木栽植刺槐、紫穗槐、山杨等，灌木选择沙棘等，草本以人工播种草籽为主，可选择草木樨、披碱草、紫花苜蓿等植物护坡，减少本项目对排土场周围环境的影响。 | / | / | / | 综合治理 |
|  | 运输道路 |  |  | 场外道路的防护体系建设采用乔木和灌木结合的方式，在路基两侧修建排水沟，在起到生态防护作用的同时，又能美化交通环境。经现场踏勘，运矿道路主要以土石路为主，路面维护一般，本项目建设需对现有道路进行硬化处理。经矿区延伸至区外道路，可以在矿山服务期满后留作乡间道路。 | / | / | / | 综合治理 |
| 监测计划 | 废气 | 原矿堆场厂界上下风向 表土堆存场厂界上下风向 露天采矿区厂界上下风向 |  | 每季一次，监测项目：颗粒物 |  |  |  |  |
|  |  | 食堂油烟净化设施出口 |  | 半年一次，监测项目：油烟 |  |  |  |  |
|  | 噪声 | 采矿工业场地厂界四周 |  | 厂界噪声每季进行一次监测，每次昼夜各监测一次，监测项目：LAeq |  |  |  |  |
|  | 生态与水土流失监测 |  |  | 监测内容：项目区的水蚀引起的水土流失； 监测因子：降雨量、径流量、输沙量、植物生长情况、防治措施实施效果、地表变形观测： 观测布点：A 开采区侧坡；B 排土场； 观测频率：施工前应对各检测点进行一次全面的监测，以了解当前的水土流失状况；运营期要进行定期监测，每三个月监测一次，雨季7、8、9三个月中，每次降雨过程加测一次。 |  |  |  |  |
| 管理要求 | 设立环境管理机构，制定环境管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |

第九章  结论

9.1建设项目概况

山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂位于繁峙县集义庄乡兴旺庄村北东400m处，地理位置东经113°28′51″-113°29′10″，北纬39°15′05″-39°15′14″，行政区划隶属于繁峙县集义庄乡管辖。

该矿山2009年取得采矿权，现持有原繁峙县国土资源局颁发的采矿许可证，采矿许可证号为C1409242010057130066008号，经济类型属私营独资企业，采矿权人山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂，开采方式为露天开采，开采矿种砖瓦用粘土，生产规模3.00万m3/年，矿区面积0.0392km2，有效期为2017年5月27日～2019年5月27日，开采深度由1090m至1060m标高。

2019年5月，建设单位向繁峙县和忻州市自然资源局申请办理采矿权延续，根据原山西省国土资源厅《关于进一步加强采矿登记管理助力生态文明建设的通知的通知》（晋国土资函[2018])936号）文件精神“未取得环境影响评价报告或批复过期的，暂停受理采矿权延续登记申请”。繁峙县自然资源局出具“关于责令停止采矿活动，尽快完善后续工作的通知”，要求企业尽快补办手续。待本次环评工作完成，并取得批复后，继续进行采矿权延续事宜的办理。

2019年2月，建设单位委托山西中地地质工程有限公司编制完成了《山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂砖瓦用粘土矿资源储量核实报告》，繁峙县砖瓦粘土矿资源储量核实报告评审专家组以繁评审储字[2019]002号出具了评审意见；2019年8月，建设单位委托山西中地地质工程有限公司编制了《山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂砖瓦用粘土矿山矿产资源开发利用、地质环境保护与治理恢复、土地复垦方案》（下称“三合一报告”），并通过了专家组的技术评审（繁技审字[2019]006号）。根据《山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂砖瓦用粘土矿资源储量核实报告》、《山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂砖瓦用粘土矿山矿产资源开发利用、地质环境保护与治理恢复、土地复垦方案》及其评审意见书：截至2019年7月底，全区共查明砖瓦用粘土矿122b+333资源储量28.96万m3（其中①号矿体查明资源储量20.51万m3，②号矿体查明资源储量8.45万m3），采空动用资源储量11.64万m3，保有资源储量17.32万m3。可采储量9.28万立方米，服务年限为3.1年。

由于繁峙县集义庄乡兴旺村兴旺砖厂原采用较为落后的轮窑工艺，现已拆除，现砖厂部分由山西许氏维雅建材有限公司进行砖厂手续的办理及建设，为独立审批项目。因此，本次仅针对繁峙县集义庄村兴旺砖厂粘土矿山进行评价。

9.2评价区环境质量现状、预测及评价

9.2.1环境空气

9.2.1.1现状评价

本次评价收集了山西省大气污染防治工作领导组办公室《山西省大气污染防治工作领导组办公室关于2019年度全省各县（市、区）环境空气质量状况的通报》中繁峙县2019年环境空气质量数据，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为86μg/m3、32μg/m3、104μg/m3、47μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为2600umg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为154μg/m3；SO2、PM10和PM2.5年均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，因此繁峙县为不达标区。

9.2.1.2环境空气预测与评价

本次环境空气影响预测分析主要针对表土剥离产生的扬尘，装载机清底、挖掘机挖掘装卸扬尘，原矿堆场堆存和装卸过程产生的扬尘，排土场卸车扬尘，排土场土石堆存起尘，表土堆存场卸车扬尘、表土堆存扬尘，选用ARESCREEN估算模型及参数进行预测分析，预测结果表明：

①表土剥离扬尘：下风向TSP最大地面浓度为30.12µg/m3，最大地面浓度占标率为3.34%，距源最远距离D10%为下风0m，最大浓度落地点83m。本项目所在区域常年风向为西北风，下风向83m范围内无敏感点。因此，表土剥离扬尘对周边环境空气质量的影响较小。

②载机清底、挖掘机挖掘装扬尘：下风向TSP最大地面浓度为33.90µg/m3，最大地面浓度占标率为3.77%，距源最远距离D10%为下风0m，最大浓度落地点73m。本项目所在区域常年风向为西北风，下风向73m范围内无敏感点。因此，载机清底、挖掘机挖掘装扬尘尘对周边环境空气质量的影响较小。

③原矿堆场粉尘：下风向TSP最大地面浓度为1.41µg/m3，最大地面浓度占标率为0.16%，距源最远距离D10%为下风0m，最大浓度落地点59m。本项目所在区域常年风向为西北风，下风向59m范围内无敏感点。因此，原矿堆场粉尘对周边环境空气质量的影响较小。

④剥离物卸车扬尘：下风向TSP最大地面浓度为1.92µg/m3，最大地面浓度占标率为0.21%，距源最远距离D10%为下风0m，最大浓度落地点72m。本项目所在区域常年风向为西北风，下风向72m范围内无敏感点。因此，剥离物卸车扬尘对周边环境空气质量的影响较小。

⑤排土场裸露作业面起尘：下风向TSP最大地面浓度为56.16µg/m3，最大地面浓度占标率为6.24%，距源最远距离D10%为下风0m，最大浓度落地点79m。本项目所在区域常年风向为西北风，下风向79m范围内无敏感点。因此，土场裸露作业面起尘对周边环境空气质量的影响较小。

⑥表土卸车扬尘：下风向TSP最大地面浓度为1.94µg/m3，最大地面浓度占标率为0.22%，距源最远距离D10%为下风0m，最大浓度落地点10m。本项目所在区域常年风向为西北风，下风向10m范围内无敏感点。因此，表土卸车扬尘对周边环境空气质量的影响较小。

⑦表土堆存起尘：下风向TSP最大地面浓度为12.59µg/m3，最大地面浓度占标率为1.40%，距源最远距离D10%为下风0m，最大浓度落地点159m。本项目所在区域常年风向为西北风，下风向159m范围内无敏感点。因此，表土堆存起尘对周边环境空气质量的影响较小。

9.2.2地表水环境

9.2.2.1现状评价

本项目所处区域没有常年地表水体，大部分为季节性沟谷，平时干涸无水，仅在雨季有短暂洪水排泄，流量变化大，时间短。本项目运营期不产生生产废水；车辆冲洗废水经洗车平台沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排；少量生活污水集中收集经沉淀池沉淀后全部回用于绿化洒水、道路洒水、原矿堆场洒水等，不外排。

因此，本次评价未地表水进行现状监测。

9.2.2.2影响分析与评价

本项目矿区范围内无地表水体及常年性河流，大部分为季节性沟谷。根据工程分析，本项目采取了完善的水处理和回用方案；正常情况下，车辆冲洗废水经洗车平台沉淀处理后循环使用；生活污水沉淀处理后回用于绿化洒水、道路洒水、原矿堆场洒水、工业场地洒水等，不外排。企业应加强管理以避免事故状态发生，避免事故排放的发生。

因此本项目不会对当地地表水产生影响。

9.2.3声环境

9.2.3.1现状评价

由表4-3-4可以看出，拟建采矿工业场地厂界昼间噪声值为54.3~55.1dB（A），夜间噪声值范围43.0~44.1dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准：昼间55dB（A），夜间45dB（A）。由此可见，区域声环境质量现状较好。

9.2.3.2影响预测分析与评价

根据预测结果可以看出，运行期采矿工业场地厂界四周昼间的预测值在51.50~52.23dB（A）之间，均能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准要求。且采矿工业场地位于山谷中，厂界外200m范围内无敏感点，因此，评价认为其对声环境质量影响可以接受。由此可见，项目的运行对周边声环境质量影响不大。

9.2.4固体废物环境影响评价

本项目运营期产生的固体废物主要有剥离表土、剥离物和少量生活垃圾。

（1）剥离表土

本项目剥离表土量约0.84万m3/a，运至表土堆存场妥善保存，回用于排土场覆土绿化。

（2）剥离物

本项目剥离时产生的剥离物量第一年约0.84万m3/a，该剥离物运往外排土场排弃处理。    （3）生活垃圾

生活垃圾按每人每天0.5kg算，矿区共有职工20人，则产生量为2.5t/a，在采场工业场地内设置封闭式垃圾箱收集生活垃圾，定期清运至当地环卫部门指定场所。

9.3环境经济损益分析

本项目从环境影响损益角度看，本工程的环境代价比率为3.20%，说明本项目采取了相应的环保治理措施后，所有的资源、能源均得到了很好的利用。虽然本项目工程的环境成本比率、环境系数较低，环境投资效益却为0.15，说明本项目建成后，污染治理设施的运行基本可以做到保本运行，在减轻环境污染的同时还可取得经济效益。这完全符合我国环境保护管理工作一贯坚持的经济效益、社会效益和环境效益三统一的原则，同时也符合经济与环境协调持续发展的基本原则。

综上所述，本项目的建设在经济效益、社会效益和环境效益三个方面均是可行的。

9.4环境管理与监测计划

本次环评要求设置环保管理机构，设环保科。根据环保管理的工作内容和特点，明确环保机构的职责，并制订相应的环保管理制度。

9.5三线一单符合性分析

9.5.1生态保护红线

山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂位于繁峙县集义庄乡兴旺庄村北东340m处，地理位置东经113°28′51″-113°29′10″，北纬39°15′05″-39°15′14″，行政区划隶属于繁峙县集义庄乡管辖。

本项目矿区范围内地表无分集中式饮用水水源地保护区、泉域重点保护区、自然保护区、森林公园、湿地公园、国家一级公益林、国家二级公益林、山西省永久性生态公益林、Ⅰ级保护林地和Ⅱ级保护林地不存在重叠情况；另外，根据繁峙县文物局繁文物函【2019】31号，项目区矿区范围与尚未核定为保护单位的不可移动文物兴旺庄遗址重叠，重叠范围2100平方木，重叠区依法设立禁采区进行避让。按照“三合一”及评审意见，项目在该区域进行禁采。

9.5.2环境质量底线

山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂位于繁峙县集义庄乡兴旺庄村北东340m处，地理位置东经113°28′51″-113°29′10″，北纬39°15′05″-39°15′14″，行政区划隶属于繁峙县集义庄乡管辖。

本项目矿区范围内地表无任何不可移动文物、分集中式饮用水水源地保护区、泉域重点保护区、自然保护区、森林公园、湿地公园、国家一级公益林、国家二级公益林、山西省永久性生态公益林、Ⅰ级保护林地和Ⅱ级保护林地不存在重叠情况；本项目为既有矿山，且企业严格的履行了环保手续。因此，本项目不违背生态红线的管理要求。

9.5.3资源利用上线

本项目采用露天开采方式，采矿回采率为95%；项目运营后，生活污水和车辆冲洗废水经处理后全部回用，大大减少了新鲜水的消耗量；固体废物方面，剥离表土、剥离物优先综合利用，如：道路建设、复垦用土等；项目生产过程中所采用设备等成熟先进、资源能源消耗水平较低；本项目新增用水、用电，其增加量在区域可承受范围内，不违背资源利用上线要求。

9.5.4环境准入负面清单

根据《产业结构调整指导目录（2019）》，本项目不属于淘汰、限制类项目，属于允许类项目，不违背国家及山西省产业政策要求。因此本项目项目不在区域环境负面清单内。

综上，本项目建设符合“三线一单”的要求。

9.6公众参与

（1）第一次环境影响评价公众参与公示

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日施行）规定，建设单位在确定了环境影响报告书编制单位后的7日内在繁峙县人民政府网站发布了第一次环境影响评价公众参与的公示，公示内容有：建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况；建设单位名称和联系方式；环境影响报告书编制单位的名称；公众意见表的网络链接；提交公众意见表的方式和途径等信息。在本环境影响报告书征求意见稿编制过程中，建设单位和环境影响报告书编制单位没有收到公众对本项目提出的与环境影响评价相关的意见。

- 第二次环境影响评价公众参与公示

报告编制完成后，建设单位在山西环保网站进行了征求意见公示，同步在山西晚报进行了公示，并在周边村庄进行告示。

9.7总结论

（1）国家产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于淘汰、限制类项目，属于允许类项目，不违背国家及山西省产业政策要求。因此本项目项目不在区域环境负面清单内。

因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。

（2）当地总体规划要求

本项目矿址及工业场地不在繁峙县县城总体规划范围内，符合当地社会经济发展规划的要求。

根据《繁峙县生态功能区划》，本项目位于“Ⅱ繁峙县滹沱河上游沿岸丘陵区水土保持生态功能亚区”。该区包括繁城镇的中南部、下茹越乡、砂河镇的中南部、柏家庄乡的中部、集义庄的北部，东山乡的北部大营镇的西部，总面积556.56km2。

该区主要的生态问题及发展方向：（1）滹沱河及各支流河谷区农业耕作活动过程中使用的化肥、农药及农膜残留随意乱堆放造成的污染，对滹沱河及支流的水质产生影响。（2）流域及其支流两侧植被覆盖度低，且农业生产活动破坏植被，造成一定程度的水土流失现象。（3）矿产资源的开采破坏了地表植被，导致了水土流失严重。（4）城区集中供热集中供气、供水、污水，垃圾集中处理基础设施建设缓慢，对城区环境空气的支流和滹沱河干流水质的影响；（5）该区内铁矿的采选与加工业产生的废气、废水、废渣对周围生态环境产生的影响。

本项目为粘土矿开采项目，项目的建设有利于区域的粘土矿资源的整合及利用；此外，本项目建设过程中严格环保措施，力求在在保护环境的基础上实现可持续发展、达到经济社会发展和生态环境的协调，另外，建设单位在严格按照“三合一”及环评提出的措施的基础上，项目的实施对区域的水土流失现象有所缓解。因此，项目的建设符合繁峙县生态功能分区中“Ⅱ繁峙县滹沱河上游沿岸丘陵区水土保持生态功能亚区”的区划功能要求。

根据《繁峙县生态功能区划》，本项目位于“Ⅱ繁峙县滹沱河上游沿岸丘陵区水土保持生态功能亚区”。该区包括繁城镇的中南部、下茹越乡、砂河镇的中南部、柏家庄乡的中部、集义庄的北部，东山乡的北部大营镇的西部，总面积556.56km2。

该区主要的生态问题及发展方向：（1）滹沱河及各支流河谷区农业耕作活动过程中使用的化肥、农药及农膜残留随意乱堆放造成的污染，对滹沱河及支流的水质产生影响。（2）流域及其支流两侧植被覆盖度低，且农业生产活动破坏植被，造成一定程度的水土流失现象。（3）矿产资源的开采破坏了地表植被，导致了水土流失严重。（4）城区集中供热集中供气、供水、污水，垃圾集中处理基础设施建设缓慢，对城区环境空气的支流和滹沱河干流水质的影响；（5）该区内铁矿的采选与加工业产生的废气、废水、废渣对周围生态环境产生的影响。

本项目为粘土矿开采项目，项目的建设有利于区域的粘土矿资源的整合及利用；此外，本项目建设过程中严格环保措施，力求在在保护环境的基础上实现可持续发展、达到经济社会发展和生态环境的协调，另外，建设单位在严格按照“三合一”及环评提出的措施的基础上，项目的实施对区域的水土流失现象有所缓解。因此，项目的建设符合繁峙县生态功能分区中“Ⅱ繁峙县滹沱河上游沿岸丘陵区水土保持生态功能亚区”的区划功能要求。

（3）达标排放和总量控制

经环评工程分析和环境保护措施分析，采取环评规定的环保措施后，本项目废水、废气、噪声污染源可做到达标排放，固体废物可得到妥善处置。

据山西省环境保护厅晋环发[2015]25号文的要求，本项目不需进行总量控制。

（4）生态环境影响

本矿开采后，严格按照土地复垦规定进行土地复垦，恢复植被，严格执行水土保持和环评规定的治理措施的前提下，项目对评价区的生态影响可以降低到最低程度。项目建设及运营期带来的影响是区域自然体系可以承受的。

综上所述，山西省繁峙县集义庄乡兴旺庄村兴旺砖厂3万m3/a粘土矿开采项目的建设符合产业政策要求，在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理情况下，污染物的排放可以满足达标排放和总量控制的要求。因此，从合理利用资源和环境保护的角度出发，本项目的建设是可行的。