山西省繁峙县垣利铁选厂

30万吨/年低品位铁矿石综合利用项目

环境影响报告书

（公示本）

建设单位：山西省繁峙县垣利铁选厂

编制单位：山西纳兰环保科技有限公司

编制日期：二〇二二年七月

目  录

第一章  概  述	1-1

1.1建设项目由来	1-1

1.2评价工作过程	1-2

1.3项目环保政策分析判定情况	1-3

1.4关注的主要环境问题	1-7

1.5评价结论	1-8

第二章  总  则	2-1

2.1编制依据	2-1

2.2影响要素识别及评价因子	2-3

2.3评价标准	2-4

2.4评价等级	2-9

2.5评价范围	2-14

2.6相关规划及环境功能区划	2-15

2.7环境保护目标	2-18

第三章  建设项目工程分析	3-1

3.1项目概况	3-1

3.2公用工程	3-14

3.3主要技术经济指标	3-17

3.4运营期环境影响因素分析	3-18

3.5营运期污染物源强核算	3-18

第四章  环境现状调查与评价	4-1

4.1项目地理位置	4-1

4.2自然环境现状调查与评价	4-1

4.3环境质量现状调查与评价	4-8

4.4区域污染源调查	4-37

第五章  环境影响预测及评价	5-1

5.1施工期环境影响分析	5-1

5.2运营期大气环境影响预测与评价	5-1

5.3运营期地下水环境影响预测与评价	5-11

5.4运营期声环境影响预测与评价	5-38

5.5运营期固体废物影响分析	5-40

5.6运营期地表水环境影响分析	5-42

5.7运营期环境风险预测与评价	5-47

5.8运营期土壤环境影响分析	5-71

5.9运营期生态环境影响分析	5-78

第六章  环境保护措施及可行性论证	6-1

6.1运营期环境保护措施及可行性论证	6-1

6.2污染防治环保投资估算	6-7

第七章  环境影响经济损益分析	7-1

7.1经济效益	7-1

7.2社会效益	7-1

7.3建设项目成本分析	7-1

7.4环境经济损益分析	7-1

7.5结论	7-2

第八章  环境管理与监测计划	8-1

8.1环境管理	8-1

8.2环境管理计划	8-2

8.3环境监测计划	8-4

8.4环境监理	8-5

8.5污染物排放清单	8-5

第九章  环境影响评价结论	9-1

9.1项目建设概况	9-1

9.2环境质量现状评价	9-1

9.3主要环境影响	9-2

9.4环境保护措施	9-2

9.5总量控制	9-4

9.6环境损益分析	9-4

9.7环境管理与监测计划	9-4

9.8公众调查结论	9-4

9.9总结论	9-5

附件

附件1委托书；

附件2备案证；

附件3繁峙县垣利铁选厂处罚通知书；

附件4原料供货协议；

附件5废石处置协议；

附件6淋溶数据报告；

附件7建设用地证明；

附件8环境质量现状监测报告；

附件9项目原料及尾砂化学成分化验单；

附件10总量核定文件；

附件11技术审查意见。

附表

建设项目环评审批基础信息表

第一章  概  述

1.1建设项目由来

节约和综合利用是今后矿业发展的一个重要方向，也是推进绿色发展的重要要求。“加强矿产资源节约和管理”被写入“十三五”规划纲要，其中特别提到，大力推进绿色矿山和绿色矿业发展示范区建设，实施矿产资源节约与综合利用示范工程、矿产资源保护和储备工程，提高矿产资源开采率、选矿回收率和综合利用率。这意味着，矿产资源综合利用已被列入国家规划层面。

近年来，国家出台了一系列的政策和法规，鼓励低品位矿石、尾矿、废石、废渣等矿产资源的综合利用，大力推进矿产资源节约与综合利用，已成为矿业领域生态文明建设长期坚持的方向。推进固废综合利用，积极配合有关部门制定政策，对采选产生的废石、废渣、矸石等废弃物，在安全、环保的前提下，采取提取有用组分、制作建材、加工成新型材料、井下充填等多种方式，进行资源化利用，提高资源、经济和生态效益是当前首选。

繁峙县拥有丰富的铁矿资源，项目所在地有繁峙县兴盛铁矿有限责任公司、繁峙县宏达铁矿有限责任公司等多家铁矿采选企业。在多年的采选过程中，废石、废渣的产生量也逐年增加，目前废石、废渣多被送至废石堆场露天堆放，不仅占用大量土地，还会带来安全和环保压力，影响当地景观环境。铁矿废石、废渣经再次加工进行综合利用，提炼精矿粉可用于冶金工业，铁矿石废料经过破碎加工后形成的碎石能被广泛应用于建筑、化工、冶金、水利水电、轻工业等多个领域，不仅可减少对环境的污染，还可提高资源利用率，提高经济和生态效益。

为了减缓当地采选矿废石、废渣占地对环境造成的影响，提高资源利用效率，山西省繁峙县垣利铁选厂拟投资700万元建设30万吨/年低品位铁矿石综合利用项目，年处理30万吨铁矿废石，以五台县三吉铁矿有限责任公司的选矿废石为原料，采用“破碎——磨矿——磁选”的生产工艺，对废石中的低品位铁矿进行再回收，获得精矿粉，用于冶金行业，其余的石料全部作为建筑材料外售综合利用。

本项目的建设减少了废石堆积造成的土地资源的浪费，减轻了废石堆场对环境的不良影响，同时又能增加当地的就业率，因此建设完成将会产生明显的环境效益、经济效益、社会效益。项目运营过程中产生少量的粉尘，采取了严格的环保措施可做到达标排放，不会恶化区域环境质量。

2019年12月19日，繁峙县发展和改革局对山西省繁峙县垣利铁选厂申请的“山西省繁峙县垣利铁选厂30万吨/年低品位铁矿石综合利用项目”进行了备案，项目代码：2019-140924-30-03-110317。

1.2评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规以及山西省有关法规要求，该项目属于“六、黑色金属矿采选业/9铁矿采选；锰矿、铬矿采选；其他黑色金属矿采选”应进行环境影响评价。本项目属于“含新建或扩建的独立尾矿库”，应编制环境影响报告书。

为此，山西省繁峙县垣利铁选厂于2020年12月18日正式委托山西纳兰环保科技有限公司进行该项目的环境影响评价工作。

接受委托后，评价单位专门成立了评价小组对现场进行了踏勘。评价小组对评价区域进行了调查分析，搜集了基础资料。在了解项目周边环境概况的基础上，走访了当地有关单位，咨询了项目所在区域污染源、生态敏感等规划情况及相关进展，收集了与项目有关的资料文件。

通过现场调查、相关部门咨询及分析，结合项目排污特征及周边环境敏感点、污染源分布及相关规划情况，确定了环境影响评价工作等级，在此基础上制订环境质量现状监测方案，环境空气、地下水、土壤和声环境质量现状委托有资质单位进行了现场监测，获得区域环境质量现状数据。

评价小组依据现状数据和有关资料，结合项目特点，经过深入地调查、分析和预测，根据环境影响评价有关技术导则、规范的要求，编制完成了《山西省繁峙县垣利铁选厂30万吨/年低品位铁矿石综合利用项目环境影响报告书》（送审本）。

2021年11月18日忻州市生态环境局繁峙分局主持召开了“山西省繁峙县垣利铁选厂30万吨/年低品位铁矿石综合利用项目环境影响报告书”技术审查会，形成技术审查意见。环评单位根据审查意见对报告进行了认真修改，形成了《山西省繁峙县垣利铁选厂30万吨/年低品位铁矿石综合利用项目环境影响报告书》（报批本），提交建设单位，报请相关主管部门审批。

根据现场踏勘，本项目已经于2019年6月建设完成并投入运行。2020年1月7日忻州市生态环境局繁峙分局以繁环法告【2020】03号文对本项目下达了行政处罚告知书，并处以罚款七万元的行政处罚。

山西省繁峙县垣利铁选厂认可行政处罚，并于2020年3月25日上缴了行政罚款。

根据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本项目环境影响评价的工作过程及程序见图1-1。

图1-1  环境影响评价程序

1.3项目环保政策分析判定情况

1.3.1产业政策符合性

本项目利用五台县三吉铁矿有限责任公司选矿废石(低品位铁矿石)进行铁矿品位提升，属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的“第一类鼓励类/四十三、环境保护与资源节约综合利用/25、尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造”，项目建设符合国家产业政策。

1.3.2选址可行性分析

1.3.2.1规划符合性

1、繁峙县城规划符合性分析

本项目位于光裕堡乡富家庄村东南1.52km处，选厂和尾矿库占地与三调图核对后地类属于建设用地，项目西边界距离中心城区规划边界13.2km，本项目不在繁峙县城市总体规划范围内，因此，本项目的建设不违背繁峙县城市总体规划。

2、山西省主体功能区划

根据《山西省主体功能区划》，项目厂址位于繁峙县，本项目位于“ⅢA-1滹沱河上游农林牧业及风沙控制生态功能区”。本项目施工期严格控制施工范围，并做好生态保护措施，减缓对四周的破坏；项目建设后加强硬化和绿化，大气污染物达标排放，生产废水全部回用不外排，减少水土流失。因此项目建设不违背《山西省主体功能区划》的发展方向要求。

3、生态功能区划符合性分析

根据《繁峙县生态功能区划报告》，本项目处于“IV2滹沱河上游丘陵区水土保持生态功能小区”。 本项目运营过程中制定并实施生态保护措施，减缓对植被的破坏和水土流失，污染物达标排放，生产废水全部回用不外排，固废均得到合理处置，符合保护措施中铁矿加工业应完善环保设施的建设与监管，控制废气、废水、固废等对周围环境的影响的要求。因此，本项目的建设不违背繁峙县生态功能区划要求。

4、生态经济区划符合性分析

根据《繁峙县生态经济区划》，本项目位于Ⅱ6繁峙县五台山山地生态林牧业经济区。该区域主要生态服务功能为生物多样性保护。本项目为低品位铁矿选矿项目，原料为铁矿采选废弃的低品位矿石。项目固废得到合理处置，减小了水土流失的可能性，本项目符合生态功能小区的保护要求。

1.3.2.2敏感性分析

1、水源地

本项目距离光裕堡集中供水水源保护区3.9km。本项目不在水源地保护区范围内。

1.3.2.3大气防护距离

本项目不需要设置大气防护距离。

1.3.3“三线一单”符合性

1.3.3.1生态保护红线

根据《环境保护法》规定，应在事关国家和区域生态安全的重点生态功能、生态环境敏感区和脆弱区以及其他重要的生态区域内，规定生态保护红线，实施严格保护。生态红线规定依据主要包括《全国主体功能区规划》《全国生态脆弱区保护规划纲要》《全国海洋功能区划》《中国生物多样性保护战略与行动计划》《繁峙县生态功能区划》等国家文件和地方相关空间规划。

繁峙县目前尚未划定生态保护红线。本次环评对照区域水源保护区、自然保护区、生态功能区划和生态经济区划资料等进行分析。项目选址不位于自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园等，重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区等环境敏感区内。本项目为新建项目，在现有厂区进行，不新增占地，项目建设不违背当地生态功能区划和生态经济区划的发展要求，不违背生态红线划定原则。

1.3.3.2环境质量底线

1、环境空气

本项目环境空气质量例行监测资料引用忻州市2021年1月1日-2021年12月31日环境空气质量主要污染物浓度分析表。由监测数据可以看出，繁峙县2021年全年环境空气例行监测因子NO2、CO、PM2.5、SO2、O3年均值未超过《环境空气质量标准》中的二级标准，PM10年均值超过《环境空气质量标准》中的二级标准，监测结果表明，项目所在地为不达标区。

为了了解环境现状，建设单位委托北京京畿分析测试中心有限公司对项目的特征污染物TSP进行了现状监测，监测结果表明，项目厂址和光裕堡村两个监测点位处TSP的24h平均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。

2、地下水

各监测点监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类水质标准要求。总体来讲，区域地下水环境质量现状良好。

3、地表水：

本次评价收集到忻州市水防办2021年3月10日《2021年1月忻州市地表水监测断面水质情况月报》。从监测可以看出，滹沱河2021年1月水质不能满足III类水质要求。

4、噪声

监测结果表明：厂界各测点昼间等效声级值范围在48.3~51.6dB（A）之间，夜间等效声级值范围在42.7~44.1（A）之间，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。尾矿库各测点昼间等效声级值范围在49.8~52.3dB（A）之间，夜间等效声级值范围在41.6~43.2（A）之间，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。

5、土壤

监测结果表明：厂址土壤各监测点位检出物质中的镉、汞、六介铬、砷、铜、铅和镍均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险中第二类用地筛选值；尾矿库各监测点位检出物质中的镉、汞、砷、铜、铬、铅、镍和锌均低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）（试行）中表1农用地土壤污染风险筛选值。总体来讲，项目所在场地土壤环境质量良好。

项目生产废水循环利用不外排；生活污水经管道排入旱厕，定期清掏用于农田施肥；固体废物均得到合理处置。因此可以避免对、地表水、地下水和土壤造成污染；项目建成后周围环境质量符合环境功能区划要求，可以达到环境质量目标，符合环境质量底线的原则。

1.3.3.3资源利用上线

本项目不属于高能耗、高污染项目，生产过程消耗一定量的电和水，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，未突破资源利用上线的要求。

1.3.3.4环境准入负面清单

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以保护清单的方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。根据要求，在《全国生态功能区划》国家重点生态功能区以及工业园区范围内需编制环境准入负面清单。本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中“第一类鼓励类/四十三、环境保护与资源节约综合利用/25、尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造”，项目建设符合国家产业政策。不违背环境准入负面清单的原则要求。

1.3.3.5忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案

根据《忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（忻政发【2021】12号）文划分生态环境管控单元为：

优先保护单元：依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇开发建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。生态保护红线管控原则上按照禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。

重点管控单元：重点管控单元既是产业高质量发展的承载区，也是环境污染治理和风险防范的重点区域。重点管控单元以生态修复和环境污染治理为主，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。

一般管控单元：以生态环境保护与适度开发相结合为主执行国家、主要落实生态环境保护基本要省、市相关产业准入、总量控制排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。

优先保护单元：全市共计114个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、泉域重点保护区，以及生态功能重要和生态环境敏感脆弱的区域等。

重点管控单元：全市共计70个，主要包括城市建成区、省级以上经济技术开发区和产业园区（聚集区）、大气环境布局敏感区和弱扩散区，以及开发强度高、污染物排放量大、环境问题相对集中的区域等。

一般管控单元：全市共计14个，指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。

本项目位于繁峙县光裕堡乡富家庄村东南1.52km处，选址不在生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、泉域重点保护区，以及生态功能重要和生态环境敏感脆弱的区域等；不在太行山、吕梁山等生态屏障带，以及沿黄水土流失生态脆弱区域，因此本项目不在优先保护单元。

本项目场址不在繁峙县县城规划范围内，因此本项目不在重点管控单元。

本项目位于一般管控单元。一般管控单元：以生态环境保护与适度开发相结合为主，主要落实生态环境保护基本要求，执行国家、省、市相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。

本项目符合产业政策，符合国家、省、市相关产业准入政策；污染物达标排放，总量控制、排放标准等管理规定，因此满足一般管控单元管控要求。

本项目与忻州市生态环境管控单元分布图见附图1-1。

综上所述，本项目选址、规模、性质和工艺路线符合国家和山西省有关环境保护法律法规、标准、政策、规范，不违背繁峙县城市总体规划，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的管控原则。本项目的建设符合国家“三线一单”的管控原则。

1.4关注的主要环境问题

结合区域环境特点及项目特点，本项目重点关注的主要环境问题及环境影响具体如下：

1、项目施工期对环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境产生的影响；

2、项目运营期产生的粉尘对环境空气产生的影响；

3、项目运营期产生的生产废水对地表水、地下水环境产生的影响；

4、项目运营期产生的噪声对周围环境产生的影响；

5、项目运营期产生固体废物对地下水、土壤环境产生的影响；

6、项目运营期尾矿库的环境风险影响；

1.5评价结论

山西省繁峙县垣利铁选厂30万吨/年低品位铁矿石综合利用项目符合国家产业政策，符合当地相关规划要求，项目选址可行。建设单位认真落实环评报告提出的污染防治措施及生态恢复措施后，各项污染物均能做到达标排放，不会对区域环境空气、地下水、声环境和生态环境产生明显不利影响；公众参与期间未收到反馈意见。从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

第二章  总  则

2.1编制依据

2.1.1任务依据

2.1.1.1山西省繁峙县垣利铁选厂30万吨/年低品位铁矿石综合利用项目环境影响评价委托书；

2.1.1.2山西省繁峙县垣利铁选厂30万吨/年低品位铁矿石综合利用项目备案证。

2.1.2法律法规、行业政策、规章

2.1.2.1《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施；

2.1.2.2《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日起实施；

2.1.2.3《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日起实施；

2.1.2.4《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施；

2.1.2.5《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日起实施；

2.1.2.6《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订），2020年9月1日起实施；

2.1.2.7《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年8月31日起实施；

2.1.2.8《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日起实施；

2.1.2.9《中华人民共和国土地管理法》，2020年1月1日起实施；

2.1.2.10中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日；

2.1.2.11《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），2021年1月1日起施行；

2.1.2.12《国家危险废物名录》（2021版），2021年1月1日起施行；

2.1.2.13国家发展和改革委员第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2020年1月1日实施；

2.1.2.14《土地复垦条例》，中华人民共和国国务院令第592号，2011年2月22日；

2.1.2.15生态环境部令第4号《环境影响评价公众参与办法》，2019年1月1日；

2.1.2.16《中华人民共和国野生动物保护法》（2017年1月1日）；

2.1.2.18《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号；

2.1.2.19《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号，2013年9月10日；

2.1.2.20《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办[2014]30号）；

2.1.2.21《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号，2015年4月16日发布；

2.1.2.22国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知，国发〔2016〕31号，2016年5月28日；

2.1.2.23《山西省环境保护条例》，2020年3月15日施行；

2.1.2.24《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019）；

2.1.2.25《山西省节约用水条例》，2013年3月1日；

2.1.2.26《山西省大气污染防治条例》，2019年1月1日；

2.1.2.27《山西省水污染防治条例》，2019年10月1日；

2.1.2.28《山西省土壤污染防治条例》，2020年1月1日；

2.1.2.29《山西省固体废物污染环境防治条例》，2021年5月1日；

2.1.2.30关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知，晋环发［2015］25号；

2.1.2.31《关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》，山西省人民政府办公厅文件晋政办发【2020】17号，2020年3月12日；

2.1.2.32《关于在全省范围执行大气污染物特别排放限值的公告》，山西省环境保护厅、山西省质量技术监督局公告2018年第1号；

2.1.2.33《忻州市空气质量巩固提升2021年行动计划》，忻政办发[2021]50号，2021年5月27日；

2.1.2.34《忻州市滹沱河流域生态修复与保护条例》，2019年5月1日起施行。

2.1.3技术依据

2.1.3.1《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

2.1.3.2《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)；

2.1.3.3《环境影响评价技术导则  地表水环境》(HJ2.3-2018)；

2.1.3.4《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

2.1.3.5《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

2.1.3.6《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）；

2.1.3.7《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

2.1.3.8《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

2.1.3.9关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告，2017年8月29日。

2.1.4参考资料

2.1.4.1《繁峙县乡镇集中式饮用水水源地保护区划分技术报告》；

2.1.4.2《繁峙县生态功能区划》和《繁峙县生态经济区划》；

2.1.4.3建设单位提供的其他资料。

2.2影响要素识别及评价因子

2.2.1环境影响要素识别

选矿厂运营期各主要生产环节对个环境要素的影响类型和影响程度识别情况见表2.2-1。

表2.2-1  项目工程影响环境要素与影响程度识别表

| 环境因素 生产环节 | 环境空气★ | 地表水 ★ | 地下水 ★ | 声环境 ★ | 土壤环境 ★ | 生态环境 〇 | 经济发展 〇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | -2L |  |  |  |  | -1L |  |
| 废水 |  | -2L | -2L |  |  |  |  |
| 固废 |  |  | -1L |  | -1L | -1L |  |
| 噪声 |  |  |  | -1L |  |  |  |
| 原料运输 | -2L |  |  | -1L |  |  | +1L |
| 职工生活 | -1L | -1L | -1L | -1L | -1L |  |  |
| 产品销售 |  |  |  |  |  |  | +2S |
| 注：+正效应、-负效应；3、2、1影响程度由大到小；L长期影响、S短期影响、↑可逆影响；↓不可逆影响；★较关心的环境要素；〇一般关心的环境要素。 |  |  |  |  |  |  |  |

结合工程分析结果和表2.2-1的分析结论可以看出，各生产环节产生的主要污染物或环境影响因素分别为：

环境空气主要污染因子为颗粒物；

地下水环境主要污染因子为pH、总硬度、氟化物、氨氮、砷、耗氧量、六价铬、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、溶解性总固体、挥发酚、汞、铁、锰、铅、氰化物、氯化物、镉、菌落总数、总大肠菌群共计21项；

固体废物主要污染因子为生活垃圾、除尘灰、废石、废机油；

声环境主要污染因子为设备噪声及运输噪声。

2.2.2评价因子的筛选

根据环境影响评价技术导则中的有关规定，并结合铁矿采选行业对环境影响的特征，筛选出主要的环境影响评价因子如下：

1、环境空气

现状评价因子：PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP；

预测因子：TSP、PM10。

2、地下水

现状评价因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数，石油类、水位；

预测因子：硒、Cu、Zn、Pb、石油烃。

3、噪声

噪声评价因子：厂界四周等效A声级。

4、固体废物

固体废物评价因子：生活垃圾、除尘灰、废石、废机油。

5、土壤环境

现状评价因子：

砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌8项；

砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、l,l,l,2-四氯乙烷、l,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯＋对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h］蒽、茚并［l,2,3-cd］芘、萘45项基本项目。特征项：石油烃。

2.3评价标准

2.3.1环境质量标准

2.3.1.1环境空气

项目所在区域属环境空气质量二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。详见表2.3-1。

表2.3-1  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）单位：μg/m3

| 污染物名称 | 平均时间 | 标准浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 |
| SO2 | 年平均 | 20 | 60 |
|  | 24小时平均 | 50 | 150 |
|  | 小时平均 | 150 | 500 |
| NO2 | 年平均 | 40 | 40 |
|  | 24小时平均 | 80 | 80 |
|  | 小时平均 | 200 | 200 |
| CO | 24小时平均 | 4000 | 4000 |
|  | 1小时平均 | 10000 | 10000 |
| O3 | 日最大8小时平均 | 100 | 160 |
|  | 1小时平均 | 160 | 200 |
| PM10 | 年平均 | 40 | 70 |
|  | 24小时平均 | 50 | 150 |
| PM2.5 | 年平均 | 15 | 35 |
|  | 24小时平均 | 35 | 75 |
| TSP | 年平均 | 80 | 200 |
|  | 24小时平均 | 120 | 300 |

2.3.1.2地表水环境

根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），距离本项目最近的地表水体为滹沱河，属源头—下茹越水库出口段，水环境功能为一般源头水、地表水饮用水源补给区水源保护，功能代码为32一般鱼类用水与一般源头水区、22地表水饮用水源补给区和地下水水质重点保护河段，水质要求为Ⅲ类。具体见表2.3-2。

表2.3-2  地表水环境质量标准单位：mg/L

| 污染物 | PH | CODCr | BOD5 | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6～9 | ≤20 | ≤4 | ≤1 |
| 污染物 | 石油类 | 挥发酚 | 总磷 | 粪大肠菌群（个/L） |
| 标准值 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.2 | 10000 |

2.3.1.3地下水

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准。

表2.3-3  地下水质量标准(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准单位：mg/L

| 序号 | 污染物名称 | 标准值 | 序号 | 污染物名称 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5~8.5 | 12 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 2 | 氨氮 | ≤0.5 | 13 | 汞 | ≤0.001 |
| 3 | 硝酸盐 | ≤20 | 14 | 砷 | ≤0.01 |
| 4 | 亚硝酸盐 | ≤1 | 15 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 |
| 5 | 总硬度（以CaCO3计） | ≤450 | 16 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | ≤3.0 |
| 6 | 硫酸盐 | ≤250 | 17 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 7 | 铁 | ≤0.3 | 18 | 锰 | ≤0.1 |
| 8 | 铅 | ≤0.01 | 19 | 镉 | ≤0.005 |
| 9 | 挥发酚 | ≤0.002 | 20 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 10 | 氰化物 | ≤0.05 | 21 | 耗氧量 | ≤3 |
| 11 | 氯化物 | ≤250 |  |  |  |

2.3.1.4声环境

本项目所在区域属于农村地区，周围村庄敏感点声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。详见表2.3-4。

表2.3-4  《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB（A）

| 类别 | 时间 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准值 | 55 | 45 |

2.3.1.5土壤环境

厂区土壤质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中建设用地土壤污染风险筛选值（基本项目）第二类用地风险筛选值，详见表2.3-5。

表2.3-5  土壤环境质量评价标准（建设用地）单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20① | 60① | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1，1，1三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1，1，2三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1，2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1，4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯苯 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并荧[b]蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并荧[b]蒽 | 20-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |

本项目尾矿区所在区域内、外部土壤环境执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）（试行）中表1农用地土壤污染风险筛选值，具体见表2.3-6。

表2.3-6  《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）（试行）

| 序号 | 污染物名称 |  | 风险筛选值（单位mg/kg，pH除外） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

2.3.2污染物排放标准

2.3.2.1废气

大气污染物有组织排放标准执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表6特别排放限值，企业无组织排放限值执行表7，具体标准见表2.3-7。

表2.3-7  铁矿采选工业污染物排放标准（GB28661-2012）单位：mg/m3

| 污染物 | 生产工序或设施 | 排放限值 | 污染物排放监测位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 选矿厂的矿石运输、转载、矿仓、破碎、筛分 | 10 | 车间或生产设施排气筒 |
| 颗粒物 | 选矿厂 | 1.0 | 厂界 |

2.3.2.2废水

本项目生产废水经处理后回用于生产磨矿工序，无废水外排；浓缩池出口水质标准执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表3水污染物特别排放限值；生活污水经沉淀后用于厂区和道路洒水、绿化用水；旱厕定期清掏用于农田施肥。具体标准见表2.3-8。

表2.3-8  铁矿采选工业污染物排放标准（GB28661-2012）  单位：mg/l

| 序号 | 污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总汞 | 0.01 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 2 | 总镉 | 0.05 |  |
| 3 | 总铬 | 0.5 |  |
| 4 | 六价铬 | 0.1 |  |
| 5 | 总砷 | 0.2 |  |
| 6 | 总铅 | 0.5 |  |
| 7 | 总镍 | 0.5 |  |
| 8 | 总铍 | 0.003 |  |
| 9 | 总银 | 0.2 |  |
| 单位产品基准排水量(m3/t矿石) | 采矿 | - | 排水量计量位置与污染物排放监控位置相同 |
|  | 选矿 | 2.0 |  |

2.3.2.3噪声

施工期执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GBl2523-2011)中标准。运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

表2.3-8  《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表2.3-9  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |

2.3.2.4固体废物

工业固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中相关要求。

2.4评价等级

2.4.1大气环境

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i种污染物）及第i种污染物的地面浓度达标限值的10%所对应的最远距离D10%，其中，Pi定义为：

Pi=CiCoi×100%

式中：Pi——第i中污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i种污染物的最大地面浓度，μg/m3；

C0i——第i种污染物的环境空气质量标准，μg/m3。

（2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

表2.4-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

（3）评价等级判定

表2.4-2  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎排气筒 | PM10 | 450.0 | 35.7680 | 7.9480 | / | 二级 |
| 废石库 | TSP | 900.0 | 61.5070 | 6.8340 | / | 二级 |
| 原料库 | TSP | 900.0 | 80.5950 | 8.9550 | / | 二级 |
| 尾矿库 | TSP | 900.0 | 15.3790 | 1.7090 | / | 二级 |
| 成品库 | TSP | 900.0 | 4.5941 | 0.5100 | / | 三级 |

本项目Pmax最大值出现为原料库排放的TSPPmax值为8.955%,Cmax为80.595μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

2.4.2地表水

厂区设置1座2m3的沉淀池，生活污水经简单沉淀后用于厂区和道路洒水、绿化用水；旱厕定期清掏用于农田施肥。洗车废水循环使用不外排，尾矿浆经浓缩池浓缩后全部回用不外排。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级判断标准，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。具体见表2.4-3。

表2.4-3  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  | 项项目判定情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 排放方式 | 废水排放量Q/(m3/d)；水污染物当量数W/(无量纲） |  |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 | -- |
| 二级 | 直接排放 | 其他 | -- |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 | -- |
| 三级B | 间接排放 | — | 三级B |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 7：建设项目利用海水作为调节温度的介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级，排水量≤500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |  |

2.4.3地下水

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分是依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。地下水评价工作等级分级表见2.4-4。

表2.4-4  地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

续表2.4-4  建设项目的地下水环境敏感程度分级表

| 分级 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

①项目行业类别

据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，确定本项目行业类别：G黑色金属-42、采选（含单独尾矿库），排土场、尾矿库Ⅰ类，选矿厂Ⅱ类。

②地下水环境敏感程度

本项目地下水调查评价范围内除分散式饮用水水源外，无国家或地方政府设定的与地下水相关的其它保护区，因此地下水敏感程度属于“较敏感”。

③评价工作等级划分

根据项目类别划分和地下水环境敏感程度分级，确定尾矿库评价工作等级为一级，选矿厂评价工作等级为二级，最终确定本项目地下水工作等级为一级。

2.4.4声环境

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中评价工作级别确定的方法，建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类地区，本项目建成前后噪声级不增加，且受影响人口无变化，综合上述情况，噪声评价等级确定为二级。

2.4.5生态环境

依据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022）按以下原则确定评价等级：

a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

b）涉及自然公园时，评价等级为二级；

c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；

本项目属于污染影响型项目，本项目占地范围内不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线。本项目地下水水位或土壤影响范围内无分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标。本项目占地面积约3.28hm2，占地面积小于20km2，因此本项目生态影响评价等级为三级。

2.4.6土壤环境

本项目为铁矿洗选项目（含尾矿库），对土壤的影响主要为下渗影响，属污染影响型。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），污染影响型建设项目土壤评价工作等级由项目类别、占地规模、敏感程度进行判定。

1、选矿厂判定

1）项目类别、占地规模判定项目为铁矿洗选项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A，项目属于“采矿业--其他”判定为Ⅲ类项目。选矿厂占地面积1.31hm2，小于5hm2，占地类型为小型。

2）敏感程度判定

表2.4-5  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

本项目选矿厂周边为耕地，土壤环境敏感程度为敏感。

3）污染影响型评价工作等级划分

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级见表2.4-6。

表2.4-6  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》(HJ964-2018)，确定本项目厂区土壤影响评价级别为三级。

2、尾矿库判定

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），尾矿库属于“以填埋方式处置一般工业固废”，属II类项目，尾矿库占地面积1.97hm2，占地类型为小型，周边存在耕地，敏感程度为敏感。因此，根据《环境影响评价技术导则土壤环境》(HJ964-2018)，确定本项目尾矿库土壤影响评价级别为二级。

2.4.7环境风险

1、危险物质数量与临界量比值(Q)

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q当存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值(Q)。

式中：q1，q2，qn—每种危险物质的最大存在总量，t。

Q1，Q2，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。当Q≥1时，将Q值划分为(1)1≤Q<10；(2)10≤Q<100；(3)Q≥100。

本项目涉及的危险物质主要为废机油，日常最大储量为0.5t。由《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，油类物质（矿物油类）临界量为2500t，由公式计算可知，本项目Q=0.0002，即Q<1。由此可知，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）小于1，该项目环境风险潜势为I。

2、评价工作等级划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价等级划分依据见表2.4-7。

表2.4-7  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

根据以上分析，评价工作等级划分，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

2.5评价范围

2.5.1环境空气评价范围

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中评价范围的确定方法，结合本次工程大气污染排放特征、该地区主导风向、厂址周围关心点分布以及该地区地形地貌，确定本次大气环境影响评价范围以选矿厂为中心，边长为5km的矩形区域，共计约25km2。

2.5.2地下水评价范围

由于公式计算法和查表法均不能包括项目场地周边地下水环境保护目标，因此本次项目调查评价范围采用自定义法。根据本项目周边的地形地貌、地质、水文地质条件，结合地下水保护目标及周边特别是下游地下水可能被影响的区域，确定本项目现状调查评价范围为：北部以滹沱河为界，南部以1100m等水位线为界，西部、东部分别以厂区为中心外扩2.0km垂直等水位线为界，面积约20.41km2。

2.5.3声环境评价范围

声环境评价范围为厂界范围外扩200m范围。

2.5.4生态环境评价范围

根据《导则》生态评价范围需充分考虑生态完整性，依据评价项目对生态因子的影响方式、影响程度和生态因子之间的相互影响和相互依存关系确定。本项目区域内无国家和山西省重点保护的野生动植物种类，考虑项目选矿厂、尾矿库施工期、运营期对四周的耕地、草地、动植物的扰动等影响方式、影响程度，500m范围外的生态环境基本不会受到本项目的影响，最终确定生态评价范围为：

项目选矿场地用地范围内；

项目尾矿库边界外扩500m。

2.5.5土壤环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）判定，项目选厂土壤为三级评价，尾矿库为二级评价。

确定土壤评价范围为：

1、厂址占地范围内的全部区域及边界外扩50米；

2、尾矿库占地范围内的全部区域及边界外扩200米。

2.6相关规划及环境功能区划

2.6.1环境空气功能区划

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的规定，本项目所在区域为二类区，执行《环境空气质量标准》中二级标准。

2.6.2地表水功能区划

根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目受纳水体滹沱河，属源头—下茹越水库出口段，水环境功能为一般源头水、地表水饮用水源补给区水源保护，功能代码为32一般鱼类用水与一般源头水区、22地表水饮用水源补给区和地下水水质重点保护河段，水质要求为Ⅲ类。

2.6.3地下水环境功能区划

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），评价区执行地下水Ⅲ类标准。

2.6.4声环境功能区划

本项目所处区域属于农村地区，项目周边声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

2.6.5《山西省主体功能区划》

《山西省生态功能区划》分为5个生态区、15个生态亚区、44个生态功能区。

依据区域主导生态功能，44个生态功能区可归属为6类生态功能区。其中：水土保持和风沙控制类型生态功能区8个，煤炭、有色金属开发与生态系统恢复类型生态功能区8个，山地丘陵水源涵养、生物多样性保护和自然景观保护类型生态功能区8个，农牧业生产类型为主的生态功能区13个，水库调蓄与水土保持类型生态功能区1个，城市发展与城郊、盆地农业类型生态功能区6个。

本项目位于“ⅢA-1滹沱河上游农林牧业及风沙控制生态功能区”，主要产业发展方向为：

1、农业：调整农业结构。结构调整要向深层次推进，统一规划，因地制宜，合理、优化配置资源，突出主导产业和主导产品的培育和发展，发挥特色资源优势，建立合理的农业生态系统。整合资源，充分发挥区域优势，实施特色农业工程。

2、农副产品加工业：大力推进农村工业化，发展农副产品加工业。围绕特色农业和农产品基地建设，培育和壮大一批生产规模大，农副产品流通快，市场覆盖广，辐射能力强，能带动农民增收致富的农副产品加工龙头企业。

3、旅游：合理开发旅游资源。从严控制重点风景名胜区的旅游开发，合理设计旅游线路，确定旅游区的游客容量，使旅游容量与有效保护文物古迹和生态环境承载能力相适应；旅游设施建设要与自然景观相协调。

本项目位于繁峙县光裕堡乡富家庄村东南1.52km处，占地不属于基本农田，不违背山西省生态功能区划的要求。

本项目施工期严格控制施工范围，并做好生态保护措施，减缓对四周的破坏；项目建设后加强硬化和绿化，大气污染物达标排放，生产废水全部回用不外排，减少水土流失。因此项目建设不违背《山西省主体功能区划》的发展方向要求。

本项目与山西省主体功能区划图相对位置关系图见附图2-1。

2.6.6繁峙县城市总体规划(2012-2030)

略

2.6.7繁峙县生态功能区划

略

2.6.8繁峙县生态经济区划

略

2.7环境保护目标

根据建设项目工程分析和当地自然环境及生态环境状况，确定本项目环境保护目标。项目厂址环境保护目标及敏感点见表2.7-1和表2.7-2。本项目大气环境保护目标图见附图2-5和本项目地下水环境保护目标图见附图2-6。

表2.7-1  本项目环境空气环境保护目标表

| 名称 | 坐标 |  | 保护 对象 | 保护内容 | 控制目标 | 相对厂址方位 | 距厂界（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 富家庄村 | 113.432937 | 39.214666 | 居民 | 环境空气 | 《环境空气质量标准》(GB30952012)中二级标准 | 西北 | 1.52 |
| 西坡头村 | 113.457613 | 39.222546 | 居民 | 环境空气 |  | 东北 | 2.13 |
| 东坡头村 | 113.463793 | 39.224906 | 居民 | 环境空气 |  | 东北 | 2.6 |

续表2.7-1  本项目环境保护目标表

| 序号 | 类别 | 保护目标 | 方位 | 距厂界（km） | 保护对象 | 控制目标 | 主要保护时期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水 | 滹沱河 | 西北 | 1.59 | 地表水 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅲ类标准 | 施工期 运营期 |
| 2 | 生态环境 | 评价区内土地、植被 |  |  |  | 在严格控制项目生态影响的前提下，加强区域生态建设，防止评价区生态环境恶化 | 施工期 运营期 |

表2.7-2  地下水环境保护目标

| 保护对象 |  |  | 基本情况 |  |  |  | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村 庄 水 井 | 村庄 |  | 井深 （m） | 供水 人口 | 所属含水层 | 用途 | 达地下水Ⅲ类标准水质不受影响 |
|  | 1 | 西坡头 | 124 | 135 | 第四系松散岩类孔隙承压水 | 生活饮用 |  |
|  | 2 | 东堡 | 84 | 67 | 第四系松散岩类孔隙承压水 | 生活饮用 |  |
|  | 3 | 富家庄 | 152 | 303 | 第四系松散岩类孔隙承压水 | 生活饮用 |  |
|  | 4 | 东坡头 | 124 | 102 | 第四系松散岩类孔隙承压水 | 生活饮用 |  |
| 含水层 |  |  | 第四系松散孔隙水承压含水层 |  |  |  |  |

本项目南侧紧邻025乡道，本项目采用汽车运输，025乡道向东行驶860m，然后折向北，行驶1.9km连接国道108。运输道路沿线环境敏感目标表见表2.7-3，本项目运输路线见图2-1。

表2.7-3  运输道路沿线保护目标

| 环境 要素 | 保护目标 |  |  | 方位 | 与运输线路的距离(km) | 保护对象 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 环境空气、声环境 | 西坡头村 | 113.457613 | 39.222546 | 西 | 紧邻 | 居民 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 |
|  | 东坡头村 | 113.463793 | 39.224906 | 东 | 100m | 居民 |  |

图2-1  本项目运输路线

第三章  建设项目工程分析

3.1项目概况

3.1.1项目基本情况

山西省繁峙县垣利铁选厂原法人代表为卢眉恩，成立于2013年11月27日，注册地址在繁峙县光裕堡乡富家庄村，主要从事铁精粉销售。该铁选厂从2013年开始动工建设，先后办理了营业执照、安全生产许可证、税务登记证、以及用电、用地等相关手续。该铁选厂设计建厂规模为年处理原矿30万吨，依山坡而建，主要设备有破碎机，锤破和一段球磨机，工艺采用三段破碎流程，阶段磨矿，阶段选铁的流程，主体设备已安装到位。由于市场大环境的影响，铁矿价格一直持续不景气，未启动生产。2018年，杨永堂收购该铁选厂，法人进行了变更，存续至今。2018年6月，该铁选厂开始完善生产设施并进行调试，于2018年8月份投入生产。

山西省繁峙县垣利铁选厂未被收购前未办理环评手续。

山西省繁峙县垣利铁选厂30万吨/年低品位铁矿石综合利用项目基本情况见表3.1-1。

表3.1-1  项目基本情况一览表

| 序号 | 名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 山西省繁峙县垣利铁选厂30万吨/年低品位铁矿石综合利用项目 |
| 2 | 建设地点 | 繁峙县光裕堡乡富家庄村东南1.52km处 |
| 3 | 建设单位 | 山西省繁峙县垣利铁选厂 |
| 4 | 建设性质 | 新建 |
| 5 | 建设规模 | 年加工30万吨低品位铁矿石 |
| 6 | 工程投资 | 700万元 |
| 7 | 占地面积 | 32800m2（选矿厂占地面积13100m2，尾矿库占地面积19700m2） |
| 8 | 工作制度 | 300d/a，24h/d，两班制 |
| 9 | 劳动定员 | 15人 |

3.1.2项目建设内容

1、主要建设内容

本项目主要建设内容：新建原料库、破碎全封闭结构房、主选车间、成品库等和办公用房。购置破碎机、球磨机、磁选机等生产设备及配套的环保设施。建设内容具体见表3.1-2。

表3.1-2  选矿厂主要建设内容

| 工程类别 |  |  | 工程内容 |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 一段破碎机间 |  | 钢结构，面积约60m2，内置鄂式破碎机1台 |  |  | 新建 | 已建 |
|  | 二段破碎机间 |  | 钢结构，面积约60m2，内置鄂式破碎机1台 |  |  | 新建 | 已建 |
|  | 三段破碎机间 |  | 钢结构，面积约60m2，内置圆锥破碎机1台 |  |  | 新建 | 已建 |
|  | 干选机间 |  | 钢结构，面积约60m2，内置干式磁选机1台 |  |  | 新建 | 已建 |
|  | 主选车间 |  | 钢结构，占地面积约540m2，外形尺寸27m×20m，内置球磨机2台、磁选机5台、高频筛5组、脱水机1台 |  |  | 新建 | 已建 |
|  | 尾矿浓缩系统 |  | 浓缩池Φ18m，容积1167m3 |  |  | 新建 | 未建 |
|  | 尾矿压滤系统 |  | 压滤机房1座，钢结构，面积约150m2 |  |  | 新建 | 未建 |
| 储运工程 | 原料库 |  | 全封闭钢结构形式，面积1200m2 |  |  | 新建 | 未建 |
|  | 成品库 |  | 全封闭钢结构形式，存放精铁粉，面积500m2 |  |  | 新建 | 未建 |
|  | 废石库 |  | 全封闭钢结构形式，存放废石和粗砂，面积1000m2 |  |  | 新建 | 未建 |
| 辅助工程 | 办公区 |  | 建筑面积120m2，轻钢结构 |  |  | 新建 | 已建 |
|  | 临时休息间 |  | 建筑面积100m2，轻钢结构 |  |  | 新建 | 已建 |
|  | 食堂 |  | 建筑面积30m2，轻钢结构 |  |  | 新建 | 已建 |
|  | 磅房 |  | 建筑面积20m2，轻钢结构 |  |  | 新建 | 已建 |
| 公用工程 | 供电 |  | 电源由忻州市繁峙县光裕堡乡变电站供电，厂区设置800KVA和315KVA变压器各一台，可满足生产使用 |  |  | 新建 | 已建 |
|  | 供水 |  | 由厂内自备水井供给 |  |  | 新建 | 已建 |
|  | 供暖 |  | 本项目生产无需用热，办公区冬季采暖采用空调供暖 |  |  | 新建 | 已建 |
| 名称 | 污染因素 | 污染源 | 已采取的措施 | 可行性 | 环评要求 |  |  |
| 环保工程 | 大气 | 原料堆场 | 原料堆场采用防风抑尘网 | 不可行 | 地面硬化，建设全封闭钢结构原料库，配套喷雾抑尘设施 |  |  |
|  |  | 废石堆场 | 废石堆场采用防风抑尘网 | 不可行 | 地面硬化，建设全封闭钢结构废石库，配套喷雾抑尘设施 |  |  |
|  |  | 成品堆场 | 成品堆场采用防风抑尘网 | 不可行 | 地面硬化，建设全封闭钢结构成品库 |  |  |
|  |  | 破碎、干选工段 | 产尘点采用全封闭车间，未收集 | 可行，需补充 | 全封闭车间，各个设备进料口分别设置集气管，废气收集后送入1套布袋除尘器处理，后经1根15m高的排气筒排放 |  |  |
|  |  | 转载点粉尘 | 全封闭密闭皮带 | 可行 | / |  |  |
|  | 废水 | 生活污水、食堂废水 | 集中收集后道路洒水及绿化 | 不可行 | 新建1座2m3生活污水收集池，集中收集后用于道路洒水及绿化；新建1座0.5m3隔油池，食堂废水经隔油池后排入生活污水收集池集中收集后用于道路洒水及绿化。 |  |  |
|  |  | 洗车废水 | / | 不可行 | 厂区出口设置洗车平台，洗车废水循环使用，不外排。 |  |  |
|  |  | 尾矿浆 | 设置1座容积为400m3的沉砂池，上清液回用于生产 | 处置能力不满足生产需求，不可行 | 设置1座浓缩池（容积1167m3）对尾矿浆进行浓缩处理，上清液回流至循环水池（容积200m3）后回用于生产。1座400m3的沉砂池作为粗砂沉淀池保留。 |  |  |
|  |  | 初期雨水 | 未设置初期雨水收集系统 | 不可行 | 新建1座160m3初期雨水收集池 |  |  |
|  |  | 跑、冒、滴、漏水 | / | 不可行 | 设1个60m3的集中水池，收集堆场、生产系统跑、冒、滴、漏水 |  |  |
|  | 固体废物 | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门定期清运 | 可行 | / |  |  |
|  |  | 干排尾矿 | 废石、粗砂优先综合利用，销路不畅时送选厂东侧尾矿库堆存 | 可行，完善合法性 | 补充综合利用途径相关企业的合法手续，开拓多种综合利用渠道，保证尾矿销路畅通。 |  |  |
|  |  | 尾砂 | 尾砂运至尾矿库堆存 | 可行 | / |  |  |
|  |  | 除尘灰 | / | 不可行 | 当作原料回用于生产 |  |  |
|  |  | 废机油 | 在生产车间内堆存 | 不可行 | 设置1座10m2的危废暂存间，集中收集暂存后，委托有资质单位进行处置 |  |  |
|  |  | 废手套、棉纱 |  |  |  |  |  |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，并采取消声、减振、密闭、隔声等降噪措施 | 可行 | / |  |  |
|  | 其他 | 事故水池 | / | 不可行 | 浓缩池下方设置一座1500m3事故水池，事故工况将浓缩池水抽至事故水池，检修结束后该部分水用于选矿生产 |  |  |
|  | 绿化 |  | 绿化面积1000m2 | 新建 | / |  |  |

续表3.1-2  尾矿库建设内容

| 序号 | 工程类别 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 尾矿库选址位于选矿厂东侧的黄土冲沟内。沟谷大致呈东南一西北走向，库区所占冲沟自沟头向下游延伸约550米。尾矿库占地面积约1.97hm2，荒沟深度约7米，尾砂平均堆积高度为6米。尾矿库总库容13.79万m3，有效库容为10.74万m3。最大堆放高差25m，封场最大高程1099m。 | 新建 |
| 2 | 拦渣坝 | 拦渣坝设计为碾压堆土坝，坝高4.5m，坝顶宽4m，上游侧边坡坡比为l:1.8，下游侧边坡坡比为1:2.0，并且在拦渣坝的下游侧边坡设马道，坡趾构筑排水棱体。拦渣坝上游坡面设防渗层（自内向外依次为：HDPE防渗膜一层，防渗膜厚度不小于1.5mm、2-5mm砂砾料垫层，垫层厚度为300mm)，外设300mm厚碎石护层。封场恢复为田间道。 | 新建 |
| 3 | 排水涵管 | 直径0.5m成品钢筋混凝土圆管涵，管涵长550m，采用满流计算，设计坡度3%，最大流速3.13m/s，最大排水量0.63m3/s。在库内澄清水边线以内修筑排水井，设计排水井采用砼框架式结构，底部由直径1000mm混凝土管连通，并延伸至拦渣坝外坡以外。 | 新建 |
| 4 | 截水沟 | 设计为矩形断面，净宽0.5m，净深0.55m，壁厚0.3m，采用M7.5水泥砂浆砌MU30片石结构，本项目尾矿库西侧为道路，现场踏勘道路较西侧农田高，尾矿库西侧雨水不会进入尾矿库内，因此尾矿库西侧不设置截水沟；东侧为农田项目设置截水沟，总长550m。封场后作为灌溉渠。 | 新建 |
| 7 | 生态恢复工程 | 尾矿库封场后上面1米覆壤土，封场后恢复为耕地，封场后的高程与东侧耕地高程一致，恢复耕地面积1.97hm2。 | 新建 |
| 8 | 取土工程 | 项目共需覆土量约1.97万m3，沟内剥离表土约0.8万m3，堆置在荒沟内空闲区域，随着工程的推进，土方量逐渐消耗掉。剩余土方1.17万m3外购符合要求的土壤，不单设取土场。 | 新建 |

尾矿库选址位于选矿厂东侧的黄土冲沟内。沟谷大致呈东南一西北走向，库区所占冲沟自沟头向下游延伸约550米。尾矿库占地面积约1.97hm2，荒沟深度约7米，尾砂平均堆积高度为6米。尾矿库总库容13.79万m3，有效库容为10.74万m3，能满足本项目50a使用。

本项目尾矿库不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内；根据评价区地质资料，本项目尾矿库不在活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域内；距离本项目最近的河流为滹沱河，位于本项目西北侧1.59km。本项目尾矿库在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以上区域。

本项目尾矿库库容满足项目生产能力要求。尾矿库选址满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）选址相关要求。

根据5.3.3节水文地质试验结果：本项目所在区域土层垂向渗透系数是5.20×10-4cm/s，不能达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）5.2 I类场技术要求-5.2.1当天然基础层饱和渗透系数不大于1.0×10-5cm/s，且厚度不小于0.75m时，可以采用天然基础层作为防渗衬层的要求。

环评要求：采用改性压实粘土类衬层做为防渗衬层，防渗渗透系数小于1.0×10-5cm/s且厚度大于0.75m。

经现场踏勘，本项目尾矿库范围内存有少量由前公司排入尾矿砂，排入量约为3000m3，经现场调查已排入的尾矿砂所占区域的库底和边坡未做防渗措施，不能满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）5.2 I类场技术要求-5.2.1当天然基础层饱和渗透系数不大于1.0×10-5cm/s，且厚度不小于0.75m时，可以采用天然基础层作为防渗衬层的要求。

环评提出整改措施：该尾矿砂堆存区域距离尾矿库拦渣坝约35m，建设单位先期建设拦渣坝及前端库区防渗和排水涵管工作，待工作完成后，将该部分尾矿砂转到坝前，然后继续库区其它区域工作。

2、建、构筑物

建、构筑物全厂建、构筑物一览表见表3.1-3。

表3.1-3  全厂建构筑物一览表

| 序号 | 建（构）筑物名称 | 相关参数 | 结构形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料库 | 占地面积1200m2，外形尺寸40m×30m | 全封闭轻钢结构 | 新建 |
| 2 | 废石库 | 占地面积1000m2，外形尺寸33m×30m | 全封闭轻钢结构 | 新建 |
| 3 | 成品库 | 占地面积500m2，外形尺寸25m×20m | 全封闭轻钢结构 | 新建 |
| 4 | 生产车间 | 占地面积540m2，外形尺寸27m×20m | 全封闭轻钢结构 | 依托 |
| 5 | 压滤车间 | 建筑面积约150m2 | 全封闭轻钢结构 | 依托 |
| 6 | 危废暂存间 | 建筑面积10m2 | 轻钢结构 | 新建 |
| 7 | 办公区 | 建筑面积120m2 | 轻钢结构 | 依托 |
| 8 | 沉砂池 | 容积400m3，最大深度6m | 混凝土浇筑池体 | 依托 |
| 9 | 浓缩池 | Φ18m，池容1167m3 | 混凝土浇筑池体 | 新建 |
| 10 | 循环水池 | 总池容200m3 | 混凝土浇筑池体 | 依托改造 |
| 11 | 事故水池 | 池容1500m3 | 混凝土浇筑池体 | 新建 |
| 12 | 初期雨水收集池 | 160m3 | 混凝土浇筑池体 | 新建 |
| 13 | 洗车平台 | 全自动洗车机，回用水池20m2 | 100%覆盖车身、车胎 | 新建 |
| 14 | 跑、冒、滴、漏水池 | 60m3 | 混凝土浇筑池体 | 新建 |

3、储存方案

原料矿石由汽车运至厂区后堆存于全封闭原料库内；精矿粉堆放于全封闭成品库内；干选废石堆存于全封闭废石库内。各物料储库采用全封闭轻钢结构，高度8m，并配套喷雾抑尘设施。

其中原矿储库面积1200m2。项目一天加工1000吨原矿，原料库一般正常存储7天的量，即7000吨，堆密度按2.5t/m3计，则体积约2800m3，堆高3m计，则堆放面积934m2，原矿库足可满足正常7天的存储需要。

成品库面积500m2。7日产量2051吨，堆密度按4.2t/m3计，则体积约488m3，堆高2m计，则堆放面积244m2；

干选废石产生量660吨/天，7日产量4620吨，堆密度按2.5t/m3，堆高2.5m计，则堆放面积739m2。因此干选废石库面积1000m2，足可以满足正常7天的存储需要。

3.1.3项目厂区平面布置图

1、选矿厂区平面布置

厂区的平面布置结合地形、工程条件及工艺要求，做到有利生产，方便生活，节约用地，环保安全等要求。厂区平面布置情况如下：生活区与原料区进行了分离，原料区采用防风抑尘网进行了封闭。生活区和办公室位于厂区东南角，原料库位于厂区西侧，从原料库北侧由西向东分别布置一破、二破、三破和干选；生产车间位于干选车间的东侧；大门位于厂区东侧，同时设置物流出入口位于东南角。办公用房占地面积120m2，内设办公室、会议室等。

主选车间1座，层高12米，钢结构，占地面积约540m2，外形尺寸27m×20m，内置湿选设备球磨机2台、磁选机5台、高频筛5组、脱水机1台。

本项目选矿厂平面布置图见附图3-1。

2、尾矿库

本项目尾矿库已于2020年1月委托山西省冶金设计院进行设计，设计方案如下：

尾矿库选址位于选矿厂东侧的黄土冲沟内。沟谷大致呈东南一西北走向，库区所占冲沟自沟头向下游延伸约550米。

尾矿库占地面积约1.97hm2，荒沟深度约7米，尾砂平均堆积高度为6米，上面1米覆壤土，封场后恢复为耕地，封场后的高程与东侧耕地高程一致。尾矿库总库容13.79万m3，有效库容为10.74万m3。

根据库址处地质条件和筑坝材料情况，确定下游坝为碾压堆土坝，筑坝材料采用库内两侧岸坡黄土，为不透水坝体。利用沟内现有的土壤进行坝的制作，这样既能有效的节约了筑坝成本，相对地增加了库容，又能较好地保护了库区周边环境不至于因尾矿库建设而遭到较严重破坏。

拦渣坝设计为碾压堆土坝，坝高4.5m，坝顶宽4m，上游侧边坡坡比为l:1.8，下游侧边坡坡比为1:2.0，并且在拦渣坝的下游侧边坡设马道，坡趾构筑排水棱体。拦渣坝上游坡面设防渗层（自内向外依次为：HDPE防渗膜一层，防渗膜厚度不小于1.5mm、2-5mm砂砾料垫层，垫层厚度为300mm)，外设300mm厚碎石护层，以保护拦渣坝内坡面，防止发生尾砂渗漏。坝址处进行清基平整，按平均清基深1m设计，清到稳定的岩土层，坝址处两侧坝肩山坡覆盖层较厚，杂草较多，应清除表层覆盖层和杂草、树根等，露出新鲜基土层。

拦渣坝堆筑完成后，要在坝顶和马道修筑相应的排水沟，拦渣坝东侧坝肩修筑截洪沟。设计为矩形断面，净宽0.5m，净深0.55m，壁厚0.3m，采用M7.5水泥砂浆砌MU30片石结构，本项目尾矿库西侧为道路，现场踏勘道路较西侧农田高，尾矿库西侧雨水不会进入尾矿库内，因此尾矿库西侧不设置截水沟；东侧为农田项目设置截水沟，总长550m。封场后作为灌溉渠。

库内排洪系统由排水井一砼排洪管构成，采用直径0.5m成品钢筋混凝土圆管涵，管涵长550m。在库内澄清水边线以内修筑排水井，设计排水井采用砼框架式结构，底部由直径1000mm混凝土管连通，并延伸至拦渣坝外坡以外，排洪管按沟底自然坡度安放在管座上，管座要坐落在稳定的基土层上，以防下沉，造成排水管断裂。设计库内排洪系统一次性建成。

尾矿库有效尾砂填埋量为10.74万m3。本项目尾砂每年产生约3000吨，约2000m3，能满足本项目50a使用。

尾矿库平面布置图见附图3-2。

2022年5月9日，繁峙县自然资源局出具了本项目选厂和尾矿库占地与三调图核对后地类属于建设用地的证明材料，本项目占地符合用地规划。

3.1.4低品位铁矿石洗选工艺

1、原料储存

本项目原料来自五台县三吉铁矿有限责任公司，由汽车运至厂区原料库内备用。项目新建一座1200m2的全封闭原料库，可堆存约7d原料。

该工序产生的污染物主要为原料储存和装卸产生的粉尘，汽车运输的扬尘和噪声。

2、破碎

原矿进厂后置于原料库，生产时，原矿首先进入破碎系统进行破碎，本项目采用三段破碎系统，一段采用颚式破碎机PE500×750进行破碎，一段将物料破碎至约5cm左右；二段采用颚式破碎机PEX250×1200进行破碎，二段将物料破碎至约1cm左右；三段采用圆锥破碎机，三段圆锥破出料粒度基本在0.5cm左右。

该工序产生的污染物主要为破碎粉尘和设备噪声。

3、干选

破碎好物料经干式磁选机选铁后，选出物料进入下一步工序，干选机尾矿作为粒料置于废石库中，等待外售综合利用。

该工序产生的污染物主要为干选粉尘、废石和设备噪声。

4、湿选

剩余约34%的物料加水，送入球磨机进行球磨MQG2100×3600。一次球磨出料后，送入磁选机进行磁选（3台并联），选出的物料泵入高频筛。由高频筛选出的合格物料送入一台磁选进一步磁选，选出物料即为58%品位的铁精粉，经甩干机脱水，即为成品，入库待售。

高频筛出来的不合格物料，首先经过一道浓缩磁选，磁选出的物料进入球磨机进行二磨球磨机2700mm×7000mm。二磨出料后，由泵将物料返回高频筛。

厂内所有湿式磁选机出来的尾矿浆均进入一台强磁机扫选，强磁选出的物料返回高频筛，尾矿浆进入浓缩、压滤系统。

该工序产生的污染物主要为湿选废水和设备噪声。

5、浓缩、压滤

强磁机尾矿浆，泵入捞砂池，利用捞砂机捞得粗砂，在废石暂存外售综合利用。

捞砂池内剩余尾矿浆泵入浓缩池，浓缩池φ18m。尾矿浆浓缩后，尾砂至压滤机房，压滤后于尾矿库合理堆存。压滤机的过滤水返回浓缩池。浓缩池溢流水进入循环水池作为选矿水循环使用。

该工序产生的污染物主要为湿选粗砂、尾砂、废水和设备噪声。

图3-1  工艺流程及产污节点图

3.1.5主要生产设备

1、项目主要生产设备见表3.1-4。

表3.1-4  项目主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 初选车间 |  |  |  |
| 1 | 颚式破碎机 | PE500×750，能力40~100t/h | 1 | 已建 |
| 2 | 颚式破碎机 | PEX250×1200，能力20~60t/h | 1 | 已建 |
| 3 | 圆锥破碎机 | PYD-1200，能力18~105t/h | 1 | 已建 |
| 4 | 干式磁选机 | Φ500×650 | 1 | 已建 |
| 二 | 主选车间 |  |  |  |
| 6 | 球磨机 | MQG2100×3600，能力8~16t/h | 1 | 已建 |
| 7 | 分级机 | SSL1000X12000 | 1 | 已建 |
| 8 | 磁选机 | Φ900×1200 | 3 | 已建 |
| 9 | 脱水磁选机 | Φ1200×2000 | 1 | 浓缩磁选、已建 |
| 10 | 尾矿回收磁选机 | Φ1200×3000 | 1 | 强磁、已建 |
| 11 | 高频筛 | 1000×2700 | 5 | 已建 |
| 12 | 溢流球磨机 | MQ2700×7000 | 1 | 已建 |
| 13 | 品位提升器（磁选柱） | / | 1 | 已建 |
| 14 | 甩干脱水机 | GPT-84 | 2 | 已建 |
| 三 | 浓缩压滤系统 |  |  |  |
| 15 | 捞砂机 | SL―4060，Φ5m | 1 | 未建 |
| 16 | 浓缩机 | Φ18m，池容1167m3 | 1 | 未建 |
| 17 | 压滤机 | 板框压滤机，XMZ500型 | 1 | 未建 |

本项目于2019年6月建设完成并投入运行。所有设备均未超过使用寿命，本次环评期间有考虑设备更换问题。本项目浓缩系统设备未建设，不存在更换问题。

2、生产设备符合性分析

本项目入选能力30万t/a，工作300天，24h/d，每小时原料需要破碎41.67t/h。一段采用颚式破碎机PE500×750进行破碎，破碎能力40~100t/h；二段采用颚式破碎机PEX250×1200进行破碎，破碎能力20~60t/h；三段采用圆锥破碎机，破碎能力18~105t/h。项目各破碎机生产能力完全满足项目需要；本项目原料采用低品位原料，破碎后约34%的半成品进入到磨矿工序，需要进球磨机的物料约12.5t/h，本项目球磨机MQG2100×3600，生产能力8~16t/h，设备完全满足生产需求。

对照《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（1-4批），本项目设备均不在名录中，不属于明令淘汰的设备。

3、浓缩池

本项目生产废水主要为尾矿浆，尾矿浆产生量为897m3/d。本项目尾矿浆处理规模量为897m3/d，尾矿浆中主要污染物为悬浮物，根据数质量图，悬浮物含量为47t/d，悬浮物浓度为52397mg/l。

尾矿浆处理工艺为：尾矿浆首先进入沉淀池，去除较大粒径尾砂，然后进入浓缩池，经浓缩池浓缩处理后，上清液回用于生产。沉淀物经压滤机压滤后排入尾矿内进行填埋处置。

浓缩池计算：

本项目采用溢流中最大颗粒的沉降速度计算所需浓密机面积，公示如下：

式中：A——浓密机的面积；

D——浓密机的直径；

Gd——给入浓密机的固体量（粗砂经捞砂机捞走，尾砂进入浓密机）；根据数质量图，取11t。

m1——浓缩前尾矿浆体中水重与固体重之比，根据数质量图，取943/11。

m2——浓缩后尾矿浆体中水重与固体重之比，根据数质量图，取55/11t。

k1——矿量波动系数，计算取1.1；

k——浓密机有效面积系数，计算取0.9；

u0——溢流中最大颗粒的自由沉降速度（mm/s），可按公式（2）计算；

s

ρs——水密度（t/m3）；

ρ

g

g——尾矿密度（t/m3），取2.5；

d——溢流中允许的最大尾矿颗粒直径（mm），本次取0.01mm；

经计算，浓密机面积A=144.5m2，浓密机直径D=13.57m。

浓缩池平面布置图见附图3-3。

本项目拟建设直径18m的浓缩池，能力完全可以满足本项目尾砂浓缩的需要，可确保无尾矿浆外排。同时环评要求设置1座1500m3的事故水池，在事故事态下完全可以容纳全部的尾矿浆，保证尾矿浆不外排。

3.1.6物料平衡

本项目年选原矿30万吨，年产铁品位58%精粉8.79万吨，副产尾矿21.21万吨/年（废石19.8万吨、粗砂1.11万吨、尾砂0.3万吨）。投入产出平衡表情况见表3.1-5，数量质量平衡图见图3-2，铁金属平衡分析图见图3-3。

表3.1-5  项目投入产出平衡表

| 序 号 | 品名 |  | 数量 |  |  |  | 品位（Fe%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产率(%) | (吨/时) | (吨/日) | (万吨/年) |  |
| 1 | 采矿废石 |  | 100 | 41.67 | 1000 | 30 | 19.5 |
| 2 | 铁精矿粉 |  | 29.3 | 12.21 | 293 | 8.79 | 58 |
| 3 | 尾矿 | 干砂 | 66 | 27.5 | 660 | 19.8 | 3.5 |
| 4 |  | 粗砂 | 3.7 | 1.54 | 37 | 1.11 | 2.8 |
| 5 |  | 尾砂 | 1 | 0.4167 | 10 | 0.3 | 2.7 |

图3-2  数量质量平衡图（单位：t/d；Q-物料，W-水）

根据数量质量平衡图，本项目精铁粉带走水量为55t/d，尾矿粗砂带走水量为7t/d，尾砂带走水量为2t/d，共计64t/d。

图3-3  铁金属平衡分析图

3.1.7原辅材料消耗

本项目原料消耗见表3.1-6。

表3.1-6  原辅材料消耗清单

| 类型 | 名称 | 单位 | 年用量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 采矿废石 | 万t/a | 30.0 | 15-20cm | 19.5（Fe%） |
|  | 钢球 | t/a | 120 |  |  |
|  | 衬板 | t/a | 20.6 |  |  |

1、原料来源及保障性

本项目原料矿石全部来自五台县三吉铁矿有限责任公司采矿过程产生的废石，废石由五台县三吉铁矿有限责任公司通过汽车运至本项目原料库，运输距离约为51.2km。忻州环境保护局于2004年8月12忻环开函字第94号做出了对《五台县三吉铁矿有限责任公司新建项目》环境影响报告书的批复。目前，五台县三吉铁矿有限责任公司生产规模为年处理60万吨原矿，铁矿石废石产生量约为35万吨/年，建设单位与该企业签订有原料供销协议，原料供有保障。

原料矿石全部来自五台县三吉铁矿有限责任公司选矿废石，化学成分与原矿石成分类似，规格为15-20cm。根据《五台县三吉铁矿有限责任公司新建项目环境影响评价报告书》，尾矿石中如Pn、Zn、Cu、Ti、Mn、Be、Ni等含量过低，无回收利用价值。本项目原料矿石化学成分表见表3.1-7。

表3.1-7  原料矿石化学成分表

| 成分 名称 | TFe | FeO | SiO2 | MgO | CaO | MnO | Al2O3 | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿废石 | 19.5 | 4.31 | 66.78 | 2.72 | 3.13 | - | 3.47 | 0.02 | 0.07 |

2、本项目产生的尾矿石和尾砂性质

本项目产生的尾砂化学成分表见表3.1-8。

表3.1-8  尾砂化学成分表

| 成分 名称 | TFe | FeO | SiO2 | MgO | CaO | MnO | Al2O3 | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尾矿砂 | 2.7 | 1.92 | 83.60 | 3.40 | 3.91 | - | 4.34 | 0.03 | 0.09 |

建设单位委托山西省地质矿产局二一三实验室对本项目选矿过程中产生的尾矿石和尾砂进行了淋溶实验，尾矿石和尾砂浸溶试验结果见表3.1-9。

表3.1-9  尾矿浸出毒性浸出试验结果单位：mg/L（除pH外）

| 项目 | 样品检测值 |  | 单位 | 浸出液中危险成分浓度限值 | GB8978-1996 一级标准 | 超标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尾矿 | 废石 |  |  |  |  |
| PH | 8.63 | 8.43 | / | - | 6-9 | 0 |
| 铜 | ND | ND | mg/L | 100 | 0.5 | 0 |
| 锌 | ND | ND | mg/L | 100 | 2.0 | 0 |
| 镉 | ND | ND | mg/L | 1 | 0.1 | 0 |
| 铅 | ND | ND | mg/L | 5 | 1.0 | 0 |
| 总铬 | 0.00043 | 0.00044 | mg/L | 12 | 1.5 | 0 |
| 六价铬 | ND | ND | mg/L | 5 | 0.5 | 0 |
| 汞 | ND | ND | ug/L | 0.1 | 0.05 | 0 |
| 铍 | ND | ND | mg/L | 0.02 | 0.005 | 0 |
| 钡 | 0.0693 | 0.0424 | mg/L | 100 | - | 0 |
| 镍 | 0.0003 | 0.00029 | mg/L | 5 | 1.0 | 0 |
| 总银 | ND | ND | mg/L | 5 | 0.5 | 0 |
| 砷 | ND | ND | ug/L | 5 | 0.5 | 0 |
| 硒 | 0.0097 | 0.0103 | mg/L | 1 | 0.1 | 0 |
| 无机氟化物 | 0.065 | 0.186 | mg/L | 100 | 10 | 0 |
| 氰化物 | ND | ND | mg/L | 5 | 0.5 | 0 |

尾矿石和尾砂中各测定项目浓度均远低于《危险废物鉴别标准·浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中浸出毒性鉴别标准值和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度，属于第Ⅰ类一般工业固体废物。

3.1.8生产制度和劳动定员

生产制度：年工作日300天，每天两班制，每班12小时。

劳动定员：项目总定员15人，其中管理人员3人，工人12人。

3.2公用工程

3.2.1给排水

3.2.1.1给水水源

本项目生产及办公生活用水来自厂内自备深井，供水能力约30m3/h，厂区内设高位水池1座，井水由泵打入高位水池，为生产和生活供水。

3.2.1.2给水水量

1、生活用水

根据《山西省用水定额》，本项目劳动定员共15人，厂区设食堂，设置休息室，无洗浴装置，厕所使用旱厕。生活用水仅为洗漱用水，用水量以60L/p·d计，则生活用水量0.9m3/d，270m3/a。

2、生产用水

A、喷雾用水

本项目生产用水环节主要为原料库、废石库的雾炮用水。用水量以1L/m2·d，则喷淋用水量为2.2m3/d。

B、选矿用水

根据本项目数质量图可知，选矿补新水64m3/d。

C、车辆冲洗用水

本次项目拟在厂区出入口设置1座车辆清洗平台，用于冲洗出厂运输车辆车身及轮胎，车辆载重以30t/辆计，则项目年生产规模为30万吨，原料和成品均采用汽车运输，则运输车辆为67台次/d。冲洗压力大于4.5kg/cm2，车辆冲洗水消耗量以0.02m3/台次计，则洗车用水量为1.34m3/d。

3、道路洒水

道路洒水为0.2-0.5L/m2·次，道路面积为1500m2，本次以0.3L/m2·次计，每天洒水以1次计，则本项目道路洒水量为0.45m3/d。

4、绿化用水

绿化用水：根据《山西省用水定额第3部分：城镇生活用水定额》（DB14/T1049.3-2015），冷季型绿化用水定额以0.28m3/m2·a计，本项目绿化面积为1000m2，则绿化用水量为280m3/a，1.4m3/d。

3.2.1.3排水

1、生活废水

本项目劳动定员共15人，生活用水量0.9m3/d，270m3/a。生活污水排放系数按80%计，则生活污水产生量为0.72m³/d（216m³/a）。本项目生活污水排入1座2m3的沉淀池，用于场地洒水或绿化；食堂废水经隔油池后排入生活污水沉淀池，用于场地洒水或绿化。本项目使用旱厕，定期由附近农户清掏用作农肥。

2、生产废水

A、尾矿浆

本项目尾矿浆产生量为888m3/d，尾矿浆经浓缩池浓缩处理后，上清液回用于生产，不外排。

本项目是日处理采矿废石1000t/d，尾矿浆产生量为888m3/d，单位产品基准排水量为0.888m3/t，满足铁矿采选工业污染物排放标准（GB28661-2012）单位产品基准排水量(m3/t矿石)选矿2.0t/m3的要求。

B、车辆冲洗用水

本次项目拟在厂区出入口设置1座车辆清洗平台，洗车用水量为1.34m3/d，洗车循环水量为20m3/d，洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。

本项目设置1座20m3多级沉淀池，外形尺寸：长×宽×深=5m×2m×2m，沉淀池分为三格，第一格为一级沉淀池外形尺寸为长×宽×深=2m×2m×2m；第二格为二级沉淀池外形尺寸为长×宽×深=2m×2m×2m；第三格为清水池外形尺寸为长×宽×深=1m×2m×2m。洗车平台采购成套设备。设备尺寸：2300mm(长)×3700mm（宽）×1000mm（高）。

项目改建完成后工程用水量及排水量见表3.2-1，水平衡图见图3-3。

表3.2-1  工程用水量及排水量一览表

| 序号 | 用水项目 | 用水指标 | 用水标准 | 用水量 （m3/d） | 排水量 （m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 15人 | 60L/p•d | 0.9 | 0.72 | 排水率以80%计 |
| 2 | 喷淋用水 | 2200m2 | 1L/m2•d | 2.2 | 0 | 蒸发 |
| 3 | 洗车废水 | 67辆/天 | 0.02m3/辆 | 1.34 | 0 | 循环使用 |
| 4 | 选矿用水 | / | / | 64 | 0 | 产品带走 |
| 5 | 道路洒水 | 1500m2 | 0.3L/m2•次 | 0.45 | 0 | 非采暖期，1次/d |
| 6 | 绿化用水 | 1000m2 | 0.28m3/m2·a | 1.40 | 0 | 非采暖期 |
| 合计 |  | -- | -- | 70.29 | 0.72 | 非采暖期 |
|  |  | -- | -- | 68.44 | 0.72 | 采暖期 |

新鲜水

生活用水

道路用水

0.9

0.0

0.18

沉淀池

0.72

0.45

70.29

1.13

1.4

喷淋用水

2.2

2.2

绿化用水

洗车用水

1.34

20

0.45

0.27

选矿用水

64

64

1.34

888

图3-3（a）  本项目非采暖期水平衡图  单位：m3/d

新鲜水

生活用水

0.9

0.18

沉淀池

0.72

68.44

喷淋用水

2.2

2.2

道路及厂区洒水

洗车用水

1.34

20

1.34

选矿用水

64

64

道路及厂区洒水抑尘

888

图3-3（b）  本项目采暖期水平衡图  单位：m3/d

3.2.2供电

电源由忻州市繁峙县光裕堡乡变电站供电，厂区设置800KVA和315KVA变压器各一台，可满足生产使用。

3.2.3供热

本项目生产无需用热，办公区冬季采暖采用空调供暖。

3.3主要技术经济指标

主要经济技术指标见表3.3-1。

表3.3-1  主要经济技术指标表

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计能力 | 万吨 | 年加工30万吨废石 |
|  | 废石+尾矿粗砂 | 万t/a | 20.91 |
|  | 精铁矿粉 | 万t/a | 8.79 |
| 2 | 工作制度 |  |  |
|  | 年工作天 | d/a | 300 |
|  | 年工作时 | h/a | 7200 |
| 3 | 物料消耗 |  |  |
|  | 铁矿废石 | 万t | 30 |
|  | 钢球 | t | 120 |
|  | 衬板 | t | 20.6 |
|  | 其他耗材 | t | 2 |
| 4 | 能源消耗 |  |  |
|  | 耗电 | 万kWh | 219.5 |
|  | 耗水 | 万m3 | 2.1 |
| 5 | 项目总投资 | 万元 | 700 |

3.4运营期环境影响因素分析

3.4.1环境空气

G1：原料储存粉尘；

G2：破碎筛分粉尘；

G3：干选粉尘；

G4：废石堆场扬尘；

G5：成品堆场扬尘；

G6：运输扬尘。

3.4.2水环境

W1：生活污水，主要为COD、BOD5、SS、氨氮等为主；

W2：生产废水（尾矿浆），主要为SS；

W3：洗车废水，主要为pH、COD和SS。

3.4.3固体废物

S1：生活垃圾；

S2：除尘灰；

S3：干选废石；

S4：尾矿粗砂；

S5：尾砂；

S6：废机油。

3.4.4声环境

N1：生产设备噪声；

N2：运输车辆交通噪声。

3.5运营期污染物源强核算

3.5.1废气污染物源强

1、堆场粉尘

本项目运营期大气的污染源主要是原料储存、运输、破碎等过程中产生的粉尘，无组织颗粒物采用《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》的公式进行计算，有组织颗粒物采用《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》“0810铁矿采选业系数手册”产污系数进行计算。项目大气污染物均采用生态环境部推荐的核算方法，如下所述：

原矿、废石和成品堆场扬尘根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》，堆场的扬尘源排放量是装卸、运输引起的扬尘与堆积存放期间风蚀扬尘的加和，计算公式如下：

（1）

式中：

1）WY为堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a；

2）Eh为堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t；

3）m为每年料堆物料装卸总次数（原矿10000次，铁精粉2930次，废石6970次，尾砂100次）；

4）GYi为第i次装卸过程的物料装卸量，30t/次；

5）EW为料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2；

6）AY为料堆表面积，m2。

装卸、运输物料过程扬尘排放系数的估算见下式：

（2）

1）Eh为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t；

2）ki为物料的粒度乘数，TSP取0.74；

3）u为地面平均风速，1.9m/s；

4）M为物料含水率，原矿取5%，废石取5%，铁精粉取20%；

5）η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%；本项目采用全封闭库，取90%。

料堆表面遭受风扰动后引起颗粒物排放的排放系数用下式计算：

（3）

1）Ew为堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2；

2）ki为物料的粒度乘数，TSP1.0；

3）n为料堆每年受扰动的次数；

4）Pi为第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2；

5）η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%；

项目建设全封闭原矿储库、成品库及废石库，因此料堆基本不会受到风扰动，n值取0，则原矿库、成品库、废石库EW基本为零。不考虑颗粒物去除效率，经计算，原矿堆场装卸扬尘系数Eh为2.31×10-3kg/t，废石堆场装卸扬尘系数Eh为2.31×10-3kg/t，成品堆场装卸扬尘系数Eh为0.332×10-3kg/t。代入上式，项目原矿、成品、废石均堆存于全封闭储库内，仅在物料装卸过程中有少量粉尘溢出，大部分粉尘均由墙体隔绝。抑尘效率取90%，则原矿库、成品库、废石库粉尘无组织排放量分别为0.693t/a、0.492t/a、0.029t/a。

2、原矿破碎、干选产生的粉尘

在原矿破碎、干选进出料、物料转载过程中产生大量的含尘废气，含尘浓度较高，为本项目主要产尘点，如不采取措施将会对周围大气环境造成较大影响。

为了最大限度的减少粉尘排放，本次评价要求各产尘设备均布置于车间内，鄂式破碎机入料处三面封闭、上部设集气罩，圆锥破碎机、干选机进、出料口分别设置集尘罩，各皮带机落料点处设置局部密闭负压集气装置，各产尘点废气经收集后通过风机送入一台布袋除尘器进行除尘。

根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》“0810铁矿采选业系数手册”，颗粒物组合产污系数共计为1.71千克/吨-产品。本项目原料为低品位铁矿，较原矿产品率较低，产污系数失准。本次环评参考原矿按60%的产品率考虑。本项目年入选原矿30万吨，产品共计18万吨/年。因此粉尘产生量共计307.8吨/年。

一段采用颚式破碎机PE500×750进行破碎，破碎机进料口为500mm×750mm，颚式破碎机集尘罩罩口长宽约为700mm×950mm；二段采用颚式破碎机PEX250×1200进行破碎，破碎机进料口为250mm×1200mm，颚式破碎机集尘罩罩口长宽为450mm×1400mm；三段采用圆锥破碎机PYD1200，破碎机进料口为Φ1200mm，圆锥破碎机集尘罩罩口直径为Φ1400mm；干选机进、出料口集尘罩罩口长宽均为800mm×800mm。集气罩形状根据实地厂房结构和平面布置进行适当调整，在不影响生产的情况下，尽量减小集气罩和生产设备的高差。

根据《环保设备设计手册―大气污染控制设备》（周兴求主编，化学工业出版社）P495：上部集气管道的排风量Q可根据下式计算：

Q=k×L×H×V             （4）

式中：

Q—集气风量，m3/s；

L―罩口敞开面的周长；

H―污染源至罩口的距离，取0.5m；

V―敞开断面处流速，取1.0m/s；

k—考虑沿高度速度分布不均匀的安全系数，通常取1.1。

经上式计算，一段颚式破碎机罩口所需的风量Q为6534m3/h；二段颚式破碎机罩口所需的风量Q为7326m3/h；三段圆锥破碎机罩口所需的风量Q为8704m3/h；干选机罩口所需的风量Q为6336m3/h；本项目通过引风管道将5个集尘罩连接，送入同一座布袋除尘器中，5个罩口所需的风量Q为35236m3/h，考虑到风力损失，取10%的富裕量，风机风量设计38800m3/h，因此，本项目选取1台风量为39000m3/h的风机，通过1座15m高的排气筒排放，排气筒内径Φ1200mm。

布袋除尘器风量设计39000m3/h，除尘器进口浓度1096.2mg/m3，过滤风速0.6m/min，过滤面积1083m2，滤袋材质采用PPS复合覆膜，粉尘集气效率按95%计，除尘效率99%以上，除尘器出口浓度控制在10mg/m3以下。运行制度7200小时计。

颗粒物产生量=307.8t/a

颗粒物产生浓度=307.8/300/39000/24×109=1096.2mg/m3

颗粒物排放量=300d/a×24h×39000m3/h×10mg/m3=2.808t/a

粉尘产生量为307.8t/a，颗粒物产生浓度1096.2mg/m3，粉尘有组织排放量为2.808t/a，排放速率0.39kg/h。无组织产生量为15.39t/a，车间封闭可抑尘90%，最终无组织排放量1.539t/a，排放速率0.214kg/h。满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表6大气污染物特别排放限值的要求。

3、输送转运过程产生粉尘

本项目输送、转载过程采用全封闭皮带通廊，物料进入球磨机后，生产全程皆为湿料，输送转运过程在全封闭生产车间内进行，基本不会产生无组织粉尘。

4、道路扬尘项目道路扬尘计算采用《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》推荐的公式进行计算，公式如下：

（5）

式中：

1）WRi为道路扬尘源中颗粒物的总排放量，t/a；

2）ERi为道路扬尘源中颗粒物平均排放系数，取843g/(km•辆)；

3）LR为道路长度，0.2km；

4）NR运输次数，20000辆/a；

5）nr为不起尘天数，取90。

对于铺装道路，道路扬尘源排放系数计算公式：

（6）

式中：

1）EPi为铺装道路的扬尘中PMi排放系数，g/km（机动车行驶1千米产生的道路扬尘质量）。

2）ki为产生的扬尘中PMi的粒度乘数，取3.23。

3）sL为道路积尘负荷，g/m2。取值参考《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）中的附录C，取值10。

4）W为平均车重，t。表示通过某等级道路所有车辆的平均重量，取30。

经计算：EPi=843g/km；本项目产生道路扬尘2.541t/a。为了减少道路扬尘对大气环境的污染，评价要求厂区运输道路洒水，运输汽车上路前采用篷布遮盖严实，并及时清理车轮附带的泥土等措施。在采取防治措施后抑尘70%，道路扬尘排放量为0.762t/a。

5、尾矿库扬尘

根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》，干尾矿库的扬尘源排放量是装卸、运输引起的扬尘与堆积存放期间风蚀扬尘的加和，计算公式为前文列出的公式（1）（2）（3）。

本项目尾砂经脱水后运送至尾矿库进行填埋，由于尾砂含水量较高，尾矿库装卸扬尘产生系数Eh取值为0。经计算，尾矿库风蚀扬尘产生系数Ew为1.3kg/m2，尾砂填埋工作面为25m×8m的作业单元，面积为200m2，将Ew代入公式（1），计算得尾矿库扬尘产生量W为0.26t/a。

为了减少尾矿库扬尘对环境空气的影响，评价提出以下措施：

1）堆置废渣要由里向外按25m×8m的作业单元填充，对整个区域沿着水平方向逐渐推进，并及时分片覆土封闭；

2）倾倒过程中采取洒水抑尘措施，配置1台雾炮车，使用雾炮车定时进行洒水抑尘，使废石面裸露面保持潮湿状态，洒水周期和水量据季节和天气而定。

3）降低物料落差。

4）非作业时间内将未覆土的作业面全部用不透水的防尘布全部覆盖。

5）四级及四级以上大风天气禁止作业，设专人负责洒水抑尘管理，降低物料起尘。

在采取上述措施后，抑尘效率70%，则尾矿库扬尘排放量为0.078t/a。

2、污染物源强核算

本项目大气污染物产排情况汇总见表3.5-1。

表3.5-1  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算 方法 | 废气产生量 /（m3/h） | 产生浓度 /（mg/m3） | 产生量/ （t/a） | 工艺 | 效率 /% | 核算方法 | 废气排放量/（m3/h） | 排放浓度/ （mg/m3） | 排放量/ （t/a） |  |
| 原料库 | 无组织 | 颗粒物 | 经验公式 | / | / | 6.93 | 地面硬化，建设全封闭钢结构原料库，配套喷雾抑尘设施 | 90 | 物料衡算 | / | / | 0.693 | 7200 |
| 成品库 | 无组织 | 颗粒物 | 经验公式 | / | / | 0.29 | 地面硬化，建设全封闭钢结构成品库 | 90 | / | / | / | 0.029 | 7200 |
| 废石库 | 无组织 | 颗粒物 | 经验公式 | / | / | 4.92 | 地面硬化，建设全封闭钢结构废石库，配套喷雾抑尘设施 | 90 | / | / | / | 0.492 | 7200 |
| 破碎机、干选机 | 有组织 | 颗粒物 | 计算 | 39000 | 1096.2 | 307.8 | 产尘点、皮带机落料处分别安装集气罩，通过管道将上述废气引入同一台布袋除尘器 | 99.1以上 | 物料衡算 | 39000 | 10 | 2.808 | 7200 |
| 输送皮带 | 输送皮带 | 颗粒物 | 类比 | / | / | / | 全封闭皮带通廊 | / | / | / | / | / | / |
| 道路扬尘 | 运输过程 | 颗粒物 | 经验公式 | / | / | 2.541 | 道路硬化、洒水抑尘 | 70 | 物料衡算 | / | / | 0.762 | 7200 |
| 尾矿库 | 无组织 | 颗粒物 | 经验公式 | / | / | 0.26 | 洒水抑尘及时覆土压实 | 70 | 物料衡算 | / | / | 0.078 | 7200 |

3.5.2废水污染物源强

1、生活废水

本项目劳动定员共15人，生活用水量0.9m3/d，270m3/a。生活污水排放系数按80%计，则生活污水产生量为0.72m³/d（216m³/a）。本项目生活污水、食堂废水经隔油池后排入1座2m3的沉淀池，用于场地洒水或绿化。本项目使用旱厕，定期由附近农户清掏用作农肥。

2、生产废水

A、尾矿浆

尾矿浆经浓缩压滤后，泵入循环水池回用于生产。生产废水全部循环利用不外排。同时生产车间内设集中水池60m3，将跑、冒、滴、漏、地板冲洗水等经收集后，进入生产系统，作为选矿补充水。

B、车辆冲洗用水

本次项目拟在厂区出入口设置1座车辆清洗平台，洗车用水量为1.34m3/d，洗车循环水量为20m3/d，洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。

3、初期雨水

在厂内设置初期雨水收集池，雨水经收集沉淀后可用于原料库和道路洒水降尘，也可以作为生产用水，从而避免无组织选矿泥水的外排。计算公式如下：

本项目生产车间、原料库、产品库和道路占地面积8500m2，降雨初期产生的初期雨水中污染物浓度较高，评价要求进行收集。

对于初期雨水量，评价按下列公式计算：

Q=Φ×q×F

其中：Φ—径流系数，取0.9；

q—设计暴雨强度（L/s•公顷）；

F—汇水面积（汇水面积取生产车间、原料库、产品库和道路占地面积，为8500m2）。

本项目未收集到繁峙县暴雨强度公式，因厂址距离原平市较近，暴雨强度q采用原平市暴雨强度公式进行计算，公式如下：

q=1803.6（1+1.04lgT）/(t+8.64)0.8（L/s•公顷）

其中：P—设计重现期，取2年；

t—降雨历时（取15min）。

经计算，q＝188.59L/s·公顷；Q＝129.84m3。

计算得知厂区最大初期雨水量为129.84m3，故评价要求在厂区地势最低处，即厂区东北部较低处设1座160m3初期雨水收集池，收集后的雨水经沉淀后，可以用于原料库洒水抑尘及道路降尘洒水。

全厂废水产排情况见表3.5-2。

表3.5-2  水污染物产生及排放情况汇总

| 污染源及编号 | 产生量 | 治理方式 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 0.72m3/d | 本项目生活污水、食堂废水经隔油池后排入1座2m3的沉淀池，用于场地洒水或绿化。本项目使用旱厕，定期由附近农户清掏用作农肥。 | 0 |
| 初期雨水 | 最大雨水量129.84m3 | 厂区东北部较低处设1座160m3初期雨水收集池，收集后的雨水经沉淀后，可以用于原料库洒水抑尘及道路降尘洒水。 | 0 |
| 生产废水 | 26.7万m3 | 尾矿浆经浓缩压滤后，泵入循环水池回用于生产。 | 0 |
| 洗车废水 | 20m3/d | 洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 | 0 |
| 跑冒滴漏水 | -- | 将跑、冒、滴、漏、地板冲洗水等经收集后，进入生产系统，作为选矿补充水。 | 0 |

3.5.3固体废物源强

固体废物主要为选矿产生的尾矿、除尘系统收集的粉尘、废机油及少量的生活垃圾。

1、尾矿

本项目选矿过程年产生尾矿为21.21万吨，其中废石19.8万吨、粗砂1.11万吨、尾砂0.3万吨，废石及粗砂在废石库内暂存后外售综合利用。尾砂置于尾矿库填埋；粗砂综合利用途径不畅时，置于尾矿库内合理堆存。

2、除尘系统收集的粉尘

此粉尘均为不同粒度的矿石粉尘约307.8t/a，环评要求作为原料回用于生产。

3、生活垃圾

生活垃圾按每人每天0.5kg算，项目劳动定员15人，年工作300天，则生活垃圾产生量为2.25吨，生活垃圾厂内收集后由环卫部门定期清运。

4、废机油

本项目检修产生废棉纱、手套约0.1t/a，废机油产生量约为0.5t/a。废机油属于危险废物，废物类别为HW08。厂区设1间10m2危废暂存间，危废暂存间暂存，委托有危险废物处理资质的单位处置。

统计以上固体废物产生及排放情况见表3.5-3。

表3.5-3  固体废物产生及处置情况表

| 固废名称 |  | 产生量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尾矿 | 废石 | 19.8万 | 在废石库暂存后，外售综合利用，销路不畅时送选厂东侧尾矿库堆存 |
|  | 粗砂 | 1.11万 |  |
|  | 尾砂 | 0.3万 | 于东侧尾矿库合理堆存 |
| 除尘系统收集粉尘 |  | 307.8 | 作为原料回用于生产 |
| 生活垃圾 |  | 2.25 | 厂内收集后，由当地环卫部门定期清运 |
| 废机油 |  | 0.5 | 危废暂存间暂存，委托有危险废物处理资质的单位 处置。 |
| 废棉纱手套 |  | 0.1 |  |

3.5.4噪声源强

厂区高噪主要为设备噪声等。主要高声压级设备声压级见表3.5-4。

表3.5-4  厂区主要设备声压级  dB（A）

| 主要噪声设备 | 治理前dB(A) | 治理后dB(A) | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锥式破碎机 | 70~100 | 70 | 安装在室内、基础减震 |
| 颚式破碎机 | 90~110 | 80 | 安装在室内、基础减震 |
| 分级筛 | 70~85 | 55 | 安装在室内、基础减震 |
| 高频筛 | 70~95 | 65 | 安装在室内、基础减震 |
| 强磁辊 | 70~80 | 55 | 安装在室内、基础减震 |
| 球磨机 | 70~90 | 60 | 安装在室内、基础减震 |
| 水泵 | 70~85 | 55 | 安装在室内、基础减震 |
| 干选机 | 65～85 | 55 | 安装在室内、基础减震 |
| 运输车辆 | 70~80 | 55 | 减速慢行，禁止鸣笛 |

3.5.5项目主要污染物产排放情况汇总

本项目主要污染物产排情况汇总见表3.5-5。

表3.5-5 本项目主要污染物产排情况汇总

| 污染因素 | 污染源 |  | 排放量 | 污染物 | 产生浓度 | 产生速率 | 年产生量 | 治理措施 | 排放浓度 | 排放速率 | 年排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/h | / | mg/m3 | kg/h | t/a |  | mg/m3 | kg/h | t/a |
| 大气环境 | 原料库 |  | / | 颗粒物 | / | 0.963 | 6.93 | 地面硬化，建设全封闭钢结构原料库，配套喷雾抑尘设施 | / | 0.0963 | 0.693 |
|  | 废石库 |  | / | 颗粒物 | / | 0.683 | 4.29 | 地面硬化，建设全封闭钢结构废石库，配套喷雾抑尘设施 | / | 0.0683 | 0.492 |
|  | 成品库 |  | / | 颗粒物 | / | 0.0403 | 0.29 | 地面硬化，建设全封闭钢结构成品库 | / | 0.00403 | 0.029 |
|  | 尾矿库 |  |  | 颗粒物 | / | 0.0403 | 0.26 | 洒水抑尘及时覆土压实 | / | 0.01083 | 0.078 |
|  | 破碎、干选 |  | 39000 | 颗粒物 | 1096.2 | 42.75 | 307.8 | 产尘点及皮带机落料处分别集气+布袋除尘器，除尘效率99.2%以上 | 10 | 0.39 | 2.808 |
|  | 输送转运 |  | / | 颗粒物 | / | / | / | 全封闭皮带通廊、湿料 | / | / | / |
|  | 运输扬尘 |  | / | 颗粒物 | / | 0.353 | 2.541 | 道路洒水、运输车辆遮盖严实，抑尘效率70% | / | 0.106 | 0.762 |
| 废水 | 污染源 |  | m3/a | / | mg/L | / | t/a | 治理措施 | mg/L | / | t/a |
|  | 生活污水 |  | 216 | COD、BOD5、SS | / | / | / | 本项目生活污水、食堂废水经隔油池后排入1座2m3的沉淀池，用于场地洒水或绿化。本项目使用旱厕，定期由附近农户清掏用作农肥。 | 不外排 |  |  |
|  | 初期雨水 |  | 129.84 | SS | / | / | / | 厂区东北部较低处设1座160m3初期雨水收集池，收集后的雨水经沉淀后，可以用于原料库洒水抑尘及道路降尘洒水。 | 不外排 |  |  |
|  | 生产废水 |  | 26.7万 | SS | / | / | / | 尾矿浆经浓缩压滤后，泵入循环水池回用于生产。 | 不外排 |  |  |
|  | 洗车废水 |  | 6000 | SS | / | / | / | 洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 | 不外排 |  |  |
|  | 跑冒滴漏水 |  | / | SS | / | / | / | 将跑、冒、滴、漏、地板冲洗水等经收集后，进入生产系统，作为选矿补充水。 | 不外排 |  |  |
| 固废 | 污染源 |  | / | 特性 | / | / | t/a | 治理措施 | t/a |  |  |
|  | 尾矿 | 废石 | / | 一般固废 | / | / | 19.8万 | 在废石库内暂存后，外售综合利用，销路不畅时送选厂东侧尾矿库堆存 | 0 |  |  |
|  |  | 粗砂 |  |  |  |  | 1.11万 |  |  |  |  |
|  |  | 尾砂 |  |  |  |  | 0.3万 | 于东侧尾矿库合理堆存 | 0.3万 |  |  |
|  | 除尘器收集的粉尘 |  | / | 一般固废 | / | / | 307.8 | 作为原料回用于生产 | 0 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | / | 生活垃圾 | / | / | 2.25 | 厂内收集后，交当地环卫部门定期清运 | 2.25 |  |  |
|  | 废机油 |  | / | 危废 | / | / | 0.15 | 危废暂存间暂存，委托有危险废物处理资质的单位处置 | 0 |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 主要为破碎机、球磨机、磁选机等设备运行时产生的噪声，经隔声、减振、距离衰减后场界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四章  环境现状调查与评价

4.1项目地理位置

繁峙县地处山西省东北部，忻州地区东部，东与河北阜平及山西灵丘相邻，西与代县接壤，南与五台交界，北与应县、浑源毗连，县城位于县域西部，滹沱河两岸。地理坐标东经113°9′-113°58′，北纬38°58′-39°27′。县域东西长68km，南北宽35km，总面积2368km2。

本项目厂址位于繁峙县光裕堡乡富家庄村东南1.52km处，租赁荒地，厂址中心地理坐标为经度E113.455757°，纬度N39.207388°。

项目地理位置图见附图4-1，区域位置图见附图4-2，四邻关系图见附图4-3。

4.2自然环境现状调查与评价

4.2.1地形地貌

繁峙县地处黄土高原，沟壑纵横，地形较为复杂。县境山区约占总面积二分之一，是典型的山区县。县境由东北向西南倾斜，东、南、北三面环山，并覆盖大片森林，西和中部低洼，中间是狭长的滹沱河谷地，构成平川、丘陵、石山区三种类型。地势总的趋势北、东、南为中高山，主要分属五台山和恒山山脉，中部地势低，为滹沱河断陷盆地。五台山和恒山呈北东向展布，最大海拔3061.1m，与处于当地侵蚀基准面的滹沱河形成1000m的高差。发育于周边山地的一系列河流均汇入滹沱河。山区基岩露裸，风化作用强烈，形成大量基岩碎屑物，给水流搬运提供了充足的物质来源。河流在山区比降大，夹带运移能力强，河流出山口后，在周边山前形成一系列洪积扇群区，构成滹沱河北、东、南至山边，坡度大，地面开阔的冲洪积倾斜平原。

本项目拟选厂址位于繁峙县光裕堡乡富家庄村东南1.52km处，地势较为平坦。

4.2.2气候

繁峙县由于地形特殊，因此形成了特殊气候：温度低，雨量少，风力大。五台山东西走向，横亘南部，使来自西冷空气受阻于平川，而南来的暖湿空气亦受影响。

繁峙属温带大陆性气候，一年四季分明。但平川、丘陵区冬长夏短，多数山区则冬长无夏，春秋相连。各季的气候特点是：冬季寒冷少雪，春季干旱多风，夏季雨量集中，秋季凉爽宜人。

平川区由西向东气温逐渐降低，年平均气温在5℃～8℃之间。丘陵区年平均气温在5℃～7℃之间。山区较复杂，县境东南神堂堡、庄旺一带，为狭窄的山间河谷地带，气候温和，是全县最暖的地区。年平均气温在7℃～10℃之间。最冷的1月份，平均气温-5℃左右；7月份最热，平均气温在22℃～25℃之间。

全县年平均气温为6.3℃，年平均最高气温为13.9℃，年平均最低气温为-0.3℃，年极端最高气温在7月份，平川区为37.2℃，年极端最低气温在1月份，高山区为-28.5℃。

繁峙多年平均降水量在350-1000mm，其中有两个多雨区：一是伯强沟东西两侧及以南的五台山区，年平均降水量350-1000mm；另一个恒山部分山区，年降水量为500mm左右。平川中东部为少雨区，年降水量在400mm以下；其余丘陵区在400-500mm之间。其分布特点是：降水量一般随海拔高度的增高而增加。

繁峙降水量的年、月际变化很大。各季降水量的分配很不均匀。各种性质的降水日数以小雨为最多。年蒸发量是降水量的2倍。

繁峙县每年10月份封冻，翌年5月冰融，霜冻期自每年9月中下旬至次年4月上旬，无霜期90~120天，最大冻土深度0.5~1.0m。

4.2.3地表水

繁峙境内有滹沱河、青羊河两大干流。滹沱河的主要支流有15条，主要有马峪河、赵庄河、峨河、羊眼河等。

滹沱河源于东南泰戏山脚下桥儿沟的青龙泉，河流至上浪涧郝家湾即潜入地下，而再出于永兴东，暗流20余km。西流15km，至笔峰村出县境入代县，境内全长80km。

峨河：是滹沱河一级支流，发源于繁峙县五台山北台西侧的大东沟，流经宽滩、岩头等56个行政村，于代县南留属旧村入滹沱河。峨河主河道全长47km，流域面积400.31km2，多年平均径流量6342万m3，一般流量1.1-5.0m3/s，洪水期最大流量69.5m3/s。

青羊河亦称大砂河，是海河流域大青河水系最上游的支流之一。发源于东台顶下的古华岩村，经神堂堡、至茨沟营出境，入河北省阜平县，归于大青河，境内全长30km。

距离本项目最近的河流为滹沱河，位于本项目西北侧1.59km。本项目厂区雨水首先向东出厂，然后顺着厂区东侧冲沟向西北流经1.59km排入滹沱河。

本项目与繁峙县河流水系相对位置图见附图4-4。

4.2.4地下水

繁峙县周围地下水埋藏较为丰富，滹沱河北岸以承压水为主，南岸以潜水为主，局部地区分布有承压水。地下水流向北岸由东南流向滹沱河，南岸由东北流向滹沱河，平均水力坡度5‰。

根据山西省水利局编印的《地下水储量计算资料》记载，全县地下水储量25.79亿吨/年，调节储量1.08亿吨/年，动储量3.12亿吨/年，可采储量4.2亿吨/年。青羊河山区地下水为变质岩裂隙含水岩系，地下水主要赋存于风化裂隙及构造裂隙之中，水质类型多为HCO3-Ca•Mg型，矿化度小于0.5g/L，PH值7.3～8.9；该区地下水补给来源主要为大气降水，此外还有地表水的补给，地下水排泄方向大致与地表水一致；

该区含水岩系为一般山丘区，接受大气降水补给之后，主要沿石英岩、夹千枚岩和白云岩裂隙直接向沟谷排泄，或以泉的形式排泄于沟谷低处，从上游至下游水量逐渐加大，常以清水流量和侧向排泄的形式排至外区；按水文地质条件分为一般山丘区，地下水动态属降水入渗补给型，地下水多年动态稳定。滹沱河山区地下水类型按水介质和水动力特征可划分为：变质岩基岩类裂隙水、碳酸盐岩类裂隙岩溶水和松散眼裂孔隙水等三类。

繁峙县水文地质图见附图4-5。

4.2.5水源地

略

4.2.6地质

本区大地构造处于中朝准地台山西断隆（Ⅱ2）五台山断拱（Ⅲ5）五台山凸起（Ⅳ8）中北部。区域上出露的地层以太古界五台超群石咀群庄旺组、文溪组、台怀亚群鸿门岩组地层为主，还分布有少量长城系高于庄组、古生界寒武系，新生界第四系地层（分布于区内山坡阴坡及沟谷中）。岩浆岩主要有五台期侵入形成的变质超基性岩（边山一带）、变质中酸性侵入岩体、吕梁期侵入的辉长辉绿岩（脉）、燕山期侵入形成的石英斑岩脉、流纹斑岩脉等。

区域内太古界地层（岩石）经历了角闪岩相-高绿片岩相变质作用，其岩石至少反映了两次以上变质变形改造，岩石变形强烈，构造上形成复杂的重褶褶皱，地层多有倒转或同斜等特点。断裂构造主要为北东向和北西向，其中北西向断裂多为吕梁期辉绿岩贯入。

4.2.7矿产资源

繁峙县山多、坡广、滩大，土地资源、植物资源、矿产资源相当丰富。县内矿产资源品种多、储量大、品位高、分布广。现已初步探明的有金、银、铜、铁、铅、钼、锌、硫铁、石灰岩、云母、褐煤等27种，矿床点98处，钼矿探明储量61809t，占全省探明储量的85%，居全省首位；金矿储量亦居全省之首，初步探明义兴寨、辛庄、耿庄3个岩金矿床的纯金储量为20t；铁矿探明储量5亿吨，平均品位达32%。现已开采的矿种有铁、金、云母、褐煤、长石、硫等8种。

铁矿：在县境南北两山均有分布，以磁铁矿和赤铁矿为主，已探明储量3.38亿吨。矿石品位-250目占90%以上，磁选铁精矿品位高达65％。

4.2.8自然生态环境

4.2.8.1土壤

繁峙县境内土壤分褐土、山地栗钙土、山地棕壤、盐化草甸土等四大类。褐土分为淡褐土、淡褐土性土、山地褐土、山地淋溶褐土。

淡褐土：占地379.5km2，占褐土总面积的17.63%；主要分布在县城南部、下茹越南部、集义庄的北部、南部、砂河镇的南部、柏家庄的南部、大营镇的西部、金山铺的北部、东南部、杏园的北部、光峪堡的北部，此外东山的北部也有少许分布。

淡褐土性土：广泛分布在丘陵区，包括洪积扇中上部，海拔1100～1500m，占地520.3km2，占褐土总面积的24.17%；主要分布在县城的中南部、下茹越中部、砂河镇的中部、柏家庄的南部、东北角、大营镇的东北部、南部、横洞的西部、中部、杏园的中部、光峪堡的中北部，此外东山的北部、金山铺的中部、集义庄的南部、岩头的西北角还有少量分布。

山地褐土：广泛分布在五台山低山区和恒山山区，海拔在1250～1800m范围，占地1093.7km2，占褐土总面积的50.8%；是在草灌植被下发育起来的土壤，地表有薄层草皮层及枯枝落叶层，主要有黄刺玫、榛子、蓝花棘豆、胡枝子、早熟禾、蒿类等自然植被；

主要分布在县城北部、下茹越中北部、砂河镇西部、柏家庄北部、杏园东南部、岩头西部、光峪堡南部、东山中部大部分区域、金山铺南部、神堂堡大部分地区，此外大营镇东北部、横洞南部、东部有少量分布。

山地淋溶褐土：占地159.5km2，占褐土总面积的7.41%；主要分布在岩头中部、南部，在县城北部、神堂堡南部还有极少分布。

山地栗钙土：分布少，只有县城东北角、下茹越西北角有少量分布，占地面积11.4km2，只占总面积的0-5%。

山地棕壤：分布在宽滩、伯强、庄旺等山区的次生林区，海拔在2000～2400m之间，是主要在云杉、华北落叶松、白桦等针阔叶林植被下发育起来的土壤，主要分布在岩头中部、东部、东山南部，占地176km2，占总面积的7.5%。

盐化草甸土：分布在滹沱河两岸的河漫滩以及一级阶地上，海拔950～1100m，主要分布在金山铺中部，砂河镇东南角有少许分布，占地25.8km2，占总面积的1.1%。

项目区土壤类型主要为山地褐土。项目区属低中山区，自然植被差，侵蚀严重表土大量流失，不少地方岩石裸露，土层薄，肥力低。

4.2.8.2生物资源

繁峙县山多、坡广、滩大，土地资源、植物资源、矿产资源相当丰富。有耕地面积76.9万亩，人均耕地3.3亩；有森林面积21.7万亩，天然牧坡140万亩。粮食作物主要有水稻、玉米、高粱、谷子、黍子、土豆等。经济作物有胡麻、黄芥、大麻、葵花、花生等。项目所在区位于繁峙县西南部，区内大部分为坡地，生产力水平较低，主要植物为灌丛，杂草类，植被覆盖率较低。据调查，评价区内未见国家重点保护植物分布。

繁峙县境内动物种类主要有禽类（雀、野鸡、猫头鹰等）、兽类（野猪、野兔、野山羊、狍、獾、狐狸）、爬行类（蛇、麻蜥等）、昆虫等。据调查，由于人为活动的影响，本项目厂区及周边范围内未见国家重点保护物种分布。

4.2.9山西省臭冷杉自然保护区

山西省臭冷杉自然保护区总面积为25049.4公顷，是以保护臭冷杉森林生态系统和珍稀野生动物为主的综合性省级自然保护区。

山西省臭冷杉自然保护区功能区划为核心区（9524.3公顷）、缓冲区（5270.4公顷）和实验区（10254.7公顷）等三个区。五台山风景名胜区总体规划592.88平方公里的规划界限内包含了山西省臭冷杉自然保护区9787.1公顷的范围（占保护区总面积的39.07%）。

本项目距离山西省臭冷杉自然保护区实验区西边界5km，不在其保护区范围内。

本项目与山西省臭冷杉自然保护区相对位置关系图见附图4-7。

4.2.10五台山风景名胜区

五台山风景名胜区是我国著名的四大佛教圣地之首，国家5A级景区。五台山列入《世界遗产名录》。

五台山风景名胜区地处五台山五台县北部，繁峙县南部，地理坐标在北纬38°50′～39°50′、东经113°29′～113°44′之间，向称“环基五百里”。五台山以其佛教圣地的历史地位，深邃的佛教文化传承，丰富的古建筑文物遗存，雄浑绚丽的自然风光，幽雅宜人的清凉环境以及中国革命史上著名的抗日革命根据地等，1982年被国务院首批公布为44处国家重点风景名胜区之一。

风景区总体布局结构为一心、二轴、三区众星拱月环状综合型结构形态。

以台怀寺庙群为“核心”。

以清水河佛教文化游览轴和西线佛教文化游览轴组成两条风景区游览主轴线。

以佛教文化古建艺术游览区、台顶自然风光文化探源游览区和南梁沟自然山水生态休闲游览区等组成风景区三大游览区。

以台怀寺庙群为核心、呈众星拱月环状结构形成的风景区十个游览景区。由风景游赏、旅游设施、居民社会等三个职能系统组成的综合型结构，并且从点、线、面三个层次反映了风景区保护与利用的关系。

根据《五台山风景名胜区总体规划》（2017-2030年），五台山风景名胜区主要分为台怀片区（592.88km2）和佛光寺片区（14.44km2），又分为一级保护区、二级保护区根据《五台山风景名胜区总体规划》（2017-2030年），核心景区包含了五台山世界遗产地全部范围，在风景区界线划定上与遗产地缓冲区界线一致；台怀片区包含了五台山国家地质公园五台园区414.86km2范围；包含了五台山国家森林公园191.38km2范围；包含了五台山山地草甸自然保护区3400公顷全部范围。

根据五台山风景名胜区规划总图，台怀片区靠近本项目西北侧，一级保护区与二级保护区边界重合。

本项目厂址不在五台山风景名胜区规划总图范围内，距离五台山风景名胜区台怀片区约7km，佛光寺片区约21km。

本项目与五台山风景名胜区相对位置关系图见附图4-8。

4.2.11五台山国家地质公园

五台山国家地质公园是2005年批准建立的国家地质公园。五台山国家地质公园位于山西省境忻州市五台县境内，分为2个园区7个景区，五台园区总面积417km2，包括北台景区、东台景区、台怀景区、中西台景区、南台景区、金岗库景区；灵境景区总面积49km2，包括灵境1个景区。五台山国家地质公园总面积466km2。

本项目厂址不在五台山国家地质公园规划范围内，距其边界最近距离约5.0km。

4.2.12五台山世界自然文化遗产

五台山世界自然文化遗产地位于山西省东北部忻州市五台县境内。于2009年6月26日在西班牙塞维利亚举行的第33届世界遗产大会上，经联合国教科文组织世界遗产委员会批准，被正式列入《世界遗产名录》。

五台山拥有独特而完整的地球早期地质构造、地层剖面、古生物化石遗址、新生代夷平面及冰缘地貌，完整记录了地球新太古代晚期-古元古代地质演化历史，具有世界性地质构造和年代地层划界意义和对比价值，是开展全球性地壳演化、古环境、生物演化对比研究的典型例证。

五台山世界文化遗产分为核心区和缓冲区，总面积60727ha。核心区由台怀核心区和佛光寺核心区2部分组成，总面积18415ha。台怀核心区指由台怀镇寺庙群及五个台顶构成的区域，西南以山脊西南侧2000~2100m海拔高度为界；北部以山脊线北侧2400m-2600m海拔高度为界，并结合部分公路线设定范围；东北部以石大公路西边缘为界；东南部以黛螺顶所在主山脉山脊线为界。佛光寺核心区指由佛光寺及其北部地质剖面构成的区域，其西部、北部以山脊线两侧1400m-1500m海拔高度为界；东部、南部以山脊两侧1300m-1500m海拔高度为界。

缓冲区范围由2部分构成：台怀核心区的缓冲区和佛光寺核心区的缓冲区。台怀核心区的缓冲区即为上述核心区以外的五台山风景名胜区规划范围，面积为41337ha。风景名胜区界线以乡镇界和村界为准，以便于风景名胜区的管理。宽滩乡的大东沟村、东山乡的射香村（部分）、正沟村（部分），伯强乡的化塔村、沟南村和狮子坪村等村庄北界为风景名胜区的北界；庄旺乡的老汉坪村、古花岩村，金岗库乡的南梁村，石咀乡的铜西沟村、蒿地堂村、后坪村、前坪村、射虎川村等村庄东界为风景名胜区东界；石咀乡的新路口村、西沟村，金岗库乡的安家沟村、麻地沟村、小插箭村，台怀镇的石佛村，刘定寺乡的窑坡村、小草坪村、大坪村等村庄南界为风景名胜区南界；刘定寺乡的阎家岭村、堾坪村，柳院乡的东瓦厂、香峪村，茶铺乡的大明烟村、化桥村、庄子村、兴胜村，宽滩乡的龙宿沟村、马家峪村、二茄兰村、麻黄沟村、大东沟村等村庄西界为风景名胜区西界。佛光寺核心区的缓冲区指佛光寺核心区以外150-1500m的范围，以道路和自然地形的等高线、山脊为界，面积975ha。

本项目厂址不在五台山世界自然文化遗产规划范围内，距其边界最近距离约11.7km。

本项目与五台山世界自然文化遗产相对位置关系图见附图4-9。

4.2.13五台山山地草甸自然保护区

五台山山地草甸自然保护区设立于1993年1月，总面积为3333公顷，占五台山山地草甸总面积的16.1%，海拔2400～3058米之间，保护区区划为核心区（547公顷）和缓冲区（2786公顷）。

五台山山地草甸自然保护区是以保护高山、亚高山草甸植物群落为主要对象的省级自然保护区。五台山风景名胜区总体规划592.88km2的规划界限内全部包含了五台山山地草甸自然保护区3333公顷的保护范围。

本项目厂址不在五台山山地草甸自然保护区范围内，距其边界最近距离约7.4km。

本项目与五台山山地草甸自然保护区相对位置关系图见附图4-10。

4.2.14京津风沙源治理工程区

京津风沙源治理工程西起内蒙古的达茂旗，东至内蒙古的阿鲁科尔沁旗，南起山西的代县，北至内蒙古的东乌珠穆沁旗，涉及北京、天津、河北、山西及内蒙古等五省(区、市)的75个县(旗)。工程区总人口1958万人，总面积45.8×104km2，沙化土地面积10.12×104km2。一期工程区分为四个治理区，即北部干旱草原沙化治理区、浑善达克沙地治理区、农牧交错地带沙化土地治理区和燕山丘陵山地水源保护区，治理总任务为222292万亩，初步匡算投资558亿元。

本项目所在区域位于京津风沙源治理工程区。

4.3环境质量现状调查与评价

4.3.1环境空气质量现状评价

4.3.1.1例行监测数据

本项目环境空气质量例行监测资料引用忻州市2021年1月1日-2021年12月31日环境空气质量主要污染物浓度分析表。环境空气质量现状监测结果见表4.3-1。

表4.3-1  繁峙县2021年环境空气例行监测点统计结果单位：μg/m3

| 城市 | 县区 | SO2浓度均值 | NO2浓度均值 | PM10浓度均值 | PM2.5浓度均值 | CO百分位数 | O3—8h百分位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 忻州 | 繁峙县 |  |  |  |  |  |  |
| 年均值标准限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 达标分析 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 达标 | 达标 | 不达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由监测数据可以看出，繁峙县2021年全年环境空气例行监测因子NO2、CO、PM2.5、SO2、O3年均值未超过《环境空气质量标准》中的二级标准，PM10年均值超过《环境空气质量标准》中的二级标准，监测结果表明，项目所在地为不达标区。

4.3.1.2补充监测

为了了解环境现状，建设单位委托北京京畿分析测试中心有限公司于2020年3月21日至3月27日对项目的特征污染物TSP进行了现状监测。

1、监测布点

本项目环境质量现状监测在矿区范围内和主导风下风向各布设了1个监测点。监测内容见表4.3-2，本项目环境质量现状监测布点图见附图4-11。

表4.3-2  监测内容一览表

| 编号 | 监测点名称 | 与厂区距离（km） | 布点原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 光裕堡村 | 西南，3.5km | 下风向关心点 |
| 2# | 厂址 | - | 厂区背景值 |

2、监测项目

监测项目：TSP。

3、采样时间及频率

连续7天，每天采样不少于24小时，同时记录监测时段的风速、风向、气温、气压和天气状况等气象条件。

4、采样及分析方法

样品的采集、保存及分析方法按国家有关规定进行。

5、评价标准

本项目场址所在区域环境空气属于二类区，标准限值详见表4.3-3。

表4.3-3  环境空气质量标准单位：μg/Nm3

| 项目 | 年平均 | 24小时平均 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 200 | 300 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |

6、监测及评价结果

环境空气现状监测结果表见表4.3-4。

表4.3-4  项目场址现状监测结果(mg/m3)

| 检测项目 | 总悬浮颗粒物 |  |
| --- | --- | --- |
| 采样日期 | 检测结果（μg/m3） |  |
|  | 光裕堡村 | 厂址 |
| 2021.03.21 |  |  |
| 2021.03.22 |  |  |
| 2021.03.23 |  |  |
| 2021.03.24 |  |  |
| 2021.03.25 |  |  |
| 2021.03.26 |  |  |
| 2021.03.27 |  |  |

特征污染物现状监测数据统计结果见表4.3-5。

表4.3-5  特征污染物现状监测结果统计表

| 序号 | 监测点位 | 监测结果 （mg/m3） | 标准 （mg/m3） | 最大浓度占标率（%） | 超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光裕堡村 |  |  |  |  | 达标 |
| 2 | 厂址 |  |  |  |  | 达标 |

由监测结果看出，项目厂址和光裕堡村两个监测点位处TSP的24h平均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。

4.3.2地下水环境质量现状监测与评价

4.3.2.1地下水现状监测

1、监测点的布设

本项目位于洪积高台地区，地下水评价等级为一级，根据《导则》要求，一级评价项目潜水含水层的水质监测点不少于7个。本项目地下水环境质量现状监测布设7个水质监测点、14个水位监测点，满足导则要求。监测井与项目相对位置关系见表4.3-5和附图4-12。

表4.3-6  地下水环境现状监测点位布置

| 序号 | 点位 | 井深 （m） | 水位埋深（m）2021.3.21 | 水位埋深（m） 2021.5.23 | 水位埋深（m） 2021.7.16 | 取水含水层类型 | 供水人口 | 用途 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大宋峪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 白石头 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 西坡头 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 东堡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 富家庄 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 小李牛 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 大木瓜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 小木瓜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 小宋峪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 苏家口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 果园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 东坡头 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 梁家庄 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 光裕堡 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）监测项目

①K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共7种离子的浓度；

②pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、石油类共24项。并记录井深、水位、水温。

③特征因子：铜、锌、铅、石油类。

（3）采样时间及频率

北京京畿分析测试中心有限公司于2020年3月和5月对项目区周围地下水水质进行监测，监测1天，每天1次。水质：2021年3月21日、2021年5月23日进行两期监测，每期监测一天，每个点位每天采样一次。

水位：2021年3月21日、2021年5月23日、2021年7月16日进行三期监测，每期监测一天，每个点位每天采样一次。

（4）监测分析方法

监测分析方法参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）相关规定执行。地下水环境质量现状监测采样方法见表4.3-7。

表4.3-7  地下水环境质量现状监测分析方法

| 类别 | 项目 | 监测分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 下 水 | pH值 | 玻璃电极法GB/T5750.4-2006 | 0.01(pH) |
|  | 耗氧量 | 高锰酸钾滴定法GB/T5750.7-2006 | 0.5mg/L |
|  | 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法GB/T5750.4-2006 | 1.0mg/L |
|  | 硫酸盐 | 离子色谱法HJ84-2016 | 5mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂光度法GB/T5750.5-2006 | 0.02mg/L |
|  | 硝酸盐氮 | 离子色谱法GB/T5750-2006 | 0.016mg/L |
|  | 亚硝酸盐氮 | 重氮偶合分光光度GB/T5750.5-2006 | 0.001mg/L |
|  | 砷 | 氢化物原子荧光法GB/T5750.6-2006 | 0.3μg/L |
|  | 汞 | 原子荧光法GB/T5750.6-2006 | 0.04μg/L |
|  | 氟化物 | 离子选择电极法GB/T7487-1987 | 0.05mg/L |
|  | 氯化物 | 离子色谱法GB/T5750-2006 | 1.0mg/L |
|  | 氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法GB/T5750.5-2006 | 0.002mg/L |
|  | 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法GB/T5750.4-2006 | 0.002mg/L |
|  | 菌落总数 | 平皿计数法GB/T5750.12-2006 | --- |
|  | 总大肠菌群 | 多管发酵法GB/T5750.12-2006 | --- |
|  | 铅 | 原子吸收分光光度GB/T5750.6—2006 | 5μg/L |
|  | 镉 | 原子吸收分光光度GB/T5750.6—2006 | 1μg/L |
|  | 铁 | 原子吸收分光光度GB/T5750.6—2006 | 0.3mg/L |
|  | 锰 | 原子吸收分光光度GB/T5750.6—2006 | 0.1mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 称量法GB/T5750.4—2006 | 4mg/L |
|  | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T5750.6—2006 | 0.004mg/L |
|  | 钾 | 水质可溶性阳离子的测定离子色谱法HJ812-2016 | 0.03mg/L |
|  | 钠 | 水质可溶性阳离子的测定离子色谱法HJ812-2016 | 0.010mg/L |
|  | 钙 | 水质可溶性阳离子的测定离子色谱法HJ812-2016 | 0.02mg/L |
|  | 镁 | 水质可溶性阳离子的测定离子色谱法HJ812-2016 | 0.002mg/L |
|  | 碳酸根 | 《地下水质检测方法滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根》（DZ/T0064.49-1993） | / |
|  | 碳酸氢根 | 《地下水质检测方法滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根》（DZ/T0064.49-1993） | / |

4.3.2.2地下水环境质量现状评价

1、评价标准

本项目所在区域地下水主要适用于生活饮用水及工农业用水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，见表4.3-8。

表4.3-8  地下水质量标准单位：mg/L（PH及注明单位除外）

| 污染物 | PH | 总硬度 | 氟化物 | 氯化物 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5-8.5 | ≤450 | ≤1.0 | ≤250 | ≤0.5 |
| 污染物 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 硫酸盐 | 细菌总数 | 总大肠菌群 |
| 标准值 | ≤20 | ≤1.0 | ≤250 | ≤100个/mL | ≤3.0个/L |
| 污染物 | 挥发性酚类 | 氰化物 | 汞 | 砷 | 铬(六价) |
| 标准值 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 |
| 污染物 | 铅 | 溶解性总固体 | 镉 | 铁 | 锰 |
| 标准值 | ≤0.01 | ≤1000 | ≤0.005 | ≤0.3 | ≤0.1 |
| 污染物 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） |  |  |  |  |
| 标准值 | ≤3.0 |  |  |  |  |

2、评价方法

采用标准指数法对地下水进行现状评价，评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中Ⅲ类水标准。计算公式为：

式中：Pi——第i种水质因子的标准指数；

Ci——第i种水质因子的实测浓度（mg/L）；

Csi——第i种水质因子的评价标准（mg/L）。

对于pH值，计算采用如下公式：

PpH=（pH＞7.0时）

PpH=（pH≤7.0时）

式中：PpH——pH的标准指数，无量纲；

pH——pH监测值；

pHsu——标准中pH的上限值；

pHsd——标准中pH的下限值。

3、监测与评价结果

地下水环境质量现状监测见表4.3-9。

地下水监测结果表明，各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

表4.3-9  地下水离子浓度现状检测结果表单位：mg/L

| 采样点 | 项目 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- | 水化学类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大宋峪 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 白石头 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西坡头 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东堡 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 富家庄 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小李牛 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大木瓜 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.3-10  地下水环境质量现状监测与评价结果（2021.3.21）

| 点位 | 项目 | pH值 | 耗氧量 mg/L | 亚硝 酸盐 mg/L | 氟化物 mg/L | 氨氮 mg/L | 挥发酚 mg/L | 氰化物 mg/L | 六价铬 mg/L | 石油类 mg/L | 总硬度 mg/L | 溶解性 总固体 mg/L | 硝酸盐 mg/L | 硫酸盐 mg/L | 氯化物 mg/L | 砷 mg/L | 铅 mg/L | 镉 mg/L | 铁 mg/L | 锰 mg/L | 铜 mg/L | 锌 mg/L | 汞 mg/L | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群 CFU/100mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大宋峪 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 白石头 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西坡头 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东堡 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 富家庄 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小李牛 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大木瓜 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水Ⅲ类标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.3-11  地下水环境质量现状监测与评价结果（2021.5.23）

| 点位 | 项目 | pH值 | 耗氧量 mg/L | 亚硝 酸盐 mg/L | 氟化物 mg/L | 氨氮 mg/L | 挥发酚 mg/L | 氰化物 mg/L | 六价铬 mg/L | 石油类 mg/L | 总硬度 mg/L | 溶解性 总固体 mg/L | 硝酸盐 mg/L | 硫酸盐 mg/L | 氯化物 mg/L | 砷 mg/L | 铅 mg/L | 镉 mg/L | 铁 mg/L | 锰 mg/L | 铜 mg/L | 锌 mg/L | 汞 mg/L | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群 CFU/100mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大宋峪 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 白石头 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西坡头 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东堡 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 富家庄 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小李牛 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大木瓜 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水Ⅲ类标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：“ND”表示低于检出限，未检出。

表4.3-12    地下水离子浓度现状监测及水化学类型分析表（2021.3.21）

| 采样点 | 项目 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- | 水化学类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大宋峪 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 白石头 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西坡头 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东堡 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 富家庄 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小李牛 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大木瓜 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.3-13    地下水离子浓度现状监测及水化学类型分析表（2021.5.23）

| 采样点 | 项目 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- | 水化学类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大宋峪 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 白石头 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西坡头 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东堡 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 富家庄 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小李牛 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大木瓜 | 监测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meq% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

各监测点监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类水质标准要求。总体来讲，区域地下水环境质量现状良好。

4.3.3地表水环境现状调查

根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），距离本项目最近的地表水体为滹沱河，属源头—下茹越水库出口段，水环境功能为一般源头水、地表水饮用水源补给区水源保护，功能代码为32一般鱼类用水与一般源头水区、22地表水饮用水源补给区和地下水水质重点保护河段，水质要求为Ⅲ类。

本次环评收集到2019年、2020年全年和2021年1月地表水监测断面水质情况数据。

滹沱河地表水监测断面桥儿沟位于本项目东侧42km处，位于本项目近距离地表水体滹沱河上游。该断面水质不能代表本评价区河断面的水质。

4.3.3.12019年1-11月忻州市地表水监测断面水质情况

根据生态环境部公布的2019年1-11月地表水国考断面的数据和山西省忻州生态环境监测中心1-11月对地表水省考断面监测的分析数据，现将全市地表水断面2019年11月及1-11月水质情况通报如下：

1、国家、省考核断面水质情况

忻州市14个国家、省考核断面，考核目标为达到或优于III类水质断面比例为78.57%（11个），劣V类水质断面比例为0%。

2019年1-11月，14个国家、省考核断面，达到或优于III类水质断面11个，占国、省考断面总数的78.57%；劣V类水质断面1个，占国、省考断面总数的7.14%；V类水质断面1个，占国、省考断面总数的7.14%；IV类水质断面1个，占国、省考断面总数的7.14%。

2、国考断面水质情况

8个国考断面，水质目标要求：静乐县河西村、保德县碛塄、代县代县桥、五台县坪上桥、定襄县南庄、定襄县陈家营6个断面为II类，宁武县梵王寺断面为III类，忻府区定襄桥断面为IV类。

2019年11月，8个国考断面水质：坪上桥水质I类，河西村水质I类，碛塄水质I类，南庄水质II类，陈家营水质II类，梵王寺水质III类，定襄桥水质IV类，代县桥水质III类（氨氮超标，目标值0.5mg/L，监测值为0.55mg/L。），1个断面未达到考核目标。

2019年1-11月，水质达标的断面5个，分别是：坪上桥、河西村、碛塄、代县桥、南庄水质均为II类。水质未达标的断面有3个：陈家营断面水质为IV类，定襄桥断面水质为V类，梵王寺断面水质为劣V类。

梵王寺断面1-11月，主要是氨氮超标。因1、2、7月无数据，氨氮III类目标值总和变为≤8mg/L，实际监测数据氨氮总和为16.445mg/L，已超过全年考核目标值，全年达标无望。1-11月氨氮月均值为2.06mg/L（目标值为≤1mg/L），2019年12月氨氮浓度值必须控制在≤1.555mg/L，才有望全年退出劣V类。

定襄桥断面1-11月，主要是氨氮超标。氨氮IV类目标值总和应≤16.5mg/L，实际监测数据总和为17.66mg/L，月平均浓度为1.6mg/L（目标值为≤1.5mg/L）。2019年12月氨氮浓度必须要≤0.34mg/L，才有望全年达到IV类考核目标。

陈家营断面1-11月，化学需氧量（COD）、氨氮两项污染物超标。因2、6、7、8月无数据，化学需氧量（COD）II类目标值总和变为≤105mg/L，实际监测数据COD总和为151mg/L；氨氮总和应为≤3.5mg/L，实际监测数据总和为4.255mg/L，全年达标无望；12月化学需氧量（COD）浓度要≤9mg/L，全年才有望达到III类（优良）水体。

3、省考断面水质情况

6个省考断面，水质目标要求：宁武县雷鸣寺、繁峙县茨沟营桥2个断面为II类，繁峙县乔儿沟、河曲县禹庙2个断面为III类，保德县花园子为IV类，偏关县关河口为V类。

2019年11月，雷鸣寺、乔儿沟2个断面水质为I类，茨沟营桥、关河口断面水质为II类，禹庙断面水质为III类，花园子断面水质为V类（化学需氧量超标，目标值30mg/L，监测值为34mg/L。氨氮超标，目标值1.5mg/L，监测值为1.83mg/L。），1个断面未达到考核目标。

2019年1-11月，雷鸣寺、乔儿沟、茨沟营桥3个断面水质为I类，关河口断面水质为II类，禹庙、花园子2个断面水质为III类。6个断面全部达到了考核目标。

4.3.3.2忻州市2020年全年地表水环境质量情况通报

忻水防办发〔2021〕1号

根据山西省生态环境监测和应急保障中心2020年12月的《山西省地表水环境质量形势分析》，现将忻州市2020年全年地表水环境质量情况通报如下：

1、国考断面

全市8个国考断面水质考核目标：清水河坪上桥II类、滹沱河南庄II类、汾河河西村II类、黄河碛塄II类、牧马河陈家营II类、滹沱河代县桥II类、桑干河梵王寺Ⅲ类、滹沱河定襄桥IV类。

2、省考断面

全市6个省考断面水质考核目标：汾河雷鸣寺II类、青羊河茨沟营桥II类、滹沱河乔儿沟Ⅲ类、县川河禹庙Ⅲ类、朱家川河花园子IV类、偏关河关河口V类。

3、地表水环境质量

全市14个国、省考断面，优良断面（I-III类）比例78.57%（11个），其中国考断面优良（I-III类）比例87.5%（7个）；劣V类断面比例0。

1）国考断面

2020年1-12月水质状况

全市8个国考断面分别是：坪上桥水质I类、梵王寺水质II类、河西村水质II类、南庄水质II类、碛塄水质II类、陈家营水质III类、代县桥水质III类、定襄桥水质IV类。

2）省考断面

2020年1-12月水质状况

全市6个省考断面，雷鸣寺、乔儿沟、关河口、茨沟营桥4个断面水质为II类，禹庙水质为III类，花园子断面水质为IV类。

全市8个国考断面，坪上桥、南庄、碛塄、河西村、梵王寺、定襄桥6个断面达到了2020年水质目标要求；陈家营因总磷、氨氮超标水质为III类，代县桥因总磷超标水质为III类，陈家营、代县桥2个断面未达2020年II类水质目标要求。

全市6个省考断面全部达到了2020年水质目标要求。

4.3.3.3忻州市2021年1月地表水环境质量情况通报

本次评价收集到忻州市水防办2021年3月10日《2021年1月忻州市地表水监测断面水质情况月报》。

忻州市2021年1月地表水断面水质状况如下：

1、国家、省考核断面水质状况

（1）考核断面

我市共设置13个国家控制断面和7个省控断面。

1）国考断面。13个国考断面分别是汾河河西村、汾河川胡屯、滹沱河碛塄、朱家川河花园子、偏关河关河口、岚漪河雷家坪、桑干河梵王寺、滹沱河下茹越、滹沱河代县桥、滹沱河定襄桥、牧马河陈家营、清水河坪上桥、滹沱河南庄。

2）省考断面。7个省考断面分别是县川河禹庙、汾河雷鸣寺、青羊河茨沟营桥、滹沱河乔儿沟、滹沱河笔锋村、滹沱河泊水村、滹沱河界河铺村。

（2）1月水质状况

2021年1月，全市20个国、省考核断面，优良水质（I～III类）断面7个，占有数据国、省考断面总数的46.67%（国考断面优良水体4个，占有数据国考断面总数的44.44%）；IV类水质断面3个，占有数据国、省考断面总数的20%；V类水质断面3个，占有数据国、省考断面总数的20%；劣V类水质断面2个，占有数据国、省考断面总数的13.33%。陈家营、关河口、花园子、雷家坪和禹庙5个断面因结冰断流无数据。

1）13个国考断面水质状况

2021年1月，优良水质（I～III类）断面4个，分别是：坪上桥水质I类、碛塄水质I类、南庄水质II类、河西村水质II类。其余断面水质情况为：代县桥IV类、川胡屯IV类、梵王寺V类、下茹越V类和定襄桥劣V类。陈家营、关河口、花园子、雷家坪四个断面无数据。

与去年同期相比，水质改善的断面是河西村断面（去年是III类，今年是II类）、碛塄断面（去年是II类，今年是I类），水质恶化的断面是梵王寺断面（去年是IV类，今年是V类）、下茹越断面（去年是IV类，今年是V类）、川胡屯断面（去年是II类，今年是IV类），其余断面持平或缺测。

2）7个省考断面水质状况

2021年1月，优良水质（I～III类）断面3个，分别是：雷鸣寺水质II类、茨沟营水质II类、乔儿沟水质II类；其余断面水质情况为：泊水村IV类、界河铺村V类和笔锋村劣V类；禹庙断面无监测数据。

表4.3-14  繁峙县断面水质状况表

| 2021年1月忻州市地表水国、省考断面水质状况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 断面名称 | 所在河流 | 采样时间 | 水质类别 | 高锰酸盐(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 断面性质 | 备注 |
| 1 | 下茹越 | 滹沱河 | 2021.01 | Ⅴ | 4 | 18 | 1.84 | 0.05 | 国考 |  |
| 2 | 笔锋村 | 滹沱河 | 2021.01 | 劣Ⅴ | 6.2 | 24.1 | 3.58 | 0.579 | 省考 |  |

从上表可以看出，滹沱河2021年1月水质不能满足III类水质要求。

4.3.4声环境现状监测与评价

1、监测点的布设

为了反映本区域环境噪声背景水平，根据工程特征和环境状况，本项目声环境现状监测布设4个厂界监测点位，尾矿库布设4个厂界监测点位。监测点相对位置见表4.3-15，监测布点见图4-1。

表4.3-15  声环境质量现状监测点布置表

| 编号 | 监测点 |
| --- | --- |
| 1 | 厂界西 |
| 2 | 厂界北 |
| 3 | 厂界东 |
| 4 | 厂界南 |

续表4.3-15  声环境质量现状监测点布置表

| 编号 | 监测点 |
| --- | --- |
| 1 | 尾矿库厂界西 |
| 2 | 尾矿库厂界北 |
| 3 | 尾矿库厂界东 |
| 4 | 尾矿库厂界南 |

2、监测频率、时间

北京京畿分析测试中心有限公司于2021年3月27日对项目区周围声环境质量进行监测，昼间测试选在8：00～12：00时段内，夜间测试选在22：00～23：00时段内进行。

3、检测方法及仪器

本次噪声监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行，采用全自动声级计。

4、评价方法

根据现状监测结果，用等效连续A声级Leq作为评价值，按《声环境质量标准》（GB3096-2008）对评价区内现在的噪声情况进行现状分析评价，为本区域环境噪声预测提供背景值。

5、评价标准

厂界外200m范围内声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

6、噪声现状监测结果与评价

本次评价环境噪声现状监测结果见表4.3-16。

表4.3-16  噪声现状监测结果表单位：dB(A)

| 检测日期 | 2021.02.27 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位编号 | 时间 | Leq | Lmax | L10 | L50 | L90 |
| 1# | 08:05-08:15 | 51.6 | 57.4 | 53.4 | 49.1 | 45.9 |
| 2# | 08:26-08:36 | 50.4 | 56.3 | 52.9 | 47.9 | 44.7 |
| 3# | 08:49-08:59 | 49.8 | 58.8 | 52.6 | 47.8 | 45.1 |
| 4# | 09:06-09:16 | 48.3 | 53.5 | 50.5 | 46.1 | 42.9 |
| 5# | 10:12-10:22 | 52.3 | 57.8 | 54.1 | 50.2 | 47.3 |
| 6# | 10:36-10:46 | 51.5 | 60.3 | 53.5 | 49.1 | 45.3 |
| 7# | 10:55-11:05 | 50.4 | 58.5 | 52.5 | 47.9 | 44.1 |
| 8# | 11:18-11:28 | 49.8 | 58.25 | 51.8 | 48.3 | 45.9 |
| 点位编号 | 时间 | Leq | Lmax | L10 | L50 | L90 |
| 1# | 22:05-22:15 | 44.1 | 47.8 | 46.2 | 41.9 | 38.5 |
| 2# | 22:27-22:37 | 43.8 | 47.4 | 45.7 | 42.1 | 38.3 |
| 3# | 22:46-22:56 | 43.2 | 46.7 | 46.0 | 41.7 | 38.2 |
| 4# | 23:05-23:15 | 42.7 | 46.4 | 44.7 | 40.0 | 37.6 |
| 5# | 23:05-23:15 | 43.2 | 49.4 | 45.7 | 41.5 | 39.3 |
| 6# | 23:23-23:33 | 42.9 | 46.6 | 45.6 | 39.9 | 37.6 |
| 7# | 23:46-23:56 | 42.1 | 46.5 | 44.2 | 39.8 | 36.6 |
| 8# | 00:05-00:15 | 41.6 | 45.0 | 44.1 | 38.8 | 35.9 |

图3-1  项目场址噪声监测布点图

图3-1  项目尾矿库噪声监测布点图

由上表可知，厂界各测点昼间等效声级值范围在48.3~51.6dB（A）之间，夜间等效声级值范围在42.7~44.1（A）之间，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。尾矿库各测点昼间等效声级值范围在49.8~52.3dB（A）之间，夜间等效声级值范围在41.6~43.2（A）之间，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。

4.3.5土壤环境现状监测与评价

4.3.5.1土壤环境质量现状监测

1、评价区土壤监测点位

为了解本项目的土壤环境质量现状，建设单位委托北京京畿分析测试中心有限公司对土壤环境质量现状进行了监测。本次土壤环境质量现状监测在项目厂区内设3个表层样点；尾矿库内设3个柱状样点，1个表层样点；尾矿库外设2个表层样点。

其中：表层样点取0-0.2m土样；柱状样通常在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样。经现场踏勘，选矿厂有少量湿排尾矿已排入尾矿库内，排入位置位于尾矿库西北侧，距离尾矿库西北边界约40m，本次环评土壤现状5#监测点距离湿排尾矿堆集区下游边界约5m，8#监测点距离湿排尾矿堆集区下游边界约50m，6#监测点位于湿排尾矿堆集区上游。本次环评尾矿库土壤监测点布置满足符合《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中7.4.2布点原则-7.4.2.6涉及地面漫流途径影响的，应结合地形地貌，在占地范围外的上、下游各设置1个表层样监测点的要求。土壤现状监测布点图见附图4-13。

表4.3-17  监测布点及监测项目

| 编号 | 监测点 | 取样深度 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂区内东南侧距离厂区东南边界20m | 0-0.2m | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、l,l,l,2-四氯乙烷、l,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯＋对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h］蒽、茚并［l,2,3-cd］芘、萘45项基本项；特征项目：石油烃 | 表层样点 |
| 2# | 厂区内西北侧距离厂区西北边界20m |  |  |  |
| 3# | 厂区中心 |  |  |  |
| 4# | 尾矿库内东南侧距离库区东南边界30m | 在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样 | 镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍 | 柱状样点 |
| 5# | 尾矿库内西北侧距离库区西北边界30m |  |  |  |
| 6# | 尾矿库中心 |  |  |  |
| 7# | 尾矿库中心北侧50m | 0-0.2m |  | 表层样点 |
| 8# | 尾矿库外西北侧距离库区西北边界10m |  |  |  |
| 9# | 尾矿库外东南侧距离库区东南边界10m |  |  |  |

2、监测项目、评价标准值及监测分析方法列于表4.3-18。

表4.3-18  监测项目、评价标准值及分析方法

| 序号 | 监测项目 |  | 分析方法 | 主要仪器型号及管理编号 | 检出限 | 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重金属和无机物 | 砷（mg/kg） | 原子荧光法GB/T22105.2-2008 | AFS-2202E 型原子荧光光度计（YFJC/B18009） | 0.01 | 60 |
| 2 |  | 镉（mg/kg） | 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997 | WFX-130A 型原子吸收分光光度计（YFJC/B18006） | 0.01 | 65 |
| 3 |  | 六价铬（mg/kg） | 碱消解/火焰原子吸收分光光度法HJ687-2014 | SZCL型恒温磁力搅拌器（YFJC/B18240）WFX-130A 型原子吸收分光光度计（YFJC/B18006） | 2 | 5.7 |
| 4 |  | 铜（mg/kg） | 火焰原子吸收分光光度法 GB/T17138-1997 | WFX-130A 型原子吸收分光光度计（YFJC/B18006） | 1 | 18000 |
| 5 |  | 铅（mg/kg） | 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997 | WFX-130A 型原子吸收分光光度计（YFJC/B18006） | 0.1 | 800 |
| 6 |  | 汞（mg/kg） | 原子荧光法GB/T22105.1-2008 | AFS-2202E 型原子荧光光度计（YFJC/B18009） | 0.002 | 38 |
| 7 |  | 镍（mg/kg） | 火焰原子吸收分光光度法 GB/T17139-1997 | WFX-130A 型原子吸收分光光度计（YFJC/B18006） | 5 | 900 |
| 8 | 挥发性有机物 | 四氯化碳 （mg/kg） | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 5977气相色谱-质谱联用仪（YFJC/B18005） | 1.3×10-3 | 2.8 |
| 9 |  | 氯仿（mg/kg） |  |  | 1.1×10-3 | 0.9 |
| 10 |  | 氯甲烷（mg/kg） |  |  | 1.0×10-3 | 37 |
| 11 |  | 1,1-二氯乙烷 （mg/kg） |  |  | 1.2×10-3 | 9 |
| 12 |  | 1,2-二氯乙烷 （mg/kg） |  |  | 1.3×10-3 | 5 |
| 13 |  | 1,1-二氯乙烯 （mg/kg） |  |  | 1.0×10-3 | 66 |
| 14 |  | 顺-1,2-二氯乙 烯（mg/kg） |  |  | 1.3×10-3 | 596 |
| 15 |  | 反1,2-二氯乙 烯（mg/kg） |  |  | 1.4×10-3 | 54 |
| 16 |  | 二氯甲烷 （mg/kg） |  |  | 1.5×10-3 | 616 |
| 17 |  | 1,2-二氯丙烷 （mg/kg） |  |  | 1.1×10-3 | 5 |
| 18 |  | 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） |  |  | 1.2×10-3 | 10 |
| 19 |  | 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） |  |  | 1.2×10-3 | 6.8 |
| 20 |  | 四氯乙烯 （mg/kg） |  |  | 1.4×10-3 | 53 |
| 21 |  | 1,1,1-三氯乙烷（mg/kg） |  |  | 1.3×10-3 | 840 |
| 22 |  | 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg） |  |  | 1.2×10-3 | 2.8 |
| 23 |  | 三氯乙烯 （mg/kg） | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 5977 气相色谱-质谱联用仪（YFJC/B18005） | 1.2×10-3 | 2.8 |
| 24 |  | 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg） |  |  | 1.2×10-3 | 0.5 |
| 25 |  | 氯乙烯（mg/kg） |  |  | 1.0×10-3 | 0.43 |
| 26 |  | 苯（mg/kg） |  |  | 1.9×10-3 | 4 |
| 27 |  | 氯苯（mg/kg） |  |  | 1.2×10-3 | 270 |
| 28 |  | 1,2-二氯苯 （mg/kg） |  |  | 1.5×10-3 | 560 |
| 29 |  | 1,4-二氯苯 （mg/kg） |  |  | 1.5×10-3 | 20 |
| 30 |  | 乙苯（mg/kg） |  |  | 1.2×10-3 | 28 |
| 31 |  | 苯乙烯（mg/kg） |  |  | 1.1×10-3 | 1290 |
| 32 |  | 甲苯（mg/kg） |  |  | 1.3×10-3 | 1200 |
| 33 |  | 间，对二甲苯（mg/kg） |  |  | 1.2×10-3 | 570 |
| 34 |  | 邻二甲苯 （mg/kg） |  |  | 1.2×10-3 | 640 |
| 35 | 半挥发性有机物 | 硝基苯（mg/kg） | 气相色谱-质谱法HJ834-2017 | 5977气相色谱-质谱联用仪（YFJC/B18005） | 0.09 | 76 |
| 36 |  | 苯胺（mg/kg） |  |  | 0.005 | 260 |
| 37 |  | 2-氯苯酚（mg/kg） |  |  | 0.06 | 2256 |
| 38 |  | 苯并[a]蒽（mg/kg） |  |  | 0.1 | 15 |
| 39 |  | 苯并[a]芘（mg/kg） |  |  | 0.1 | 1.5 |
| 40 |  | 苯并[b]荧蒽（mg/kg） |  |  | 0.2 | 15 |
| 41 |  | 苯并[k]荧蒽（mg/kg） |  |  | 0.1 | 151 |
| 42 |  | 䓛（mg/kg） |  |  | 0.1 | 1293 |
| 43 |  | 二苯并[a,h]蒽 （mg/kg） | 气相色谱-质谱法HJ834-2017 | 5977气相色谱-质谱联用仪（YFJC/B18005） | 0.1 | 1.5 |
| 44 |  | 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg） |  |  | 0.1 | 15 |
| 45 |  | 萘（mg/kg） |  |  | 0.09 | 70 |

续表4.3-18  监测项目、评价标准值及分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镉 | 土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光亮度法 | GB/T17141 |
| 2 | 砷 | 土壤和沉积物12种金属元素的测定 王水提取一电感祸合等离子体质谱法 | HJ803 |
|  |  | 土壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解／原子荧光法 | HJ680 |
|  |  | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分：土壤中总砷的测 | GB/T22105.2 |
| 3 | 汞 | 土壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解／原子荧光法 | HJ680 |
|  |  | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第l部分：土壤中总汞的测定 | GB/T22105.1 |
|  |  | 土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光亮度法 | GB/T17136 |
|  |  | 土壤和沉积物 总汞的测定 催化热解一冷原子吸收分光亮度法 | HJ923 |
| 4 | 铬 | 土壤总铬的测定火焰原子吸收分光亮度法 | HJ491 |
|  |  | 土壤和沉积物无机元素的测定波长色散X射线荧光光谱法 | HJ780 |
| 5 | 铜 | 土壤和沉积物无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 | GB/T17138 |
|  |  | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光亮度法 | HJ780 |
| 6 | 铅 | 土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光亮度法 | GB/T17141 |
|  |  | 土壤和沉积物无机元素的测定波长色散X射线荧光光谱法 | HJ780 |
| 7 | 镍 | 土壤质量镍的测定火焰原子吸收分光亮度法 | GB厂T17139 |
|  |  | 土壤和沉积物无机元素的测定波长色散X射线荧光光谱法 | HJ780 |
| 8 | 锌 | 土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光亮度法 | GBZT17138 |
|  |  | 土壤和沉积物无机元素的测定波长色散X射线荧光光谱法 | HJ780 |

3、监测时间和频率

监测时间拟定在2021年3月21日。共监测一天，每天一次。同时测定pH值、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度。现场记录颜色、结构、质地、砂砾含量、其他异物。

4、监测方法

土壤监测取样方法参照GB/T32740、HJ25.1、HJ25.2、HJ/T166、NY/T395等标准执行。

5、监测结果统计分析

评价区土壤现状监测结果分别列于表4.3-19。

表4.3-19  土壤监测结果统计表

| 检测项目 |  | 采样位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#0-0.2m | 2#0-0.2m | 3#0-0.2m |
| 镉（mg/kg） |  | 0.158 | 0.130 | 0.109 |
| 铅（mg/kg） |  | 12.6 | 12.9 | 10.2 |
| 铜（mg/kg） |  | 70.6 | 50.5 | 49.6 |
| 砷（mg/kg） |  | 17.3 | 14.4 | 12.6 |
| 镍（mg/kg） |  | 20.9 | 21.3 | 16.1 |
| 汞（mg/kg） |  | 0.017 | 0.014 | 0.019 |
| 六价铬（mg/kg） |  | <2.00 | <2.00 | <2.00 |
| 挥发性有机物 | 四氯化碳（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 |
|  | 氯仿（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 |
|  | 氯甲烷（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 |
|  | 1，1-二氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 |
|  | 1，2-二氯乙烷（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 |
|  | 1，1二氯乙烯（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 |
|  | 顺1，2二氯乙烯（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 |
|  | 反1，2二氯乙烯（mg/kg） | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 |
|  | 二氯甲烷（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 |
|  | 1，2-二氯丙烷（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 |
|  | 1，1，1，2-四氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 |
|  | 1，1，2，2-四氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 |
|  | 四氯乙烯（mg/kg） | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 |
|  | 1，1，1-三氯乙烷（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 |
|  | 1，1，2-三氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 |
|  | 三氯乙烯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 |
|  | 1，2，3-三氯丙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 |
|  | 氯乙烯（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 |
|  | 苯（mg/kg） | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 |
|  | 氯苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 |
|  | 1，2-二氯苯（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 |
| 挥发性有机物 | 1，4-二氯苯（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 |
|  | 乙苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 |
|  | 苯乙烯（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 |
|  | 甲苯（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 |
|  | 邻二甲苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 |
| 半挥发性有机物 | 硝基苯（mg/kg） | <0.09 | <0.09 | <0.09 |
|  | 苯胺（mg/kg） | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
|  | 2-氯酚（mg/kg） | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
|  | 苯并[a]蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
|  | 苯并[a]芘（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
|  | 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
|  | 苯并[k]荧蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
|  | 䓛（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
|  | 二苯并[a，h]蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
|  | 茚并[1，2，3-cd]芘（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
|  | 萘（mg/kg） | <0.09 | <0.09 | <0.09 |
| 石油烃（mg/kg） |  | <6 | <6 | <6 |
| pH值 |  |  |  | 8.54 |
| 阳离子交换量（cmol（+）/kg） |  |  |  | 16.7 |
| 氧化还原电位（mV） |  |  |  | 489 |
| 饱和导水率（mm/min） |  |  |  | 1.89 |
| 土壤容重（g/cm3） |  |  |  | 1.06 |
| 孔隙度（%） |  |  |  | 58.9 |

续表4.3-19  土壤监测结果统计表

| 检测项目 | 采样位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4#0-0.5m | 4#0.5-1.5m | 4#1.5-3.0m |
| 镉（mg/kg） | 0.124 | 0.105 | 0.098 |
| 铅（mg/kg） | 13.4 | 12.3 | 8.7 |
| 铜（mg/kg） | 49.6 | 48.1 | 34.2 |
| 砷（mg/kg） | 15.6 | 15.1 | 9.6 |
| 镍（mg/kg） | 21.6 | 19.4 | 12.4 |
| 锌（mg/kg） | 94.8 | 90.1 | 59.4 |
| 铬（mg/kg） | 28.6 | 25.3 | 17.4 |
| 汞（mg/kg） | 0.019 | 0.010 | 0.009 |
| 检测项目 | 采样位置 |  |  |
|  | 5#0-0.5m | 5#0.5-1.5m | 5#1.5-3.0m |
| 镉（mg/kg） | 0.113 | 0.101 | 0.080 |
| 铅（mg/kg） | 14.5 | 12.6 | 9.2 |
| 铜（mg/kg） | 51.4 | 49.2 | 35.6 |
| 砷（mg/kg） | 16.2 | 14.8 | 9.1 |
| 镍（mg/kg） | 21.8 | 18.9 | 13.1 |
| 锌（mg/kg） | 93.8 | 86.7 | 58.2 |
| 铬（mg/kg） | 27.7 | 24.8 | 16.7 |
| 汞（mg/kg） | 0.017 | 0.012 | 0.008 |
| 检测项目 | 采样位置 |  |  |
|  | 6#0-0.5m | 6#0.5-1.5m | 6#1.5-3.0m |
| 镉（mg/kg） | 0.123 | 0.114 | 0.089 |
| 铅（mg/kg） | 14.1 | 11.9 | 8.7 |
| 铜（mg/kg） | 49.8 | 41.7 | 34.6 |
| 砷（mg/kg） | 17.5 | 15.2 | 10.1 |
| 镍（mg/kg） | 21.4 | 17.6 | 12.9 |
| 锌（mg/kg） | 94.2 | 85.7 | 58.7 |
| 铬（mg/kg） | 26.9 | 23.4 | 16.1 |
| 汞（mg/kg） | 0.011 | 0.092 | 0.008 |
| pH值 | 8.27 |  |  |
| 阳离子交换量（cmol（+）/kg） | 15.3 |  |  |
| 氧化还原电位（mV） | 501 |  |  |
| 饱和导水率（mm/min） | 1.94 |  |  |
| 土壤容重（g/cm3） | 1.03 |  |  |
| 孔隙度（%） | 62.1 |  |  |

续表4.3-19  土壤监测结果统计表

| 检测项目 | 采样位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7#0-0.2m | 8#0-0.2m | 9#0-0.2m |
| 镉（mg/kg） | 0.103 | 0.126 | 0.109 |
| 铅（mg/kg） | 13.5 | 12.8 | 13.0 |
| 铜（mg/kg） | 48.5 | 51.3 | 65.7 |
| 砷（mg/kg） | 14.8 | 16.0 | 16.7 |
| 镍（mg/kg） | 19.7 | 20.1 | 17.9 |
| 锌（mg/kg） | 94.1 | 90.5 | 59.9 |
| 铬（mg/kg） | 29.7 | 27.1 | 25.8 |
| 汞（mg/kg） | 0.008 | 0.010 | 0.019 |

4.3.5.2土壤环境质量现状评价

1、评价方法

采用标准指数法进行评价，其计算公式如下：

式中：Pi—第i个监测因子的标准指数；

Ci—第i个监测因子的监测值，mg/kg；

Coi—第i个监测因子的筛选值，mg/kg。

2、评价结果

运用标准指数法进行统计分析的结果列于表4.3-20。

点位采样

深度

表4.3-20  土壤监测因子标准指数计算结果

| 序号 | 占标率 项目 |  | 标准值 | 1#0-0.2m | 2#0-0.2m | 3#0-0.2m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重金属和无机物 | 镉 | 65 | 0.24 | 0.20 | 0.17 |
| 2 |  | 铅 | 800 | 1.58 | 1.61 | 1.28 |
| 3 |  | 铜 | 18000 | 0.39 | 0.28 | 0.28 |
| 4 |  | 砷 | 60 | 28.83 | 24.00 | 21.00 |
| 5 |  | 镍 | 900 | 2.32 | 2.37 | 1.79 |
| 6 |  | 汞 | 38 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 7 |  | 铬(六价) | 5.7 | ND | ND | ND |

续表4.3-20  土壤监测因子标准指数计算结果

| 序号 | 点位采样深度 项目 占标率 标准值 |  |  | 4# |  |  | 5# |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (0~50cm) | (50~150cm) | (150~300cm) | (0~50cm) | (50~150cm) | (150~300cm) |
| 1 | 重金属 | 镉 | 0.6 | 20.67 | 17.50 | 16.33 | 18.83 | 16.83 | 13.33 |
| 2 |  | 铅 | 170 | 7.88 | 7.24 | 5.12 | 8.53 | 7.41 | 5.41 |
| 3 |  | 铜 | 100 | 49.60 | 48.10 | 34.20 | 51.40 | 49.20 | 35.60 |
| 4 |  | 砷 | 25 | 62.40 | 60.40 | 38.40 | 64.80 | 59.20 | 36.40 |
| 5 |  | 镍 | 190 | 11.37 | 10.21 | 6.53 | 11.47 | 9.95 | 6.89 |
| 6 |  | 锌 | 300 | 31.60 | 30.03 | 19.80 | 31.27 | 28.90 | 19.40 |
| 7 |  | 铬 | 250 | 11.44 | 10.12 | 6.96 | 11.08 | 9.92 | 6.68 |
| 8 |  | 汞 | 3.4 | 0.56 | 0.29 | 0.26 | 0.50 | 0.35 | 0.24 |

续表4.3-20  土壤监测因子标准指数计算结果

| 序号 | 点位采样深度 占标率 项目 标准值 |  |  | 6# |  |  | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (0~50cm) | (50~150cm) | (150~300cm) | (0~50cm) | (0~50cm)) | (0~50cm) |
| 1 | 重金属 | 镉 | 0.6 | 20.50 | 19.00 | 14.83 | 17.17 | 21.00 | 18.17 |
| 2 |  | 铅 | 170 | 8.29 | 7.00 | 5.12 | 7.94 | 7.53 | 7.65 |
| 3 |  | 铜 | 100 | 49.80 | 41.70 | 34.60 | 48.50 | 51.30 | 65.70 |
| 4 |  | 砷 | 25 | 70.00 | 60.80 | 40.40 | 59.20 | 64.00 | 66.80 |
| 5 |  | 镍 | 190 | 11.26 | 9.26 | 6.79 | 10.37 | 10.58 | 9.42 |
| 6 |  | 锌 | 300 | 31.40 | 28.57 | 19.57 | 31.37 | 30.17 | 19.97 |
| 7 |  | 铬 | 250 | 10.76 | 9.36 | 6.44 | 11.88 | 10.84 | 10.32 |
| 8 |  | 汞 | 3.4 | 0.32 | 2.71 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.56 |

由上表可见，厂址土壤各监测点位检出物质中的镉、汞、六介铬、砷、铜、铅和镍均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险中第二类用地筛选值；尾矿库各监测点位检出物质中的镉、汞、砷、铜、铬、铅、镍和锌均低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）（试行）中表1农用地土壤污染风险筛选值。总体来讲，项目所在场地土壤环境质量良好。

### 4.3.6生态环境现状调查

本次评价现状采用SPOT影像，通过3S技术对数据进行几何校正、波段组合、增强处理等预处理后，根据解译判读标志进行人机交互目视判读解译，并根据现场调查和植物群落样方调查结果对解译成果进行修正，以提取评价区域生态环境信息进行生态环境现状调查及评价。

#### 4.3.6.1调查范围

根据本项目的建设规模，污染物排放情况以及建设地点，确定本次生态环境重点调查场地周围的生态环境。

#### 4.3.6.2调查方法及内容

1、现场调查

采取以实地调查为主，结合专家咨询，走访当地政府管理部门和居民，了解评价范围内自然生态环境现状及近几年评价土地利用、水土流失、生态环境建设的规划等。在卫星影像图的基础上，结合实地调查，取得地形地貌、土地利用现状、植被分布和土壤侵蚀等资料。

2、遥感数据源的选择与解译

采用数据2020年8月26日高分二号卫星数据，分辨率0.8m，运用人机交互解译方法获得，并根据现场调查和植物群落样方调查结果对解译成果进行修正，以提取评价区域生态环境信息。

4.3.6.3项目所在地生态环境现状调查与评价

1、项目评价区和场区植被分布现状调查

本项目评价区和场区范围内植被覆盖现状见表4.3-21和植被类型分布图见附图4-14。

表4.3-21  项目评价区植被类型现状表

| 序号 | 地类 | 面积（m2） | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旱地 | 686277.01 | 86.61 |
| 2 | 其他草地 | 86146.94 | 10.87 |
| 3 | 公路用地 | 5832.54 | 0.74 |
| 4 | 工矿用地 | 14104.09 | 1.78 |
| 合计 |  | 792360.58 | 100.00 |

续表4.3-21  项目场区植被类型现状表

| 序号 | 地类 | 面积（m2） | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒿类草丛 | 19700 | 58.98 |
| 2 | 工矿用地 | 13100 | 41.02 |
| 合计 |  | 32800 | 100.00 |

由上表可知：项目评价区范围内旱地占86.61%，其次为其他草地，占10.87%；项目场区范围内蒿类草丛地占58.98%，其次为工矿用地，占41.02%。

4.3.6.4项目区域野生动物现状调查

繁峙县境内动物种类主要有禽类（雀、野鸡、猫头鹰等）、兽类（野猪、野兔、野山羊、狍、獾、狐狸）、爬行类（蛇、麻蜥等）、昆虫等。据调查，由于人为活动的影响，本项目厂区及周边范围内未见国家重点保护物种分布。

本项目位于繁峙县光裕堡乡富家庄村东南1.52km处，本项目区域主要以一般耕地为主，无大型野生动物，主要存在小型动物如麻雀、田鼠等常见物种，无国家重点保护和山西省重点保护的野生动物及珍稀濒危野生动物。

#### 4.3.6.5项目评价区和场区土地利用现状调查与评价

1、土地利用现状调查

本项目评价区和场区范围内的土地利用现状主要为草地、裸地和其他，各类型用地的面积和百分比见表4.3-22和土地利用现状图见附图4-15。

表4.3-22  项目评价范围内土地利用现状表

| 序号 | 地类 | 面积（m2） | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旱地 | 686277.01 | 86.61 |
| 2 | 其他草地 | 86146.94 | 10.87 |
| 3 | 公路用地 | 5832.54 | 0.74 |
| 4 | 工矿用地 | 14104.09 | 1.78 |
| 合计 |  | 792360.58 | 100.00 |

续表4.3-22  项目场区土地利用现状类型面积及比例表

| 序号 | 地类 | 面积（m2） | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他草地 | 19700 | 58.98 |
| 2 | 工矿用地 | 13100 | 41.02 |
| 合计 |  | 32800 | 100.00 |

由表可知，项目评价区土地利用类型主要为其他草地和旱地，分别占总面积的10.87%、86.61%，其次为工矿用地，占总面积的1.78%；项目场区土地利用类型主要有其他草地，占总面积的58.98%，其次为工矿用地，占总面积的41.02%。

2、土地利用现状评价

生物量是指生物在单位面积和单位时间所产生的有机物质的重量，亦指生长速度，以t/(hm2·a)表示。以测定绿色植物生长快慢或其他指标来代表生物生产力，以Pa表示：Pa=Ba/Bmo

式中：Ba—生物量

Bmo—标定生物量

Pa值越大，则土地利用功能变化就越好。

土地利用现状生物量表4.3-23。

表4.3-23  项目评价区土地利用现状生物量

| 地类 | 面积（m2） | 比例 | 生物量t/(hm2·a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 旱地 | 686277.01 | 86.61 | 20 |
| 其他草地 | 86146.94 | 10.87 | 10 |
| 公路用地 | 5832.54 | 0.74 | 2 |
| 工矿用地 | 14104.09 | 1.78 | 2 |
| 合计 | 792360.58 | 100.00 | 18.46 |

续表4.3-23  项目场区土地利用现状生物量

| 地类 | 面积（m2） | 比例 | 生物量t/(hm2·a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他草地 | 19700 | 58.98 | 10 |
| 工矿用地 | 13100 | 41.02 | 2 |
| 合计 | 32800 | 100.00 | 6.72 |

经过计算，项目评价区土地生物量约为18.46t/hm2·a。将不同土地利用类型中生物量最大的林地确定为标定生物量，即20，根据公式：Pa=Ba/Bmo得出，评价范围内土地利用现状评价值为0.923。

项目场区土地生物量约为6.72t/hm2·a。将不同土地利用类型中生物量最大的林地确定为标定生物量，即20，根据公式：Pa=Ba/Bmo得出，项目厂区内土地利用现状评价值为0.336。

#### 4.3.6.6项目评价区和场区土壤侵蚀现状调查与评价

1、土壤侵蚀强度分级

微度侵蚀：土壤侵蚀模数为<1000t/km2.a；

轻度侵蚀：土壤侵蚀模数为1000～2500t/km2.a；

中度侵蚀：土壤侵蚀模数为2500～5000t/km2.a；

强度侵蚀：土壤侵蚀模数为5000～8000t/km2.a；

极强度侵蚀：土壤侵蚀模数为8000～15000t/km2.a；

剧烈侵蚀：土壤侵蚀模数为>15000t/km2.a。

2、项目评价区和场区现状调查结果

本项目评价区和场区范围内土壤侵蚀统计见表4.3-24。土壤侵蚀分布图见附图4-16。

表4.3-24  项目评价区土壤侵蚀情况表

| 序号 | 地类 | 面积（m2） | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中度 | 778256.49 | 98.22 |
| 2 | 重度 | 14104.09 | 1.78 |
| 合计 |  | 792360.58 | 100.00 |

续表4.3-24  项目场区土壤侵蚀情况表

| 序号 | 地类 | 面积（m2） | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中度 | 19700 | 58.98 |
| 2 | 重度 | 13100 | 41.02 |
| 合计 |  | 32800 | 100.00 |

项目评价区范围土地面积共计792360.58m2。评价区土壤侵蚀现状以中度侵蚀为主，占评价区总面积的98.22%；重度侵蚀占评价区总面积的1.78%。

项目场区范围土地面积共计32800m2。沟土壤侵蚀现状以中度侵蚀为主，占评价区总面积的58.98%；重度侵蚀占评价区总面积的41.02%。

总体来说，项目评价区植被覆盖情况一般，土壤侵蚀以中度侵蚀为主。项目场区评价区植被覆盖情况一般，土壤侵蚀以中度侵蚀为主。

3、土壤侵蚀现状评价

本区域造成水土流失主要原因是由于每年雨季发生的暴雨，特别是一些高强度、大面积雷阵雨造成。因此，本区侵蚀以水力侵蚀为主。评价区土壤侵蚀量见表4.3-25。

表4.3-25  项目评价区土壤侵蚀量

| 序 号 | 土壤侵蚀强度 | 面积（m2） | 侵蚀模数（t/km2·a） | 侵蚀量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中度 | 778256.49 | 2500 | 1945.6 |
| 2 | 重度 | 14104.09 | 5000 | 70.5 |
| 合计 |  | 792360.58 | 2544.5 | 2016.2 |

续表4.3-25  项目场区土壤侵蚀量

| 序 号 | 土壤侵蚀强度 | 面积（m2） | 侵蚀模数（t/km2·a） | 侵蚀量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中度侵蚀 | 19700 | 2500 | 49.3 |
| 2 | 重度侵蚀 | 13100 | 5000 | 68.5 |
| 合计 |  | 32800 | 3525.4 | 117.8 |

项目评价区年侵蚀量为2016.2t，由此可计算出本项目评价区土壤侵蚀模数为2544.5t/km2.a。由表、图可以看出，评价区主要土壤侵蚀类型为中度侵蚀，土壤侵蚀模数(<5000t/km2.a）。

项目场区年侵蚀量为117.8t，由此可计算出本项目场区土壤侵蚀模数为3525.4t/km2.a。由表、图可以看出，评价区主要土壤侵蚀类型为中度侵蚀，土壤侵蚀模数(<5000t/km2.a）。

通过计算出总的水土流失侵蚀模数(单位为t/km2.a)以后，确定区域的标定水土流失侵蚀模数，计算其减水减沙量，按公式：

Pb=(Bbo-Bb)/Bbo

式中：Bb——水土流失侵蚀模数；

Bbo——标定水土流失侵蚀模数。

Pb越大，则水土流失量越小。

评价区土壤侵蚀模数为2544.5t/km2.a，将强度侵蚀模数5000t/km2.a作为标定侵蚀模数，计算出评价范围内水土流失综合值为(5000-2544.5)/5000=0.4911。

本项目场区土壤侵蚀模数为3525.4t/km2.a，将强度侵蚀模数5000t/km2.a作为标定侵蚀模数，计算出评价范围内水土流失综合值为(5000-3525.4)/5000=0.2949。

4.4区域污染源调查

根据各环境要素导则的要求，本次评价主要调查大气污染源。

4.4.1大气污染源调查

1、污染源调查范围

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》对不同评价级别工作的深度要求，本次环境空气影响评价等级为二级，只调查分析本项目污染源，污染源调查包括正常排放和非正常排放。

4.4.2本项目环境空气污染源调查

本项目污染源调查结果见表4.4-1。

表4.4-1  主要废气污染源参数一览表(点源)

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(°) |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 流速(m/s) | PM10 |
| 破碎排气筒 | 113.448112 | 39.206329 | 1076 | 15 | 1.2 | 20 | 10 | 0.39 |

表4.4-2  主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

| 污染源名称 | 坐标(°) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) | TSP |
| 原料库 | 113.44772 | 39.206183 | 1076 | 30 | 40 | 10 | 0.0963 |
| 废石库 | 113.448476 | 39.206379 | 1079 | 33 | 30 | 10 | 0.0683 |
| 成品库 | 113.448954 | 39.206449 | 1079 | 25 | 20 | 10 | 0.00403 |
| 尾矿库 | 113.449758 | 39.206902 | 1073 | 8 | 25 | 10 | 0.01083 |

第五章  环境影响预测及评价

5.1施工期环境影响分析

经现场踏勘，本项目主体工程已建设完成，施工时采取一系列环保措施，施工过程中产生的垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水得到了合理处置，施工期不存在遗留问题。本项目尾矿库未建成，本项目施工影响分析主要分析尾矿库施工时对生态环境造成的影响。

5.1.1尾矿库的生态影响

拟选尾矿库为选厂东侧的荒沟，项目占地范围内无国家保护动物出现，无自然保护区等敏感区域分布，远离居民区，景观价值较低。就此情况来讲，选择其作为尾矿堆存场地对当地景观影响较小，不会对本区的生态系统中的物种变化造成大的影响，不会对其土地功能产生明显的恶化性影响。

场地平整和堆存过程中会对沟内及周边植被造成破坏，使其覆盖率降低。但随着拦渣坝、边坡和截洪沟工程绿化和覆土封场之后，该区植被覆盖率恢复，生态环境不会受到影响，能最大限度补偿造成的生物量损失。

尾矿库在清表过程中，场地区域极易造成水土流失，导致滑坡等地质灾害。本项目尾矿库选址为断头沟，沟头位于本项目场区处。西侧为道路，道路高程高于沟，雨水不会流入沟内。环评要求：拦挡坝、排水沟等工程在雨季来临之前完成，届时雨水不会进入沟内，最大程度的减轻了水土流失。

5.1.2取土场

尾矿库覆土源自场地平整时剥离的表土及部分外购土方，不单独设置取土场。

5.1.3运输道路

本项目尾矿库紧邻选矿厂，无需新修排渣道路。

综上分析，本项目尾矿库在施工期间对生态环境产生一定的影响，通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。

5.2运营期大气环境影响预测与评价

5.2.1评价区气象特征分析

1、气象特征

繁峙属温带大陆性气候，一年四季分明。但平川、丘陵区冬长夏短，多数山区则冬长无夏，春秋相连。各季的气候特点是：冬季寒冷少雪，春季干旱多风，夏季雨量集中，秋季凉爽宜人。

据繁峙县气象站1991-2010年地面气候资料统计资料可知：本区年平均风速为1.9m/s，年平均气温为8.0℃，极端最高气温为38.2℃，极端最低气温为-25.7℃；年相对湿度为54%；年均降水量为402.4mm，最大日降水量为80.0mm，历年平均蒸发量为1738.4mm，为年降水量的4.3倍；年平均日照时数为2794.6h，日照百分率63%。

受地形影响，全年主导风向为ENE，频率为12%，静风频率为26%。

具体数值见表5.2-1。

表5.2-1  繁峙县多年气候统计结果表

| 序号 | 项目 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多年平均气温（℃） | 8.92 |
| 2 | 多年平均最高气温统计值（℃） | 40.9（极值） |
| 3 | 多年平均最低气温统计值（℃） | -24.3（极值） |
| 4 | 多年平均风速（m/s） | 1.93 |
| 5 | 多年平均静风出现频率（%） | 26 |
| 6 | 多年平均最大日降水量（mm） | 45.78 |
| 7 | 多年主导风向 | ENE |
| 8 | 多年主导风向风频（%） | 12 |

2、风向玫瑰图

评价收集了繁峙县气象站风频玫瑰图，见图5-1。

图5-1  繁峙县多年风玫瑰图

5.2.2运营期大气环境影响预测

5.2.2.1项目所在区域达标判断

本项目环境空气质量例行监测资料引用忻州市2021年1月1日-2021年12月31日环境空气质量主要污染物浓度分析表。环境空气质量现状监测结果见表5.2-2。

表5.2-2  繁峙县2020年大气环境例行监测点统计结果单位：μg/m3

| 城市 | 县区 | SO2浓度均值 | NO2浓度均值 | PM10浓度均值 | PM2.5浓度均值 | CO百分位数 | O3—8h百分位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 忻州 | 繁峙县 | 23 | 27 | 78 | 29 | 1.4 | 150 |
| 年均值标准限值 |  | 60 | 40 | 70 | 35 | 4 | 160 |
| 达标分析 |  | 38.3 | 67.5 | 111.4 | 82.9 | 35 | 93.75 |
|  |  | 达标 | 达标 | 不达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

经上表分析，例行监测因子NO2、CO、PM2.5、SO2、O3年均值未超过《环境空气质量标准》中的二级标准，PM10年均值超过《环境空气质量标准》中的二级标准，监测结果表明，项目所在地为不达标区。

5.2.2.2大气预测模式及参数的选择

本项目环境空气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，不进行进一步预测，只根据估算模式计算结果进行影响分析。

本项目采用导则推荐的估算模型AERSCREEN进行估算。该模型适用于点源、面源和体源等污染源，可以计算短期浓度最大值及对应距离，可以模拟熏烟和建筑物下洗等特殊条件下短期浓度最大值及对应距离。

5.2.2.3运营期环境空气影响预测

1、预测内容

本次评价利用估算模式计算了项目主要污染物PM10、TSP污染物在不同距离处所引起的浓度，说明工程排放的各污染物对环境空气影响程度。

2、项目参数

估算模式所用参数见表5.2-3。

表5.2-3  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 38.2℃ |
| 最低环境温度 |  | -25.7℃ |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

3、污染源参数

本项目评价正常排放污染源选取的计算参数见表5.2-4。

表5.2-4  主要废气污染源参数一览表(点源)

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(°) |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 流速(m/s) | PM10 |
| 破碎排气筒 | 113.448112 | 39.206329 | 1079 | 15 | 1.2 | 20 | 10 | 0.39 |

续表5.2-4  主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

| 污染源名称 | 坐标(°) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) | TSP |
| 原料库 | 113.44772 | 39.206183 | 1079 | 30 | 40 | 10 | 0.0963 |
| 废石库 | 113.448476 | 39.206379 | 1079 | 33 | 30 | 10 | 0.0683 |
| 成品库 | 113.448954 | 39.206449 | 1079 | 25 | 20 | 10 | 0.00403 |
| 尾矿库 | 113.449758 | 39.206902 | 1077 | 8 | 25 | 10 | 0.01083 |

4、估算结果

本次评价采用估算模型对各污染源正常排放的污染物浓度进行估算，估算结果见表5.2-5。

表5.2-5  原料库大气污染物估算结果一览表

| 下风向距离 | 原料库 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TSP浓度(μg/m³) | TSP占标率(%) |
| 50.0 | 73.0420 | 8.116 |
| 100.0 | 54.4190 | 6.047 |
| 200.0 | 33.0710 | 3.675 |
| 300.0 | 24.7510 | 2.750 |
| 400.0 | 20.1770 | 2.242 |
| 500.0 | 17.8320 | 1.981 |
| 600.0 | 16.8050 | 1.867 |
| 700.0 | 15.9540 | 1.773 |
| 800.0 | 15.2260 | 1.692 |
| 900.0 | 14.6630 | 1.629 |
| 1000.0 | 14.0540 | 1.562 |
| 1200.0 | 12.9870 | 1.443 |
| 1400.0 | 12.0730 | 1.341 |
| 1600.0 | 11.2740 | 1.253 |
| 1800.0 | 10.5670 | 1.174 |
| 2000.0 | 9.9368 | 1.104 |
| 2500.0 | 8.6250 | 0.958 |
| 下风向最大浓度 | 80.5950 | 8.955 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 25.0 | 25.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

续表5.2-5  废石库大气污染物估算结果一览表

| 下风向距离 | 废石库 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TSP浓度(μg/m³) | TSP占标率(%) |
| 50.0 | 52.5280 | 5.836 |
| 100.0 | 38.5590 | 4.284 |
| 200.0 | 23.4750 | 2.608 |
| 300.0 | 17.5690 | 1.952 |
| 400.0 | 14.3220 | 1.591 |
| 500.0 | 12.6570 | 1.406 |
| 600.0 | 11.9320 | 1.326 |
| 700.0 | 11.3260 | 1.258 |
| 800.0 | 10.8080 | 1.201 |
| 900.0 | 10.4080 | 1.156 |
| 1000.0 | 9.9758 | 1.108 |
| 1200.0 | 9.2189 | 1.024 |
| 1400.0 | 8.5697 | 0.952 |
| 1600.0 | 8.0024 | 0.889 |
| 1800.0 | 7.5008 | 0.833 |
| 2000.0 | 7.0536 | 0.784 |
| 2500.0 | 6.1224 | 0.680 |
| 下风向最大浓度 | 61.5070 | 6.834 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 24.01 | 24.01 |
| D10%最远距离 | / | / |

续表5.2-5  成品库大气污染物估算结果一览表

| 下风向距离 | 成品库 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TSP浓度(μg/m³) | TSP占标率(%) |
| 50.0 | 3.4691 | 0.385 |
| 100.0 | 2.3657 | 0.263 |
| 200.0 | 1.3848 | 0.154 |
| 300.0 | 1.0364 | 0.115 |
| 400.0 | 0.8448 | 0.094 |
| 500.0 | 0.7530 | 0.084 |
| 600.0 | 0.7118 | 0.079 |
| 700.0 | 0.6744 | 0.075 |
| 800.0 | 0.6423 | 0.071 |
| 900.0 | 0.6139 | 0.068 |
| 1000.0 | 0.5885 | 0.065 |
| 1200.0 | 0.5438 | 0.060 |
| 1400.0 | 0.5055 | 0.056 |
| 1600.0 | 0.4721 | 0.052 |
| 1800.0 | 0.4425 | 0.049 |
| 2000.0 | 0.4161 | 0.046 |
| 2500.0 | 0.3612 | 0.040 |
| 下风向最大浓度 | 4.5941 | 0.510 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 21.0 | 21.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

续表5.2-5  尾矿库大气污染物估算结果一览表

| 下风向距离 | 尾矿库 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TSP浓度(μg/m³) | TSP占标率(%) |
| 50.0 | 9.3933 | 1.044 |
| 100.0 | 6.1005 | 0.678 |
| 200.0 | 3.4634 | 0.385 |
| 300.0 | 2.5921 | 0.288 |
| 400.0 | 2.1131 | 0.235 |
| 500.0 | 1.8946 | 0.211 |
| 600.0 | 1.7804 | 0.198 |
| 700.0 | 1.6867 | 0.187 |
| 800.0 | 1.6064 | 0.178 |
| 900.0 | 1.5356 | 0.171 |
| 1000.0 | 1.4718 | 0.164 |
| 1200.0 | 1.3601 | 0.151 |
| 1400.0 | 1.2644 | 0.140 |
| 1600.0 | 1.1806 | 0.131 |
| 1800.0 | 1.1066 | 0.123 |
| 2000.0 | 1.0407 | 0.116 |
| 2500.0 | 0.9033 | 0.100 |
| 下风向最大浓度 | 15.3790 | 1.709 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 14.0 | 14.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

续表5.2-5  破碎排气筒大气污染物浓度估算结果一览表

| 下风向距离 | 破碎排气筒 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) |
| 50.0 | 17.8440 | 3.965 |
| 100.0 | 29.3540 | 6.523 |
| 200.0 | 35.7660 | 7.948 |
| 300.0 | 30.9820 | 6.885 |
| 400.0 | 24.6770 | 5.484 |
| 500.0 | 19.8190 | 4.404 |
| 600.0 | 18.8610 | 4.191 |
| 700.0 | 18.0610 | 4.014 |
| 800.0 | 16.9930 | 3.776 |
| 900.0 | 15.8600 | 3.524 |
| 1000.0 | 14.7570 | 3.279 |
| 1200.0 | 13.3770 | 2.973 |
| 1400.0 | 12.2100 | 2.713 |
| 1600.0 | 11.1070 | 2.468 |
| 1800.0 | 10.1120 | 2.247 |
| 2000.0 | 9.2311 | 2.051 |
| 2500.0 | 7.9369 | 1.764 |
| 下风向最大浓度 | 35.7680 | 7.948 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 201.0 | 201.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

4、有组组织大气环境影响预测

排气筒大气污染物正常排放的PM10最大地面浓度为35.7680ug/m3，占标率为7.948%，出现距离为201m。

5、无组织大气环境影响预测

原料库排放的TSP最大浓度为80.5950ug/m3，占标率为8.955%，出现距离为86m。

6、大气环境防护距离

经预测，各污染物的1小时平均贡献浓度最大是TSP，占标率为8.955%，厂界未超过标准限值要求，无超标点，无须设置大气环境防护距离。

5.2.3大气环境影响评价结论

1、大气环境影响评价结论

本项目污染源排放为点源和面源排放。根据估算结果，本项目各污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率为8.955%，小于100%，排放的污染物对评价区贡献值较小，本项目环境影响可以接受。

2、污染控制措施可行性

本矿破碎系统设2台颚式破碎机、1台锥式破碎机、1台磁式干选辊。评价要求干选系统设置在封闭车间内，同时对2台颚式破碎机、1台锥式破碎机、1台磁式干选辊进出口设置全封闭集气罩，输送皮带机采用全封闭罩。含尘废气经集气管道引入1台布袋除尘器，破碎和磁选粉尘收集通过集尘管收集后送至1套布袋除尘器。除尘器参数：布袋过滤面积：1083m2，处理风量39000m3/h，过滤风速：0.6m/min。集尘罩集尘率95%。粉尘经处理后排放浓度为10mg/m3。处理后的废气通过1座15m排气筒排放，排气筒内径1200mm。

评价要求：采用封闭式原矿堆场和成品堆场，在一侧留有出入口，场地内设喷水雾装置，按日喷水雾1次，大风日平均喷水雾次数不少于3次，可使堆场起尘减小90%。

本项目运输过程排污主要为原料和成品运输产生的污染影响，物料公路运输采用30吨柴油车，汽车物料运输过程中将产生道路扬尘。

评价认为：汽车运输扬尘主要是沿途超载抛洒及道路行驶引起的二次扬尘，因此，对物料运输提出具体要求：

a.限制汽车超载，采用封闭厢车运输，防止洒落；

b.运输汽车出厂前对轮胎、车体进行清洗，并及时清扫路面；

c.厂区对道路进行硬化，并要对路面经常清扫和洒水，保持路面清洁和相对湿度。

采取以上措施运输扬尘可减少70%。

本项目尾砂于厂址东南处尾矿库暂存处置，堆置过程中会产生少量扬尘，估算尾矿库产尘量约0.26t/a。

为了减少废石堆场产生的粉尘对环境空气的影响，评价要求：排放时，采用洒水抑尘，逐步实施渣坡平整、压实和坡面防护，尽量进行覆土和绿化，可有效减小尾矿库产尘量。尾矿库粉尘量减小70%，则尾矿库粉尘排放量为0.078t/a。

预测结果显示，各预测值均满足环境功能区划要求，大气污染防治措施可行。评价建议加强污染源的控制措施，并定期对污染源实施监测，保证正常运行。

5.2.4污染物排放量核算结果

1、有组织排放量核算

大气污染物有组织排放量核算表见表5.2-6。

表5.2-6  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/(kg/h) | 核算排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 破碎排气筒 | 颗粒物 | ≤10 | 0.39 | 2.808 |
| 主要排放口合计 |  | SO2 |  |  | / |
|  |  | NOX |  |  | / |
|  |  | 颗粒物 |  |  | / |
|  |  | VOCS |  |  | / |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / | / |
| 一般排放口合计 |  | SO2 |  |  | / |
|  |  | NOX |  |  | / |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 2.808 |
|  |  | VOCS |  |  | / |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | SO2 |  |  | / |
|  |  | NOX |  |  | / |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 2.808 |
|  |  | VOCS |  |  | / |

2、无组织排放量核算

大气污染物无组织排放量核算表见表5.2-7。

表5.2-7  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方梁污染物排放标准 |  | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 原料库 | 堆存 | 颗粒物 | 无组织废气自然降尘+厂房阻隔+喷雾降尘率90% | 铁矿采选工业污染物排放标准（GB28661-2012） | 1.0 | 0.693 |
| 2 | 废石库 | 堆存 | 颗粒物 | 无组织废气自然降尘+厂房阻隔+喷雾降尘率90% | 铁矿采选工业污染物排放标准（GB28661-2012） | 1.0 | 0.492 |
| 3 | 成品库 | 堆存 | 颗粒物 | 无组织废气自然降尘+厂房阻隔降尘率90% | 铁矿采选工业污染物排放标准（GB28661-2012） | 1.0 | 0.029 |
| 4 | 尾矿库 | 堆存 | 颗粒物 | 防尘布全部覆盖+喷雾降尘率70% | 铁矿采选工业污染物排放标准（GB28661-2012） | 1.0 | 0.078 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  | SO2 |  |  |  | / |
|  |  |  | NOX |  |  |  | / |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |  | 1.292 |
|  |  |  | VOCS |  |  |  | / |

3、项目大气污染物年排放量核算

大气污染物年排放量核算表见表5.2-8。

表5.2-8  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | / |
| 2 | NOX | / |
| 3 | 颗粒物 | 4.1 |
| 4 | VOCS | / |

4、非正常排放量核算

污染源非正常排放量核算表见表5.2-9。

表5.2-9  污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/（mg/m3） | 非正常排放速率/(kg/h) | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 破碎排气筒 | 布袋除尘器损坏 | 粉尘 | 300 | 11.7 | 0.1 | 1 | 加强设备管理，做好设备的维护，发现设备故障及时处理 |

5、大气环境影响评价自查表

大气环境影响评价自查表见表5.2-10。

表5.2-10  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级☑ |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a |  |  |  |  |  | 500~2000t/a |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a☑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（TSP） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  |  | 附录D□ |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2021）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据☑ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据□ |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测☑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区☑ |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目 污染源□ |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ |  | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模型□ |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （0.1）h |  |  |  | c非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | c非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（PM10、TSP） |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（/） |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（/） |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量 | SO2：（/）t/a |  |  |  | NOx：（/）t/a |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物：（2.808）t/a |  |  |  |  | VOCs：（/）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.5污染物排放总量

根据晋环发【2015】25号《山西省环境保护厅关于印发<建设项目主要污染物排放总量核定办法>的通知》，实施主要污染物排放总量核定的建设项目包括：《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业。其他行业建设项目暂不需要核定主要污染物排放总量核定。

本项目属于晋环发【2015】25号文中采矿业，故需要申请总量控制指标。

本项目污染物排放量为：粉尘2.808t/a。

5.2.6大气环境影响评价结论

本项目在严格按照环评要求的环保措施实施，各污染物均能达到达标排放，对当地的区域环境空气质量影响较小。从环境空气影响评价角度出发，本项目的建设是可行的。

5.3运营期地下水环境影响预测与评价

5.3.1项目区地质环境条件

5.3.1.1区域地质与水文地质

1、区域地层

繁峙县境内出露地层以上太古界五台系为主，其次为中太古界，下古生界和新生界。自繁峙县南部往北逐渐变新，分述如下：

（1）太古界

①中太古界

中太古界为山西省最古老的地层，阜平群及龙泉关群二者呈北东向分布于本县东南端，这套地层由片麻岩、少量浅粒岩、大量岩、斜长角闪岩、磁铁石英岩组成。一般以含石墨、蛇纹石、金云母等粗结晶白云岩大理岩的特征。

②上太古界

上太古界五台系以恒山-五台山-云中山的五台群为代表，包括石咀亚群和台怀亚群，主要是一套由火山岩，沉积岩经变质而形成的片麻岩、变粒岩、石英岩、各类片岩、磁铁石英岩、角闪岩及大理岩组成。与下状中太古界地层呈不整合接触。

滹沱河以北义头寨-柏家庄-带也为大片上太古界五台系石咀亚群金刚库组、庄旺组和恒山杂岩分布区。

（2）元古界

①下元古界

下元古界滹沱群为一套浅变质岩系，分布于县西南中台、西台附近。主要由变质砾岩、石英岩、千枚岩、结晶白云岩组成，夹有变质基性火山岩。岩石变质程度较低，一般为板岩至绿片岩相。下元古界可分为三个部分；下部以碎屑岩一碳酸盐岩组成；中部以碳酸盐岩为主，上部主要由变质砾岩、长石石英岩、板岩或千枚岩组成。

②中元古界

中元古界不整合于不同时代的变质岩系之上，自下而上可分为长城系和蓟县系。五台山发育有长城系高于庄组，岩性以含遂石结构及条带白云岩为主，底部为石英砂岩。

（3）古生界

下古生界寒武系、奥陶系地层分布于滹沱河以南南峪口、小柏峪、宽滩和岩头一带。

①寒武系

以碳酸盐岩、泥质岩相沉积为主。下统以砂岩、页岩、泥灰岩为主，中统的下部由碎屑岩及碳酸岩组成；中部为紫红色页岩夹灰岩；上部为石灰岩、鲕状灰岩。

上统的下部为薄层泥质条带灰岩、竹叶状灰岩：中部为竹叶状灰岩或页岩，上部为白云岩、白云质灰岩。

②奥陶系

以碳酸盐类沉积为主，富含动物化石，一般厚400～500m。

下统以白云岩，含燧石条带或结核白云岩为主，底部为黄绿色页岩为薄层白云岩。

中统下部（下马家沟组）为砂砾岩、页岩、角砾状灰岩；中部（上马家沟组）以灰岩、豹皮灰岩为主，含石膏；下部（峰峰组）为白云质泥灰岩含石膏，夹厚层灰岩及质地较纯的灰岩。

（4）新生界

①第三系

下第三系玄武岩，分布于县城以北，出露面积550km2，厚800m。玄武岩微向滹沱河谷倾斜，最大倾角小于15°，熔岩为灰、黑色租玄武岩、橄榄粗玄武岩夹中细粒橄榄玄武岩。具多韵律、多旋回的层状构造，其间有数个玄武岩喷发间断风化面，其气孔上部小而多，下部大而少，并常见烘烤现象。

上第三系广泛分布于盆地深部，以褐红色粘性为主，夹薄层砂砾石层，这山为残积相红土。

②第四系

分布在山间河谷及滹沱河断陷盆地内，成因类型多，成分复杂。

a、下更新统：

在山区沟谷中零星出露，主要岩相为河湖相和冲洪积相。下部为砂卵石层，上部为砂质黄土夹薄层砂砾石透镜体。盆地中埋深50～120m，岩性为洪积的砂、卵砾石。

b、中更新统

在黄土丘陵区沟谷中出露，盆地区广泛分布。属冲积及洪积相成因，厚度20～90m。洪积相成因地层在洪积扇轴部以卵砾石为主，扇间洼地为亚砂土夹古土壤层；洪积层沿滹沱河两岸分布，岩性为砂、卵砾。盆地中埋深20～50m。

盆地广泛分布。成因类型为坡洪积、洪积相。总厚30～40m。坡洪积层分布在黄土丘陵区顶部与山间沟谷两侧，岩性为粉土质亚砂土，垂直节理发育；洪积层主要发育在洪积扇区，岩性为亚砂土、亚粘土．夹卵砾石层；冲积层分布在滹宽经河两岸地带与洪积层交替沉积，岩性为亚砂土夹中细砂。

c、全新统

呈条带状分布于滹沱河及倾斜平原的沟谷中，厚度较小，为l～l0m，成因类型为冲积物及洪积物。

2、区域构造

滹沱河阶地，为新生界第四系黄土覆盖。两边丘陵区系新生界第四系地层。

北部山区角峪河流域出露的基岩全部为五台群变质岩（AW），新生界地区角度不整合与其上。新生界地层，计有下更新统（Q1）、中更新统（Q2）、上更新统（Q3）、全新统（Q4）均呈不整合接触关系。其中下更新统分布较局限。仅残存于义兴寨至上角峪一带的半山上，并为中、上更新统所覆盖，为现代沟谷所分割。而上更新统的黄土则在侧区内分布。

3、区域水文地质条件

根据地下水赋存条件、水理性质及水力特征，项目区域地下水类型主要为松散岩类孔隙水和变质岩类裂隙水。

（1）松散岩类孔隙水

①含水层及埋深情况

松散岩类孔隙水主要分布在黑界沟、四道沟、羊眼河和兔儿河河谷区，宽几十米至千米。含水岩组为第四系全新统。含水层岩性为冲、洪积砂砾石疏松河床沉积物，厚几十厘米至20m以上。孔隙水水位标高与当地河床水位一致。含水层富水性中等，标准井（井径300mm，降深5m）单井涌水量50～500m3/d。

第四系上更新统一般分布在丘陵山梁峁低缓地带，厚十几厘米至30m余，大多透水但不含水，局部存在上层滞水，富水性一般极弱，标准井单井涌水量<10m3/d。

②补、径、排情况

孔隙水补给来源主要有大气降水、河水及两侧基岩裂隙水等。地下水径流主体从上游向下游流动，横向上从河谷两侧向河床中心径流。以向河谷下游径流排泄为主，人工开发与蒸发排泄为辅。

（2）变质岩类裂隙水

①含水层及埋深情况

变质岩类裂隙水大面积分布于基岩山区。含水岩组主要为五台群石咀亚群金刚库组，属弱含水层，按储水构造分风化裂隙潜水和构造裂隙水两类。

a、风化裂隙潜水

主要赋存在基岩近表部风化裂隙带中，多呈面状分布。风化裂隙带厚度一般30～50m，最厚可达70～80m。在山区山坡地带，一般不会形成统一地下水位，沿地势从高向低处汇流，极少在低洼处遇阻涌出成泉，泉流量一般小于0.1L/s，富水性极弱；河谷区呈埋藏型，汇聚后可形成统一地下水位，泉流量一般可达0.1～l0L/s，富水性弱-中等。

b、构造裂隙水

主要赋存在基岩构造裂隙带中，多呈线状或条带状分布。构造裂隙水富水性与断层规模及其性质有密切关系，压扭性断裂或断裂规模较小时，富水性较弱，泉流量多小于1L/s，较大断裂带并呈张性时，富水程度一般较强，泉流量可达10L/s以上。

②补、径、排情况

该类地下水主要靠大气降水补给，高处向低处汇流，地下水的排泄主要排向河谷，少量向深部径流，补给或储存于深部构造裂隙中。

（3）碳酸盐岩岩溶裂隙水

分布于砂河北和西南的山区，受构造影响，岩溶裂隙发育，透水性较好，大气降水入渗迅速，该含水岩类出露面积小，被相对隔水的古老片麻岩所包围，形成良好的储水条件。

区域水文地质图见附图5-1。

4、泉域

本项目不在山西省泉域范围内，距离最近的评上泉域约20km，本项目与泉域相对位置关系图见附图5-2。

5、水源地

1）县级以上城镇集中式饮用水源地

略

6、村庄分散式饮用水井

评价范围内分散式第四系松散岩类孔隙水井共4眼。水井概况见表5.3-2。水井分布见地下水环境保护目标图2-6。

表5.3-2  评价区村庄居民用水现状一览表

| 序号 | 点位 | 井深 （m） | 水位（m） 2021.3.21 | 水位（m） 2021.5.23 | 水位（m） 2021.7.16 | 含水层 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西坡头 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 东堡 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 富家庄 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 东坡头 |  |  |  |  |  |  |

5.3.2评价区地质与水文地质

5.3.2.1 评价区地质环境

厂址附近无活动断裂通过，区域断裂不会对拟选厂址区域稳定性产生影响。厂址位于地裂缝发育的影响范围之外，不会对厂址稳定性产生影响。厂址在区域上处于相对稳定地段。

5.3.2.2 地形地貌

根据地貌形态、岩性以及成因，区域地貌可划分为三类地貌单元：

1、以变质岩为主的侵蚀-剥蚀中高山

为周边山区，海拔1500-2500m，沟谷切割深度500-1000m，地形高差大，坡度30°以上，切割强烈，沟壑发育。

2、黄土丘陵台地区

分布在南北以及东堡山前洪积扇之间，主要为黄土梁卯状丘陵，沟壑纵横，地形破碎，起伏较大，属水土流失区。

3、滹沱河断陷盆地区

（1）冲洪积倾斜平原区：分布在赵庄河倾斜平原的前缘和河谷冲积平原交接地带。

（2）冲积平原区：成条带状分布在滹沱河两岸漫滩和阶地，地下水埋藏浅，分布盐碱地和下湿地。

本项目位于洪积高台地，地形地貌见附图5-5。

5.3.2.3 评价区水文地质条件

1、含水层特征

该区的含水层在垂向上分为中上更新统（Q2-4）浅层含水岩组与下更新统（Q1）深层含水岩组，其含水层赋水特征分述如下：

①中上更新统（Q2-4）浅层含水岩组

主要含水层埋藏在40m以下，岩性为中粗砂、砾石，分布稳定，厚度较大。含水层厚度50-92m，单层最大厚度40m。主要开发利用下部含水层，静水位11-13m，普遍高出第一含水层30m以上，明显具有孔隙承压水的特征。抽水试验降深2.5-6.7m，单井流量1920m3/d，渗透系数7.89-19.5m3/d，影响半径109-189.5m。

②下更新统（Q1）层含水岩组

区内下更新统深层含水层颗粒多以砂砾、粗砂、中砂、细砂为主。在平面分布上越接近山前各项同性越好，含水层颗粒粗，越近河边含水层颗粒越细。垂向上粗颗粒带Q1埋深在50-120m，为湖相沉积，岩性也渐变为砂质粘土、含砂粘土及粘土。据资料显示，该含水层渗透系数为0.35-2.17m/d。含水层厚度为370.44m，q=0.224L/s·m，赋水性较好。

2、隔水层组

含水层以粗颗粒的砂砾石为主，其补给关系为由上部补给下部，垂向上深层含水层岩性颗粒相对浅层较粗，是地下水富集的有力地层；水平向从南至北岩性颗粒逐渐由粗变细，富水性也逐渐减弱。根据前人研究资料显示，Q2-4的浅层含水层与Q1的深层含水层之间存在着厚层粘土，对深层含水层进行抽水试验时，同步观测的浅层孔无反应，这说明该粘土层为两含水层系统的隔水层，两含水层系统水力联系弱。

因此此次研究的目的含水层为中上更新统Q2-4的浅层含水层。

项目区地层柱状图见附图5-6。

3、地下水补、径、排特征

地下水埋深大，主要接受山区侧向补给，其次是大气降水入渗补给。山区侧向补给通过洪积扇垂直或垂向补给地下水；大气降水直接通过地表粗颗粒带入渗补给。

地下水的径流受地形地貌、岩性特征和水文气象等因素制约，从全区等水位线图来看，基本上是由山前向河谷径流，大致由东北向西南径流，最终流入西南侧的滹沱河。

区内浅层和深层地下水已被部分开发和利用，但开采水量不大，地下水仍处于天然平衡状态下，在河谷形成排泄及蒸发排泄带。

4、评价区包气带特征

包气带岩性以耕表土、黄土状粉土和粉土与砂卵石互层为主。根据野外渗水试验得出渗透系数平均値5.23×10-4cm/s。

由于评价区地下水丰水期埋深在14-130m左右，包气带厚度由北向南逐渐减小，包气带厚度在40-60m左右，平均厚度约50m，包气带天然防污性能为“弱”。

评价区第四系松散层孔隙水流场图见附图5-7。

5.3.3 水文地质试验

为查明厂区包气带的渗透性能，在厂区内布置1组渗水试验。

（1）设备的安装

①选定试验位置后，清除地表覆土，下挖一个20cm的注水试坑，清平坑底；

②在注水试坑内放入高20cm，直径35.75cm的铁环，环外用粘土充填压实，确保四周密闭不漏水；

③在环底铺2cm厚的粒径5-8mm的粒料做缓冲层。

（2）注水

①向环内注水，保持环内水柱高度在10cm左右，并控制波动幅度不超过0.5cm；

②开始每隔5min量测一次注水量，连续量测5次，以后每隔20min量测一次，连续量测7次；

③经计算，第6次和第5次注水量之差小于第七次注水量的10%，试验结束。

（3）渗透性能计算

试坑内单环注水试验按下列公式计算实验层的渗透系数：

K=16.67Q/F

式中：K——试验土层渗透系数，cm/s；

Q——最后一次注水量，L/min；

F——试环面积，cm2。

表5.3-3    渗水试验成果表

| 点位 | 第7次注水量（L/min） | 垂向渗透系数（cm/s） | 试验目的层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 0.043 | 5.20×10-4 | 素填土，松散 |

5.3.4地下水水质污染影响预测

5.3.4.1 地下水水流数值模型

1、概念模型

水文地质概念模型就是表示有关含水层结构和作用以及含水系统特征方面数据的图。它是依据现场所收集到的数据建立起来的，是水文地质理论研究和应用之间的一个环节。通过分析研究区的水文地质条件，收集和整理了大量水文地质资料的基础上，建立了研究区水文地质概念模型和地下水流数值模型。

2、含水层概化

根据评价区水文地质条件、含水层性质及地下水水力联系，第四系松散岩类孔隙水为溶质运移模拟的目标含水层。本次假定目标含水层为连续含水层，含水层厚度约为50~92m左右，该含水层可概化为非均质各向同性、连续分布、底板近似水平的含水层。含水层下部为粘土层，透水性弱弱透水层可视为隔水层。包气带岩性为松散岩类，视为透水上部边界。

3、模拟范围及边界条件

据区域地质图及现场调查与钻探资料，模拟区上边界为潜水面，垂向上水量仅为大气降水入渗补给；潜水含水层下部为粘土层，隔水性较好，定义为零流量隔水边界；西边界和东边界划定为垂直于等水位线的零流量边界；北边界滹沱河为区域排泄区，概化为排泄边界；南边界设置为定流量补给边界。

4、参数分区

根据评价区地质、水文地质条件的分析，结合《山西六大盆地地下水资源及其环境问题调查评价》，对模拟区进行参数分区。

根据《山西六大盆地地下水资源及其环境问题调查评价》及《水文地质手册》，对模拟区含水层渗透系数及给水度分别赋值。参数赋值见表5.3-4，参数分区见图5-3。

弥散系数的确定：本次污染物运移模拟仅考虑污染物的水动力弥散运移过程。纵向弥散系数取经验值10m2/d，横向弥散系数取1.0m2/d。

表5.3-4  参数分区表

| 分区 | Kx（m/d） | Ky（m/d） | μ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ洪积高台地 | 3.6 | 3.6 | 0.15 |
| Ⅱ洪积倾斜平原 | 2.2 | 2.2 | 0.12 |
| Ⅲ中起伏侵蚀中山 | 4.8 | 4.8 | 0.18 |

图5-3    模拟区网格剖分及边界条件处理示意图

图5-4    模拟区参数分区图

5、均衡项

（1）大气降水入渗补给

在模型中大气降水入渗补给量的计算公式为：

式中：Q降—多年平均降水入渗补给(万m3/yr)；

P—多年平均降雨量(mm/yr)；

a—降水入渗系数；

A—计算区面积(km2)；

MODFLOW水流模型中补给项的赋值单位为mm/yr，因此公式可简化为：。其中q降为单位面积内多年平均降水入渗补给(mm/yr)。a采用经验数据。p采用繁峙县多年平均降雨量400mm/yr。在模型计算大气降水入渗补给量时，采用RECHARGE （补给）模块来处理，将该补给量作用于活动单元，参数分区见图5-4，分区见表5.3-5。

表5.3-5    大气降水入渗补给系数取值一览表

| 计算区 | 参数 |
| --- | --- |
| I | 0.16 |
| II | 0.16 |
| Ⅲ | 0.16 |

6、数学模型

地下水流模型设为二维非稳定流的数学模型，即：

式中：h—地下水水头（m）；

Ω—地下水渗流区域；

S1—模型上游的第一类边界；

S2—模型下游的第一类边界；

W—源汇项，包括降雨入渗补给、蒸发、人工开采（m3/d）；

Kxx、Kyy—分别表示x，y方向的渗透系数（m/d）；

µ—给水度；

n—边界外法线方向；

h0（x，y）—初始地下水水头函数（m）；

h1（x，y）—上游边界已知地下水水头函数（m）；

H2（x，y）—下游边界已知地下水水头函数（m）。

模型求解采用加拿大Waterloo水文地质公司的Visual MODFlow软件。MODFLOW（Modular Three-dimensional Finite-difference Ground- water Flow Modle，模块化三维有限差分地下水流动模型），是美国地质调查局（U.S. Geological Survey）的Michael G. McDonald 和Arlen W.Harbaugh于80年代开发出来的一套用于孔隙介质中地下水流动三维有限差分数值模拟的软件，自从它问世以来，人们已经对MODFLOW进行了多种测试，至今尚未发现错误。所以，它已成为一个相对标准化的软件，并被世界上许多官方和司法机构所认可。在原MODFLOW核心程序的基础上，加拿大Waterloo水文地质公司应用现代可视化技术开发研制了Visual MODFLOW软件系统，并于1994年8月首次在国际上公开发行。Visual MODFLOW以其系统化、可视化以及强大的数值模拟功能，现已成为国际上最流行的三维地下水流和溶质运移模拟评价的标准化可视化专业软件系统，被国际同行普遍认可。

7、模型离散

综合考虑到网格密度对求解精度和计算时间的影响及垂向上避免疏干单元的出现，需对研究区的网格进行合理的剖分。剖分单元格顶板、底板以及初始水头等数据以散列点的形式输入到模型中，然后插值进行赋值。

模拟区横向和纵向分别划分为120行，140列，垂向只考虑单一潜水含水层，共计16800个活动矩形单元格。

8、模型的识别与验证

模型的识别和验证主要遵循以下原则：①模拟的地下水流场要与实际地下水流场基本一致，即要求地下水模拟等值线与实测地下水位等值线形状相似；②模拟地下水的动态过程要与实测的动态过程基本相似，即要求模拟与实际地下水位过程线形状相似；③从均衡的角度出发，模拟的地下水均衡变化与实际要基本相符；④识别的水文地质参数要符合实际水文地质条件。根据以上四个原则，对模拟区地下水系统进行了识别和验证。通过反复调整参数和均衡量，识别水文地质条件，确定了模型结构、参数和均衡要素。

本次模拟根据收集评价区初始流场作为模型识别阶段。模型采用Galerkin有限元法，以AB/TR模式控制的自动时间步长，输出的等水位线结果与观测井的实测等水位线对比。通过对比可以看出，计算流场整体拟合效果较好，说明数值模型是可靠的，数值方法是可行的，其成果可以用于预测。

地下水流场拟合情况见图5-5。

图5-5   模拟区流场拟合图

4.2 地下水污染模拟预测

根据拟建项目的工程特点及可能出现的污染事故，设计正常工况和事故工况两种情景进行预测评价。污染物在地下水系统中的迁移转化过程十分复杂，本次地下水污染模拟过程未考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应，模型中各项参数予以保守性考虑。由于污染物预测主要针对事故工况下污染物运移情况，因此模型预测时将不考虑包气带对污染物的截留作用，假设污染物可以直接通过包气带进入地下水体，最大限度地考虑污染物对研究区水体的影响。

本项目预测评价这样考虑和假设的原因如下：

①假设污染质在运移中不与含水层介质发生反应，即只考虑运移过程中的对流、弥散作用。

②有机污染物在地下水中的运移非常复杂，影响因素除对流、弥散作用以外，还存在物理、化学、微生物等作用，这些作用常常会使污染浓度衰减。目前国际上对这些作用参数的准确获取还存在着困难。

4.2.1 溶质运移模型的建立

1、数学模型

MT3D是一个可模拟溶质运移的数值计算软件，具有模拟稳态、瞬间流动场、异向性传输、早期衰减和反应、线性和非线性吸附作用的地下水水平对流功能。本次模拟不考虑污染物的化学衰减反应，而仅考虑地下水平流及扩散对污染物运移所造成的影响，则可利用平流弥散方程来描述溶质或污染物运移，方程式如下：

式中：c—地下水流系统中的污染物浓度函数（g/L3)；

t一时间（T)；

D一水动力弥散系数（L/T)；

v—渗流速度（L/T)；

n一有效孔隙度（%)；

D'—模拟区域；

—第二类水头边界

2、参数的确定

污染运移模型的参数设定主要是以野外试验为参考，弥散度是研究污染物在土壤及地下水中迁移转化规律的最重要参数之一，弥散系数D是反映渗流系统弥散特征的一个综合参数，忽略分子扩散时，它是介质弥散度仅和孔隙流速V的函数。大量的室内弥散试验结果表明，纵向弥散度一般为毫米量级，成为孔隙尺度的水动力弥散作用，而实际上野外试验所得出的弥散度远远大于在实验室所测出的值，相差可达4-5个数量级，野外得到的弥散度随研究问题尺度的增大而增大，并随着溶质运移时间而增大，这种孔隙介质中弥散度随着溶质运移距离和研究问题尺度增大而增大的现象成为多孔介质水动力弥散的尺度效应。对于造成水动力弥散尺度效应的原因，目前人们趋于一致的看法是：野外条件下介质的不均匀性造成了室内试验结果与野外试验结果之间的巨大差距。

水动力弥散尺度效应的存在为模拟和预测地下水中溶质在介质中的运移规律带来了困难。本次溶质运移模型中介质弥散度的确定结合了Gelhar, L. W在“A critical review of data on field-scale dispersion in aquifers”一文中对59个不同尺度的地区弥散度的研究成果，选取其中与本项目区厂区地下潜水含水层相似的区域进行类比，横向弥散度的取值依据美国环保署（EPA）提出的经验数据：横/纵向弥散度比（aT/aL）一般为0.1。最终确定的溶质运移模型参数为：

纵向弥散度：10m；横向弥散度1m。

4.2.2 厂址区地下水环境影响预测与评价

1、正常状况下地下水环境影响预测评价

本项目产生的废水主要是尾矿淋溶水和生活污水。

（1）尾矿淋溶水

尾矿淋溶水收集后回洒，用于场地降尘，不外排。

（2）生活污水

本项目生活污水、食堂废水经隔油池后排入1座2m3的沉淀池，用于场地洒水或绿化，不外排。

2、非正常状况下地下水环境影响预测评价

（1）情景设定

本项目非正常状况主要为生活污水沉淀池渗漏与尾矿库尾矿淋溶水渗漏。在非正常状况下，厂区的运营可能对区域地下水造成影响。通过对项目建设内容的分析，非正常状况下项目对地下水的可能影响途径主要包括：

生活污水沉淀池底部防渗层破损，造成生活污水渗入地下影响地下水水质；尾矿库防渗层破损，造成尾矿淋溶水渗入地下影响地下水水质。

本次预测针对冲洗废水收集池防渗破损或因腐蚀防渗完全失效进行。收集池按照相关技术规范进行了防渗设计。因此，不进行正常工况情景下的预测。水池渗漏面积为2×2m2，项目区包气带渗透系数为5.20×10-4cm/s（0.449m/d），则非正常状况下渗漏强度为0.269kg/d（0.449×4×1000×150×10-6）。参照经验系数有效孔隙度取0.25，横向弥散系数取1m2/d，纵向弥散系数取10m2/d。

（2）源强设定

本次模拟根据项目对地下水的影响途径来设定主要污染源的分布位置，选定优先控制污染物，预测在非正常状况下污染物在地下水中迁移过程，进一步分析污染物影响范围、超标范围和迁出厂区后浓度变化。其中生活污水特征污染物选取氨氮，浓度20mg/L，尾矿淋溶水特征污染物根据淋溶实验数据选取硒，浓度0.0103 mg/L。

表5.3-6  尾矿淋溶水实验结果

| 项目 | 单位 | 尾矿 | 废石 | 地下水III类水质标准值 | 最大Pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 8.63 | 8.43 | 6.5-8.5 | 1.10 |
| 铜 | mg/L | ND | ND | 1 | 0.00 |
| 硒 | mg/L | 0.0097 | 0.0103 | 0.01 | 1.03 |
| 六价铬 | mg/L | ND | ND | 0.05 | 0.00 |
| 总银 | mg/L | ND | ND | 0.05 | 0.00 |
| 锌 | mg/L | ND | ND | 1 | 0.00 |
| 镉 | mg/L | ND | ND | 0.005 | 0.00 |
| 铅 | mg/L | ND | ND | 0.01 | 0.00 |
| 总铬 | mg/L | 0.00043 | 0.00044 | 0.05 | 0.01 |
| 铍 | mg/L | ND | ND | 0.002 | 0.00 |
| 钡 | mg/L | 0.0693 | 0.0424 | 0.7 | 0.06 |
| 镍 | mg/L | 0.00030 | 0.00029 | 0.02 | 0.01 |
| 汞 | mg/L | ND | ND | 0.001 | 0.00 |
| 砷 | mg/L | ND | ND | 0.01 | 0.00 |
| 氟化物 | mg/L | 0.065 | 0.186 | 1 | 0.19 |
| 氰化物 | mg/L | ND | ND | 0.05 | 0.00 |

（3）地下水污染预测结果

底部渗漏地下水污染模拟100天、1000天、3650天预测结果见图4-4~4-9、表4-4、表4-5所示。结果显示：

污染物氨氮在含水层中100天的最大运移距离70m，运移范围5003m2，最大超标距离33m，最大超标范围1687m2；1000天的最大运移距离178m，运移范围23002m2，最大超标距离80m，最大超标范围6231m2；3650天的最大运移距离370m，运移范围46543m2，最大超标距离161m，最大超标范围13578m2。

表5.3-7    生活污水氨氮运移范围统计表

| 时间 | 影响距离(m) | 超标距离(m) | 影响面积(m2) | 超标面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100天 | 70 | 33 | 5003 | 1687 |
| 1000天 | 178 | 80 | 23002 | 6231 |
| 3650天 | 370 | 161 | 46543 | 13578 |

污染物硒在含水层中100天的最大运移距离45m，运移范围49211m2，最大超标距离28m，最大超标范围1424m2；1000天的最大运移距离164m，运移范围21524m2，最大超标距离76m，最大超标范围2789m2；3650天的最大运移距离341m，运移范围44235m2，最大超标距离152m，最大超标范围12345m2。

表5.3-8   尾矿淋溶液硒运移范围统计表

| 时间 | 影响距离(m) | 超标距离(m) | 影响面积(m2) | 超标面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100天 | 45 | 28 | 4921 | 1424 |
| 1000天 | 164 | 76 | 21524 | 5789 |
| 3650天 | 341 | 152 | 44235 | 12345 |

图5-6    生活污水氨氮100天污染运移图

续图5-6    生活污水氨氮1000天污染运移图

续图5-6   生活污水氨氮3650天污染运移图

续图5-6    尾矿淋溶液硒100天污染运移图

续图5-6    尾矿淋溶液硒1000天污染运移图

续图5-6    尾矿淋溶液硒3650天污染运移图

4.3 对水源地的影响分析

1、对光裕堡乡集中供水水源地的影响分析

本项目不在水源地保护区范围内，水源地位于本项目侧向3.9km，不在水源地的补给和径流区，因此，不会对光裕堡乡集中供水水源地造成污染影响。

2、对集义乡集中供水水源地的影响分析

本项目不在水源地保护区范围内，水源地位于本项目下游4.1km，因此，不会对光裕堡乡集中供水水源地造成污染影响。

4.4 对周边村庄水井的影响分析

距离本项目下游最近的村庄水井为东堡水井，约1.8km，污染物沿地下水流方向向下游迁移最大距离382m，污染影响范围内没有村庄水井分布，因此，不会对周边村庄水井产生污染影响。

5.3.5地下水环境保护措施

5.3.5.1 保护原则

为有效保护项目区的地下水环境，除了按项目初设报告中设计的方案处理场地的各种废水，还需要建设地下水动态监测系统，并按期进行监测和采样测试分析。下面结合拟建项目特点和当地自然环境特征，提出地下水环境保护管理的原则和措施，并对措施的经济成本和可行性进行分析论证。

在制定该项目工程的地下水环境保护管理措施时，遵循以下原则：

（1）预防为主、标本兼治；

（2）源头控制、分区防治、污染监控、应急响应；

（3）优先考虑项目可研阶段提出的各项环保措施，并针对地下水环境保护目标进行改进和完善；

（4）新补充措施应注重其有效性、可操作性、经济性、适用性。

5.3.5.2 源头控制措施

1、生活废水

本项目劳动定员共15人，生活用水量0.9m3/d，270m3/a。生活污水排放系数按80%计，则生活污水产生量为0.72m3/d（216m3/a）。本项目生活污水、食堂废水经隔油池后排入1座2m3的沉淀池，用于场地洒水或绿化。本项目使用旱厕，定期由附近农户清掏用作农肥。

2、生产废水

A、尾矿浆

尾矿浆经浓缩压滤后，泵入循环水池回用于生产。生产废水全部循环利用不外排。同时生产车间内设集中水池60m3，将跑、冒、滴、漏、地板冲洗水等经收集后，进入生产系统，作为选矿补充水。

B、车辆冲洗用水

本次项目拟在厂区出入口设置1座车辆清洗平台，洗车用水量为1.34m3/d，洗车循环水量为20m3/d，洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。

3、初期雨水

在厂内设置初期雨水收集池，雨水经收集沉淀后可用于原料库和道路洒水降尘，也可以作为生产用水。

5.3.5.3 分区防渗措施

对可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下，并及时将泄漏或渗漏的污染物收集并进行集中处理。

1、防渗分区

根据项目区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，划分为重点防渗区、简单防渗区。

（1）重点防渗区

重点防渗区是指事故风险危险区、位于地下或者半地下的生产功能单元，污染物中含有重金属或持久性有机污染物，污染地下水环境的污染物泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位，如沉淀池、沉砂池、初期雨水池、浓缩池、事故池、洗车水池、危废暂存间等。

（2）一般防渗区

生产车间，原料库，废石库、精矿库。

（3）简单防渗区

除重点防渗区以外的其它建筑区，如办公楼、厂区道路、门卫、绿化带等。

2、防渗措施

（1）沉淀池、沉砂池、初期雨水池、浓缩池、洗车水池、事故池

池体采用抗渗混凝土浇筑，其厚度不小于250mm，混凝土等级大于S8级，混凝土中掺入微膨胀剂，掺入量以适配结果为准；混凝土需有良好的级配，严格控制沙石的含泥量，并振捣密实，混凝土浇筑完后应加强养护。池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料，其厚度不小于1.0mm。废水池防渗结构层渗透系数≤10-10cm/s。废水处理站地面采用水泥硬化。

（2）危废暂存间

地面先铺设抗渗等级等于或大于P6级的混凝土，然后上面设2mm厚高密度聚乙烯防渗层，渗透系数≤1×10-10cm/s，

最后设1.0m高的墙裙防渗处理，储存区设15cm高的挡护围堰，室内角落设置集水坑，地面以0.02坡度坡向集水坑。贮存场所设置警示标志，危废暂存间为重点防渗区，设危废暂存桶、危废的容器和包装物粘贴危废识别标志。危险废物定期交有处置资质的单位处置。

（3）生产车间，原料库，废石库、精矿库

通过在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥及渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。一般防渗区抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，其厚度不宜小于100mm。确保防渗性能应与1.5m厚的粘土层等效，粘土渗透系数≤1.0×10-7cm/s。

（4）简单防渗措施

只需对基础以下采取原土夯实，进行一般地面硬化，即可达到防渗的目的。

综上所述，本项目厂区防渗情况见表5.3-9~5.3-12，防渗分区见附图5-8。

表5.3-9    污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料，或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料，或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

表5.3-10    包气带防污性能分类

| 分级 | 包气带岩（土）的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb﹤1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-7﹤K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |

表5.3-11    地下水污染防治分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带 防污性能 | 污染物控制 难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防治区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防治区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防治区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

表5.3-12    防渗分区表

| 编号 | 装置（单元、设施） | 防渗等级 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淀池、沉砂池、初期雨水池、浓缩池、事故池、废石库、危废暂存间、尾矿库 | 重点防渗区 | 采等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
| 2 | 生产车间 | 一般防渗区 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
| 3 | 其它 | 简单防渗区 | 一般地面硬化、绿化 |

5.3.5.4 地下水跟踪监测计划

本次评价给出地下水监测计划，目的在于保护居民饮水安全，对评价区内的地下水污染及时预警，并采取合理的补救措施。因此，为了及时准确的掌握地下水水质的变化情况，评价建议建立评价区的区域地下水监控体系，其主要包括监测点位与监测项目、监测频率与监测因子、监测设备与监测人员等。

1、监测点布设

根据该项目的水文地质特点、影响区域、保护目标及主要污染源在评价区布设监测点位。在本项目场地上下游设置水质水位长期监测点，以便进行长期对比监测。监测井主要布置在可能会发生污染的装置或设施下游，设计口径300mm，孔深5m，实际终孔孔深以进入地下水位5m为宜。地面以下至水位波动带以上下入实管，水位波动带以下下入花管。

监测点布设见表5-5、图5-2。

表5-5  地下水跟踪监测计划一览表

| 类别 | 点号 | 点位 | 井深（m） | 监测层位 | 布点原则 | 监测频次 | 监测层位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质 | 1 | 大木瓜 | 120 | 第四系松散岩类孔隙承压水 | 上游对照点 | 至少每季度1次，每两次监测之间间隔不少于1个月，周边有环境敏感区应增加监测频次。封场后监测频次至少每半年1次，直到地下水连续2年不超出地下水本地水平。 | 第四系松散岩类孔隙水 |
|  | 2 | 尾矿库下游50m | 50 | 第四系松散岩类孔隙潜水 | 污染监控点 |  |  |
|  | 3 | 东堡 | 84 | 第四系松散岩类孔隙承压水 | 下游敏感点 |  |  |

图5-7  地下水长期跟踪监测布点图

2、监测项目

pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、石油类共24项。

特征因子：铜、锌、铅、石油类。

3、监测频率

地下水水质监测，根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2020），监测频次至少每季度1次，每两次监测之间间隔不少于1个月，周边有环境敏感区应增加监测频次。封场后监测频次至少每半年1次，直到地下水连续2年不超出地下水本地水平。委托有资质单位进行水样采集与化验分析。

4、监测数据管理

监测结果应及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是跟周边居民用水安全相关的数据要定期张贴公示，如发现异常或者发生事故，应加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，及时采取应对措施。

5.3.5.5 应急响应

为了及时准确地掌握项目场地周围地下水环境污染状况，建议建立地下水监控体系，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备，及时发现污染、及时控制。加强地下水水质的长期动态监测工作，做好应急预案，若发生泄漏事故，通过地下水监测井监测数据及反馈启动应急处置方案，及时发现地下水污染事故及其影响范围和程度，为启动地下水应急措施提供信息保障。

1、风险应急预案

制定事故状况应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对潜水含水层的污染。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序见图5-7。

图5-8  地下水污染应急治理程序框图

2、应急管理

在突发地下水污染事故情况下，建议采取以下应急管理措施，以保护地下水环境：

①立即启动应急预案；

②查明并切断污染源；

③查明地下水污染深度、范围和程度；

④依据查明的地下水污染情况，合理布置浅井，并进行试抽水工作；

⑤依据抽水设计方案进行施工，抽出被污染的地下水体；

⑥将抽出的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析；

⑦监测孔中的特征污染物浓度满足《地下水质量标准》相关级别标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

3、应急保障

①人力资源保障：明确各类应急响应的人力资源，包括专业应急队伍、兼职应急队伍的组织与保障方案。

②财力保障：明确应急专项经费来源、使用范围、数量和监督管理措施，保障应急状态时应急经费的及时到位。

③物资保障：明确应急救援需要使用的应急物资、应急监测仪器、防护器材、装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人等内容。

5.3.6地下水环境影响评价结论

1、现状监测结果表明，各监测点监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类水质标准要求。总体来讲，区域地下水环境质量现状良好。

2、本项目不会对周边水源地及村庄水井造成污染影响。

3、项目区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区包括沉淀池、沉砂池、初期雨水池、浓缩池、事故池、废石库、危废暂存间、尾矿库等，一般防渗区为生产车间，厂区其它区域为简单防渗区。

综上所述，在施工期和运营期间加强管理，严格遵循地下水环境保护措施的前提下，本工程对地下水环境的影响很小，从地下水环境保护的角度分析，本项目是可行的。

5.4运营期声环境影响预测与评价

5.4.1噪声源强

本项目营运期高噪声设备主要为破碎机、筛分机、球磨机、干选机、风机和运输车辆等，噪声源强在70~110dB(A)之间，其噪声源强及防治措施见表5.4-1。

表5.4-1  设备噪声及防治措施

| 主要噪声设备 | 治理前dB(A) | 治理后dB(A) | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锥式破碎机 | 70~100 | 70 | 安装在室内、基础减震 |
| 颚式破碎机 | 90~110 | 80 | 安装在室内、基础减震 |
| 分级筛 | 70~85 | 55 | 安装在室内、基础减震 |
| 高频筛 | 70~95 | 65 | 安装在室内、基础减震 |
| 强磁辊 | 70~80 | 55 | 安装在室内、基础减震 |
| 球磨机 | 70~90 | 60 | 安装在室内、基础减震 |
| 水泵 | 70~85 | 55 | 安装在室内、基础减震 |
| 干选机 | 65～85 | 55 | 安装在室内、基础减震 |
| 运输车辆 | 70~80 | 55 | 减速慢行，禁止鸣笛 |

5.4.2声环境污染防治措施

本项目已经于2019年6月建设完成并投入运行。建设单位安装生产设备时已经采取了以下噪声防治措施：

1、在设备选型时，选用了低噪声设备，以降低声源噪声；

2、生产主要噪声设备全部放置于车间内，生产车间布置在厂区北侧，厂址远离村庄，利用距离衰减及车间墙壁的隔声作用，降低了项目厂界噪声排放；

3、对破碎机、磨机等高噪声源等设备安装了减振垫；

4、加强了厂区及厂界的绿化，绿化带采用高大乔木落叶树与低矮的黄杨、松柏等构成绿化屏障来阻挡噪声。

5、对进入厂区的车辆要求减速慢行，且禁止鸣笛。运输时间限于白天，夜间不运输。

5.4.3声环境影响预测

本项目已经于2019年6月建设完成并投入运行，因此将现状监测值作为厂界噪声预测值，具体见表5.4-2。

表5.4-2  厂界噪声预测结果单位：dB(A)

| 预测点 | 昼间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 标准值 | 达标情况 |
| 1#西 | 28.62 | 60 | 达标 |
| 2#北 | 24.75 | 60 | 达标 |
| 3#东 | 29.83 | 60 | 达标 |
| 4#南 | 28.43 | 60 | 达标 |

5.4.4声环境影响评价结论

从噪声预测结果可以看出，本项目厂界噪声昼、夜间噪声预测值为未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准限值。

5.4.5声环境影响评价自查表

声环境影响评价自查表见表5.4-3。

表5.4-3  声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  | 二级 |  |  |  | 三级 |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m |  |  |  | 大于200m |  |  |  | 小于200m |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级 |  |  | 最大A声级 |  |  |  | 计权等效连续感觉噪声级 |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  | 地方标准 |  |  |  | 国外标准 |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区 | 1类区 |  | 2类区 |  |  | 3类区 |  | 4a类区 |  |  | 4b类区 |  |  |
|  | 评价年度 | 初期 |  | 近期 |  |  | 中期 |  |  |  | 远期 |  |  |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法 |  |  | 现场实测加模型计算法 |  |  |  |  |  |  | 收集资料 |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测 |  |  |  | 已有资料 |  |  |  | 研究成果 |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m |  |  |  | 大于200m |  |  |  | 小于200m |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 |  |  | 最大A声级 |  |  |  | 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标 |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标 |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测 | 固定位置监测□ |  |  |  | 自动监测□ |  |  | 手动监测□ |  |  |  | 无监测□ |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（等效连续A声级） |  |  |  |  | 监测点位数（4） |  |  |  |  | 无监测 |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行 |  |  |  |  | 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可；“（）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.5运营期固体废物影响分析

5.5.1固废来源及处置措施

本项目产生的固废分为生活垃圾、废石、尾砂、除尘灰和废机油。

1、生活垃圾

项目劳动定员15人，工作制度为300d/a，产生量以0.5kg/d计，则生活垃圾的产生量为2.25t/a。厂区设置移动式垃圾桶，生活垃圾集中收集后送环卫部门指定地点处理。

2、除尘灰

主要来源于粉碎工序、干选工序产生的除尘灰，产生量为307.8t，当作原料回用于生产。

3、废石

本项目干选机工序选出约19.8万吨/a的废石，外售综合利用，用于商砼原料；沉淀池会产生约1.11万吨/a的粗砂，外售综合利用，用于商砼原料。

4、尾砂

浓缩池产生的尾砂经脱水后产生量约为0.3万吨/a，运输至尾矿库进行填埋。

5、废机油

本项目检修产生废棉纱、手套约0.1t/a，废机油产生量约为0.5t/a。集中收集后于危废暂存间暂存，定期委托有资质单位处理。

5.5.2固体废物组成及成分分析

1、废矿物油成分分析

机修间生产过程中产生的废矿物油主要为车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油以及含油废棉纱、废油桶等，根据《国家危险废物名录》，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08，危险特性为T，I。

5.5.3固体废物贮存与排放场地情况

1、一般工业固废暂存间

本项目产生的除尘灰、废石、尾砂均属于一般工业固体废物。

除尘灰收集后直接用作原料回用于生产。

项目建设一座1000m2的废石库用于存储废石及粗砂，废石库防风、防雨，设置一般固废标识，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。

2、危废暂存间

环评要求建设单位建设1间10m2危废暂存间，暂时储存本项目产生的危险废物，厂区危险废物应与使用油品分开贮存。生产过程中产生的废机油存放于危废暂存间内，定期由有资质单位收集处理。危险废物贮存设施及危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单的要求。

5.5.4固体废物影响分析结论

综上，在采取环评要求的各项环保措施后，本项目将固体废物对当地环境产生的影响降低到最小，符合我国对固体废物处置的政策要求和技术规定，可满足环境保护的要求。

5.6运营期地表水环境影响分析

5.6.1评价区地表水概况

繁峙境内有滹沱河、青羊河两大干流。滹沱河的主要支流有15条，主要有马峪河、赵庄河、峨河、羊眼河等。

滹沱河源于东南泰戏山脚下桥儿沟的青龙泉，河流至上浪涧郝家湾即潜入地下，而再出于永兴东，暗流20余km。西流15km，至笔峰村出县境入代县，境内全长80km。

峨河：是滹沱河一级支流，发源于繁峙县五台山北台西侧的大东沟，流经宽滩、岩头等56个行政村，于代县南留属旧村入滹沱河。峨河主河道全长47km，流域面积400.31km2，多年平均径流量6342万m3，一般流量1.1-5.0m3/s，洪水期最大流量69.5m3/s。

青羊河亦称大砂河，是海河流域大青河水系最上游的支流之一。发源于东台顶下的古华岩村，经神堂堡、至茨沟营出境，入河北省阜平县，归于大青河，境内全长30km。

距离本项目最近的河流为滹沱河，位于本项目西北侧2.95km。

5.6.2地表水污染源强

1、生活废水

本项目劳动定员共15人，生活用水量0.9m3/d，270m3/a。生活污水排放系数按80%计，则生活污水产生量为0.72m³/d（216m³/a）。本项目生活污水、食堂废水经隔油池后排入1座2m3的沉淀池，用于场地洒水或绿化。本项目使用旱厕，定期由附近农户清掏用作农肥。

2、生产废水

A、尾矿浆

尾矿浆经浓缩压滤后，泵入循环水池回用于生产。生产废水全部循环利用不外排。同时生产车间内设集中水池60m3，将跑、冒、滴、漏、地板冲洗水等经收集后，进入生产系统，作为选矿补充水。

B、车辆冲洗用水

本次项目拟在厂区出入口设置1座车辆清洗平台，洗车用水量为1.34m3/d，洗车循环水量为20m3/d，洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。

3、初期雨水

本项目最大初期雨水量为129.84m3，故评价要求在厂区地势最低处，即厂区东北部较低处设1座160m3初期雨水收集池，收集后的雨水经沉淀后，可以用于原料库洒水抑尘及道路降尘洒水。

5.6.3地表水影响分析

项目运营期废水主要为生活废水、洗车废水、初期雨水和生产废水。厂区设置1座2m3的沉淀池，生活污水经简单沉淀后用于厂区和道路洒水、绿化用水；旱厕定期清掏用于农田施肥；洗车废水循环使用不外排；初期雨水回用于生产用水；生产废水主要为尾矿浆经浓缩池浓缩处理后，上清液回用于生产，不外排。综上，本项目废水均不外排，不会对地表水水体水质造成影响。

参照《环境影响评技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)水污染影响型建设项目评价等级判定，建设项目运营期污废水不外排，按三级B评价，仅对项目污水不外排的可行性和保证性进行分析。

5.6.4污水不外排的保证性分析

1、尾矿浆

根据前文数值量平衡，尾矿浓缩池最大入料量为890m3/d，37.1m3/h，进入浓缩机的水量不均衡系数取1.25时，则为46.4m3/h，本项目配套1台浓密机直径为18m，处理能力为100m3/h，则尾矿浓缩机负荷为46.4%。可见所购置的浓缩机有足够富余能力，可满足选矿水处理要求。

本项目洗选系统最大设备为直径18m浓缩池，池容1167m3。为确定全厂无废水外排，拟在循环水池下方建设一座事故水池，事故池容积按浓缩池容积的1.25倍计算，则事故池容积1500m3，事故状态下，浓缩池内矿浆可全部泵入事故水池，保证在事故状况下矿浆不外排。

由以上分析可以看出，本项目在采取严格的废水污染防治措施后，可以做到生产废水不外排，不会对地表水环境造成影响。

5.6.5地表水环境影响评价结论

根据项目工程分析，项目运营期废水主要为生活废水、洗车废水、初期雨水和生产废水。生活污水经沉淀后用于厂区和道路洒水、绿化用水；旱厕定期清掏用于农田施肥；洗车废水循环使用不外排；初期雨水回用于生产用水；生产废水主要为尾矿浆经浓缩池浓缩处理后，上清液回用于生产，不外排。综上，本项目废水均不外排，因此对项目周边地表水环境影响较小。

5.6.6地表水环境影响评价自查表

本项目地表水环境影响评价自查情况见表5.2-1。

表5.2-1  建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型；水要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区；饮用水取水口；涉水的自然保护区；重要湿地； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体；涉水的风景名胜区；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放；间接排放；其他 |  |  |  |  |  | 水温；径流；水域面积 |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物；有毒有害污染物；非持久性污染物； pH值；热污染；富营养化；其他 |  |  |  |  |  | 水温；水位（水深）；流速；流速；其他 |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级；二级；三级A；三级B |  |  |  |  |  | 一级；二级；三级 |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建；在建；拟建；其他 |  |  |  | 拟替代的污染源 |  | 排污许可证；环评；环保验收；既有实测；现场监测；入河排放口数据；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门；补充监测；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发；开发量40%以下；开发量40%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  | 水行政主管部门；补充监测；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  | 监测断面或点位 |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  | （） |  |  | 监测断面或点位个数（）个 |  |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流长度（）km；湖明库、河口及近岸海域面积（）km² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库河I类；II类；皿类；IV类；V类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 近岸海域第一类；第二类；第一类；第四类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标； 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标 水环境保护目标质量状况：达标；不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 水环境质量回顾评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流长度（）km；湖明库、河口及近岸海域面积（）km² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 设计水文条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期；生产运行期；服务期满后 正常工况；非正常工况； 污染控制和减缓措施方案 区（流）域环境质量改善目标要求情景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解；解析解；其他 导则推荐模式；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价 | 水污染控制和水环环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标；替代削减源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环填功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  | 排放量/(t/a) |  |  |  |  |  |  |  | 排放浓度/(mg/L) |  |  |
|  |  | （） |  | （） |  |  |  |  |  |  |  | （） |  |  |
|  |  | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/(t/a) |  |  |  |  | 排放浓度(mg/L) |
|  | 替代源排放情况 | （） | （） |  |  |  | （） |  | （） |  |  |  |  | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量，一般水期()m³/s；鱼类繁殖期（）m³/s；其他（)m³/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态水位，一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓设施；生态流量保障设施；区域削减；依托其他工程措施；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方案 |  |  | 手动；自动；无监测 |  |  |  |  | 手动；自动；无监测 |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （） |  |  |  |  | （） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （） |  |  |  |  | （） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受，不可以接受。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项；可√；“()”为内容填写项，"备注"为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.7运营期环境风险预测与评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

5.7.1风险物质

本项目为铁矿选矿项目，生产过程中涉及的环境风险物质主要是机修间产生的废矿物油。

5.7.2评价等级

本项目所在区域不涉及环境敏感区，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定，环境风险评价等级确定为简单分析。

5.7.3环境风险识别

通过对本项目生产工艺环节的分析并类比同类型项目的风险分析，确定尾矿库及危废暂存间为风险控制主要环节。

1、尾矿库溃坝引起的泥石流灾害；

2、危险废物泄露、火灾引起的环境风险。

对此，本次评价将依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行项目的环境风险评价，并提出控制要求、预防措施和应急预案。

#### 5.7.3.1尾砂堆放引起的泥石流风险

由排弃尾砂引起的泥石流，是含有大量泥沙石块的流体，它具有巨大的能量，来势凶猛、破坏力极强，是矿山开采中常见的一种在人为作用诱导下产生的灾害现象。泥石流的形成有两个必要条件：一是大量的雨水；二是大量的沙石。雨水是大自然的产物，而泥沙则多属人为产品。一些矿山开采的剥离土和废石堆积在山坡或沟谷中，使围岩失去稳定性，形成大规模的崩塌和滑坡，为泥石流储备了丰富的松散固体物质，当暴雨来临时，便形成大规模泥石流。

本项目拟新建1个尾矿库，尾矿库基本情况详见表5.7-1。

表5.7-1  尾矿库基本情况

| 名称 | 地理位置及基础设施建设情况 | 占地面积（m2） | 容量（m3） | 存在风险 | 下游敏感因素分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尾矿库场 | 尾矿库布置在选场东侧的沟谷内，经计算尾矿库容积为10.74万m3。尾矿库下部筑拦渣坝（断面为梯形，上宽4米，高4.5米），且留有排洪涵管。 | 19700 | 10.74万 | 溃坝、滑坡、泥石 流 | 坝址下游无敏感点 |

选矿废石堆存于沟谷之中，形成了发生泥石流的潜在物质来源，废弃土石无序堆放可形成各类松散物质构成的不稳定边坡，遇到大量雨水形成的径流时，一旦溃坝有可能会随水流下泻形成泥石流。由于本项目尾矿库下游无敏感点分布，因此溃坝不会对村庄建筑、村民生活等造成影响。

#### 5.7.3.2废机油泄露、火灾风险

机修间产生的废机油于危废暂存间内暂存，若发生泄露，会下渗进入土壤、地下水，从而污染地表水、地下水以及土壤环境。而且油类物质属易燃物质，若发生泄露，遇明火可能会发生火灾，燃烧废气对大气环境可能造成一定危害，产生的消防废水以及燃烧后的废物若处置不当还会对环境造成二次污染。

### 5.7.4废机油环境风险分析

#### 5.7.4.1废机油泄露风险分析

1、废机油泄露源强分析

废机油由专用容器收集后存于危废间内，最大泄露量按厂内最大存量考虑，一次最大泄露量约0.5t。

2、泄露条件

①危险废物收集桶老化出现裂缝；

②危险废物收集桶出现意外倒地、流出；

③由其他突发事件引起的风险物质泄漏（比如火灾）。

3、扩散途径

废机油泄露后会随意在厂内地面顺地势扩散，并下渗进入土壤、地下水，对矿区饮用水源产生影响。

4、环境风险分析

油类物质发生泄露，可能会对区域地表水、地下水和土壤造成一定污染。这些物质泄漏时会沿着地面，顺着地势扩散。这些物质平时存放在危废暂存间内，环评要求危废暂存间严格按照规范要求进行防渗设计，由于泄露量较小，发生泄漏时，用沙土堵住车间大门，可以确保泄漏物质不流出厂房，因此基本不会对地表水、地下水、土壤等造成污染。

#### 5.7.4.2废机油火灾风险分析

1、火灾源强分析

油类物质属易燃物质，厂内最大存量约0.5t，存量很小，其燃烧产物一般为二氧化碳、水、氮氧化物、二氧化硫等，对环境有一定危害。

根据《中国环境影响评价培训教材》：燃烧1m3的柴油排放的主要大气污染物总量：氮氧化物（以NO2计）8.57kg/m3，二氧化硫10.0kg/m3，烟尘1.80kg/m3。本项目的油类物质参照柴油燃烧的标准计算，油的密度约为0.91×103kg/m3。

危废暂存间发生火灾时，则油燃烧产生NO2、SO2和烟尘会对周边大气环境产生一定影响。由于厂内易燃物质存量很小，若发生火灾，产生的有毒有害气体量很少，基本不会对周边村庄造成影响。

2、释放条件

①可燃物质与明火接触；

②人为因素引发的自然灾害，造成事故，如避雷设施施工质量差，设计不合理等可能引发雷击事故的发生；

③其他情况造成的可燃物质着火。

3、扩散途径

地面风险源发生火灾瞬时会产生大量浓烟，浓烟会随着风势扩散。

4、环境风险分析

本项目油类物质发生火灾后，会产生氮氧化物、二氧化碳、二氧化硫、烟尘等，主要会对厂内局部空气质量造成较大的影响，若发生火灾，产生的有毒有害气体量很少，因此基本不会对周边村庄造成影响。

#### 5.7.4.3废机油泄露、火灾风险防范措施

1、泄露风险防范措施

1）危废暂存间应封闭，严格按照规范要求进行防渗设计，门口设置围堰，在发生泄漏事件时，可确保将危险物质围堵在厂房内。

2）日常有值班人员进行安全检查。

2、火灾风险防范措施

1）危废暂存间设置消防设施，悬挂禁止明火标志，进行消防验收，及时更换补充消防应急物资。

2）坚持在安全的情况下再进行危险物质的操作，停止操作时，及时封闭危险物质。

#### 5.7.4.4事故应急预案

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，企业应结合公司实际情况建立一套应急救援体系，以进一步增强防治和应对可能突发的环境污染事故的应急救援能力。

5.7.5尾矿库环境风险分析

本项目尾矿库风险评价参照《尾矿库环境风险评估技术导则》（HJ740-2015）进行评价。

#### 5.7.5.1评价范围

根据《尾矿库环境风险评估技术导则》（HJ740-2015），风险受体调查评估范围如下所述：

1、涉及水环境风险受体的调查范围：尾矿库下游不小于10公里。

2、其他类型环境风险受体调查评估范围：

①山谷型、傍山型、截河型尾矿库：尾矿库下游不小于80倍坝高；

②其他类型尾矿库：尾矿库下游不小于40倍坝高。本项目尾矿库为山谷型，拦挡坝总高4.5m，因此评价范围取80倍坝高，即尾矿库下游360m作为评价范围。

#### 5.7.5.2环境风险预判

根据《尾矿库环境风险评估技术导则》（HJ740-2015），本项目拟从尾矿库类型、规模、周边环境敏感性、安全性、历史事件与环境违法情况五个方面，对尾矿库环境风险进行预判，判断是否属于重点环境监管干尾矿库。环境风险预判表见表5.7-2。

表5.7-2  尾矿库环境风险预判表

| 符合下列情形之一，列入重点环境监管库 |  |  |  | 相关说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 矿种类型（包括主矿种、附属矿种）/尾矿（或尾矿水）成分类型 |  | 固体废物类型 |  |
|  | 1.□相关的生产过程中使用了列入《重点环境管理危险化学品目录》的危险化学品。 2.□重金属矿种：铜、镍、铅、锌、锡、锑、钴、汞、镉、铋、砷、铊、钒、铬、锰、钼。 3.□贵金属矿种：金、银、铂族（铂、钯、铱、铑、锇、钌）。 4.□轻有色金属矿种：铝（铝土）、镁、锶、钡。 5.□稀土元素的矿种：钇、镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥。 6.□有色金属矿种：钨、钛。 7.□非金属矿种：化工原料或化学矿。 8.□涉及硫（包括主矿、共生矿）、磷（包括主矿、共生矿）。 9.□涉及酸性岩矿种或产生酸性废液的矿种。 |  | 10.□危险废物。 11.□一般工业固体废物（II类）。 | 一般工业固体废物 （I类） |
| 规模 | 12.□尾矿库等别：四等及以上。 |  |  |  |
| 周边环境敏感性 | 所处区域尾矿库下游评估范围内或者尾矿库输送管线、回水管线涉及穿越 | 13.□处于国家重点生态功能区、国家禁止开发区域、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区等。 14.□处于江河源头区和重要水源涵养区。 15.□涉及跨省级及以上行政区边界。 16.□饮用水水源保护区、自来水厂取水口。 17.□重要江、河、湖、库等大型水体。 18.□重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、封闭及半封闭海域、富营养化水域等。 19.□水产养殖区，且规模在20亩及以上。 20.下游涉及人口聚集区，且人口规模在100人及以上。 21.□下游涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界文化或自然遗产地，重点文物保护单位、以及其他具有 特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等。 22.□涉及基本农田保护区、基本草原、种植大棚，农产品基地等，且规模在20亩及以上。 23.□涉及环境风险企业、二次环境污染源或风险源。 |  | 本项目不涉及上述各类保护目标，下游360m范围内无人口聚集区 |
| 安全性 | 24.□属于危库\险库\病库。 25.□处于按《地质灾害危险性评估技术要求（试行）》评定为“危害性中等”或“危害性大”的区域。 26.□处于地质灾害易发灾区。 27.□处于岩溶（喀斯特）地貌区。 28.□已被相关部门鉴定为“三边库”、“头顶库”的尾矿库。 |  |  | 正常库 |
| 历史事件与环境违法情况 | 29.□近3年内发生过较大及以上等级的生产安全事故或突发环境事件。 30.□近3年内存在恶意环境违法行为或因环境问题与周边存在纠纷 |  |  | 无 |
| 注： （1）类型：指矿种类型（包括主矿种、附属矿种）/固体废物类型/尾矿（或尾矿水）成分类型，以环境危害大的计算。 （2）表中复选框“□”表示可以多选。 |  |  |  |  |

根据环境风险预判表，本项目固体废物类型为I类一般工业固废，评价范围内不涉及判据中各类敏感目标，项目不属于危库、险库、病库及地质灾害易发灾区等，近三年内未发生过环境违法事件及安全生产事故等。

综上所述，本项目尾矿库不属于重点环境监管干尾矿库。

#### 5.7.5.3风险等级划分

根据《尾矿库环境风险评估技术导则》（HJ740-2015），本项目从尾矿库的环境危害性（H）、周边环境敏感性（S）、控制机制可靠性（R）三方面对尾矿库环境风险等级进行划分。

1、环境危害性

本项目采用评分方法，对类型、性质和规模三方面指标进行评分与累加求和，评估尾矿库环境危害性（H）。

尾矿库环境危害性评分表见表5.7-3。

表5.7-3  环境危害性评分表

| 指标因子 |  |  |  | 评分依据 | 评分 | 自评分 | 相关说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 （48分） |  |  |  | 1.□相关的生产过程中使用了列入《重点环境管理危险化学品目录》的危险化学品。 2.□危险废物。 3.□重金属矿种：铜、镍、铅、锌、锡、锑、钴、汞、镉、铋、砷、铊、钒、铬、锰、钼。 4.□贵金属矿种（采用氰化物采选工艺）：金、银、铂族（铂、钯、铱、铑、锇、钌）。 5.□有色金属矿种：钨。 | 48 | 0 | I类一般工业固废 |
|  |  |  |  | 6.□一般工业固体废物（II类）。 7.□贵金属矿种（采用无氰化物采选工艺）：金、银、铂族（铂、钯、铱、铑、锇、钌）。 8.□轻有色金属矿种：铝（铝土）、镁、锶、钡。 9.□稀土元素的矿种：钇、镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥。 10.□稀有金属矿种：铌、钽、铍、锆、锶、铷、锂、铯。 11.□稀散元素矿种：锗、镓、铟、铪、铼、钪、硒、碲。 12.□有色金属矿种：钛。 13.□非金属矿种：化工原料或化学矿。 14.□涉及硫（包括主矿、共生矿）、磷（包括主矿、共生矿）。 15.□涉及酸性岩矿种或产生酸性废液的矿种。 | 24 |  |  |
|  |  |  |  | 16.☑一般工业固体废物（I类）。 17.□黑色金属矿种：铁。 18.□轻有色金属矿种：钠、钾、钙。 19.□非金属矿种：冶金辅助原料矿。 20.□非金属矿种：建材原料矿。 21.□非金属矿种：粘土、轻质材料、耐火材料非金属矿。 22.□非金属矿种：特种非金属矿。 23.□非金属矿种：能源矿种。 24.□非金属矿种：其他非金属矿种。 | 0 |  |  |
| 性质（28分） | 特征污染物指标浓度情况（28分） | 浓度倍数情况（22分） | pH值 （8分） | 1.○[0，4）。 | 8 | 0 | 6-9 |
|  |  |  |  | 2.○[4，6）。 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 3.○√[6，9]。 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 4.○（9，11]。 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 5.○（11，14]。 | 7 |  |  |
|  |  |  | 指标最高浓度倍数（14分） | 1.○有指标浓度倍数为10倍及以上。 | 14 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2.○有指标浓度倍数3倍及以上，且所有指标浓度倍数均在10倍以下。 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 3.○√所有指标浓度倍数均在3倍以下。 | 0 |  |  |
|  |  | 浓度倍数3倍及以上的指标项数（6分） |  | 1.○5项及以上。 | 6 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2.○2至4项。 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 3.○1项。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 4.○√无。 | 0 |  |  |
| 规模（24分 | 现状库容 （24分） |  |  | 1.○大于等于3000万方。 | 24 | 0 | 库容10.74万方 |
|  |  |  |  | 2.○大于等于1000万方，小于3000万方。 | 18 |  |  |
|  |  |  |  | 3.○大于等于100万方，小于1000万方。 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | 4.○大于等于20万方，小于100万方。 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 5.○√小于20万方。 | 0 |  |  |
| 备注 | 注：（1）类型：指矿种类型（包括主矿种、附属矿种）/固体废物类型/尾矿（或尾矿水）成分类型，以环境危害大的计算。 （2）特征污染物浓度倍数：指特征污染物的实测浓度与该特征污染物的排放标准或质量标准（排放标准优先）的比值。取样于尾矿库库区积液、库区渗滤液或输送管中的水样品，以排在前面的优先。 （3）指标最高浓度倍数：指所有特征污染物指标浓度倍数的最大值。 （4）表中复选框“□”表示可以多选，按其中最高得分计算；单选框“○”表示只能单选。 |  |  |  |  |  |  |

根据尾矿库环境危害性评分表可知，本项目尾矿库危害性评分为0分。

表5.7-4  尾矿库环境危害性（H）等别划分表

| 尾矿库环境危害性得分（H） | 尾矿库环境危害性等别代码 |
| --- | --- |
| DH>60 | H1 |
| 30<DH≤60 | H2 |
| DH≤30 | H3 |

根据尾矿库环境危废害性等别划分表，表5.7-4所示，本项目尾矿库危害性等别为H3。

2、周边敏感性

本项目采用评分方法，对尾矿库下游涉及的跨界情况、周边环境风险受体情况、周边环境功能类别情况三方面指标进行评分与累加求和，评估尾矿库周边环境敏感性（S）。

尾矿库周边敏感性评分表见表5.7-5。

表5.7-5  周边环境敏感性指标评分表

| 指标因子 |  |  | 评分依据 |  |  | 评分 | 自评分 | 特别说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下游涉及的跨界情况（24分） | 涉及跨界类型（18分） |  | 1.○国界。 |  |  | 18 | 0 | 可能涉及到跨国界。 |
|  |  |  | 2.○省界。 |  |  | 12 |  | 可能涉及到跨省级行政区边界。 |
|  |  |  | 3.○市界。 |  |  | 6 |  | 可能涉及到跨地市级行政区边界。 |
|  |  |  | 4.○县界。 |  |  | 3 |  | 可能涉及到跨县级行政区边界。 |
|  |  |  | 5.其他。 |  |  | 0 |  | 其他情况。 |
|  | 涉及跨界距离（6分） |  | 1.○2公里及以内。 |  |  | 6 | 0 | 指沿着尾矿库事故后污染物的可能流向的曲线距离。 |
|  |  |  | 2.○2公里以外，5公里及以内。 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 3.○5公里以外，10公里及以内。 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 4.10公里以外。 |  |  | 0 |  |  |
| 周边环境风险受体情况（54分） |  |  | 所在区域 |  | 1.□处于国家重点生态功能区、国家禁止开发区域、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区等。 2.□处于江河源头区和重要水源涵养区。 | 54 | 0 | 即不符合相关政策。 |
|  |  |  | 尾矿库下游涉自来水厂风险受体 |  | 3.□服务人口1万人及以上的饮用水水源保护区或自来水场取水口。 | 54自来水厂 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 4.□服务人口2000人及以上的饮用水水源保护区或自来水场取水口。 5.□重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、封闭及半封闭海域、富营养化水域等。 6.□流量大于等于15立方米/秒的河流。 7.□面积大于等于2.5平方千米的湖泊或水库。 8.□水产养殖100亩及以上。 | 36 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9.□服务人口2000人以下的饮用水水源保护区或自来水厂取水口。 10.□流量小于15立方米/秒的河流。 11.□面积小于2.5平方千米的湖泊或水库。 12.□水产养殖100亩以下。 | 18 |  |  |
|  |  |  | 尾矿库下游涉及其他类型风险受体 |  | 13.□人口聚集区：累计人口2000人及以上。 | 54 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 14.人口聚集区：累计人口2000人以下，200人及以上。 15.□国家级（或4A级及以上）的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界文化或自然遗产地，重点文物保护单位、以及其他具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等。 16.□国家基本农田、基本草原、种植大棚、农产品基地等1000亩及以上。 17.□重大环境风险企业或重大二次环境污染源、风险源。 | 36 |  |  |
|  |  |  |  |  | 18.□人口聚集区：累计人口200人以下。 19.□涉及省级及以下（或4A级以下）：自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界文化或自然遗产地，重点文物保护单位、以及其他具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等。 20.□国家基本农田、基本草原、种植大棚、农产品基地等1000亩以下。 21.□一般、较大环境风险企业或其他二次环境污染源、风险源。 | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  | 22.□服务人口在2000人及以上的饮用水水源保护区、自来水厂取水口。 | 36 |  |  |
|  |  |  |  |  | 23.□规模在100亩及以上的水产养殖区。 24.□江、河、湖、库等大型水体。 | 18 |  |  |
| 周边环境功能类别 （22分） |  | 水环境 15分 | 下游水体 9分 | 地表水 | 1.○地表水：一类。 | 9 | 6 | 主要适用于源头水、国家自然保护区。 |
|  |  |  |  |  | 2.○地表水：二类。 |  |  | 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾产卵场、在仔稚幼鱼的索饵场等。 |
|  |  |  |  |  | 3.○地表水：三类。 | 6 |  | 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、巡游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区。 |
|  |  |  |  |  | 4.○地表水：四类。 | 3 |  | 主要适用于一般工业用水区及非人体直接接触的娱乐用水区。 |
|  |  |  |  |  | 5.○地表水：五类。 | 0 |  | 主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。 |
|  |  |  |  | 海水（不涉及海水则不计算该项） | 1.○海水：一类。 | 9 | 0 | 适用于海洋渔业水域、海上自然保护区和珍稀濒危海洋生物保护区。 |
|  |  |  |  |  | 2.○海水：二类。 | 6 |  | 适用于水产养殖区，海水浴场，人体直接接触海上运动或娱乐区，以及与人类食用直接相关的工业用水区。 |
|  |  |  |  |  | 3.○海水：三类。 | 3 |  | 适用于一般工业用水区，滨海风景旅游区。 |
|  |  |  |  |  | 4.○海水：四类。 | 0 |  | 适用于海洋港口水域，海洋开发作业区。 |
|  |  |  | 地下水 （6分） |  | 1.○地下水：一类。 | 6 | 4 | 主要反映地下水化学组分的天然低背景含量。适用于各种用途。 |
|  |  |  |  |  | 2.○地下水：二类。 |  |  | 主要反映地下水化学组分的天然低背景含量。适用于各种用途。 |
|  |  |  |  |  | 3.地下水：三类。 | 4 |  | 以人体健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。 |
|  |  |  |  |  | 4.○地下水：四类。 | 2 |  | 以农业和工业用水要求为依据。除适用于农业和部分工业用水外，适当处理后可做生活饮用水。 |
|  |  |  |  |  | 5.○地下水：五类。 | 0 |  | 不宜饮用，其他用水可根据使用目的选用。 |
|  |  | 土壤环境（4分） |  |  | 1.○土壤：一类。 | 4 | 3 | 主要适用于国家规定的自然保护区、集中式生活饮用水源地、茶园、牧场和其他保护地区的土壤，土壤质量基本上保持自然背景水平。 |
|  |  |  |  |  | 2.土壤：二类。 | 3 |  | 主要适用于一般农田、蔬菜地、茶园、果园、牧场等土壤，土壤的质量基本上不对植物和环境造成危害和污染。 |
|  |  |  |  |  | 3.○土壤：三类。 | 1 |  | 主要适用于林地土壤及污染物容量较大的高背景值土壤和矿产附近等地的农田土壤（蔬菜地除外）。土壤质量基本上不对植物和环境造成危害和污染。 |
|  |  | 大气环境（3分） |  |  | 1.○大气：一类。 | 3 | 1.5 | 自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区。以保护自然生态及公众福利为主要对象。 |
|  |  |  |  |  | 2.○√大气：二类。 | 1.5 |  | 城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区。以保护人体健康为主要对象。 |
|  |  |  |  |  | 3.○大气：三类。 | 0 |  | 特定工业区。以保护人体健康为主要对象。 |
|  |  |  |  |  | 注： （1）下游涉及的跨界情况：指沿着尾矿库事故后污染物的可能流向10公里评估范围（根据实际情况可以适当扩大评估距离）内存在行政区边界的情况。如果涉及多种类型，以等级最高的行政区边界进行计算。 （2）周边环境风险受体情况：包括1）“所在区域”敏感性情况；2）“尾矿库下游涉及水环境风险受体”敏感性情况；3）“尾矿库下游涉及其他类型风险受体”敏感性情况；4）“尾矿库输送管线、回水管线涉及穿越”敏感性情况共计4方面24种的情形。评估时需要综合考虑这4方面情况，取其中得分最高的作为最后“周边环境风险受体情况”的得分。 （3）下游水体：主要考虑地表水。如果下游同时还涉及海水，则评估时需综合“地表水”、“海水”两方面得分，取其中得分最高的作为最后“下游水体”方面得分。 （4）一般、较大、重大环境风险源企业：指依据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》评估具有一般、较大、重大环境风险等级的企业。 （5）重大二次环境污染源、风险源：指尾矿库下游可能危及的，依据当地地方相关标准、文件或其他行业标准被划分为具有重大等级的环境污染源或风险源。 （6）其他二次环境污染源、风险源：指尾矿库下游可能危及的，依据当地地方相关标准、文件或其他行业标准被划分为具有除重大等级之外的其他等级的环境污染源或风险源。 （7）周边环境风险受体情况评分时：如果涉及多种情况，则按最高分计算。 （8）表中复选框“□”表示可以多选，按其中最高得分计算；单选框“○”表示只能单选。 |  |  |  |

根据尾矿库周边敏感性评分表可知，本项目尾矿库周边敏感性评分为14.5分。根据尾矿库周边敏感性等别划分表，表5.7-6所示，本项目尾矿库周边敏感性等别为S3。

表5.7-6  尾矿库周边敏感性（S）等别划分表

| 尾矿库周边环境敏感性得分（Ds） | 尾矿库周边敏感性（S）等别代码 |
| --- | --- |
| Ds>60 | S1 |
| 30<Ds≤60 | S2 |
| Ds≤30 | S3 |

3、控制机制可靠性

本项目采用评分方法，对尾矿库的基本情况、自然条件情况、生产安全情况、环境保护情况和历史事件情况五方面指标进行评分与累加求和，评估尾矿库控制机制可靠性（R）。

尾矿库控制机制可靠性评分表见表5.7-7。

表5.7-7  控制机制可靠性指标评分表

| 指标因子 |  |  | 评分依据 |  | 评分 |  | 自评分 | 相关说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况（15分） | 堆存 （4.5分） | 堆存（1.5分） | 1.○混合多用途：多种不同类型的尾矿或固体废物、废水的排放场所。 |  | 1.5 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2.○√单一用途：仅一种类型尾矿或固体废物、废水的排放场所。 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 堆存方式（1分） | 1.○湿法堆存。 |  | 1 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2.○√干法堆存。 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 坝体透水情况（2分） | 1.○透水坝，无渗滤液收集设施。 |  | 2 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2.○透水坝，但有渗滤液收集设施。 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 3.○√不透水坝。 |  | 0 |  |  |  |
|  | 输送（4分） | 输送方式（1.5分） | 1.○沟槽+自流（无人为加压）。 |  | 1.5 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2.○管道输送+泵站加压。 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 3.○管道输送+自流（无人为加压）。 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 4.○√车辆运输。 5.○传送带运输。 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 输送量（1分） | 1.○大于等于10000方/日。 |  | 1 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2.○大于等于1000方/日，小于10000方/日。 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 3.○√小于1000方/日。 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 输送距离（1.5分） | 1.○大于等于10千米。 |  | 1.5 |  | 0 | 最远运输距离约为500m。 |
|  |  |  | 2.○大于等于2千米而小于10千米。 |  | 0.75 |  |  |  |
|  |  |  | 3.○√小于2千米。 |  | 0 |  |  |  |
|  | 回水（2.5分）仅在有回水系统时计 | 回水方式（1分） | 1.○沟槽+自流（无人为加压）。 |  | 1 |  | / |  |
|  |  |  | 2.○管道输送+泵站加压。 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 3.○管道输送+自流（无人为加压）。 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 回水量（0.5分） | 1.○大于等于10000方/日。 |  | 0.5 |  | / |  |
|  |  |  | 2.○大于等于1000方/日，小于10000方/日。 |  | 0.25 |  |  |  |
|  |  |  | 3.○小于1000方/日。 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 回水距离（1分） | 1.○大于等于10千米。 |  | 1 |  | / | 指实际的曲线距离。 |
|  |  |  | 2.○大于等于2千米而小于10千米。 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 3.○小于2千米。 |  | 0 |  |  |  |
|  | 防洪 （4分） | 库外截洪设施 （2分） | 1.○无。 |  |  | 2 | 0 |  |
|  |  |  | 2.○有，雨污不分流。 |  |  | 1 |  | 指外部雨水未能通过截洪沟直接流向外界，而是进入尾矿库渗滤液收集池、事故池等设施。 |
|  |  |  | 3.○有，雨污分流。 |  |  | 0 |  | 指外部雨水能直接通过截洪沟流向外界，而不进入尾矿库相关设施（比如库区、渗滤液收集池、事故池等）。 |
|  |  | 库内排洪设施 （2分） | 1.○无。 |  |  | 2 | 0 | 指不仅作为排洪通道，还作为日常回水或排水道。 |
|  |  |  | 2.○有，作为日常尾矿库排水或回水通道。 |  |  | 1 |  | 作为日常尾矿水排放或回水通道。指汛期作为库区泄洪通道，而日常生产中，通过库内排洪设施将库区澄清水引到渗滤液收集池等设施。 |
|  |  |  | 3.○√有，仅作为排洪通道。 |  |  | 0 |  | 仅作为排洪通道。指通常情况下该通道关闭，不连通外界，仅在汛期紧要情况下连通外界。 |
| 自然条件情况 （9分） |  |  | 1.○○开展了地质灾害危险性评估 | 1-A.○危害性中等或危害性较大。 |  | 9 | 0 |  |
|  |  |  |  | 1-B.○○危害性小。 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2.未开展地质灾害危险性评估 | 2-A.○处于地质灾害易灾区或岩溶（喀斯特）地貌区。 |  | 9 |  |  |
|  |  |  |  | 2-B.不处于地质灾害易灾区或岩溶（喀斯特）区地貌区。 |  | 0 |  |  |
| 生产安全情况 （15分） | 尾矿库安全度等别 （15分） |  | 1.○危库。 |  |  | 15 | 0 | 未核定则按最高分进行评分。 |
|  |  |  | 2.○险库。 |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  | 3.○病库。 |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 4.○√正常库。 |  |  | 0 |  |  |
| 环境保护情况（50分） | 环保审批（8分） | 是否通过“三同时”验收（8分） | 1.○√否。 |  |  | 8 | 8 | 是否有环评报告书或报告表，且通过了“三同时”验收及相关批复。 |
|  |  |  | 2.○是。 |  |  | 0 |  |  |
|  | 污染防治（8.5分） | 水排放情况（3分） | 1.○不达标排放。 |  |  | 3 | 0 | 未知则按最高分进行评分。 |
|  |  |  | 2.○达标排放，但不满足总量控制要求。 |  |  | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 3.○达标排放，且满足总量控制要求。 |  |  | 0.75 |  |  |
|  |  |  | 4.○√不对外排放尾矿水或渗滤液等。 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 防流失情况（1.5） | 1.○不符合环评等相关要求。 |  |  | 1.5 | 0 | 主要针对堆积坝及其他可能流失尾矿的位置。参照设计、环评及相关批复等文件的相关要求进行评分。 |
|  |  |  | 2.符合环评等相关要求。 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 防渗漏情况（2.5） | 1.○不符合环评等相关要求。 |  |  | 2.5 | 0 | 主要针对库区底部及库区内边坡。参照设计、环评及相关批复等文件的相关要求进行评分。 |
|  |  |  | 2.符合环评等相关要求。 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 防扬散情况（1.5） | 1.○不符合环评等相关要求。 |  |  | 1.5 | 0 | 主要针对库区干滩及堆积坝体边坡。参照设计、环评及相关批复等文件的相关要求进行评分。 |
|  |  |  | 2.符合环评等相关要求。 |  |  | 0 |  |  |
|  | 环境应急（26.5 分） | 环境应急设施（8.5） | 事故应急池建设情况（5） | 1.○√无。 |  | 5 | 5 | 主要指针对库区和坝体防范措施建设情况。比如漫坝、坝体裂缝泄漏等。参照设计、环评及相关批复等文件的相关。 |
|  |  |  |  | 2.○有，但不符合环评等相关要求。 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 3.○有，且符合环评等相关要求。 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 输送系统环境应急设施建设情况（2）（如果采用车辆运输，则不计算该项） | 1.○无。 |  | 2 | / | 主要指针对输送管道等输送系统的防范措施建设情况。比如防止输送管线爆裂等。参照设计、环评及相关批复等文件的相关要求进行评分。本项目车辆运输。 |
|  |  |  |  | 2.○有，但不符合环评等相关要求。 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 3.○有，且符合环评等相关要求。 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 回水系统环境应急设施建设情况（1.5分）（仅在有回水系统时计算该项） | 1.○无。 |  | 1.5 | / | 主要指针对回水管等回水系统的防范措施建设情况。比如防止回水管爆裂等。参照设计、环评及相关批复等文件的相关要求进行评分。 |
|  |  |  |  | 2.○有，但不符合环评等相关要求。 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 3.○√有，且符合环评等相关要求。 |  | 0 |  |  |
|  |  | 环境应急预案（6.5分） |  |  |  | 6.5 | 6.5 | 按照环境应急预案的编制、报备及落实等情况进行综合评分。 |
|  |  | 环境应急资源（2分） |  |  |  | 2 | 2 | 按照应急资源的储备、管理、维护等情况进行综合评分。 |
|  |  | 环境监测预警与日常检查（4分） |  | 监测预警（2） |  | 2 | 2 | 按照监测预警方案的制定、开展及相关台账等情况进行综合评分。 |

根据尾矿库控制机制可靠性评分表可知，本项目尾矿库控制机制可靠性评分为23.5分。根据尾矿库控制机制可靠性等别划分表，表5.7-8所示，本项目尾矿库控制机制可靠性等别为R3。

表5.7-8  尾矿库控制机制可靠性（R）等别划分表

| 尾矿库控制机制可靠性得分（DR） | 尾矿库控制机制可靠性（R）等别代码 |
| --- | --- |
| DR>60 | R1 |
| 30<DR≤60 | R2 |
| DR≤30 | R3 |

#### 5.7.5.4环境风险等级划分

根据《尾矿库环境风险评估技术导则》（HJ740-2015），综合尾矿库环境危害性（H）、周边环境敏感性（S）、控制机制可靠性（R）三方面的等别，对照环境风险等级划分矩阵，将尾矿库环境风险划分为重大、较大、一般三个等级。

环境风险等级划分矩阵见表5.7-9。

表5.7-9  尾矿库环境风险等级划分矩阵

| 序号 | 情形 |  |  | 环境风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境危害性（H） | 周边环境敏感性（S） | 控制机制可靠性（R） |  |
| 1 | H1 | S1 | R1 | 重大 |
| 2 |  |  | R2 | 重大 |
| 3 |  |  | R3 | 较大 |
| 4 |  | S2 | R1 | 重大 |
| 5 |  |  | R2 | 较大 |
| 6 |  |  | R3 | 较大 |
| 7 |  | S3 | R1 | 重大 |
| 8 |  |  | R2 | 较大 |
| 9 |  |  | R3 | 一般 |
| 10 | H2 | S1 | R1 | 重大 |
| 11 |  |  | R2 | 较大 |
| 12 |  |  | R3 | 较大 |
| 13 |  | S2 | R1 | 较大 |
| 14 |  |  | R2 | 一般 |
| 15 |  |  | R3 | 一般 |
| 16 |  | S3 | R1 | 一般 |
| 17 |  |  | R2 | 一般 |
| 18 |  |  | R3 | 一般 |
| 19 | H3 | S1 | R1 | 较大 |
| 20 |  |  | R2 | 较大 |
| 21 |  |  | R3 | 一般 |
| 22 |  | S2 | R1 | 一般 |
| 23 |  |  | R2 | 一般 |
| 24 |  |  | R3 | 一般 |
| 25 |  | S3 | R1 | 一般 |
| 26 |  |  | R2 | 一般 |
| 27 |  |  | R3 | 一般 |

根据前文分析，本项目尾矿库环境危害性为H3，周边环境敏感性为S3，控制机制可靠性为R3，根据上表判据知，本项目尾矿库环境风险等级为一般。

#### 5.7.5.5环境风险分析

本项目尾矿库处置主要为选矿尾砂，以尾砂为主，尾矿库拦渣坝溃坝使尾矿库失去稳定性，形成崩塌和滑坡，为泥石流储备了丰富的松散固体物质，当暴雨来临时，便形成泥石流。尾矿库溃坝后堆积物向外蔓延最大影响范围采用下述经验公式计算：

式中：r——扩散半径，m。

ρ——液体密度，取尾砂与暴雨混合密度1.15t/m3。

t——时间（s），取5min。

m——液体量，取尾矿库中尾砂与暴雨混合量约90620t。

本项目位于繁峙县光裕堡乡富家庄村东南1.52km处，本项目周边地势平坦，大部分区域为农田。尾矿库上游汇水面积为1.97hm2。经查阅繁峙地区气象水文资料，尾矿库内部径流系统采用非铺砌土地面，径流系数选取0.3，暴雨强度取50年一遇。经计算，最大暴雨流量为0.365m3/s，代入上面公式。

经计算：β=0.00713

得出项目渣库溃坝后，影响半径r为205.2m。

本项目尾矿库下游无村庄、重要公路和其他环境敏感目标存在，主要为农田，距离滹沱河河道约1.57km，中间有155县道相隔。因此，发生溃坝事故后，渣体不会冲入滹沱河河道。发生溃坝后只要采取措施及时清理，然后进行生态恢复，不会对环境造成永久性损害。但这一过程会加重水土流失和造成植被破坏，故必须委托有资质单位进行专门设计，采取严格的防范措施，避免溃坝事故的发生。

#### 5.7.5.6事故防范措施

1、尾矿库下游敏感目标调查

根据尾矿库地形标高及堆高设计，预计拦渣坝事故时冲入下游最大范围内没有村庄、重要公路和其他环境敏感目标存在。泥土混合物最大侵占面积大部为沟谷。

2、尾矿库防范措施

为使尾矿库能安全、稳定运行，评价提出以下尾矿库风险防范的相关要求：

1）尾矿库坝址选择必须进行安全认证；严格按照设计要求进行坝址地区的工程地质勘探、测量；尾矿库下游设置拦渣坝，必须选择有专业资质的单位进行设计和施工，基础坝建成后须经安全验收后才能投入使用。

2）在坝体填筑前，必须对坝基和岸坡进行处理，拆除坝基范围内的建筑物，清除草皮、腐殖土等，清理并回填夯实水井、洞穴、坟墓等。对湿陷性较强、厚度较大的黄土坝基或台地，应进行预侵处理。坝体与坝基、坡岸的结合，应开挖结合槽1~3道，其底宽宜在1~2m，深度不宜小于1m。

3）拦石坝坡面必须设置护坡，护坡材料应根据当地情况选取，建议采取工程护坡与植物护坡相结合的方式。布设排水沟，将汇水引入下游沟道。

4）加强拦渣坝的安全监测，包括巡视监测、变形监测、渗流监测、压力监测、水文、气象监测等。设置专人对尾矿库进行管理和维护，严禁在尾矿库周边进行爆破、滥挖等危害尾矿库安全的活动。

5）在拦石坝附近设立警示标志牌，明确禁止在尾矿库和坝下进行活动。

6）尾矿库建设和管理必须遵守《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》。

7）落实安全生产责任制，明确安全生产职责，加强监管，及时发现隐患。

#### 5.7.5.7应急预案

山西省繁峙县垣利铁选厂应建立一套事故风险应急管理组织机构，制定安全规定、事故防范措施及应急预案。本评价根据项目地面环境风险特点，制定相应的应急预案。见表5.7-10。

表5.7-10  应急预案

| 序号 | 项 目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划 | 危险目标：尾矿库泥石流，滑坡、崩塌。 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 应建立应急组织机构、设专职应急人员负责应急工作。 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 将应急预案分成三级，根据相应的级别分类，采取相对应的程序，进行应急措施。 |
| 4 | 应急救援保障 | 应购置应急设备、救援器材等。 |
| 5 | 报警、通讯联系方式 | 规定应急状态下的报警、通讯联系方式、通知方式和交通保障管制等。 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 应由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、应急 | 事故现场、矿区邻区、受事故影响的区域人员及公众对应急 |
|  | 计量控制、撤离组织计划 | 计量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序事故现场善后处理、恢复措施、邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，定期安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育培训和发布有关信息 |

#### 5.7.5.8尾矿库环境风险评价结论

根据尾矿库地形标高及堆高设计，预计拦渣坝事故时冲入下游最大范围内（360m）没有村庄、河流、重要公路和其他环境敏感目标存在，大部为沟谷。因此，废石溃坝后只要采取措施及时清理废石，然后进行生态恢复，不会对环境造成永久性损害。本项目的环境风险是可以接受的。

5.7.6环境风险简单分析内容表

表5.7-11  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 山西省繁峙县垣利铁选厂30万吨/年低品位铁矿石综合利用项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 繁峙县光裕堡乡富家庄村东南1.52km处 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | 经度 | E113.455757° |  | 纬度 | N39.207388° |
| 主要危险物质及分布 | 废机油、尾砂 | 危废暂存间、尾矿库 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 危害途径：机油和废机油泄漏；尾矿库溃坝。 危害后果：机油和废机油泄漏对地下水、土壤有一定影响；尾矿库溃坝对生态、土壤有一定影响。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 总图布置与建筑安全防范措施 |  | 总图布置严格遵循《建筑设计防火规范》B50016-2014（2018年版）,《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017防火等级和建筑防火间距要求；尾矿库坝址选择必须进行安全认证，严格按照设计要求进行坝址地区的工程地质勘探、测量。 |  |  |
|  | 工艺及设备技术选择 |  | 严格进场设备、备件、材料的质量检查验收制度，防止不合格设备、备件、材料进入生产过程使用。 |  |  |
|  | 生产运行过程中的事故防范措施 |  | （1）危废暂存间应封闭，严格按照规范要求进行防渗设计，门口设置围堰，在发生泄漏事件时，可确保将危险物质围堵在厂房内。 （2）日常有值班人员进行安全检查。 （3）加强拦渣坝的安全监测，包括巡视监测、变形监测、渗流监测、压力监测、水文、气象监测等。设置专人对尾矿库进行管理和维护，严禁在尾矿库周边进行爆破、滥挖等危害尾矿库安全的活动。 （4）在拦石坝附近设立警示标志牌，明确禁止在尾矿库和坝下进行活动。 （5）尾矿库建设和管理必须遵守《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》。 （6）落实安全生产责任制，明确安全生产职责，加强监管，及时发现隐患。 |  |  |
|  | 环境污染防范措施 |  | 建立三级防控体系，防止环境风险造成地下水、土壤、生态环境污染。 |  |  |
|  | 应急预案 |  | 成立环境应急处理机构，制定应急预案包括环境应急监测方案，加强应急演练。 |  |  |
| 填表说明（列出相关信息及评价说明） | 本项目环境风险潜势为I级，确定本次环境风险评价等级为简单分析 |  |  |  |  |

5.8运营期土壤环境影响分析

5.8.1评价时段

根据本项目土壤环境影响途径识别结果，确定预测评价时段为运营期。

5.8.2评价等级和评价范围

本项目为铁矿洗选项目（含尾矿库），由2.4节可知，选厂选矿厂土壤为三级评价，尾矿库土壤为二级评价。

评价范围：①厂址占地范围内的全部区域及边界外扩50米；

②尾矿库占地范围内的全部区域及边界外扩200米。

5.8.3土壤环境影响预测

5.8.3.1影响预测时段

本项目工程施工期主要内容为厂房的防渗工程和生产设备的安装，施工期对土壤的影响仅局限于土壤结构的破坏，不涉及污染物的排放，因此重点预测时段为项目运行期。

5.8.3.2土壤污染途径分析

本项目对土壤环境可能产生的影响途径为尾浆浓缩池池底地面破裂造成尾浆污染物沿着缝隙垂直入渗；危废暂存间因地面破裂，造成石油烃等污染物沿着缝隙垂直入渗。由于尾矿浆浓缩池和危废暂存间均做防渗处理，所以本次土壤环境影响分析重点考虑粉尘无组织排放和有组织排放引起的大气沉降对土壤环境的影响和尾矿库中尾砂垂直入渗对土壤环境的影响。

土壤影响类型与影响途径见表5.8-1。

表5.8-1  土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 |
| 建设期 | / | / | / |
| 运营期 | √ | / | √ |
| 服务期满后 | / | / | / |

根据尾砂进行的淋溶实验数据表明：Cu、Zn、Pb未检出，所以本次土壤预测确定的预测因子为总铬、镍。本项目影响因子识别表见表5.8-2。

表5.8-2  土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 特征污染因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎排气筒 | 排放口 | 大气沉降 | 总铬、镍 | 正常排放 |
| 粉尘 | 无组织 |  |  |  |
| 尾矿库 | 填埋 | 垂直入渗 | 总铬、镍 | 渗漏 |

5.8.3.3大气沉降污染物预测

1、大气沉降污染物源强

根据工程分析，土壤污染物为生产过程中产生的粉碎粉尘，为无组织排放，最大浓度落地点为生产车间外边25m；破碎排气筒排放的污染物粉尘，为有组织排放，最大浓度落地点为生产车间外边201m。

根据山西省地质矿产局二一三实验室对本项目选矿过程中产生的尾砂进行的淋溶实验：总铬0.00044mg/L，镍0.00029mg/L。根据中华人民共和国国家标准《固体废物浸出毒性浸出方法 翻转法》（GB5086.1-1997）可以计算出总铬在粉尘的占比为0.00044%，镍在粉尘的占比为镍0.00029%。

无组织粉尘每年的排放量为1.292t/a，总铬排放量为5.685g/a，镍排放量为3.747g/a。本次评价假设排放的污染物不发生转化，全部沉降于主导风向下风向生产车间外边25m半径四分之一范围内。有组织粉尘每年的排放量为2.808t/a，总铬排放量为12.355g/a，镍排放量为8.143g/a。本次评价假设排放的污染物不发生转化，全部沉降于主导风向下风向生产车间外边201m半径四分之一范围内。

2、土壤影响预测方法

本次影响预测采用《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）推荐的附录E中的方法一。该方法适用于某种物质可概化为以面源形式进入土壤环境的影响预测，包括大气沉降、地面漫流等。

预测方法

单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

式中：ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

IS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

LS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；取0；

RS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；取0；

ρb——表层土壤容重，kg/m3；(取1060kg/m3)

A——预测评价范围，m2；（无组织粉尘取490m2，取生产车间外边25m半径四分之一园面积，有组织粉尘取31714m2，取生产车间外边201m半径四分之一园面积）

D——表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；

n——持续年份，a。（取10年）

经计算：

总铬  ΔS=0.547mg/kg；

镍    ΔS=0.361mg/kg；

单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算，如式

式中：Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

根据现状监测数据：表层土壤中总铬检测值最大值为28.6mg/m3，镍检测值最大值为21.6mg/m3。

S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

结果：

总铬  S=29.147mg/kg；

镍    S=21.961mg/kg；

3、预测结果

本项目总铬通过大气沉降浸入的土壤的污染物增加量为0.547mg/kg，在单位质量土壤中的预测值29.147mg/kg，本项目排放的污染物占标率为11.7%；镍通过大气沉降浸入的土壤的污染物增加量为0.361mg/kg，在单位质量土壤中的预测值21.961mg/kg，本项目排放的污染物占标率为11.6%；未超过农用地土壤污染风险筛选值。本项目总铬、镍排放通过大气沉降对土壤环境的影响较小。

5.8.3.4尾矿库垂直入渗污染物预测

1、情景假设

本项目尾矿库占地面积约1.97hm2，本次评价假定尾矿库淋溶液对尾矿库下层土壤的污染为垂直入渗的面源污染。

2、尾矿库垂直入渗污染物源强

本项目位于丘陵区，根据繁峙气候资料，繁峙县丘陵区多年平均降水量在400-500mm之间。尾矿库全年降雨量为9850m3/a，径流系数0.7，垂直入渗量2955m3/a。

根据山西省地质矿产局二一三实验室对本项目选矿过程中产生的尾砂进行的淋溶实验：总铬0.00044mg/L，镍0.00029mg/L，总铬排放量为1.3g/a，镍排放量为0.86g/a。本次评价假设排放的污染物不发生转化，全部垂直入渗于尾矿库下层土壤中。

3、土壤影响预测方法

本次影响预测采用《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）推荐的附录E中的方法一。该方法适用于某种物质可概化为以面源形式进入土壤环境的影响预测，包括大气沉降、地面漫流等。

预测方法

单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

式中：ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

IS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

LS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；取0；

RS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；取0；

ρb——表层土壤容重，kg/m3；(取1060kg/m3)

A——预测评价范围，m2；（尾矿库占地面积1.97hm2）

D——表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；

n——持续年份，a。（取10年）

经计算：

总铬  ΔS=0.003mg/kg；

镍    ΔS=0.002mg/kg；

单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算，如式

式中：Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

根据现状监测数据：表层土壤中总铬检测值最大值为28.6mg/m3，镍检测值最大值为21.6mg/m3。

S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

结果：

总铬  S=28.603mg/kg；

镍    S=21.602mg/kg；

4、预测结果

本项目总铬通过垂直入渗的土壤的污染物增加量为0.003mg/kg，在单位质量土壤中的预测值28.603mg/kg，本项目排放的污染物占标率为11.4%；镍通过垂直入渗的土壤的污染物增加量为0.002mg/kg，在单位质量土壤中的预测值21.602mg/kg，本项目排放的污染物占标率为11.4%；未超过农用地土壤污染风险筛选值。本项目总铬、镍排放通过大气沉降对土壤环境的影响较小。

5.8.4土壤污染防治措施

本项目占地范围内的土壤环境质量无超标点位，本次评价不考虑土壤环境质量现状保障措施，重点从源头控制、过程防控和跟踪监测等方面采取对土壤环境的保护措施。

1、源头控制：

生产过程产生的废机油等在危废暂存间及时妥善收集、处置；在物料输送和贮存过程中，加强跑、冒、滴、漏管理，降低物质泄漏和污染土壤环境的隐患。

2、过程防控：

严格按照规范对危废暂存间进行防渗；根据分区防渗原则，厂区道路进行简单防渗（采用混凝土硬化，混凝土渗透系数为10-7cm/s），生产车间全部进行一般防渗（防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-6cm/s），危废暂存间进行重点防渗（防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s）。

3、跟踪监测

根据《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》（HJ964-2018），尾矿库二级评价每五年开展一次跟踪监测。本项目尾矿库设一个跟踪监测点位：尾矿库坝址下游北侧山谷，监测项目为pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌，执行标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1筛选值。选矿厂为三级评价，必要时可开展跟踪监测，监测因子为石油烃，监测点位位于危废暂存间附近。

5.8.5土壤评价结论

本项目土壤环境质量现状监测各监测点指标均不超标，项目所在区域土壤环境质量较好。项目对土壤的影响主要在事故状态下，项目产生的废机油等在储存过程中，容器破裂，物料泄漏，从破损、破裂的地面垂直入渗，污染土壤。在落实环评提出的各项源头控制、过程防控、跟踪监测等措施的前提下，项目的建设及运营对厂区及周围环境的影响可接受。

本项目土壤自查表见表5.8-1。

表5.8-1  选矿厂土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地☑；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | 选矿厂（1.31）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（耕地）、方位（东、西）、距离（50m） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降☑；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感☑；较敏感□；不敏感□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级□；三级☑ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a)☑；b)☑；c)□；d）□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 |  |  |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 |  | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 |  | / |  | 0~0.2 |  |
|  |  | 柱状样点数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测因子 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、l,l,l,2-四氯乙烷、l,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯＋对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h］蒽、茚并［l,2,3-cd］芘、萘45项基本项； |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、l,l,l,2-四氯乙烷、l,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯＋对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h］蒽、茚并［l,2,3-cd］芘、萘45项基本项； |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618□；GB36600☑；表D.1□；D.2□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 项目所在地土壤环境质量各污染因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第二类用地土地污染风险筛选值。 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E☑；附录F□；其他（□） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（）影响程度（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a)☑；b)□；c)□ 不达标结论：a)□；b)□ |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控☑；其他（□） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |  |
|  |  | 危废暂存间、浓缩池 |  |  |  | 必要时开展 |  |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 从土壤环境影响的角度，项目的建设是可行的。 |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为沟选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表5.8-1  尾矿库土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地□；农用地□；未利用地☑ |  |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | 尾矿库（1.97）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（耕地）、方位（东、西）、距离（200m） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗☑；地下水位□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类☑；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感☑；较敏感□；不敏感□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级☑；三级□ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a)☑；b)☑；c)□；d）□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 |  |  |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 | 深度 |  | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 |  | 2 | 0~0.2 |  |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测因子 | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌8项； |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌8项； |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618☑；GB36600□；表D.1□；D.2□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 项目所在地土壤环境质量各污染因子均满足《土壤环境质量标准》（GB15618-2018）中的农用地土壤污染风险筛选值。 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E☑；附录F□；其他（□） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（）影响程度（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a)☑；b)□；c)□ 不达标结论：a)□；b)□ |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控☑；其他（□） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  |  | 监测频次 |  |
|  |  | 尾矿库坝址下游北侧山谷 |  |  |  |  | 5年1次 |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 从土壤环境影响的角度，项目的建设是可行的。 |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为沟选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.9生态环境影响预测与评价

通过对本项目所在地区自然资源和社会经济状况的调查，土壤、农作物和自然生态环境现状分析，结合本工程施工和运营的影响特征，对评价范围动植物、土地肥力、农业生产等生态质量影响做出综合分析，在此基础上，提出项目建设和运营时区域生态环境保护措施和要求。

### 5.9.1预测范围

根据拟建工程的建设规模、污染物排放情况以及建设地点，确定本次生态环境预测范围为本项目堆场范围的生态环境变化。

### 5.9.2预测方法和内容

本次生态环境的预测和影响分析主要针对项目场区的农业生态环境，重点预测土地复垦后生态指数变化。

5.9.3运营期生态环境影响预测

1、项目场区植被分布预测

本项目厂区内植被覆盖预测见表5.9-1。

表5.9-1  项目场区植被类型现状表

| 序号 | 地类 | 面积（m2） | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农田作物 | 19700 | 58.98 |
| 2 | 工矿用地 | 13100 | 41.02 |
| 合计 |  | 32800 | 100.00 |

由上表，可知项目场区范围内农田作物占58.98%，其次为工矿用地，占41.02%。

2、项目场区土地利用预测与评价

1）土地利用预测

项目建成后，厂区内的土地利用主要为其他草地和旱地，各类型用地的面积和百分比见表5.9-2。

表5.9-2  场区土地利用现状类型面积及比例表

| 序号 | 地类 | 面积（m2） | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旱地 | 19700 | 58.98 |
| 2 | 工矿用地 | 13100 | 41.02 |
| 合计 |  | 32800 | 100.00 |

由表可知，项目场区土地利用类型主要为旱地和工矿用地，分别占总面积的58.98%、41.02%。

2）土地利用评价

生物量是指生物在单位面积和单位时间所产生的有机物质的重量，亦指生长速度，以t/(hm2·a)表示。以测定绿色植物生长快慢或其他指标来代表生物生产力，以Pa表示： Pa=Ba/Bmo

式中：Ba—生物量

Bmo—标定生物量

Pa值越大，则土地利用功能变化就越好。

土地利用现状生物量表5.9-3。

表5.9-3  项目场区土地利用现状生物量

| 地类 | 面积（m2） | 比例 | 生物量t/(hm2·a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 旱地 | 19700 | 58.98 | 20 |
| 工矿用地 | 13100 | 41.02 | 2 |
| 合计 | 32800 | 100 | 12.62 |

经过预测，项目场区土地生物量约为12.62t/hm2·a。将不同土地利用类型中生物量最大的林地确定为标定生物量，即20，根据公式：Pa=Ba/Bmo得出，项目厂区内土地利用预测评价值为0.631。

项目厂区内土地利用评价值由0.336增加至0.631。Pa值增大，土地利用功能向好的方向变化。

3、土壤侵蚀预测与评价

1）土壤侵蚀预测

项目场区土壤侵蚀预测结果，统计见表5.9-4。

表5.9-4  土壤侵蚀情况表

| 序号 | 地类 | 面积（m2） | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中度 | 19700 | 58.98 |
| 2 | 重度 | 13100 | 41.02 |
| 合计 |  | 32800 | 100.00 |

项目场区范围土地面积共计32800m2。场区土壤侵蚀现状以中度侵蚀为主，占评价区总面积的58.98%。

2）土壤侵蚀现状评价

本区域造成水土流失主要原因是由于每年雨季发生的暴雨，特别是一些高强度、大面积雷阵雨造成。因此，本区侵蚀以水力侵蚀为主。项目场区土壤侵蚀预测量见表5.9-5。

表5.9-5  项目场区土壤侵蚀量

| 序 号 | 土壤侵蚀强度 | 面积（m2） | 侵蚀模数（t/km2·a） | 侵蚀量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中度侵蚀 | 19700 | 2500 | 49.3 |
| 2 | 重度侵蚀 | 13100 | 5000 | 68.5 |
| 合计 |  | 32800 | 3525.4 | 117.8 |

项目场区年侵蚀量为117.8t，由此可计算出本项目场区土壤侵蚀模数为3525.4t/km2.a。

通过计算出总的水土流失侵蚀模数(单位为t/km2.a)以后，确定区域的标定水土流失侵蚀模数，计算其减水减沙量，按公式：

Pb=(Bbo-Bb)/Bbo

式中：Bb——水土流失侵蚀模数；

Bbo——标定水土流失侵蚀模数。

Pb越大，则水土流失量越小。

评价区土壤侵蚀模数为2544.5t/km2.a，将强度侵蚀模数5000t/km2.a作为标定侵蚀模数，计算出评价范围内水土流失综合值为(5000-2544.5)/5000=0.4911。

本项目建成后，水土流失量未变化。

### 5.9.4生态环境保护措施

5.9.4.1生态保护与恢复的基本要求

1、本项目应根据当地气候气象、水文地质和环境容量要求，合理设计，加强施工管理，严格把关各污染环节防治措施，定期对环保设施进行检修，保证其正常稳定运行，使处理效果达到工程设计要求，从源头最大限度地减少气、水、声及固体废物向环境的排放，降低对周围生态环境影响。

2、因项目建设过程中土地开挖等导致土地地表性质变化及土层结构疏松，遇雨即成为水土流失的土源，造成局部泥水蔓延，若在后期未实施处置的情况下，将导致长期水土流失。对此，评价要求各场区不应存在裸露地表，空闲场地应进行绿化或硬化。

3、除工程直接影响区外，工程应针对其厂界实施水土流失防护措施，主要以绿化方式进行。

4、随着本项目施工进度，企业应健全管理体制，加强生态意识教育，以利于生态环境资源的保护。对项目产生的各种污染物，严格执行设计及评价要求的防治措施，严格控制污染物排放，减小对生态环境的影响。

5、实施生态补偿，重点针对项目直接影响区外围、交通道路等范围实施，提高区域生态质量。

5.9.4.2尾矿库的生态保护和恢复措施

当尾矿库堆至设计高程时，应及时采用种植土对坡面及平台进行覆土，平台覆土厚度为1.0m，坡面覆土厚度为0.6m，复垦为耕地。

尾矿库封场后上面1米覆壤土，封场后恢复为耕地，封场后的高程与东侧耕地高程一致，恢复耕地面积1.97hm2。东侧已设置的550m截水沟封场后作为灌溉渠。

项目需覆种植土1.97万m3，取土来源为库区原地表剥离土和部分外购土，不另设取土场。

生态保护措施图见附图5-7。

5.9.4.3运营期生态影响防护措施

营运期管理措施如下：

1、应建立检查维护制度。定期检查拦渣坝、截排水沟等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。

2、环境保护图形标志，应按GB15562.2规定进行检查和维护。暴雨天气设置安全警戒区，禁止人畜和车辆进入。

3、复垦后，仍需继续维护管理，直到稳定为止。以防止覆土层下沉、开裂，防止一般工业固体废物堆体失稳而造成滑坡等事故。

4、复垦后，按照监测计划对场区下游水井进行监测。填充物采取以上方式合理处置后，不会对土壤、地下水、环境空气等环境造成大的影响。

5、根据国家有关环保法律法规的要求，设置专门的部门和专人负责生态保护。

职能为：①结合当地政府部门所制定的生态环境建设规划和水土保持规划，搞好项目区及周围地区的生态环境建设。②加强生态环境保护专业队伍的建设，制定落实生态影响防护与恢复的监督管理措施。建议生态管理人员编制纳入项目的环境管理机构，并落实生态管理人员的职能。③项目环保不仅要有厂区内污染源管理职责，还应切实做好防护林建设、养护工作，协助当地政府做好区域生态环境治理工作。项目运营后，要加强对绿色植被的抚育管理，加强树木病虫害的防治工作。

### 5.9.5小结

本项目在综合治理结束后对周围环境生态效益显著。

5.9.6生态影响评价自查表

生态影响评价自查表见表5.9-6。

表5.9-6  生态影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种；国家公园；自然保护区；自然公园；世界自然遗产；生态保护红线；重要生境；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域；其他 |  |
|  | 影响方式 | 工程占用；施工活动干扰；改变环境条件；其他 |
|  | 评价因子 | 物种（ ） 生境（ ） 生物群落（ ） 生态系统（ ） 生物多样性（ ） 生态敏感区（ ） 自然景观（ ） 自然遗迹（ ） 其他（ ） |
| 评价等级 |  | 一级 二级 三级 生态影响简单分析 |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（3.28）km2；水域面积：（0）km2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集；遥感调查；调查样方、样线；调查点位、断面；专家和公众咨询法；其他 |  |
|  | 调查时间 | 春季；夏季；秋季；冬季 丰水期；枯水期；平水期 |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失；沙漠化；石漠化；盐渍化；生物入侵；污染危害；其他 |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落；土地利用；生态系统；生物多样性；重要物种；生态敏感区；其他 |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性；定性和定量 |  |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落；土地利用；生态系统；生物多样性；重要物种；生态敏感区；生物入侵风险；其他 |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让；减缓；生态修复；生态补偿；科研；其他 |  |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期；长期跟踪；常规；无 |
|  | 环境管理 | 环境监理；环境影响后评价；其他 |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行；不可行 |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项。 |  |  |  |

第六章  环境保护措施及可行性论证

6.1运营期环境保护措施及可行性论证

6.1.1大气污染防治措施

1、原料、废石及成品铁精粉堆存扬尘

本项目原料、废石及成品铁精粉堆场采用防风抑尘网，不能满足山西省人民政府办公厅于2018年5月25日发布的《山西省大气污染防治2018年行动计划》（晋政办发〔2018〕52号）的相关要求。

环评认为堆场治理措施不可行。

环评要求：对原料、废石及成品铁精粉堆存设置全封闭钢结构原料库及成品库，物料全部堆存于室内，同时配套喷水雾设施抑尘。粉尘无组织排放满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）企业无组织排放限值表7的要求。

2、原料破碎、干选产生的粉尘

原料破碎、干选等设备安置在全封闭的车间内，未设置集尘罩。

环评认为：粉尘治理措施可行，但需要设置设备集气罩，将无组织排放变为有组织排放。

本次评价要求：鄂式破碎机、圆锥破碎机上方分别设置集尘罩，干选机进、出料口分别设置集尘罩，各产尘点废气经收集后通过风机送入一台布袋除尘器进行除尘。风机风量39000m3/h，集气罩集气效率按95%计，过滤风速0.6m/min，过滤面积1083m2，滤袋材质采用PPS复合覆膜，可将过滤风速控制在0.6m/min以下，除尘效率99%以上，排气筒高度15m，除尘器出口浓度控制在10mg/m3以下，满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表6大气污染物特别排放限值的要求。

①技术可行性分析

脉冲式袋式除尘器是含尘气体通过布袋滤去其中粉尘粒子的分离捕集装置，是袋式除尘器的一种，其工作原理及优点为：脉冲式袋式除尘器主要由净气室、尘气室、灰斗、喷吹装置、滤袋及滤袋框架、输灰装置等构成。含尘气体由除尘器进风口进入尘气室，在挡风板形成的预分离室内，大颗粒粉尘因惯性落入灰斗，含尘气体沿挡风板四周到达滤袋，粉尘通过滤布时由于产生筛分、惯性、粘附、扩散和静电等作用而被收集，阻留在滤袋外侧；净化后的气体进入袋内，汇集到净气室，经出门管道排放。过滤时滤袋在框架的阻挡力下呈梅花状，过滤一段时间后，由于粘附等作用，尘粒在滤布网孔中产生架桥作用，使气流通过滤布的孔径变小，滤布网孔及表面迅速截留粉尘，形成粉尘层。随着滤布外表面的粉尘不断增加，设备阻力上升，当运行到设定时间或压差达到设定值时，压力控制发出信号，喷吹装置工作，压缩气体从气包经脉冲阀流入各滤袋内，由于膨胀产生的加速度和反向气流的作用，附在滤袋外表面的粉尘脱离滤袋落入灰斗，经螺旋输送机排出；喷吹结束后，滤袋即恢复过滤状态。

脉冲式袋式除尘器的优点如下：

◆对净化含微米或亚微米数量级的粉尘粒子的气体除尘效率较高，可达99%以上；

◆清灰能力强；采用压缩气体做清灰气源，以脉冲反吹方式在瞬间喷入滤袋，使袋壁产生向外的加速度，从而使滤袋外表面的粉尘清落下来。

◆喷吹压力低；由于脉冲阀为直通式结构，自身阻力大且具有快速启闭功能，喷吹时间只有0.07~0.08s，因而对滤袋造成的冲力更大，因此喷吹压力低，在清灰能力相同的条件下，仅为高压脉冲喷吹压力的1/3~1/4，因而具有较强的适应能力，在气源压力不足的场合，也能达到预期的清灰效果。

◆滤袋袋口采用弹性涨圈，密闭性能较好，牢固可靠，且检修换袋可在不停止系统风机，正常运行条件下分室进行。

◆除尘器占地面积、运行稳定可靠、没有腐蚀等问题。

②治理效果

排放浓度低于10mg/m3，满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表6大气污染物特别排放限值的要求。

3、输送转运过程产生粉尘

本项目输送、转载过程已采用全封闭皮带通廊，物料进入球磨机后，生产全程皆为湿料，输送转运过程在全封闭生产车间内进行。

环评认为治理措施可行。

4、道路扬尘

现场调查发现，建设单位未对运输道路进行抑尘措施。

环评要求：厂区运输道路洒水，运输汽车上路前采用篷布遮盖严实，并及时清理车轮附带的泥土等措施，在采取防治措施后抑尘70%。

5、尾矿库扬尘

环评要求：倾倒过程中采取洒水抑尘措施，配置1台雾炮车，使用雾炮车定时进行洒水抑尘，使废石面裸露面保持潮湿状态，洒水周期和水量据季节和天气而定。四级及四级以上大风天气禁止作业，设专人负责洒水抑尘管理，降低物料落差。

6.1.2废水处理措施分析

1、生活废水

环评要求：生活污水、食堂废水经隔油池后排入1座2m3的沉淀池，用于场地洒水或绿化。本项目使用旱厕，定期由附近农户清掏用作农肥。保证生活废水不外排。

2、生产废水

A、尾矿浆

环评要求：项目建设直径18m的浓缩池完全可满足本项目尾矿浆的处理需要，可确保尾矿浆全部处理循环利用不外排。同时环评要求设置1座1500m3的事故水池，在事故事态下完全可以容纳全部的尾矿浆，保证尾矿浆不外排。

生产车间内设集中水池60m3，将跑、冒、滴、漏、地板冲洗水等经收集后，进入生产系统，作为选矿补充水，保证跑、冒、滴、漏、地板冲洗水不外排。

B、车辆冲洗用水

环评要求：项目设置1座20m3多级沉淀池，洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，可以保证洗车废水循环使用，不外排。

3、初期雨水

环评要求：项目设1座160m3初期雨水收集池，最大初期雨水量为129.84m3，完全可以收集全部的初期雨水。收集后的雨水经沉淀后可以用于原料库洒水抑尘及道路降尘洒水，可以保证初期雨水不外排。

以上废水处置措施合理，经济可行，可以保证生活废水和生产废水不外排。

6.1.3地下水污染防治措施

根据装置、单元的特点和项目所处的区域，将项目建设场地防渗划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防治区。

1.重点防渗区

重点防渗区防渗层防渗性能应等效黏土防渗层Mb≥6.0m,K<10-7cm/s的防渗性能。是指事故风险危险区、位于地下或者半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染物泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位，包括选矿厂浓缩池、事故池、压滤车间、雨水收集池等。

2.一般防渗区

一般防渗区防渗层防渗性能应等效黏土防渗层Mb≥1.5m,K<10-7cm/s的防渗性能。一般防渗区指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，主要包括选矿车间、循环水池、原料库、成品库等。

3.简单防渗区

除重点防渗区、一般防渗区外的其它建筑区，厂址区道路、办公区、变配电室等，划为简单防渗区，防渗技术要求需做一般地面硬化。

6.1.4噪声污染防治措施分析

本项目主要噪声来源于破碎机、球磨机、磁选机、水泵、压滤机等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为75～90dB(A)。建设单位安装生产设备时已经采取了以下噪声防治措施：

1、在设备选型时，选用了低噪声设备，以降低声源噪声；

2、生产主要噪声设备全部放置于车间内，生产车间布置在厂区北侧，厂址远离村庄，利用距离衰减及车间墙壁的隔声作用，降低了项目厂界噪声排放；

3、对破碎机、磨机等高噪声源等设备安装了减振垫；

4、加强了厂区及厂界的绿化，绿化带采用高大乔木落叶树与低矮的黄杨、松柏等构成绿化屏障来阻挡噪声。

5、对进入厂区的车辆要求减速慢行，且禁止鸣笛。运输时间限于白天，夜间不运输。

环评认为：噪声治理措施可行。

6.1.5固废污染防治措施

固体废物主要为选矿产生的尾矿、除尘系统收集的粉尘、废机油及少量的生活垃圾。

1、尾矿

本项目选矿过程年产生废矿为21.21万吨，其中废石19.8万吨、粗砂1.11万吨、尾砂0.3万吨，废石及粗砂在废石库内暂存后外售综合利用。

经了解，目前项目废石及粗砂外售综合利用。

环评认为处置措施可行。

环评要求：补充综合利用途径相关企业的合法手续，保证利用途径正规，避免废物乱堆乱放。开拓多种综合利用渠道，保证尾矿销路畅通。

建设单位与山西省繁峙县华胜商砼有限公司签订废石利用协议，本项目产生的废石由其进行利用。山西省繁峙县华胜商砼有限公司位于本项目西侧18km，通过砂高线可以直接将尾矿石和粗砂送到该公司，交通运输方便。原繁峙县环境保护局于2011年12月23日对《山西省繁峙县华胜商砼有限公司年产41万m3混凝土搅拌站新建项目环境影响报告表》予以批复。该公司现年产40万m3商品混凝土，年需尾矿石约20万m3（折50万吨），每月需尾矿石约2万m3（折5万吨），足以消纳本项目产生的19.8万吨废石、1.11万吨粗砂，该厂能够完全接纳本项目所产尾矿石和粗砂。

评价要求设尾矿库，用于填埋选厂产生的尾砂，粗砂综合利用途径不畅时，置于尾矿库内合理堆存。

尾矿库选址位于选矿厂东侧的黄土冲沟内。沟谷大致呈东南一西北走向，库区所占冲沟自沟头向下游延伸约550米。

尾矿库占地面积约1.97hm2，荒沟深度约7米，尾砂平均堆积高度为6米，上面1米覆壤土，封场后恢复为耕地，封场后的高程与东侧耕地高程一致。尾矿库总库容13.79万m3，有效库容为10.74万m3。本项目尾砂每年产生约3000吨，约2000m3，能满足本项目50a使用。

2、除尘系统收集的粉尘

此粉尘均为不同粒度的矿石粉尘，作为原料回用于生产。

环评认为治理措施可行。

3、生活垃圾

生活垃圾由当地环卫部门统一处置。

环评认为治理措施可行。

4、废机油

1）废机油属于危险废物，废物类别为HW08。本项目废机油产生量约为0.5吨/年。环评要求：厂区设1间10m2危废暂存间，危废暂存间暂存，委托有危险废物处理资质的单位处置。

2）危险废物收集污染防治措施分析

危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照相关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。

3）危险废物暂存污染防治措施分析

危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间，同时危废暂存间应做到以下几点：

①贮存场所应符合GB18597-2001规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志。

②贮存区内禁止混放不相容危险废物。

③贮存区考虑相“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），危险废物贮存应明确集排水和防渗设施。

④贮存区符合消防要求。

⑤贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。

⑥按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

4）危险废物运输污染防治措施分析

对于委托处理的危险废物，运输中应做到以下几点：

①该运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。

5）危险废物处理可行性分析

本项目的生产过程中产生的废机油属国家危险废物名录规定的危险废物，需委托有资质单位处置。本次环评要求企业落实以下几点要求：

①对危险固废堆场区域设立监控设施，危废堆场周围应设置围墙或者防护栅栏，与周边区域严格分离开，并按GB15562.2的规定设置警示标志，现场需配置安全防护服装与工具、通讯设备、照明设施等；

②对固废堆场进行硬化，并采取严格的、科学的防渗措施；

③加强固废管理，固废堆场中一般固废与危险固废的堆放位置应在物理上、空间上严格区分，确保污染物不在一般固废与危险固废间转移；危险固废及时入堆场存放，并及时通知协议处理单位进行回收处理。

④严格落实危险固废转移台账管理，做到每一笔危险固废的去向都有台账记录，包括厂区内部的和行政管理部门的。

综上，本项目产生的固废经环评要求的处置措施合理处置后，不会产生二次环境污染。

6.1.6生态保护措施

1、工业场地水土保持措施

在生产区要结合各种生产设施的特点，种植高低相结合的乔灌木，形成隔离林带，防止污染扩散；办公及居住区应以美化环境为主，种植绿篙、布置花坛、草坪等。道路的绿化以种植道树为主，选择当地树种，形成沿道路的绿化带。

2、尾矿库的生态保护和恢复措施

当尾矿库堆至设计高程时，应及时采用种植土对坡面及平台进行覆土，平台覆土厚度为1.0m，坡面覆土厚度为0.6m，复垦为耕地。项目需覆种植土1.97万m3，取土来源为库区原地表剥离土和部分外购土，不另设取土场。

6.1.7绿化

绿化具有许多特殊的环境功能，如调节温度及湿度、改良气候、净化空气、防风固沙、保持水土、隔音降噪等，另外还可以美化环境，给全公司职工创造一个舒适的工作和生活环境。结合本项目现在绿化情况，为了使厂（场）区的绿化工作能够有序地开展，具体建议如下：

1、在厂前区，选树形美观、观赏价值高的常绿灌木、无花絮乔木；

2、在厂区的各个建筑物之间，用绿化带协调和连接，多种植常青树木；

3、在厂界四周建绿化带，同时种植高大乔木，以过滤空气中的粉尘和有害气体，并兼有防火的作用，也可减小周围环境对本项目的影响；

4、厂区道路两侧选择易管理且抗旱性强的树种，如杨树、刺槐等。根据本项目的地理特点，环评要求项目绿化率达到15%，所以建设单位应加强对绿化工作及保护生态环境工作重要性的认识，配备专职人员对绿化工作进行管理，固定绿化投资，以保证绿化工作的长期开展。

6.2污染防治环保投资估算

项目污染防治措施投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用投资为54.1万元，占总投资的比例为7.73%。具体见表6.2-1。

表6.2-1  工程污染防治环保投资估算表

| 项目 | 污染源 |  | 措施内容 | 投资（万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 破碎、筛 分、干选工段 | 粉尘 | 封闭车间，产尘点分别设集气罩，共用一台布袋除尘器，集气效率95%、除尘效率99%以上 | 25 |
|  | 原矿、精 矿堆存 | 粉尘 | 地面全部硬化，设置全封闭钢结构原料库及成品库，配套雾化喷淋设施抑尘 | 计入工程成本 |
|  | 输送转运 | 粉尘 | 全封闭皮带通廊，湿料，基本不产生粉尘 | 计入工程成本 |
|  | 运输 | 粉尘 | 洒水抑尘、运输车辆遮盖严实等，抑尘效率70% | - |
|  | 尾矿库 | 粉尘 | 配置1台雾炮车，使用雾炮车定时进行洒水抑尘 | 2 |
| 废水 | 生活污水 |  | 回用于厂区及道路洒水降尘，不外排 | 0.5 |
|  | 初期雨水 |  | 160m3初期雨水收集池 | 3 |
|  | 生产废水 |  | 集中水池60m3 | 1 |
|  | 洗车废水 |  | 全自动洗车机，循环水池20m3 | 1 |
|  | 事故水池 |  | 1500m3事故水池一座，事故工况将浓缩池水抽至事故水池，检修结束后该部分水用于选矿生产 | 计入工程成本 |
| 固废 | 尾矿 |  | 废石、粗砂外售综合利用，销路不畅时送选厂东侧尾矿库堆存；尾砂送选厂东侧尾矿库堆存 | 计入工程成本 |
|  | 除尘器粉尘 |  | 作为原料回用于生产 | -- |
|  | 生活垃圾 |  | 垃圾桶 | 0.1 |
|  | 废机油 |  | 危废暂存间暂存，委托有危险废物处理资质的单位处置。 | 1.5 |
| 噪声 | 噪声设备 |  | 减振、隔声、降噪等措施 | 3 |
| 防渗措施 | 浓缩池、事故池 |  | 防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0x10-7cm/s的黏土层的防渗性能 | 10 |
|  | 其它厂区 |  | 硬化绿化 | 7 |
| 总计 |  |  |  | 54.1 |

第七章  环境影响经济损益分析

7.1经济效益

根据《山西省繁峙县垣利铁选厂30万吨/年低品位铁矿石综合利用项目可行性研究报告》，本项目总投资700万元，年实现利润为713.41万元，具有良好的经济效益。

7.2社会效益

本项目的实施在促进企业经济效益增加的同时，可为当地创造出更多的就业机会，解决部分周围村庄剩余劳动力的就业，提高当地居民的经济收入，促进地方的经济繁荣。因此本次矿井开发具有良好的经济和社会效益。

7.3建设项目成本分析

建设项目环境成本主要包括两部分：工程环境保护措施投资和环保设施运行及管理费用（两部分费用不具有可加性）。

1、环保工程建设投资

本项目总投资为700万元，根据估算本项目环保投资为54.1万元，占总投资的7.73%。

2、环保工程运行管理费用

1）环保设备运行费用

环保设备运行费用按环保设施投资的5%计算，费用为2.7万元/年。

2）环保工作人员成本

按目前的福利水平，企业职工平均工资、福利为1万元/人·年，本项目环保工作人员总费用平均约为2万元/年。

3）管理费用

主要包括环保系统日常行政开支费用，日常开支估算1万元/年。

本项目环境工程运行管理费用约为5.7万元/年。

7.4环境经济损益分析

1）环保建设费用占总建设投资比例

（环保建设费用/总投资）×100%=（54.1/700）×100%=7.73%

2）环境成本比率

环境成本比率是工程单位经济效益所需的环保运行管理费用（工程总经济效益按税后利润计）：

（环保运行管理费用/工程总经济效益）×100%=（5.7/713.41）×100%=0.8%

3）环境系数

环境系数指工程单位值所需的环保运行管理费用。

（环保运行管理费用/总产值）×100%=（5.7/700）×100%=0.81%.

本项目各项环保工程投资为54.1万元，包括直接投资的环保设施和属于管理范畴的工程措施，其环境效益主要体现在：通过在本项目营运期全过程环保工程措施的落实，确实有效的保护生态环境，降低周围关心目标的影响程度，达到社会经济建设和环境资源保护的协调发展。

(1)项目厂区设置1座2m3的沉淀池，生活污水经简单沉淀后用于厂区和道路洒水、绿化用水；旱厕定期清掏用于农田施肥，不会对地表水水质产生影响。

(2)项目建设封闭的原料仓、成品仓和生产车间，全封闭皮带输送系统，并配套喷淋洒水装置，有效减少了粉尘的排放，对环境空气质量不产生明显的影响。

(3)对机械设备经采取选用低噪声设备、隔音、消音和设置绿化林带等措施后，有效地降低了噪声的影响。

(4)项目的产生的固废全部合理处置，降低了对环境的影响。

7.5结论

1、本项目建成后，不仅增加了地方的财政收入，而且还能为企业积累大量资金，经济效益较好。

2、拟建工程完成后，当地的废石得到进一步的加工和利用，变废为宝，从低品位废矿石中进一步提取精矿粉，其余生产为石料外售，既能增强了企业的生存竞争能力，促进了当地的经济发展并改善了区域的环境状况，增加了当地居民的经济收入，又能对当地的环境改善起到积极的正效应。

3、该项目环保投资共约54.1万元，项目运营时利润比较显著，环保设施的运行费用相对于本项目的利润而言比例较低，企业完全有经济能力承担。

4、本项目在严格落实环评提出的各项污染防治措施后，能够保证达标排放，不会恶化评价区环境质量。污染治理的经济投入，可产生很好的环境效益。

通过对本项目在经济效益、环境效益和社会效益三方面的分析，可以看出，本项目的建设能够达到三效益的和谐统一发展，符合经济与环境协调发展的可持续发展战略，项目是可行的。

第八章  环境管理与监测计划

8.1环境管理

本次评价期间，通过现场调查、查阅资料、访问办公室人员山西省繁峙县垣利铁选厂环境管理体系已建立，配备了专职人员负责日常环境管理工作。

1、企业外部的环境管理体系

以山西省、忻州市、繁峙县政府及上级主管部门有关要求为基本依据，日常运行要求严格按照忻州市生态环境局繁峙分局的要求进行，并接受省、市生态环境局的监督、检查、监测、达标验收与管理指标。

2、企业内部的环境管理体系

山西省繁峙县垣利铁选厂已设立了专门的环境管理机构，设有总负责人、环保负责人、部门负责人及基层部门。由厂长全面负责，环保负责人负责具体环保工作，部门制定环境监测方案并组织实施，基层部门保证环保设备正常、高效运行，进行设备日常维护。

3、职责和任务

A.总负责人

总体负责企业的环境保护和安全管理工作，领导各级部门执行国家的环境保护政策；

负责上报和批准企业环境保护相关的规章制度；

从企业管理、人事、计划、生产等方面为环境保护工作提供支持；

B.环保负责人

领导和指挥制定各部门的环保方案，同时在环保行动的实施中担任协调、维持、评审和深化的工作；

在企业内部推广和宣传环保方案，收集员工意见和合理化建议；

监督环保方案的进度和实施情况；

负责与地方环保部门保持联系，及时了解、传达有关环保信息。

C.部门负责人

全面贯彻落实环保政策，监督工程项目的各项环境保护工作；

制定本企业环境保护的近、远期发展规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度及其执行情况；

根据环保部门下达的环境保护目标、污染物总量控制指标以及公司内部的指标分配情况，制定本企业的环境保护目标和实施措施，并在年度中予以落实；

负责建立企业内部环境保护责任制度和考核制度，协助企业完成围绕环境保护的各项考核指标；

做好环保设施管理工作，建立环保设施档案，保证环保设施按照设计要求运行，定期检查、定期上报，杜绝擅自拆除和闲置不用的现象发生；

制定环境监测方案并组织实施，编制监测数据报表，及时总结上报；

负责与公司及地方各级环保部门的联系，按要求上报各项环保报表，并定时向上级主管部门汇报环保工作情况。

D.基层部门

严格按照设备操作规程进行，防止生产意外事故发生；

保证环保设备正常、高效运行，按规定进行日常的维护；

积极执行上级领导和环保管理部门提出的相关决定；

鼓励提出新方法、新思路、新建议，提倡参与企业环境保护决策；

特殊情况、特殊问题要及时汇报，并及时进行解决。

8.2环境管理计划

制定环境监测方案并组织实施，编制监测数据报表，及时总结上报；

负责与公司及地方各级环保部门的联系，按要求上报各项环保报表，并定时向上级主管部门汇报环保工作情况。

本次工程建设与运行过程中环境管理的重点部位和内容有：

1、建设过程相应的环境管理；

①建设施工过程的污染治理与施工管理；

②环境保护设施的建设。

2、生产运行过程相应的环境管理，包括：

①大气、地表水、地下水的污染防治；

②大气治理装置日常管理与维护工作；

③各工段污染控制设施（水、声、渣）的管理与维护；

④厂址区内外绿化管理；

⑤运输道路和运输车辆的管理；

⑥尾矿库的管理；

⑦加强事故的预防和管理。

表8.1-1  各阶段环境管理工作的具体内容

| 阶段 | 环境管理工作计划 |
| --- | --- |
| 企业环境管理总体要求 | 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 |
|  | 委托评价单位进行项目的环境影响评价工作。 ②开工前，履行“三同时”手续。 ③项目竣工后，申领排污许可证。 ④环保设施投入调试运行后三个月内，进行环保设施竣工验收。 ⑤生产中，定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改。 ⑥配合当地环境监测站搞好监测工作，及时缴纳环保税。 |
| 设计阶段 | 对设计单位提出下述要求并监督其实施： ①本项目的总图布置，在满足主体工程需要的前提条件下，宜将污染较大的设施布置在远离非污染设施的地段，然后合理确定其余设施的相应位置，避免互相影响和污染。 ②本项目的主要废气污染源宜布置在场地常年主导风向的下风向，并采取绿化隔声等防护措施。 ③完善工艺方案。设计应尽量采用新技术工艺、新设备，采用节约资源、能源的生产工艺和设备，选用低噪声设备，使生产中污染物的产生减少到最低限度。 |
| 施工阶段 | ①督促施工单位按审查批准的设计文件要求落实环保工程的施工计划与进度，保证工程质量，以确保建设项目的环保工程与主体工程同时投产或使用； ②与施工单位签订有关环保合同。监督施工单位的施工活动是否按有关要求进行，防止其对环境造成污染和破坏； ③施工活动总平面布置要合理，严格按有关规定执行，不得干扰周围群众的正常生活； ④对施工造成的地表破坏、土地、植被损毁应在施工结束后及时恢复。 |
| 竣工验收阶段 | ①检查施工项目是否按设计要求全部完工； ②向环保部门申领排污许可证； ③组织检查试车前的各项准备工作； ④检查操作技术文件和管理制度是否健全； ⑤整理技术文件资料档案； ⑥建立环保档案； ⑦检查污染治理效果和各污染源污染物排放情况； ⑧对检查出来的问题，要提出解决或补救措施，落实投资，确保完成期限； ⑨委托环境监测机构开展竣工验收监测，并提交《建设项目环境保护竣工验收监测报告》； ⑩建设单位开展验收调查，编制《建设项目环境保护竣工验收调查报告》并附《建设项目环境保护竣工验收监测报告》，向环保主管部门申请正式竣工验收。 |
| 生产运行阶段 | ①把污染防治和环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容和指标，并且要落实到车间、班组和岗位； ②企业主要领导负责实行环保责任制，指标逐级分解，做到奖罚分明； ③建立健全企业的污染监测系统，为企业环境管理提供依据； ④建立环境保护信息反馈和群众监督制度，监察企业生产和管理活动违背环保法规和制度的行为 ⑤建立健全各项环保设施的运行操作规则，并有效监督实施，严防跑、冒、滴、漏； ⑥定期向环保部门汇报情况，配合环保部门的监督、检查。 |

另外，还应规范排污口：在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定。排放口图形标志见图8.2-1。

图8.2-1  “三废”及噪声排放点标志

| 标志名称 | 污水排放口 | 废气排放口 | 噪声排放源 | 固体废物提示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提示标志 |  |  |  |  |
| 国标代码 | GB15562.1－1995 | GB15562.1－1995 | GB15562.1－1995 | GB/15562.2-1995 |

8.3环境监测计划

环境监测的目的是通过本厂污染源和周围环境的监测，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，为加强管理、实施清洁生产提供可靠的技术依据，并据此制定防治对策和规划。

环境监测是环境管理的基本手段和耳目，通过检测可以及时反映企业的环境信息、污染物产生的原因和排放情况、企业的环境质量状况，为企业提供准确的环境管理依据。因此，企业必须针对自身的情况制定合理的环境监测计划并付诸实施。

8.3.1监测机构

委托有资质的监测机构对项目实施全过程可能产生的环境影响进行定期监测。

8.3.2监测计划

结合工程与环境特点，确定项目施工期、运营期和闭矿的环境监测内容，各个指标的监测均按国家标准监测方法进行，具体见表8.3-1。

表8.3-1  环境监测方案

| 类别 | 监测位置 | 监测频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 破碎车间除尘器进、出口 | 1次/年 | PM10 |
|  | 厂界上风向布置1个监测点，下方向布置4个监测点 | 1次/年 | TSP |
| 噪声 | 四周厂界外1m | 每季度监测1次，每次1天，每天昼夜各1次 | Leq、L10、L50、L90 |
| 土壤 | 尾矿库坝址下游北侧山谷 | 1次/5年 |  |
|  | 危废暂存间 | 必要时开展跟踪监测 | 石油烃 |

8.3.3环境监测的实施

本企业不自行设置环境监测机构，环境监测委托有资质的环境监测单位进行，地表移动变形观测由地质科负责。环保科负责对监测结果进行统计汇总，并按相关规定上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。

8.4环境监理

根据原环境保护部环发[2012]77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》、环发[2012]98号文《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，原山西省环境保护厅晋环发[2007]306号文《关于在项目建设中推行环境工程监理工作的通知》、晋环发[2007]618号文《关于落实重点工业污染建设项目环境工程监理工作的通知》、晋环发[2010]160号文《关于进一步加强建设项目环境工程监理工作的通知》、晋环函[2011]302号文《关于开展环境监理工作的通知》的要求，本项目在施工阶段应开展工程环境监理工作，对环保设施的建设进行全程监督，保证环评规定的各项环保设施落实到位。

8.5污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表8.5-1。

表8.5-1  污染物排放清单

| 废气 | 污染源 |  |  | 污染物 | 治理措施 |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 排放口 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原料库 |  |  | 颗粒物 | 地面硬化，建设全封闭钢结构原料库，配套喷雾抑尘设施 |  | -- | 0.693 | -- | 执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表6中的特别排放限值要求。 |
|  | 成品库 |  |  | 颗粒物 | 地面硬化，建设全封闭钢结构成品库 |  | -- | 0.029 | -- |  |
|  | 废石库 |  |  | 颗粒物 | 地面硬化，建设全封闭钢结构废石库，配套喷雾抑尘设施 |  | -- | 0.492 | -- |  |
|  | 破碎机、干选机 |  |  | 颗粒物 | 产尘点、皮带机落料处分别安装集气罩，通过管道将上述废气引入同一台布袋除尘器 |  | 10.0 | 2.808 | DA001 |  |
|  | 输送皮带 |  |  | 颗粒物 | 全封闭皮带通廊 |  | -- | / | -- |  |
|  | 道路扬尘 |  |  | 颗粒物 | 道路硬化、洒水抑尘 |  | -- | 0.762 | -- |  |
|  | 尾矿库 |  |  | 颗粒物 | 洒水抑尘及时覆土压实 |  | -- | 0.078 | -- |  |
| 废水 | 污染源 |  |  | 污染物 | 治理措施 |  | 产生量（t/a） |  | 排放口 | 执行标准 |
|  | 生活污水 |  |  | COD、BOD5、SS | 本项目生活污水、食堂废水经隔油池后排入1座2m3的沉淀池，用于场地洒水或绿化。本项目使用旱厕，定期由附近农户清掏用作农肥。 |  | 216 |  | -- | -- |
|  | 初期雨水 |  |  | SS | 厂区东北部较低处设1座160m3初期雨水收集池，收集后的雨水经沉淀后，可以用于原料库洒水抑尘及道路降尘洒水。 |  | 129.84 |  | -- | -- |
|  | 生产废水 |  |  | SS | 尾矿浆经浓缩压滤后，泵入循环水池回用于生产。 |  | 26.7万 |  | -- | -- |
|  | 洗车废水 |  |  | SS | 洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 |  | 6000 |  | -- | -- |
|  | 跑冒滴漏水 |  |  | SS | 将跑、冒、滴、漏、地板冲洗水等经收集后，进入生产系统，作为选矿补充水。 |  | / |  | -- | -- |
| 固废 | 类型 |  |  | 治理措施 |  |  | 排放量（t/a） |  | 排放口 | 执行标准 |
|  | 生活垃圾 |  |  | 厂内收集后，交当地环卫部门定期清运 |  |  | 2.25 |  | -- |  |
|  | 尾矿 |  | 废石 | 在废石库内暂存后，外售综合利用，销路不畅时送选厂东侧尾矿库堆存 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 粗砂 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 尾砂 | 于东侧尾矿库合理堆存 |  |  | 0.3万 |  |  |  |
|  | 除尘灰 |  |  | 作为原料回用于生产 |  |  | 0 |  |  | -- |
|  | 废机油 |  |  | 新建1座10m2的危废暂存间，分别收集后于危废暂存间暂存，定期委托有资质单位处理 |  |  | 0.5 |  | -- | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单有关规定。 |
|  | 废棉纱、手套 |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
| 噪声 | 污染源 |  |  | 处理措施 |  |  | 排放量 |  | 排放口 | 执行标准 |
|  | 设备噪声 |  |  | 安装在室内、基础减震并安装消声器 |  |  | 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） |  | 厂界 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
|  | 运输车辆 |  |  | 减速慢行，禁止鸣笛 |  |  |  |  |  |  |
| 公开信息 |  | 公开环境影响报告表全本 |  |  |  | 建设单位在建设项目环境影响报告表编制完成后，向环境保护主管部门报批前，应当向社会公开环境影响报告表全本。报批过程中，如对环境影响报告表进一步修改，应及时公开最后版本。 |  |  |  |  |
|  |  | 公开建设项目开工前的信息 |  |  |  | 建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和施工监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。 |  |  |  |  |
|  |  | 公开建设项目施工过程中的信息 |  |  |  | 项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监测结果等。 |  |  |  |  |
|  |  | 公开建设项目建成后的信息 |  |  |  | 建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。 |  |  |  |  |

第九章  环境影响评价结论

9.1项目建设概况

山西省繁峙县垣利铁选厂30万吨/年低品位铁矿石综合利用项目基本情况见表9.1-1。

表9.1-1  项目基本情况一览表

| 序号 | 名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 山西省繁峙县垣利铁选厂30万吨/年低品位铁矿石综合利用项目 |
| 2 | 建设地点 | 繁峙县光裕堡乡富家庄村东南1.52km处 |
| 3 | 建设单位 | 山西省繁峙县垣利铁选厂 |
| 4 | 建设性质 | 新建 |
| 5 | 建设规模 | 年处理30万吨铁矿石 |
| 6 | 工程投资 | 700万元 |
| 7 | 占地面积 | 32800m2 |
| 8 | 工作制度 | 300d/a，24h/d，两班制 |
| 9 | 劳动定员 | 15人 |

9.2环境质量现状评价

9.2.1环境空气质量现状评价

本项目环境空气质量例行监测资料引用忻州市2021年1月1日-2021年12月31日环境空气质量主要污染物浓度分析表。由监测数据可以看出，繁峙县2021年全年环境空气例行监测因子NO2、CO、PM2.5、SO2、O3年均值未超过《环境空气质量标准》中的二级标准，PM10年均值超过《环境空气质量标准》中的二级标准，监测结果表明，项目所在地为不达标区。

为了了解环境现状，建设单位委托北京京畿分析测试中心有限公司对项目的特征污染物TSP进行了现状监测，监测结果表明，项目厂址和光裕堡村两个监测点位处TSP的24h平均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。

9.2.2地表水环境质量现状评价

本次评价收集到忻州市水防办2021年3月10日发布的《2021年1月忻州市地表水监测断面水质情况月报》。从监测可以看出，滹沱河2021年1月水质不能满足III类水质要求。

9.2.3地下水环境质量现状

根据当地居民饮用水实际状况，地下水环境质量现状监测布设7个水质监测点、14个水位监测点，从监测结果可以看出各监测点各监测指标监测结果均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值，且部分监测项目均低于检出限。

9.2.4声环境质量现状评价

噪声监测结果表明：厂界各测点昼间等效声级值范围在48.3~51.6dB（A）之间，夜间等效声级值范围在42.7~44.1（A）之间，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。尾矿库各测点昼间等效声级值范围在49.8~52.3dB（A）之间，夜间等效声级值范围在41.6~43.2（A）之间，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。

9.2.5土壤环境现状评价

土壤监测结果表明：厂址土壤各监测点位检出物质中的镉、汞、六介铬、砷、铜、铅和镍均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险中第二类用地筛选值；尾矿库各监测点位检出物质中的镉、汞、砷、铜、铬、铅、镍和锌均低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）（试行）中表1农用地土壤污染风险筛选值。总体来讲，项目所在场地土壤环境质量良好。

9.3主要环境影响

1、大气环境

本项目运营期产生的大气污染源主要为石料破碎、干选过程产生的粉尘；原料、废石、成品库房产生的粉尘；尾矿库产生的粉尘。

2、水环境

本项目生产运营过程中产生的废水主要为生活污水和生产废水。

3、固体废物

本项目产生的固体废物主要有生活垃圾、除尘灰、废石和废机油。

4、声环境

本项目噪声源主要为颚式破碎机、锥形破碎机、干选机、球磨机、强磁辊、风机和运输车辆等噪声，设备噪声水平在70~110dB(A)之间。

9.4环境保护措施

9.4.1大气污染防治措施

大气污染物治理措施见表9.4-1。

表9.4-1  大气污染物治理措施

| 装置 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料库 | 无组织 | 颗粒物 | 地面硬化，建设全封闭钢结构原料库，配套喷雾抑尘设施 |
| 成品库 | 无组织 | 颗粒物 | 地面硬化，建设全封闭钢结构废石库 |
| 废石库 | 无组织 | 颗粒物 | 地面硬化，建设全封闭钢结构成品库，配套喷雾抑尘设施 |
| 破碎机、干选机 | 有组织 | 颗粒物 | 产尘点、皮带机落料处分别安装集气罩，通过管道将上述废气引入同一台布袋除尘器 |
| 输送皮带 | 输送皮带 | 颗粒物 | 全封闭皮带通廊 |
| 道路扬尘 | 运输过程 | 颗粒物 | 道路硬化、洒水抑尘 |
| 尾矿库 | 无组织 | 颗粒物 | 洒水抑尘及时覆土压实 |

9.4.3水污染防治措施

水污染物治理措施见表9.4-2。

表9.4-2  水污染物治理措施

| 污染源 | 治理方式 |
| --- | --- |
| 生活污水 | 本项目生活污水、食堂废水经隔油池后排入1座2m3的沉淀池，用于场地洒水或绿化。本项目使用旱厕，定期由附近农户清掏用作农肥。 |
| 初期雨水 | 厂区东北部较低处设1座160m3初期雨水收集池，收集后的雨水经沉淀后，可以用于原料库洒水抑尘及道路降尘洒水。 |
| 生产废水 | 尾矿浆经浓缩压滤后，泵入循环水池回用于生产。 |
| 洗车废水 | 洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 |
| 跑冒滴漏水 | 将跑、冒、滴、漏、地板冲洗水等经收集后，进入生产系统，作为选矿补充水。 |

9.4.4固体废物处置措施

固体废物产生及排放情况见表9.4-3。

表9.4-3  固体废物产生及处置情况表

| 固废名称 |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 尾矿 | 废石 | 在废石库暂存后，外售综合利用，销路不畅时送选厂东侧尾矿库堆存 |
|  | 粗砂 |  |
|  | 尾砂 | 于东侧尾矿库合理堆存 |
| 除尘系统收集粉尘 |  | 作为原料回用于生产 |
| 生活垃圾 |  | 厂内收集后，由当地环卫部门定期清运 |
| 废机油 |  | 危废暂存间暂存，委托有危险废物处理资质的单位处置。 |

9.4.5噪声治理措施

本项目运营期设备噪声和运输噪声在采取本报告提出的基础减震等防治措施后，噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

9.4.6生态恢复措施

1、禁止向自然保护区排放废水、废弃土石及生活垃圾；

2、严格执行环评报告提出的抑尘措施，并定期维护，保障达标排放；

3、严格执行环评报告提成的降噪措施，并定期维护设备；

4、禁止破坏自然保护区的植被，占用自然保护区的土地；

5、加强环境管理和宣传教育，严禁职工进入保护区内；

6、加强职工野生动物保护教育，提职工的高野生动物保护意识，严禁捕杀野生动物，随意破坏植被。

9.5总量控制

根据山西省环境保护厅“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”（晋环发[2015]25号）文，属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。本项目属铁矿采选业，需申请核定主要污染物排放总量指标。

本项目有组织排放计算量为：粉尘：2.808t/a。

2022年7月6日，忻州市生态环境局繁峙分局出具了《繁峙县建设项目主要污染物总量核定表》编号2022-008。

本项目有组织核定排放量为：粉尘：2.808t/a。

9.6环境损益分析

本项目总投资700万元，环保投资为54.1万元，占总投资的7.73%。社会和环境效益角度分析是合理可行的。

9.7环境管理与监测计划

山西省繁峙县垣利铁选厂已经设置环境管理部门及管理制度，按照环评报告提出的环境监测计划，委托有资质单位进行监测。

9.8公众调查结论

2020年12月18日，山西省繁峙县垣利铁选厂委托环评单位承担《山西省繁峙县垣利铁选厂30万吨/年低品位铁矿石综合利用项目》的环境影响评价工作，在确定环境影响报告书编制单位后7个工作日内，建设单位于2020年12月20日在生态环境公示网网站向公众进行了项目第一次公告。2021年9月5日-18日，建设单位通过网络平台、当地报纸，建设项目附近张贴公告三种方式同步公示了项目征求意见稿，征求与该建设项目环境影响有关的意见。

本项目在公示期间未收到公众反对意见，无质疑性意见，因此，未进行深度公众参与。

9.9总结论

山西省繁峙县垣利铁选厂30万吨/年低品位铁矿石综合利用项目符合国家产业政策，符合当地相关规划要求，项目选址可行。建设单位认真落实环评报告提出的污染防治措施及生态恢复措施后，各项污染物均能做到达标排放，不会对区域环境空气、地下水、声环境和生态环境产生明显不利影响；公众参与期间未收到反馈意见。从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。